PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,ŽILVINAS“

PĖSČIŲJŲ TAKŲ DANGOS KEITIMO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Darbų ir medžiagų aprašymas | Mato vnt. | Prelimi- narūs kiekiai | Vnt. kaina/ įkainis Eur be PVM | Bendra suma Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Senos šaligatvio dangos iš betoninių plytelių 500x500 mm demontavimas. | M² | 830 |  |  |
| 2. | Senų betono bortų1000x80x200 mm, sudėtų ant betono pagrindo, demontavimas. | M | 550 |  |  |
| 3. | Vejos bortelių išardymas | m | 170 |  |  |
| 4. | Seno grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant į savivarčius. | M³ | 65 |  |  |
| 5. | Seno grunto išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą. | M³ | 65 |  |  |
| 6. | Statybinio laužo pakrovimas ekskavatoriumi ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą. | T | 145 |  |  |
| 7. | Naujų betono bortų 1000x80x200 įrengimas ant betono pagrindo | m | 550 |  |  |
| 8. | Naujų vejos bortelių 1000x80x200 mm įrengimas prie juodųjų dangų. | M | 170 |  |  |
| 9. | Ketinių liukų keitimas į ,,plaukiojančio“ tipo. | Vnt. | 3 |  |  |
| 10. | Apsauginio, šalčiui atsparaus pagrindo 200 mm įrengimas. | M² | 830 |  |  |
| 11. | Šaligatvio pagrindo, 150 mm storio, įrengimas dolomito skaldele. | M² | 830 |  |  |
| 12. | Šaligatvio pasluoksnio, 30 mm storio, įrengimas akmenų atsijomis | m² | 830 |  |  |
| 13. | Šaligatvio įrengimas iš pilkos spalvos betono trinkelių 20x100x8 mm be nuožulų arba sumažinta nuožula rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis. | M² | 830 |  |  |
| 14. | Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija | m² | 175 |  |  |
| 15. | Pėsčiųjų takų dangos įrengimas 40 mm storio asfalto sluoksniu. | M² | 175 |  |  |
| 16. | Žalios vejos atstatymas užpilant 100 mm juodžemiu. | M² | 150 |  |  |
| 17. | Išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas | kompl | 1 |  |  |

_______________