3 priedas

BIURO BALDŲ PROJEKTAVIMAS IR GAMYBA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – akcinė bendrovė „Oro navigacija“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas, Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis - tarp Užsakovo ir Tiekėjo sudaroma pirkimo sutartis dėl Prekių projektavimo, gamybos, tiekimo ir sumontavimo.

  - Pirkimo objektas – Prekės: biuro baldai, korpusiniai baldai, lentynos, sieninės panelės ir kiti baldai reikalingi biure.

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS IR KIEKIAI

- Pirkimo objektas neskaidomas į dalis.

- Pirkėjas perka baldus (Prekes), įskaitant baldų projektavimo, gamybos, transportavimo ir montavimo paslaugas, kurios perkamos Techninėje specifikacijoje pateiktus kiekius, pateikiant užsakymą po sutarties sudarymo.

- Tiekėjas turi užtikrinti, kad gaminiai:

    - Baldai turi būti suprojektuojami, parengiami brėžiniai (esant poreikiui), pristatomi, sunešami į reikiamas patalpas, surenkami ir perduodami naudojimui tiekėjo lėšomis, t. y. be papildomo mokesčio, užsakovo nurodytose vietose pagal užsakovo nurodytus kiekius ir baldų pristatymo terminus;

    - Tiekėjas, pristatęs baldus, juos surinkęs, turi sutvarkyti baldų pristatymo vietą, išvežti baldų surinkimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro). Į baldų kainą / įkainius turi būti įtrauktas visų rūšių pakuočių išvežimas;

    - yra stabilūs, ergonomiški, atitinka ISO 6385:2016 ir ISO 11064-4:2013 (ar lygiaverčius standartus) ir moderniausio dizaino, užtikrinančio reikiamas sąlygas oro navigacijos paslaugų teikimui (tai turi būti suderinta su Klientu projektavimo laikotarpiu) tiekėjas pateikia dokumentą, kuriuo patvirtina, jog gaminys atitinka aukščiau nurodytą reikalavimą;

    - yra pagaminti iš aukštos kokybės medžiagų, atsparių rūdims ir spalvos blukimui. Jei medžiagos, naudojamos gaminiams, dėl aplinkos sąlygų gali pradėti rūdyti ar išblukti, Tiekėjas turi užtikrinti, kad jos būtų tinkamai apdorotos, siekiant išvengti šių procesų;

    - apima integruotą laikiklių išdėstymą, atsižvelgiant į darbo vietos specifiką ir naudojamą įrangą (įrangos išdėstymas turi būti suderintas su užsakovu projektavimo metu) monitorių laikiklius ir įrangos montavimo metalinius rėmus pateikia užsakovas;

    - Baldai turi būti mechaniškai stabilūs ir patvarūs, patogūs naudojimui, estetiški ir atitikti ergonomikos bei higienos normų reikalavimus (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-895 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 105: 2004 „Polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos“ patvirtinimo“ HN32:2004, LST EN ISO 9421-110:2006, ANSI/HFS 100-1988); Medžio drožlių plokštė turi atitikti Europos ir Lietuvos standartus LST EN 312, atitikti E1 emisijos klasei.

    - Gaminiai turi būti sertifikuoti pagal LST EN 14073-1:2004, LST EN 14073-2:2004, LST EN 14073-3:2004,  LST EN 14074:2004, LST EN 527-1:2011, LST EN 527-2:2017, LST EN 1730:2013  ir kitus biurui skirtus standartus. Tiekėjas turi pateikti bent 5 sertifikatus.

    - Gaminiai ir komplektuojančiosios dalys turi būti nauji, nenaudoti, pristatomi be mechaninių pažeidimų.

    - Gaminiai turi būti pristatomi ir surenkami nurodytoje vietoje, bei paruošti eksploatacijai.

    - Gaminiams turi būti suteikta ne mažiau, kaip 5 metų garantija;

    - Gaminiai turi būti taip sukonstruoti, kad neklibėtų, neskleistų jokių garsų, kad atsirėmus nesideformuotų.

- VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės pristatomos darbo dienomis ne piko valandomis, mažinant poveikį transporto grūstims- I-IV – 9:00 – 14:30 (prieššventinėmis dienomis dirbame 1 val. trumpiau), V – 9:00 – 14:00 (prieššventinėmis dienomis dirbame 1 val. trumpiau);

  - Tiekėjas garantuoja, kad parduodamų gaminių kokybė atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ir Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus;

  - Visos pristatytos ir sumontuotos Prekės (įskaitant visas komplektuojamas detales) turi būti švarios, neapdulkėjusios, jų paviršiai neturi būti ištepti jokiomis vizualiai matomomis pašalinėmis medžiagomis;

  - Į Prekių kainą turi būti įtrauktos visos Tiekėjo išlaidos, susijusios su Gaminių projektavimu, gamyba, pristatymu ir sumontavimu/surinkimu Pirkėjo nurodytoje vietoje, Prekių parengimu naudojimui;

  - Siekiant mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, paslaugų perdavimo– priėmimo aktai Užsakovui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma ir paslaugų perdavimo– priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu;

  - Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

4. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja 12 mėn.  Baldai pradedami projektuoti ir pagaminti pristatyti užsakovui per 3 mėn. po rašytinio užsakymo pateikimo. Vėliausiai užsakovas gali pateikti užsakymą 9 sutarties galiojimo mėnesį.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes po 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos per informacinę sistemą SABIS.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  - Jeigu apibūdinant Pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“;

  - Gali būti pasiūlytos lygiavertės Prekės pateiktiems techninėje specifikacijoje aprašymams, tačiau ne prastesnių kokybinių savybių bei techninių parametrų;

  - Inventoriaus paskirtis – profesionaliam naudojimui;

  - Prekių kojos (atramos) turi nebraižyti ir netepti grindų, karkasų metalinės dalys neturi liestis su grindimis.

- PREKIŲ PRISTATYMO VIETA

Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta - Balio Karvelio g. 25, Vilnius.

8. APLINKOSAUGOS REIKALAVIMAI

Biuro baldai, turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (taikymo tvarka nustatyta VII skyriuje „Baldai“). Tiekėjas pateikdamas pasiūlymą patvirtina (deklaruoja), kad jo siūlomos prekės atitiks šiuos reikalavimus:

8.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

8.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;

8.3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;

8.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

8.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

8.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

8.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;

8.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

BIURO BALDŲ PROJEKTAVIMAS IR GAMYBA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkamų Prekių ir paslaugų sąrašas ir kiekiai nurodyti 1 lentelėje bus užsakomos nurodytos prekės ir paslaugos:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Prekių/inventoriaus pavadinimas | Perkamų Prekių kiekis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1A sienų panelės | 30 m |
| 2 | 1A Viršutinių drabužių spinta | 1 vnt. |
| 3 | 1A Spinta su lentynomis ir bendromis durimis | 1 vnt. |
| 4 | 2A Lentynos gėlėms | 2 vnt. |
| 5 | 2A sieninė spinta su panelėmis | 1 vnt. |
| 6 | Darbo stalas su stalčių bloku. | 10 vnt. |

Gaminiai turi būti pagaminti, pristatyti adresu Balio Karvelio 25, Vilnius ir sumontuoti per 3 mėnesius nuo rašytinio užsakymo pateikimo.

- 1A sienų panelės:

Sieninės panelės funkcija apsaugoti sienas nuo pažeidimų stumdant baldus, kadangi patalpoje bus keičiama baldų išdėstymo schema. Panelės turi būti sujungtos iš kuo didesnių plokštės lapų. Apytikslis panelių aukštis 74 cm. Panelės storis iki 10 cm. Panelė gaminama iš ne mažiau kaip 1,8 cm storio LMDP tipo plokštės. Visos matomos kraštinės turi būti užlaminuotos. Gaminiai tarpusavyje turi būti patikimai sujungti, neklibėti. Panelės tvirtinamos prie tinkuotų mūrinių sienų. Gaminio plokštės spalva derinama su užsakovu.

- 1A Viršutinių drabužių spinta:

Spinta skirta pasikabinti viršutinius drabužius. Spinta susideda iš dviejų pakabinimo skyrių ir dviejų lentynų virš jų pasidėti daiktams. Gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP plokštės. Kiekvienas skyrius turi po dvi varstomas duris. Gaminama su falču viršuje, kuris pratęsiamas virš pakabinamų lubų. Vidinėje durų pusėje turi būti sumontuoti du veidrodžiai, kurių matmenys 400x1000 mm. Spintos apytiksliai matmenys: 1460 mm plotis, 600 mm gylis ir 2400 mm aukštis (be falčo). Spintoje turi būti įfrezuotas ir sumontuotas LED tipo apšvietimas, kuris automatiškai švelniai įsijungia atidarius duris. Furnitūra naudojama kokybiška, ilgaamžė, su švelnaus uždarymo funkcija. Durų varstymo rankenėlės, pilkos spalvos, kurių ilgis 1100-1300 mm, tvirtinamos prie briaunos, pagamintos iš šlifuoto metalo. Rekomenduojama naudoti „Blum“ gamintojo arba lygiavertę furnitūrą. Matmenis ir spalvą derinti vietoje.

- 1A Spinta su lentynomis ir bendromis durimis:

Spinta skirta sandėliuoti įvairius daiktus. Spinta susideda iš dviejų lentynų, durų ir sienele aplink. Gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP plokštės. Lentynos yra atviro tipo, po ne mažiau kaip 5 lentynas, kurių aukštį galima reguliuoti. Gaminamos iki suformuotų lubų. Pirmos spintos apytiksliai matmenys: 1300 mm plotis, 540 mm gylis ir 2330 mm aukštis. Antros spintos apytiksliai matmenys: 1400 mm plotis, 540 mm gylis ir 2330 mm aukštis. Antros spintos galinė dalis turi būti pagaminta iš fasadinės plokštės, nes matysis iš patalpos. Durys į spintą gaminamos iš baldinės plokštės, atsidaromos į išorę. Durys dvivėrės su švelniu uždarymo mechanizmu. Furnitūra naudojama kokybiška, ilgaamžė, su švelnaus uždarymo funkcija. Durų varstymo rankenėlės, pilkos spalvos, kurių ilgis 1100-1300 mm, tvirtinamos prie briaunos, pagamintos iš šlifuoto metalo. Rekomenduojama naudoti „Blum“ gamintojo arba lygiavertę furnitūrą. Matmenis ir spalvą derinti vietoje.

- 2A Lentynos gėlėms:

Lentynos gėlėms skirtos viduje įdėti vazoninių gėlių. Gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP plokštės. Lentyna gėlėms sudėti turi būti įleista 200 – 300 mm. Lentynos apytiksliai matmenys: 1250 mm plotis, 200 - 250 mm gylis ir  800 mm aukštis. Matmenis ir spalvą derinti vietoje.

- 2A sieninė spinta su panelėmis:

Spinta skirta pasikabinti drabužius ir  sandėliuoti įvairius daiktus. Spinta susideda iš dviejų artimos konfigūracijos korpusų. Gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP plokštės. Lentynos yra atviro tipo, su durimis, po ne mažiau kaip 5 lentynas, kurių aukštį galima reguliuoti. Gaminamos iki suformuotų lubų. Falčų nebus, vietoje jų bus iš gipso suformuota kakta. Vieno korpuso apytiksliai matmenys: 3800 mm plotis, 600 mm gylis ir  2600 mm aukštis. Niša aplink duris ir durų staktą, kuri yra 65 mm pločio, aptaisoma fasadinės plokštės panelėmis. Į panelę prie durų turi būti įfrezuoti ir įleisti šviesos jungikliai. Antros spintos galinė dalis turi būti pagaminta iš fasadinės plokštės, nes matysis iš patalpos. Stalčiai gaminami naudojant specialius stalčių gaminius, kad būtų kuo didesnė stalčių talpa. Stalčiai taip pat turi turėti švelnaus uždarymo mechanizmą. Durys į spintą gaminamos iš baldinės plokštės, atsidaromos į išorę. Spintoje turi būti įfrezuotas ir sumontuotas LED tipo apšvietimas, kuris automatiškai švelniai įsijungia atidarius duris. Durys dvivėrės su švelniu uždarymo mechanizmu. Furnitūra naudojama kokybiška, ilgaamžė, su švelnaus uždarymo funkcija. Durų varstymo rankenėlės pilkos spalvos, kurių ilgis 1100-1300 mm, tvirtinamos prie briaunos, pagamintos iš šlifuoto metalo. Rekomenduojama naudoti „Blum“ gamintojo arba lygiavertę furnitūrą. Matmenis ir spalvą derinti vietoje.

- Darbo stalas su stalčių bloku:

Darbo stalas skirtas darbui su kompiuteriu aštuonias valandas per parą. Stalas susideda iš trijų dalių:

- Stalo, kurio apytiksliai matmenys:  1870 mm ilgis ir 720 mm Plotis;

priestalio, kurio apytiksliai matmenys:  800 mm ilgis ir 500 mm Plotis

- ir stalčių bloko, kurio apytiksliai matmenys:  420 mm ilgis ir 420 mm plotis, gylis 640 mm.

Stalviršis ir priestalis gaminamas iš 25 mm baldinės plokštės, kuo artimesnės nuotraukoje parodytai plokštei. Stalčių blokas gaminamas iš 18 mm baldinės plokštės, antracito spalvos. Stalčių blokas susideda iš dviejų stalčių ir yra tvirtinamas prie stalviršio per „S“ formos metalinius lankstinius, kurie yra nudažyti milteliniu būdu. Stalčių rankenėlės šlifuoto tamsaus metalo spalvos 200 mm ilgio. Stalo rėmas turi būti pagamintas iš metalinių stačiakampio 50x35 mm profilio ir nudažytas milteliniu būdu. Metalinė stalo konstrukcija turi būti vientisa, su prijungiamu priestalio karkasu. Stalviršyje taip pat turi būti sumontuotas stačiakampio formos metalinis kabelių dangtelis. Matmenis ir spalvą derinti vietoje.

PRIDEDAMA:

1 priedas. Preliminarūs baldų brėžiniai.