Konkurso sąlygų priedas Nr.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai taikomi visoms pirkimo dalims:

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad šių dokumentų vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). *Netaikoma garantijai.

1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS: ENDOSKOPAS AKUŠERIJAI:

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūlomos parametrų reikšmės Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Vaizdo sistema (1 vnt.): | Monitorius, vaizdų formavimo modulis, archyvavimo sistema ir šviesos šaltinis integruoti viename korpuse |  |
| 1.11 | Su rankena sistemai nešti | Būtina |  |
| 1.12 | Vaizdo sistemos tvirtinimas prie mobilaus stovo | Su VESA 100 tipo ar lygiaverte jungtimi |  |
| 1.13 | Jungtis išorinio monitoriaus prijungimui | DVI-D arba lygiavertė |  |
| 1.14 | Svoris | ≤ 10 kg; |  |
| 1.15 | Lankstiems video endoskopams prijungti | ≥2 lizdai kamerų galvutėms ir ≥ 1 lizdas |  |
| 1.2 | Integruotas monitorius | LED tipo arba lygiavertis |  |
| 1.2.1 | Monitoriaus įstrižainė | ≥ 18" |  |
| 1.2.2 | Raiška | ≥ 1920 x 1080 |  |
| 1.2.3 | Šviesumas | ≥ 500 cd/m2 |  |
| 1.3 | Šviesos šaltinis | LED tipo arba lygiavertis |  |
| 1.3.1 | Lempos tarnavimo laikas | ≥ 30000 valandų; |  |
| 1.3.2 | Šviesos srautas atitinkantis | ≥ 170 W ksenono lempos arba lygiavertį šviesos srautą; |  |
| 1.4 | Integruota oro padavimo pompa videoendoskopams. | Būtina |  |
| 1.5 | Komplekte adapteris standartiniam šviesolaidžiui | Būtina |  |
| 1.6 | Vaizdo archyvavimo modulis | Turi būti galimybė išsaugoti video vaizdus bei nuotraukas į vidinį kaupiklį ir išorines laikmenas; |  |
| 1.6.1 | Vidinio kaupiklio talpa | ≥ 40 GB; |  |
| 1.6.2 | Nuotraukų formatas | JPG arba lygiavertis; |  |
| 1.6.3 | Video įrašų formatas | ne mažiau kaip MPEG-4 |  |
| 2. | Endoskopinė kameros galvutė, 1 vnt. |  |  |
| 2.1 | Raiška | Ne mažiau kaip 1920x1080 vaizdo elementų |  |
| 2.2 | Skenavimo būdas | Progresyvinis skenavimo būdas ar lygiavertis |  |
| 2.3 | Programuojami kameros galvutės mygtukai | ne mažiau kaip 1 vnt. |  |
| 3. | Stovas vaizdo sistemai, 1 vnt. | Ne mažiau kaip: - Mobilus stovas, pritaikytas perkamos įrangos tvirtinimui; - Su kanalu įrangos laidams; - Su rankena stovui stumti; - Su stalčiumi; - Su laikikliu kameros galvutei. |  |
| 4. | Šviesolaidis, 1 vnt. | Fibrooptinis šviesolaidis |  |
| 4.1 | Skersmuo | 3,5 mm ( ± 0,2) mm; |  |
| 4.2 | Ilgis | 300 cm (± 70) cm. |  |
| 5. | Veterinarinis endoskopas, 1 vnt. | Skirtas transcervikalinei inseminacijai |  |
| 5.1 | Distalinis galas | ≤8 Fr. |  |
| 5.2 | Matymo kampas | 6 (±2)° |  |
| 5.3 | Movos distalinės dalies dydis | 9,5 (±0,5) Fr |  |
| 5.4 | Ilgis | 43(±2) cm |  |
| 5.5 | Su kampiniu okuliaru | Būtina |  |
| 5.6 | Su darbiniu kanalu | ≥5 Fr. instrumentams |  |
| 5.7 | Autoklavuojamas | Būtina |  |
| 5.8 | Komplekte turi būti | Ne mažiau kaip: 1. Metalinis krepšelis su dangčiu, su silikoniais laikikliais endoskopo plovimui, sterilizacijai ir laikymui; 2. Valymo adapteris; 3. Tarpinės- ne mažiau kaip 20 vnt. |  |
| 6. | Kateteris, 3 vnt. | Skirtas transcervikalinei inseminacijai |  |
| 6.1 | Dydis | 5 (±0,2) Fr., |  |
| 6.2 | Ilgis | ≥70 cm. |  |
| 7. | Optika, 1 vnt. Nr. 1 |  |  |
| 7.1 | Matymo kryptis | 0° |  |
| 7.2 | Pusiau lanksti | Būtina |  |
| 7.3 | Diametras | 1 (±0,5) mm |  |
| 7.4 | Ilgis | 20(±1) cm. |  |
| 8. | Optika, 1 vnt. Nr. 2 |  |  |
| 8.1 | Matymo kryptis | 30° |  |
| 8.2 | Skersmuo | 9,5 (±0,2) Fr |  |
| 8.3 | Darbinis ilgis | 14 (±1) cm |  |
| 8.4 | Darbinio kanalo skersmuo | ≥3 Fr |  |
| 8.5 | Su kraneliais | ne mažiau kaip 2 LUER Lock tipo arba lygiaverčiais |  |
| 8.6 | Autoklavuojama; | Būtina |  |
| 8.7 | Komplekte konteineris sterilizacijai ir laikymui tiekėjo siūlomai optikai. | Būtina |  |
| 9. | Optika, 1 vnt. Nr. 3 |  |  |
| 9.1 | Matymo kryptis | 30° |  |
| 9.2 | Skersmuo | 2,7 (±0,2) mm |  |
| 9.3 | Ilgis | 18 (±1) cm |  |
| 9.4 | Autoklavuojama | Būtina |  |
| 9.5 | Komplekte konteineris sterilizacijai ir laikymui tiekėjo siūlomai optikai | Būtina |  |
| 10. | Mova, 1 vnt. | Operacinė mova, skirta naudoti su perkama optika |  |
| 10.1 | Dydis | 14,5(±0,2) Fr. |  |
| 10.2 | Darbinis ilgis | 15 (±0,2) cm |  |
| 10.3 | Su darbiniu kanalu | ne mažesniu kaip 5 Fr. |  |
| 10.4 | Su kraneliais | ne mažiau kaip 2 |  |
| 10.5 | Komplekte su buku obturatoriumi | Būtina |  |
| 11. | Žnyplės, 1 vnt. Nr. 1 | Skirtos biopsijai |  |
| 11.1 | Abi judančios žiaunos | Būtina |  |
| 11.2 | Lanksčios | Būtina |  |
| 11.3 | Dydis | 3 (±0,2) Fr. |  |
| 11.4 | Ilgis | 28 (±2)cm |  |
| 12. | Elektrodas, 1 vnt. |  |  |
| 12.1 | Rutulinis | Būtina |  |
| 12.2 | Monopolinis | Būtina |  |
| 12.3 | Dydis | 4 (±0,2) Fr |  |
| 12.4 | Ilgis | 53 (±2) cm |  |
| 12.5 | Komplekte monopolinis laidas 1 vnt. | Būtina |  |
| 13. | Krepšelis, 1 vnt. | Krepšelis akmenims |  |
| 13.1 | Pagamintas iš | Nitinolio arba lygiavertės medžiagos |  |
| 13.2 | Su galiuku | Būtina |  |
| 13.3 | Dydis | 2,5(±0,5) Fr., |  |
| 13.4 | Ilgis | 120(±10) cm |  |
| 13.5 | Ne mažiau kaip 4 gijų | Būtina |  |
| 13.6 | Sterilus, vienkartinis | Būtina |  |
| 14. | Žnyplės, 1 vnt. Nr. 2 | Skirtos biopsijai; |  |
| 14.1 | Lanksčios | Būtina |  |
| 14.2 | Žiaunos ovalios | Būtina |  |
| 14.3 | Juda abi žiaunos | Būtina |  |
| 14.4 | Dydis | 5(±2) Fr |  |
| 14.5 | Ilgis | 34 (±2) cm |  |
| 15. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti techninės specifikacijos (Priedo Nr.1) 9, 10, punktuose - laikomas žaliuoju pirkimu, t. y. Perkančioji organizacija šiuo pirkimu siekia įsigyti Prekės, kurių kai kurios sudedamosios dalys būtų tinkamos naudoti daug kartų ir būtų lengvai pakeičiamos, o pats prekė (prietaisas) sunaudotų mažiau energijos. Atsižvelgiant į tai, Prekės turi atitikti žemiau nurodytus aplinkos apsaugos reikalavimus, o kartu su pasiūlymu pateikiami žemiau nurodyti atitikimą aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiantys dokumentai (jeigu tokie dokumentai yra prašomi):

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijai | Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimą, kad Lempos tarnavimo laikas ≥ 30000 valandų ir šviesos srautas atitinkantis ≥ 170 W ksenono lempos arba lygiavertį šviesos srautą, t. y. techninės specifikacijos lentelės 3.3. ir 3.3.1 punkte nurodytą reikalavimą, Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu 4.4.4.4 papunktyje nurodytu aplinkosauginiu principu, nes prekei naudojamos ≥ 170 W ksenono lempos arba lygiavertės lempos veikiančios ≥ 30000 valandų yra ilgaamžės lengvai pakeičiamos | Reikalavimas nurodytas techninės specifikacijos 3.3. ir 3.3.1 punkte |

2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS: ENDOSKOPINIAI PRIEDAI

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūlomos parametrų reikšmės Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Griebiančios žnyplės, 3 vnt. | - Griebiančios žnyplės; - Ilgis 10±1 cm. |  |
| 2. | Adatkotis, 3 vnt. | - KLEINSASSER tipo arba lygiavertis; - Delikatus; - Tiesus; - Žiaunos rantytos; - Dydis (1,8 x 3,5)±0,2 mm; - Mova kūgiškai sustiprinta nuo distalinio iki proksimalinio galo; - Rankena su užraktu; - Su jungtimi instrumento valymui; - Darbinis ilgis 23(±1) cm |  |
| 3. | Žnyplės, 3 vnt. | - FISCH tipo arba lygiavertės; - Ypač delikačios; - Žiaunos dantytos; - Žiaunos (0,4 x 3,5) ±0,2 mm; - Išardomos; - Darbinis ilgis 8(±1) cm. |  |
| 4. | Kaniulė, 3 vnt. | - Skirta siurbimui; - Ilgis 9(±1) cm. |  |
| 5 | Mikrožirklės Nr.1, 3 vnt. | - Lenktos į viršų; - Su jungtimi valymui; - Darbinis ilgis 20(±1) cm. |  |
| 6. | Mikrožirklės Nr. 2, 3 vnt. | - Lenktos į dešinę; - Su jungtimi valymui; - Darbinis ilgis 20(±1) cm. |  |
| 7. | Mikrožirklės Nr.3, 3 vnt. | - Lenktos į kairę; - Su jungtimi valymui; - Darbinis ilgis 20(±1) cm. |  |
| 8. | Lazerinis instrumentas Nr.1, 2 vnt. | - LEUNIG-GREVERS tipo arba lygiavertis; - Žnyplių pavidalo; - Skirtas endolaringinei lazerinei chirurgijai; - Turi turėti kanalą, tinkamą naudoti su lazeriniais zondais, kurių skersmuo ne daugiau 1 mm; - Instrumentas turi būti su kampine distaline dalimi, kurią galima fiksuoti ne mažesniame kaip -5° ir ne didesniame kaip +45° diapazone; - Su kanalu dūmų evakuacijai; - Rankena su užraktu; - Darbinis ilgis 23±1 cm |  |
| 9. | Lazerinis instrumentas Nr.2, 2 vnt. | - LEUNIG-GREVERS tipo arba lygiavertis, endonazalinei lazerinei chirurgijai; - Turi turėti kanalą, tinkamą naudoti su lazeriniais zondais, kurių skersmuo neviršija 1 mm;; - Distalinis galas turi būti artikuliuojamas nuo -5° iki +45°; - Su kanalu dūmų evakuacijai; - Rankena su užraktu; - Darbinis ilgis 10 (±1) cm. |  |
| 10. | Laikiklis – stovas, 1 vnt. | - Turi būti tinkamas optikų, lanksčių endoskopų ir instrumentų tvirtinimui ir laikymui; - Tvirtinamas prie operacinio stalo; - L formos; |  |
| 11. | Optika, 3 vnt. | - Matymo kryptis 120±10°; - Skersmuo 4(±0,2) mm; - Ilgis 18(±2) cm; - Autoklavuojama; - Komplekte konteineris autoklavavimui. |  |
| 12 | Žnyplės Nr.1, 3 vnt. | - Skirtos sugriebimui; - Lanksčios; - Žiaunos ovalios; - Abi judančios žiaunos; - Dydis 5(±0,1) Fr.; - Ilgis 34 (±2) cm. |  |
| 13. | Žnyplės Nr.2, 3 vnt. | - Skirtos biopsijai; - Lanksčios; - Žiaunos ovalios; - Abi judančios žiaunos; - Dydis 5 (±0,1) Fr.; - Ilgis 34 (±2) cm. |  |
| 14. | Žnyplės Nr.3, 3 vnt. | - Skirtos biopsijai ir sugriebimui; - Su ovaliomis 3 (±0,2) mm žiaunomis; - Rigidiškos; - Movos skersmuo 1,5(±0,2) mm; - Darbinis ilgis 14(±2) cm. |  |
| 15. | Žnyplės Nr. 4, 3 vnt. | - Skirtos biopsijai; - Lanksčios; - Abi judančios žiaunos; - Dydis 3(±0,2) Fr.; - Ilgis 28(±2) cm. |  |
| 16. | Žnyplės Nr. 5, 3 vnt. | - Skirtos biopsijai ir sugriebimui; - Su apvaliomis žiaunomis; - Rigidiškos; - Movos skersmuo 1,5(±0,2) mm; - Darbinis ilgis 14(±2) cm. |  |
| 17. | Peilio kreiptuvas ir retraktorius, 2 vnt. | - COTTLE tipo arba lygiavertis; - Instrumentas turi būti kombinuotas, turintis peilio kreiptuvo ir audinių skėtiklio funkcijas; - Viena instrumento pusė turi būti su 2 prailgintais skėtikliais, skirtais šnervių atitraukimui; - Kita pusė – su plokščiu skėtikliu; - Ilgis 19(±2) cm. |  |
| 18. | Žnyplės, 2 vnt. Nr.6 | - Skirtos biopsijai ir sugriebimui; - Žiaunos vertikaliai atsidarančios; - Turi būti lankstomosios; - Žiaunos šaukštelio formos; - Skersmuo 4(±0,2) mm; - Su jungtimi valymui; - Ilgis 18(±2) cm |  |
| 19. | Žnyplės Nr. 7, 2 vnt. | - HEUWIESER tipo arba lygiavertės; - Žiaunos lenktos į viršų; - Fiksuota žiauna lenkta 90(±5)°, judanti žiauna atsidaro atgal 120(±5)°; - Su jungtimi valymui; - Darbinis ilgis 10(±2) cm. |  |
| 20. | Mikrožnyplės Nr.1, 2 vnt. | - SHAPSHAY-PERETTI tipo arba lygiavertės; - Skirtos sugriebimui; - Lenktos į viršų ir į kairę; - Žiaunos dantytos, trikampės perforuotos - Su jungtimi valymui; - Darbinis ilgis 20(±2) cm. |  |
| 21. | Mikrožnyplės Nr. 2, 2 vnt. | - Tiesios; - Žiaunos 1(±0,2) mm pločio; - Žiaunos šaukštelio formos; - Su jungtimi valymui; - Darbinis ilgis 20(±2) cm. |  |
| 22. | Mikrožirklės Nr. 3, 2 vnt. | - Tiesios; - Su jungtimi valymui; - Darbinis ilgis 20(±2) cm. |  |
| 23. | Konteineris, 2 vnt. | - Skirtas instrumentų sterilizacijai; - Su silikoniniu kilimėliu; - Matmenys (500x240x65) ±130 mm. |  |
| 24. | Biopsinės žnyplės, 2 vnt. | - Ovaliomis šaukštelio formos žiaunomis; - Abi judančios žiaunos; - Dydis 3 (± 0,5) Fr; - Lanksčios; - Ilgis 120 (± 10) cm. |  |
| 25. | Griebiančios žnyplės, 2 vnt. | - Abi judančios žiaunos; - Dydis 3 (± 0,5) Fr; - Ilgis 120 (± 10) cm. |  |
| 26. | Šepetėlis citologijai, 8 vnt. | - Dydis 3(± 0,1) Fr.; - Ilgis 100(±10) cm; Vienkartinis. |  |
| 27. | Krepšelis akmenims, 2 vnt. | - Krepšelis akmenims; - Iš nitinolio arba lygiavertės medžiagos; - Su galiuku; - Sraigtinis; - 4 gijų; - Dydis 2,5(±0,5) Fr., - Ilgis 120(±10) cm; Sterilus, vienkartinis. |  |
| 28. | Žnyplės Nr. 1, 2 vnt. | - Skirtos biopsijai; - Žiaunos šaukštelio formos, apvalios; - Tinkamos lankstiems bronchofibroskopams, kurių kanalo skersmuo 2 mm; Ilgis 120(±10) cm. |  |
| 29. | Žnyplės Nr. 2, 2 vnt. | - Skirtos sugriebimui; - Abi judančios žiaunos; - Tinkamos lankstiems bronchofibroskopams, kurių kanalo skersmuo 2 mm; Ilgis 120±10 cm. |  |
| 30. | Žnyplės Nr. 3, 2 vnt. | - Skirtos sugriebimui; - Abi judančios žiaunos; - Žiaunos su 2x3 danteliais; - Tinkamos lankstiems bronchofibroskopams, kurių kanalo skersmuo 2 mm; Ilgis 120(±10) cm. |  |
| 31. | Vamzdelis, 4 vnt. | - Skersmuo 1,8±0,1 mm; - Tinkamas lankstiems bronchofibroskopams, kurių kanalo skersmuo 2 mm; Ilgis 180(±10) cm. |  |
| 32. | Šepetėlis citologijai, 5 vnt. | - Skersmuo 1,8(±0,1) mm; Tinkamas lankstiems bronchofibroskopams, kurių kanalo skersmuo 2 mm; |  |
| 33 | Garantija (visos dalies) | Ne mažiau 24 |  |

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti Ekonominio naudingumo lentelėje (1 kriterijus ) - laikomas žaliuoju pirkimu, t. y. Perkančioji organizacija šiuo pirkimu siekia įsigyti Prekės, kurių kai kurios sudedamosios dalys būtų tinkamos naudoti daug kartų ir būtų lengvai pakeičiamos, o pats prekė (prietaisas) sunaudotų mažiau energijos. Atsižvelgiant į tai, Prekės turi atitikti žemiau nurodytus aplinkos apsaugos reikalavimus, o kartu su pasiūlymu pateikiami žemiau nurodyti atitikimą aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiantys dokumentai (jeigu tokie dokumentai yra prašomi):

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijai | Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimą, kad Tiekėjas suteiktų ilgesnį nei įprastą garantinį laikotarpį, t. y. ekonominio naudingumo reikalavime 1 kriterijuje nurodytą reikalavimą - garantija ne mažiau 36 mėn. Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu 4.4.4.4 papunktyje nurodytu aplinkosauginiu principu, nes prekės bus tvirtesnės, tinkančios naudoti daug kartų. | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai – tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai pateikiame kartu su pasiūlymu |

3 PIRKIMO OBJEKTO DALIS: DINAMINIS ENDOSKOPAS ARKLIAMS:

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami parametrai | Siūlomos parametrų reikšmės Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dinaminis endoskopas arkliams | Arklių kvėpavimo takų funkcijos tyrimams judėjimo metu |  |
| 1.1. | Išorinis skersmuo | 9 mm ±2 mm |  |
| 1.2. | Biopsijos kanalas | 2,8 mm ±2 mm |  |
| 1.3. | Ilgis | 2,5 m ±0,3 m |  |
| 1.4. | Lankstumas | Ne mažiau kaip 4 krypčių |  |
| 1.5. | Vaizdo kokybė | Ultra HD arba lygiavertė |  |
| 1.6. | Belaidis signalų perdavimas | Wi-Fi ir Bluetooth |  |
| 1.7. | Tiesioginio belaidžio signalų perdavimo atstumas | Ne mažiau kaip 300 m |  |
| 1.8. | Galimybė realiu laiku stebėti tyrimą | MEDView iHUB sistema arba lygiavertė |  |
| 1.9. | Baterijos veikimo laikas | Ne mažiau kaip 6 valandos |  |
| 1.10. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |

Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti techninės specifikacijos (Priedo Nr.1) 9, punkte - laikomas žaliuoju pirkimu, t. y. Perkančioji organizacija šiuo pirkimu siekia įsigyti Prekės, kurių kai kurios sudedamosios dalys būtų tinkamos naudoti daug kartų ir būtų lengvai pakeičiamos, o pats prekė (prietaisas) sunaudotų mažiau energijos. Atsižvelgiant į tai, Prekės turi atitikti žemiau nurodytus aplinkos apsaugos reikalavimus, o kartu su pasiūlymu pateikiami žemiau nurodyti atitikimą aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiantys dokumentai (jeigu tokie dokumentai yra prašomi):

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijai | Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimą, kad baterijos veikimo laikas ne mažiau kaip 6 valandos t. y. techninės specifikacijos lentelės 1.9. punkte nurodytą reikalavimą, Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu 4.4.4.2 papunktyje nurodytu aplinkosauginiu principu, nes prekei naudoti sunaudojama mažiau elektros, energija naudojama iš atsinaujinančių energijos išteklių (baterijos) | Reikalavimas nurodytas techninės specifikacijos 1.9. punkte |