Pirkimo dokumentų

1 priedas

DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Perkantysis subjektas UAB „Kauno vandenys“ (toliau Užsakovas).

  - Darbai atliekami Užsakovo struktūriniuose padaliniuose.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – mechanizmų nuoma su operatoriumi:

I DALIS

    - Automobilinis kranas, kurio keliamoji galia ≥16 t, teleskopinės strėlės ilgis ≥22 m.

    - Automobilinis kranas, kurio keliamoji galia ≥16 t, teleskopinės strėlės ilgis ≥30 m.

II DALIS

    - Ekskavatoriaus, kurio vikšrų plotis ne mažiau 800 mm., strėlės maksimalus siekis ne mažesnis kaip 15,5 m., kaušo talpa ne mažesnė 0,7 m3.

- REIKALAVIMAI DARBAMS ATLIKTI

I DALIS

  - Automobilinis kranas (2.1.1.) dirba pagal Užsakovo suformuotas darbo užduotis:

    - Reikalingas gamybinėms užduotims vykdyti įmonės prižiūrimose vandenvietėse (gręžinių siurblių iškėlimas, įleidimas į gręžinį).

    - Užimtumas – vidutiniškai du kartus per savaitę po ne mažiau 2 darbo valandas vienai operacijai (į nurodytą operacijos laiką neįeina nuvykimas ir parvykimas).

    - Darbo vietos: R. Kalantos g. 120, Kruonio g. 2, Kelboniškio g. 1.

  - Automobilinis kranas (2.1.2) dirba pagal Užsakovo suformuotas darbo užduotis:

    - Darbas automobiliniu kranu: siurblių įleidimas į aerotankus: gylis 6m siurblių svoris 700 kg. Sėsdintuvų tiltelių kėlimo darbai svoris iki 10tonų. Metantankų apsauginių vožtuvų išmontavimo /sumontavimo darbai aukštis 24 metrai , svoris 250kg. Pontoninių siurblių įleidimas į pirminius sėsdintuvus svoris 400 kg. Maišyklių išmontavimo/sumontavimo darbai iš fosforo šalinimo kamerų gylis 6m. svoris 320 kg

    - Darbo vieta: Marvelės g. 199A, Kaunas

II DALIS

  - Ekskavatorius krautuvas su operatoriumi dirba pagal Užsakovo suformuotas darbo užduotis:

    - Ekskavatoriaus su operatoriumi darbų pobūdis yra dumblo kaupų perkasimas ir jų šlaitų formavimas, planiravimo-lyginimo  darbai ant dumblo kaupų, technologinių pravažiavimų ir sandėliavimo aikštelių paruošimas, technologinio kanalo valymo darbai su planiruojančiu kaušu ir kitų (sutarties pagrindu) papildomų darbų suteikimas Šalių susitarimu.

    - Darbo vieta: Zapyškio sen., Vilemų km., „Dumblo saugojimo aikštelė“.

    - Tvarkomo dumblo drėgnumas yra apie 75 proc.

    - Mechanizmų kaušai turi būti pritaikyti darbui ant betono dangos ir dirbant jos nepažeisti.

- PRIDAVIMAS, PERDAVIMAS,

  - Rangovas mechanizmus į darbų vietą pristato savo transportu.

  - Darbo vieta ir laikas derinami su Užsakovo atsakingais asmenimis.

  - Mechanizmus darbo vietoje pasitinka Užsakovo atsakingi asmenys, jei nesutariama kitaip.

- REIKALAVIMAI DĖL APMOKYMO, ĮDIEGIMO

  - Netaikoma

- DARBŲ KOKYBĖS KONTROLĖ

  - Kokybės kontrolę vykdo Užsakovas.

  - Rangovas laikosi visų darbų saugos reikalavimų, rūpinasi, kad mechanizmai būtų tvarkingi ir atitiktų visus jų kategorijai keliamus reikalavimus, mechanizmų operatoriai tinkamai instruktuoti.

  - Visą Sutarties laikotarpį rangovas laikosi “Uždarosios akcinės bendrovės “Kauno vandenys” paslaugos tiekėjų, vykdančių ir teikiančių paslaugas ar atliekančių darbus pagal sutartinius įsipareigojimus, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimo aprašas” nuostatų:

https://www.kaunovandenys.lt/wp-content/uploads/2024/01/paslaugos_teikeju_saugos_reikalavimu_aprasas_2023_priedas.pdf

- DOKUMENTACIJA, INSTRUKCIJOS

  - Pasirašomi kalendorinio mėnesio darbų priėmimo – perdavimo akai;

  - Rangovo atstovas kiekvieną darbo dieną, atlikus darbą, pasirašo pažymą apie įrangos išdirbtą darbo valandų skaičių. Pažymos kopija pateikiama kartu su darbų priėmimo – perdavimo aktu bei PVM sąskaita faktūra.

- DARBŲ KAINOS STRUKTŪRA

  - Už darbus apmokama pagal valandinį įkainį:

    - Automobilinis kranas pagal valandos nuomos kainą.

    - Ekskavatoriaus su operatoriumi valandos nuomos kaina. Įrangos nuoma ne trumpiau kaip 4-8 darbo valandos per dieną