TVIRTINU:

Akmenės rajono savivaldybės

administracijos direktorė

Aromeda Laucienė

2025 m. gegužės      d.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA NR. PRU–

2025 m. gegužės ___ d.

Naujoji Akmenė

| 1.UŽSAKOVAS (STATYTOJAS) | Akmenės rajono savivaldybės administracija |
| --- | --- |
| 2. DARBŲ PAVADINIMAS, VIETA | Projekto „Sporto paskirties inžinerinio statinio Puškino g 39 Akmenė, Akmenės r sav.“ paprastojo remonto darbai su projekto aprašo parengimu. Darbų atlikimo vieta – Puškino g 39 Akmenės m., Akmenės sen., Akmenės r. sav. ( X: 6235734 Y: 422427) |
| 3. PROJEKTO TIKSLAS | Pritaikyti inžinerinį statinį – krepšinio aikštelę (unikalus Nr. 4400-2267-5352) žmonių laisvalaikio praleidimo gerinimui, užtikrinant patogią ir saugią aplinką. Projekto veiklos bendrai finansuojamos Europos Sąjungos lėšomis. |
| 4. STATYBOS RŪŠIS | Supaprastinto projekto aprašas su rangos darbais. |
| 5. OBJEKTO APRAŠYMAS | Inžinierinio statinio – krepšinio aikštelės (unikalus Nr. 4400-2267-5352) atliekami darbai 1. Aikštelės ardymo darbai: 1.1.Asfaltbetonio dangų valymas – 420m2. 1.2.Segmentinės tvoros išardymas – 75 m. 2. Aikštelės dangos įrengimas: 2.1. Liejamos dangos įrengimas – 420 m2. Pagrindas asfaltas Vandeniui pralaidi sintetinė danga: Apatinis sluoksnis (7,0 mm-8,0mm) SBR juodos granulės Struktūrinė purkšta poliuretaninė derva su EPDM granulėmis (7,0 mm – 8,0 mm ). Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus. Asociatyvus paveikslėlis. 2.2. Linijų dangoje ženklinimas purškiamuoju termoplastiku (vidutinio pločio linijomis) - 20 m2. 3. Sporto inventoriaus įrengimas: 3.1.Krepšinio reguliuojamų stovų montavimas, įrengiant betoninius pamatus – 2,0 vnt. Stovas: metalas nudažytas milteliniu būdu. Lentos dydis: 1370 mm (+/- 50 mm). Rantas: Ratlankis. Pagrindas: Įžeminta rankovė Nuo pagrindo iki ratlankio: 480 mm (+/- 50 mm). Aukščio reguliavimas: 2280 mm (+/- 50 mm) iki 3050 mm (+/- 50 mm). Polas:100 mm (+/- 5 mm) kvadratas. Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus. Asociatyvus paveikslėlis. 3.2.Tinklinio atitvėrimo įrengimas – 1 kompl. Tinklinio stovai įbetonuojami: Reguliuojamo aukščio Tinka tinkliniui, badmintonui, lauko tenisui Pagaminti iš kvadratinio 80mm plieno profilio Aukščio reguliavimo juostos, pagamintos iš aliuminio Įmontuotas tinklo įtempimo mechanizmas Tinklinio stovų aukštis: 3000 mm (įbetonavus 2500 mm) Komplekte įbetonavimo plieninės gilzės su dangteliais Galimybė rinktis spalvą Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus. Asociatyvus paveikslėlis. Tinklinio tinklas: Medžiagos tipas: polipropilenas Tinklo virvės storis: 4 mm. Išmatavimai: 13 x 1 m. (+/- 50 mm). Tinklo akies dydis: 100 x 100 mm. (+/- 5 mm). Tinklo spalva: juoda Apvado spalva, tipas: balta, poliesteris Viršutinio apvado plotis: 70 mm (+/- 5 mm). Apatinio apvado plotis: 50 mm (+/- 5 mm). Šoninių apvadų plotis: 35 mm (+/- 5 mm). Įtempimas viršuje: plieninis trosas 4 mm Įtempimas apačioje: polipropileninė 8 mm virvė Šoniniai sutvirtinimai: anglies pluošto strypai Antenos, kišenės antenoms Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus. 4. Aikštelės aptvėrimo tvoros įrengimas: 4.1.Tinklinės tvoros įrengimas, kai tvoros aukštis 4m – 40,0 m. Tinklas: Plieninės supintos vielos. Vielos storis: 3,5 mm + PVC padengimas. Spalva – žalia. Tinklas rombo langelių formos. Matmenis 50x50 mm. (+/- 5 mm). Tvoros tinklas įtempiamas naudojant papildomą vielą Aptvėrimo sistema turi būti komplektuojama su visomis reikalingomis detalėmis ir sujungimais. Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus. Asociatyvus paveikslėlis. 4.2.Tinklinės tvoros įrengimas, kai aukštis 3m – 70,0 m. Tinklas: Plieninės supintos vielos. Vielos storis: 3,5 mm + PVC padengimas. Spalva – žalia. Tinklas rombo langelių formos. Matmenis 50x50 mm. Tvoros tinklas įtempiamas naudojant papildomą vielą. Aptvėrimo sistema turi būti komplektuojama su visomis reikalingomis detalėmis ir sujungimais. Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus. Asociatyvus paveikslėlis. 4.3. Aptvėrimo stulpai: Stulpai: iš 100x100 mm profilinio vamzdžio cinkuoto. Stulpų padengimas – PVC žalios spalvos. Stulpai montuojami kas 2500 mm-3000 mm. Stulpai betonuojami mažiausiai 1000mm į gruntą. Rulono pradžioje ir pabaigoje montuojamas atraminis 100 x 40 mm diametro stulpas. Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus. Asociatyvus paveikslėlis. 4.4, Įėjimo varteliai: Vartelių rėmas: iš 60x40 mm profilio plieninio vamzdžio Vartelių padengimas – cinkuotas ir dažytas žalia spalva. Varteliai su tvoros segmento užpildu. Vartelių kolonos iš 60x60 mm profilio plieninio vamzdžio. Varteliai įrengiami sureguliuojamais vyriais, rankenom ir spyna. Vartelių plotis 1000 mm (+/- 50 mm). Vartelių aukštis 2000 mm (+/- 50 mm). Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus. Asociatyvus paveikslėlis. |
| 6. DARBŲ ORGANIZAVIMAS | Projektas bus vykdomas II etapais: I supaprastinto projekto aprašo parengimas II rangos darbai. |
| 7. DARBAI VYKDOMI: | „Statinio projektavimas“ STR 1.01.02:2009, „Statybos darbai“ STR 2.01.01:2008, „Statinių eksploatacija“ STR 2.06.01:2012, Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2011 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai.“ patvirtinimo pakeitimo https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ad927a90f68811e3b62ec716086f051f/asr. Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis aktualia Statybos įstatymo redakcija, aktualiomis statybos techninių reglamentų redakcijomis ir kitais, aktualiais aikštelių ir mažosios architektūros darbus reglamentuojančiais teisės aktais. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas ir rangos darbus, nuostatoms ir reikalavimams, tiekėjas turi teikti paslaugas ir atlikti rangos darbus, atsižvelgiant į jį keičiančio teisės akto nuostatas bei vadovautis aktualiomis dokumentų redakcijomis. |
| 8. PATEIKAIMA DOKUMENTACIJA | Paprastojo remonto aprašas pagal poreikį derinamas su Aplinkos Apsaugos Agentūra. Atlikus rangos darbus pateikiami atliktų darbų aktai. |
| 9. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI | Darbų atlikimo pradžia sutarties pasirašymo data. Paprastojo remonto aprašų parengimas Rangovas įsipareigoja pateikti suderintus per 40 (keturiasdešimt) darbo dienų. Rangos darbus Rangovas atlieka per 60 (šešiasdešimt) darbo dienų. |

Parengė:

Statybos skyriaus statybos darbų prižiūrėtojas                                                      Algimantas Erstikis

Suderinta:

Statybos skyriaus vedėjas                                                                                       Alvydas Statkus

Akmenės seniūnijos seniūnas                                                                              Antanas Naujokas

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos seniūnas	Zigmantas Stankus

Investicijų ir projektų valdymo skyriaus                                                           Dalia Padolevičienė

projektų koordinatorė

Viešųjų pirkimų skyriaus vyresnioji specialistė	Agnė Jurdonienė

Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterė	Oksana Žakienė

Teisės, teritorijų planavimo ir administravimo skyriaus                                   Viktorija Povilaitytė

Teritorijų planavimo administravimo poskyrio vyriausioji specialistė

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė                           Jurgita Grobienė