Bendri reikalavimai siūlomai įrangai

| Pavadinimas | Techninė specifikacija |
| --- | --- |
| Bendri reikalavimai siūlomiems jutikliams | Kiekvienas siūlomas jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: - Matuoti duomenis bevieliu ryšiu (Bluetooth ar panašaus tipo), nenaudojant internetinio ryšio. - Papildomai duomenis turi būti galima perduoti per USB jungtį (turi būti pateiktas tinkamas USB kabelis). - Jutiklis turi automatiškai fiksuoti eksperimentų metu norimas išmatuoti kintančias vertes bei jas perduoti į vartotojo turimą kompiuterį ar mobilųjį įrenginį. - Visų jutiklių programinės įrangos atnaujinimai turi būti pateikiami nemokamai ir neribotą laiko tarpą. - Visiems jutikliams taikoma ne mažesnė kaip 60 mėnesių garantija. - Turi būti CE ženklinimas (pateikti tai įrodančius gamintojo dokumentus). - Turi būti pateiktos išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus (pateikti kartu su pasiūlymu, gali būti patiekiama nuoroda į gamintojo arba jo oficialaus atstovo internetinį puslapį su visa būtina informacija). - Jutiklis turi būti parengtas darbui – turi būti pateikti visi reikalingi elektros srovės šaltiniai, reikalingi laidai ir pan. - Visi jutikliai turi turėti įkraunamą bateriją. Programinė įranga turi atitikti šiuos reikalavimus: - Kartu su jutikliu turi būti pateikta reikiama programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei. - Programinė įranga turi būti pateikiama lietuvių kalba, neribotam naudotojų skaičiui ir nemokamai atsisiunčiama iš tiekėjo/gamintojo tinklalapio (nurodyti tinklalapio tikslią nuorodą). - Programinės įrangos atnaujinimai turi būti teikiami nemokamai ir neribotą laiko tarpą. - Programinė įranga turi veikti ne mažiau nei šiuose įrenginiuose: Staliniai ir nešiojami kompiuteriai (Windows, Apple Mac, Chromebook). Mobilieji telefonai ir planšetės (iOS, Android). Internetinė aplikacijos bent Chrome ir Edge naršyklėms. - Turi būti pateiktos išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios programinės įrangos naudojimo vadovą (pateikti kartu su pasiūlymu, gali būti patiekiama nuoroda į gamintojo arba jo oficialaus atstovo internetinį puslapį su visa būtina informacija). - Programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei turi turėti šias funkcijas: - vienu metu fiksuoti duomenis ne mažiau kaip iš 3 jutiklių; - leisti nustatyti jutiklio matavimo dažnį ir intervalą; - leisti pasirinkti matavimo pradžios būdą (rankinis įjungimas ir automatinis įjungimas susidarius nurodytoms sąlygoms, t.y. įjungimas susijęs su užprogramuotu įvykiu); - leisti pasirinkti matavimo pabaigos būdą (rankinis stabdymas ir programuojamas stabdymas); - leisti pasirinkti matuojamų duomenų atvaizdavimo būdą: grafikas, lentelė, grafikas su lentele; - leisti vienu metu matyti ne mažiau kaip trijų jutiklių grafinius duomenis – tris atskirus grafikus; - leisti ne mažiau kaip dviejų jutiklių atskirai užfiksuotus grafinius duomenis (pasirinkimas pagal poreikį) atvaizduoti viename grafike; - leisti pasirinkti grafiko ašių reikšmes; - leisti importuoti ir sujungti duomenis iš įvairių daviklių; - su surinktais ir užfiksuotais duomenims programoje leisti atlikti matematinius skaičiavimus, kurių rezultatas yra atitinkamai atvaizduojamas skaičias arba grafiku programinėje įrangoje; - leisti duomenimis dalintis su kitais įrenginiais, esančiais tame pačiame tinkle (pavyzdžiui mokinių įrenginiais); - leisti pasirinkti grafiko dalį, pažymėti joje ne mažiau kaip du nagrinėjamus taškus, bei parodyti verčių pokytį (delta) tame intervale; - leisti eksperimento pradžioje grafiškai pavaizduoti rezultato prognozę; pradėjus rinkti duomenis vienu metu vaizduoti ir prognozę ir gaunamus duomenis. Kiekvienas parametras nurodomas prie konkretaus daviklio yra minimalus reikalaujamas parametras. Tiekėjas yra laisvas siūlyti geresnių parametrų įrangą. |

Įranga fizikos eksperimentams

| Pavadinimas | Techninė specifikacija | Kiekis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Belaidis judesio jutiklis | Matavimo diapazonai; nuo 0,15 iki 6 m nuo 0 iki 50 000 µs -10 iki 70°C. Tikslumas; ±2 mm ±2 °C. Rezoliucija; 0,001 m 1 µs 0,1°C. Greičiausias registravimo greitis; 20 ms (50 mėginių per sekundę). Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: -90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 220 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 135 mm x plotis 83 mm x ilgis 62 mm. Komplektacija: 1 x belaidis judesio jutiklis 1 x USB jungties laidas 1 x nemokama programinė įranga Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. | 7 | Vnt. |
| Belaidis jėgos akcelerometro jutiklis | Matavimo diapazonai; Jėga: ±100 N Pagreitis XYZ ir rezultatas: ±40 ms -2 , ±150 ms -2 (±4 g, ±16 g) Giroskopas XYZ: ±8 rad s -1 (±500 dps). Rezoliucija; 0,01 N. Didžiausia apkrova; ±120 N. Greičiausias registravimo greitis; Jėga: 500 µs (2000 Hz) Pagreitis: 1 ms (1000 Hz) Giroskopas: 1 ms (1000 Hz). Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: -90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 125 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 27 mm x plotis 71 mm x ilgis 112 mm. Komplektacija: 1 x išmanusis belaidis jėgos akselerometras 1 x USB jungties laidas 1 x kabliukas 1 x guminis buferis 1 x plastikinis kietasis buferis 1 x nemokama programinė įranga Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. | 7 | Vnt. |
| Belaidis įtampos ir srovės jutiklis - 20V/1A | Matavimo diapazonai; ±1000 mA, ±20 V. Maksimumai; Maksimali įtampa įtampos kanale: ±22 V Maksimali srovė srovės kanale: ±5 A Maksimali srovės kanalo įtampa: ±13 V. Rezoliucija; 1 mV, 1 mA. Srovės jutimo pasipriešinimas; 0,1 Ω. Įvesties įtampos varža; > 2 MΩ. Greičiausias registravimo greitis; 20 000 mėginių per sekundę (50 μs intervalas). Galios specifikacijos:; 5 V prie 500 mA. Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: -90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 82 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 33 mm x plotis 50 mm x ilgis 92 mm. Komplektacija: 1 x belaidis 20 V įtampos ir srovės jutiklis 1 x USB jungties laidas Papildomi reikalavimai: Į komplektaciją papildomai turi būti įtraukta: 2 x 4 mm lizdai įtampai 2 x 4 mm lizdai srovei Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. | 4 | Vnt. |
| Belaidis įtampos ir srovės jutiklis - 5V/0.1A | Matavimo diapazonai; ±100 mA, ±5 V. Maksimumai; Maksimali įtampa įtampos kanale: ±22 V Didžiausia srovė srovės kanale: ±1 A Maksimali srovės kanalo įtampa: ±13 V. Rezoliucija; 1 mV, 0,1 mA. Srovės jutimo pasipriešinimas; 1 Ω. Įvesties įtampos varža; > 2 MΩ. Greičiausias registravimo greitis; 20 000 mėginių per sekundę (50 μs intervalas). Galios specifikacijos:; 5 V prie 500 mA. Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: -90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 82 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 33 mm x plotis 50 mm x ilgis 92 mm. Komplektacija: 1 x belaidis 5V įtampos ir srovės jutiklis 1 x USB jungties laidas Papildomi reikalavimai: Į komplektaciją papildomai turi būti įtraukta: 2 x 4 mm lizdai įtampai 2 x 4 mm lizdai srovei Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. | 4 | Vnt. |
| Belaidis garso jutiklis | Matavimo diapazonai; Garso lygis 2 diapazonuose: (1) nuo 40 iki 110 dBA ir (2) nuo 40 iki 110 dBC Garso bangos forma 2 diapazonuose: (1) ±25 mV, (2) ±100 mV.. Tikslumas; ±3 dB. Rezoliucija; 0,1 dBA/dBC, 0,01–0,1 mV. Mikrofonų dažnio atsakas; 20–16 000 Hz (16 kHz), maksimalus santykinis dažnio atsakas nuo 20 iki 10 kHz ir sumažintas jautrumas nuo 10 iki 16 kHz. Greičiausias registravimo greitis; 20 000 mėginių per sekundę [50 µs]. Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: -90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 77 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 33 mm x plotis 50 mm x ilgis 90 mm. Komplektacija: 1 x Belaidis garso jutiklis 1 x USB jungties laidas Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. | 7 | Vnt. |
| Belaidis šviesos ir spalvos jutiklis | Matavimo diapazonai; Aplinkos šviesa: 30 klx ir 200 klx Tiesioginė šviesa: 4 klx ir 16 klx lėta 1 klx, 10 klx ir 100 klx greitai Tiesioginė spalva: didelis ir mažas jautrumas bei raudona, žalia, mėlyna ir balta Baltas apšvietimas LED. Rezoliucija; Aplinkos apšvietimas: 1 lx Tiesioginė šviesa: 0,1 lx už 4 klx (lėtas) 1 lx už 16 klx (lėtas) 1 lx už 1 klx (greitas) 5 lx už 10 klx (greitai) 50 lx už 100 klx (greitai) Tiesioginė spalva: 0,01 %. Greičiausias registravimo greitis; Aplinkos apšvietimas: 100 ms Tiesioginė šviesa: 4 klx Lėtas: 200 ms 16 klx Lėtas: 50 ms 1 klx, 10 klx ir 100 klx greitai 50 µs Tiesioginė spalva: Mažas jautrumas, 200 ms Didelis jautrumas 500 ms.. Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: - 90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 68 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 34 mm x plotis 50 mm x ilgis 91 mm. Komplektacija: 1 x belaidis šviesos ir spalvų jutiklis 1 x USB jungties laidas Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. | 4 | Vnt. |
| Belaidis magnetinio lauko jutiklis | Matavimo diapazonai; ±5 mT ir ±130 mT 3 kanalai, skirti magnetiniam laukui matuoti X, Y ir Z kryptimis Pastaba: ±5 mT diapazono absoliutus matavimo intervalas yra nuo ± 4,6 mT iki ± 5,2 mT. Tai yra unikali kiekvienam jutikliui ir jo negalima reguliuoti. Tikslumas; ±5 % skaitymo. Rezoliucija; 0,1 mT ±130 mT įrenginyje 0,15 µT jautrumas ±5 mT įrenginyje. Didžiausias magnetinio lauko įtempio įvertinimas:; 1 000 mT (1 T), viršijant šį lygį, gali būti padaryta nuolatinė žala. Greičiausias registravimo greitis; ±5 mT diapazonas: 10 ms intervalas suteikia 100 mėginių per sekundę ±130 mT diapazonas: 1 ms intervalas suteikia 1000 mėginių per sekundę. Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: -90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V Veikimo diapazonas: 0–85˚C ir 0–95 % santykinis drėgnis (nekondensuojantis). Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 85 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 33 mm x plotis 50 mm x ilgis 195 mm. Komplektacija: 1 x belaidis magnetinio lauko jutiklis 1 x USB jungties laidas Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. | 7 | Vnt. |
| Belaidis Elektros krūvio jutiklis | Matavimo diapazonai; Įkrovimas: ±165 nC, skiriamoji geba 0,001 nC Įtampa: ±5 V, skiriamoji geba 0,0001 V Įėjimo varža > 1 x 10 12 omų. Greičiausias registravimo greitis; 20 ms (50 Hz). Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: -90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 85 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 33 mm x plotis 50 mm x ilgis 103 mm.. Komplektacija: 1 x belaidis Elektros krūvio jutiklis 1 x USB jungties laidas 1 x BNC – krokodilo segtukų komplektas Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. | 7 | Vnt. |
| Belaidis atmosferos slėgio jutiklis | Matavimo diapazonai; Atmosferos slėgis: nuo 30 kPa iki 110 kPa Aukštis 15 m absoliuti padėtis iki slėgio ribų Darbinė temperatūra: nuo -40 iki 85°C. Rezoliucija; Atmosferos slėgis: 0,01 kPa Aukštis: 0,14 m Temperatūra: 0,1°C. Greičiausias registravimo greitis; 100 ms. Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: - 90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 80 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 33 mm x plotis 50 mm x ilgis 98 mm. Komplektacija: 1 x belaidis atmosferos slėgio jutiklis 1 x USB jungties laidas Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. | 7 | Vnt. |
| Belaidė garso greičio jutiklio pakuotė | Matavimo diapazonai; Greitis A - B, laikas A - B, bangos forma, mikrofono ADC. Tikslumas; Garso greitis (±1 % oro ir metalo). Rezoliucija; Intervalas 50 μs (programinė įranga). Greičiausias rodomas greitis; 20 000 mėginių per sekundę [50 μs ]. Ryšys; Laidinis per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: - 90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz Veikimo diapazonas: nuo 0 iki 40 ̊C ir nuo 0 iki 95 % santykinis drėgnis (nekondensuojantis). Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 80 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 33 mm x plotis 50 mm x ilgis 90 mm Stetoskopas: skersmuo 45 mm, vieno laido ilgis 1,47 m (maksimalus atstumas be papildomo prailginimo 2,94 m).. Komplektacija: 1 x belaidis garso greičio jutiklis 1 x garso greičio mikrofonas 1 x USB jungties laidas Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. | 7 | Vnt. |
| Belaidis infraraudonųjų spindulių jutiklis | Matavimo diapazonai; Apšvita: nuo 0 iki 2000 W m -2 Spinduliavimas: nuo 0 iki 3000 W m -2 Sr -1 Tikslinė temperatūra: nuo -40 iki 350 °C Aplinkos temperatūra: nuo -20 iki 85°C. Rezoliucija; Apšvita: nuo 0 iki 2000 W m -2 Spinduliavimas: nuo 0 iki 3000 W m -2 Sr -1 Tikslinė temperatūra: nuo -40 iki 350 °C Aplinkos temperatūra: nuo -20 iki 85°C. Greičiausias registravimo greitis. Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: -90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 78 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 50 mm x plotis 35 mm x ilgis 115 mm. Komplektacija: 1 x infraraudonųjų spindulių jutiklis 1 x USB jungties laidas Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. | 4 | Vnt. |
| Belaidis Geigerio ir Miulerio jutiklis | Matavimo diapazonai; Skaičiuoja per intervalą; Skaičiuoja/10 s; Skaičiuoja iš viso. Tikslumas; 1 skaičius. Rezoliucija; 1 skaičius. Greičiausias rodomas greitis; 20 kHz. Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: -90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz Veikimo diapazonas: 0–40 ̊C ir nuo 0 iki 95 % santykinis drėgnis (nekondensuojantis). Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 80 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 33 mm x plotis 50 mm x ilgis 140 mm Jutiklio langas 9 mm skersmens. Komplektacija: 1 x infraraudonųjų spindulių jutiklis 1 x USB jungties laidas 1 × tvirtinimo strypas Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. | 4 | Vnt. |

Įranga biologijos eksperimentams:

| Pavadinimas | Techninė specifikacija | Kiekis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Belaidis temperatūros jutiklis | Matavimo diapazonai; -40 ̊C iki 125 ̊C ir Farenheito: -40 ̊F iki 257 ̊F. Tikslumas; ±0,3 ̊C (0,5 ̊F) esant 0–70 ̊C temperatūrai, pakyla iki ±0,6 ̊C (1,1 ̊F) esant kraštutinėms diapazono sąlygoms. Rezoliucija; 0,01 ̊C (0,01 ̊F). Greičiausias registravimo greitis; 50 mėginių per sekundę [20 ms]. Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: - 90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz Veikimo diapazonas: nuo 0 iki 40 ̊C ir nuo 0 iki 95 % santykinis drėgnis (nekondensuojantis). Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 80 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 33 mm x plotis 50 mm x ilgis 90 mm Nerūdijančio plieno strypas: 3 mm sk. x 160 mm. Komplektacija: 1 x belaidis temperatūros jutiklis 1 x USB jungties laidas Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. | 7 | Vnt. |
| Belaidis Drėgmės jutiklis | Matavimo diapazonai; Santykinė oro drėgmė: nuo 0 iki 100 % RH Slėgis: nuo 30 iki 110 kPa Temperatūra: nuo -40 iki 85°C Rasos taškas: nuo -55 iki 85°C Absoliuti drėgmė: nuo 0 iki 130 gm -3. Rezoliucija; Santykinė oro drėgmė: 0,01 % RH Slėgis: 0,01 kPa Temperatūra: 0,1°C Rasos taškas: 0,1°C Absoliuti drėgmė: 0,01 g m -3. Greičiausias registravimo greitis; 100 ms. Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: -90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 77 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 50 mm x plotis 35 mm x ilgis 102 mm. Komplektacija: 1 x Belaidis Drėgmės jutiklis 1 x USB jungties laidas Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. | 7 | Vnt. |
| Belaidė kvėpavimo dažnio diržo pakuotė | Kvėpavimo diržo krūtinės dydis; nuo 780 iki 1100 mm. Matavimo diapazonai; +/-25 kPa. Greičiausias registravimo greitis; 40 000 mėginių per sekundę [25 µs]. Didžiausia klaida; 5% nuo 0 iki 85˚C. Maksimalus sprogimo slėgis. Virš šio ir jutiklis bus sugadintas; 200 kPa. Temperatūra kompensuojama; nuo -40 iki 125˚C. Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: -90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 80 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 33 mm x plotis 50 mm x ilgis 98 mm. Komplektacija: 1 x kvėpavimo dažnio diržas 1 x belaidis dujų slėgio (diferencinio) jutiklis (± 25 kPa) 1 x USB jungties laidas 2 x 100 mm silicio vamzdelis 4 x Male ir 2 x Female Luer jungtys Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. | 7 | Vnt. |
| Belaidis anglies dioksido (CO2) jutiklis | Matavimo diapazonai: CO2; nuo 0 iki 100 000 ppm. Temperatūros; -40–85 0 C. Slėgio; nuo 30 iki 110 kPa. Drėgmės; nuo 0 iki 100. Greičiausias registravimo laikas; 50 ms. Rezoliucija; CO 2 : 1 ppm Temperatūra: 0,1 laipsnio 0 C Slėgis: 0,01 kPa Drėgmė: 0,1 % RH. Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: -90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 122 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 50 mm x plotis 35 mm x ilgis 185 mm. Komplektacija: 1 x belaidis anglies dioksido (CO2) jutiklis 1 x USB jungties laidas Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. | 7 | Vnt. |
| Belaidis deguonies ore jutiklis | Matavimo diapazonai; O 2 : nuo 0 iki 100 % Temperatūra: -40 iki 85̊ C Slėgis: nuo 30 iki 110 kPa Drėgmė: nuo 0 iki 100 % RH. Rezoliucija; O 2 : 0,1 % Temperatūra: 0,1 ̊C Slėgis: 0,01 kPa Drėgmė: 0,1% RH. Greičiausias registravimo greitis; 10 mėginių per sekundę [100 ms]. Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: -90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 115 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 33 mm x plotis 50 mm x ilgis 152 mm. Komplektacija: 1 x belaidis deguonies ore jutiklis 1 x USB jungties laidas 1 x Nalgene butelis Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. | 7 | Vnt. |
| Belaidis širdies ritmo jutiklis | Matavimo diapazonai; 0 - 200 dūžių per minutę (BPM) ir ±2000 mV. Rezoliucija; 1 BPM ir 1 mV. Greičiausias registravimo greitis; 1 ms. Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: -90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 68 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 34 mm x plotis 50 mm x ilgis 91 mm. Komplektacija: 1 x belaidis širdies ritmo jutiklis 1 x USB jungties laidas Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. | 7 | Vnt. |
| Belaidė EKG pakuotė | Matavimo diapazonai; EKG bangos forma, nuo 200 iki 4000 µV. Rezoliucija; ±1 µV. Greičiausias registravimo greitis; 500 µs (2 kHz). Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: -90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 130 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 91 mm x plotis 49 mm x ilgis 33 mm. Komplektacija: 1 x belaidis EKG / EKG jutiklis 1 x USB jungties laidas 1 x pakuotė vienkartinių elektrodų pleistrų Papildomi reikalavimai: Į komplektaciją turi būti papildomai įtraukta: 100 vnt. vienkartinių elektrodų pleistrų. Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. | 7 | Vnt. |
| Aplinkos biokamera | Indo talpa ne mažesnė kaip 2000 ml. Indas turi turėti tūrio matavimo skalę. Turi būti galimybė vienu metu prijungti ne mažiau kaip du belaidžius jutiklius eksperimentams atlikti. Komplektacija: 1 x plastikinė talpa 1x plastikinės talpos dangtis su dviem angom belaidžiams matuokliams 1 x kamštis Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. | 7 | Vnt. |
| Belaidė stetoskopo pakuotė | Matavimo diapazonai; Bangos forma, širdies ritmas. Tikslumas; 0,1 mV. Rezoliucija; Intervalas 200 μs (programinė įranga). Greičiausias rodomas greitis; 5000 mėginių per sekundę. Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: -90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz Veikimo diapazonas: nuo 0 iki 40 ̊C ir nuo 0 iki 95 % santykinis drėgnis (nekondensuojantis). Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Laikymo/darbo temperatūra; Nuo 0 iki 40 0 ​​C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 80 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 33 mm x plotis 50 mm x ilgis 90 mm Stetoskopas: skersmuo 45 mm, vieno laido ilgis 1,47 m (2,94 m maksimalus atstumas be papildomo prailginimo, 3,5 mm lizdo įvestis).. Komplektacija: 1 × belaidis stetoskopo jutiklis 1 × mikrofonas 1 × USB jungties laidas Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. | 7 | Vnt. |

Belaidžiai jutikliai chemijos eksperimentams:

| Pavadinimas | Techninė specifikacija | Kiekis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Belaidė pH jutiklio pakuotė su adapteriu ir elektrodu | Matavimo diapazonai; 1 diapazonas: pH, nuo 0,00 iki 14,00 pH. 2 diapazonas: ±1000 mV 3 diapazonas: vartotojo pH, nuo 0,00 iki 14,00 pH.. Rezoliucija; 0,01 pH / 1 mV. Greičiausias registravimo greitis; 50 mėginių per sekundę (20 ms). Ryšys; Laidinis per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: - 90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V Galios specifikacija: 5 V prie 500 mA. Laikymo/darbo temperatūra; 0 - 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Adapterio fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 85 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 33 mm x plotis 50 mm x ilgis 103 mm. Elektrodas:; Nuolydis (pH 4,00–6,86) >95 % Elektrodo skersmuo: nuo 12 iki 13 mm Elektrodo darbinė temperatūra: nuo 0 iki 80 ̊C. Komplektacija: 1 x belaidis pH adapteris 1 x pH elektrodas Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. | 5 | Vnt. |
| Belaidis kolorimetro ir drumstumo jutiklis | Matavimo diapazonai; Pralaidumas nuo 0 iki 100 %, sugertis nuo 0 iki 2,5. Skiriamoji geba (kolorimetras); 0,1% pralaidumas, 0,001 absorbcija. Skiriamoji geba (drumstumo matuoklis); 2% 500 NTU, visas diapazonas. Greičiausias registravimo greitis; 1 mėginys per sekundę. Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: -90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 80 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 26 mm x plotis 70 mm x ilgis 90 mm. Mažas adapteris; Aukštis virš jutiklio bloko viršaus: 20 mm Vidinis plotis: 12 mm Tinka standartinėms stiklinėms arba plastikinėms kvadratinėms kiuvetėms. Vidutinis adapteris; Aukštis virš jutiklio bloko viršaus: 20 mm Vidinis skersmuo: 16 mm Tinka 16 mm mėgintuvėliams ir buteliukams. Didelis adapteris; Aukštis virš jutiklio bloko viršaus: 30 mm Vidinis skersmuo: 23 mm Tinka 23 mm buteliukams.. Komplektacija: 1 x belaidis kolorimetro ir drumstumo jutiklis 1 x USB jungties laidas 1 x didelis adapteris (23 mm) 1 x vidutinis adapteris (16 mm) 1 x mažas adapteris (12 mm) 5 x kiuvetė (su dangteliu) 1 x lengvas sandarinimo dangtelis Papildomi reikalavimai: Į komplektaciją turi būti įtraukta: 1 x Formazino etaloninis pavyzdys (100 NTU) 4 x Tušti kalibraciniai buteliai Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. | 5 | Vnt. |
| Belaidis laidumo jutiklis | Matavimo diapazonai; Laidumo diapazonai: 100 000 µS, skiriamoji geba 0,1 µS 20 000 µS, skiriamoji geba 0,01 µS 1000 µS, skiriamoji geba 0,001 µS Temperatūra nuo 0 iki 85 0 C, skiriamoji geba 0,1 0 C. Tikslumas; Integruotas automatinis temperatūros kompensavimas Ląstelių pastovios tolerancijos: ±20 %. Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: -90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 85 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 34 mm x plotis 50 mm x ilgis 103 mm Elektrodo skersmuo: nuo 12 iki 13 mm.. Komplektacija: 1 x belaidis laidumo jutiklis 1 x laidumo elektrodas 1 x USB jungtis Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. | 5 | Vnt. |
| Belaidis lašų ir burbulų skaitiklio jutiklis | Matavimo diapazonai; Skaičiavimo diapazonas: nuo 0 iki ≈16 x 106 Tūris: nuo 23 iki 29 lašų cm -3. Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: -90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 144 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 130 mm x plotis 40 mm x ilgis 100 mm. Komplektacija: 1 x Belaidis lašų ir burbulų skaitiklio jutiklis 1 x USB jungtis Plieninis atraminis strypas (80 mm ilgio x 10 mm skersmens su M6 sriegiu). Jį galima įsukti į tvirtinimo sriegius, esančius jutiklio apačioje ir šonuose. Strypas gali būti naudojamas pritvirtinti prie tinkamo laikymo įtaiso. Plastikinis reagento rezervuaras (švirkšto korpusas) Dvi 3 krypčių uždarymo čiaupų jungtys ir du plastikiniai antgaliai (visi su pasukamomis jungtimis). Išlygiavimo adapteris su tvirtinimo varžtu, naudojamas lašams iš reagento rezervuaro sulygiuoti į jutiklio šviesos spindulį. Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. | 5 | Vnt. |
| Belaidis deguonies (ištirpusio) jutiklis | Matavimo diapazonai; nuo 0 iki 150 % sat nuo 0 iki 250 % sat 15 mg L -1 20 mg L -1. Rezoliucija; nuo 0 iki 150 % SAT, 0,1 % sat nuo 0 iki 250 % SAT, 0,1 % sat 15 mg L -1 , 0,01 mg L -1 20 mg L -1 , 0,01 mg L -1. Greičiausias registravimo greitis; 20 ms (50 Hz). Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: -90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 68 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 33 mm x plotis 47 mm x ilgis 96 mm. Komplektacija: 1 x deguonies elektrodas 2 x membraniniai dangteliai 1 x KCl elektrolitas 1 x užpildymo pipetė 1 x belaidis deguonies (ištirpusio) jutiklis 1 x USB jungtis Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. | 5 | Vnt. |
| Belaidis termoporos jutiklis | Matavimo diapazonai; -200 ̊C iki 1200 ̊C. Rezoliucija; 0,1 ̊C. Greičiausias registravimo greitis; 2 mėginiai per sekundę [500 ms]. Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: -90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 115 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 33 mm x plotis 50 mm x ilgis 95 mm. K tipo termopora:; Antgalio temperatūros minimumas ir maksimalus darbinis diapazonas -200 ̊C iki 1200 ̊C Zondas PVC izoliacijos diapazonas: -30 ̊C iki 90 ̊C PVC kabelio ilgis: 100 cm Metalinio strypo ilgis 200 mm. Strypo skersmuo 3 mm. Metalo elemento tipas: nikelio chromas (+) ir nikelio aliuminis (-) K-Type termoporos ilgis 1,2m. (PVC kabelis + metalinis strypas). Komplektacija: 1 x belaidis termoporos jutiklis 1 x K tipo termopora 1 x USB jungtis Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. | 5 | Vnt. |
| Belaidis druskingumo jutiklis | Matavimo diapazonai; Druskingumas: nuo 0 iki 50 ppt Bendras ištirpusių kietųjų dalelių kiekis: nuo 0 iki 10 000 mg/l Temperatūra: nuo 0 iki 85 °C. Rezoliucija; - ppt - mg/l 0,1 °C. Greičiausias registravimo greitis; 20 ms (50 Hz). Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: - 90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V Galios specifikacija: 5 V prie 500 mA. Laikymo/darbo temperatūra; 0 - 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 85 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 34 mm x plotis 50 mm x ilgis 103 mm Elektrodo skersmuo: nuo 12 iki 13 mm. Komplektacija: 1 x belaidis druskingumo jutiklis 1 x USB ryšio ir įkrovimo laidas 1 x 3137 druskingumo elektrodas Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. | 5 | Vnt. |
| Belaidis UV (ultravioletinių spindulių) jutiklis | Matavimo diapazonai; Lėti atsako diapazonai: 1. Nuo 0 iki 500 mW m -2 , skiriamoji geba: < 0,2 mW m -2 2. Nuo 0 iki 5 W m -2 , skiriamoji geba: < 0,002 W m -2 3. Nuo 0 iki 50 W m -2 , skiriamoji geba: < 0,02 W m -2 Greito atsako diapazonai: 1. Nuo 0 iki 500 mW m -2 , skiriamoji geba: < 0,2 mW m -2 2. Nuo 0 iki 5 W m -2 , skiriamoji geba: < 0,002 W m -2 3. Nuo 0 iki 50 W m -2 , skiriamoji geba: < 0,02 W m -2. Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: -90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 80 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 33 mm x plotis 50 mm x ilgis 98 mm. Komplektacija: 1 x belaidis UV (ultravioletinių spindulių) jutiklis 1 x USB jungtis Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. | 5 | Vnt. |

Garantija: Garantinės priežiūros laikotarpis visiems komponentams – ne mažiau 24 mėnesių garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

CE ar kiti atitinkami kokybės ir saugumo sertifikatai: Patvirtinantys dokumentai turės būti pateikti kartu su pristatomomis prekėmis.

Pristatymo terminai: Tiekėjas Prekes (visą Prekių kiekį) įsipareigoja pristatyti ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos šiuo adresu: Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla, Sodų g. 7, LT- 99117, Šilutė.