Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

TVOROS DEMONTAVIMO IR NAUJOS STRYPINĖS TVOROS PASTATYMO

K. DONELAIČIO KAPINĖSE DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Užsakovas. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyrius.

- Darbų atlikimo vieta - K. Donelaičio g. kapinės, adresas Donelaičio g. 85, Šiauliai.

- Numatomi darbai:

3.1. Demontuoti gelžbetoninius (toliau – g/b) kapinių tvoros segmentus 5 vnt. dešiniajame kapinių šone (dalyje) prie panteono (nuo senos metalinės tvoros iki metalinių vartelių), kartu su tvorą laikančiais g/b stulpais ir pamatais. Demontuojant išsaugoti tvorų segmentus ir tvirtinimo stulpus, pamatus utilizuoti. Demontuotus g/b segmentus sandėliuoti prie administracinio pastato kapinių teritorijoje (atlikus kapinių administracinio pastato griovimo darbus, demontuoti tvoros elementai bus panaudoti fasadinės kapinių tvoros sujungimui. Statybines atliekas utilizuoti.

3.2. Demontuotos tvoros vietoje atstatyti tvorą įrengiant naują segmentinę vertikalių metalinių strypų tvorą kartu su surenkamu gelžbetoninių blokelių pamatu, sutampančia su K. Donelaičio kapinių dešiniojo krašto sklypo riba, pradedant nuo panteono kampe esančių metalinių vartelių (vartelius išsaugoti). Įrengiamos tvoros ilgis apie 307 m, kurios pabaigoje tvora statmenai sujungiama su privataus sklypo mūro tvora. Naujai įrengiamoje tvoroje vartų ir vartelių nėra.

4. Techniniai reikalavimai :

4.1. Naujai įrengiamos tvoros dešiniajame K. Donelaičio  kapinių šone statoma juodos spalvos surenkamų metalinių segmentų iš metalinių strypų tvora su metaliniais segmentų tvirtinimo stulpeliais ir surenkamais gelžbetonio pamatais. Tvoros stulpai turi būti įbetonuoti ne mažiau kaip 70 cm į gruntą. Gelžbetonio pamatai su tvoros stulpais jungiami metaliniais laikikliais į vientisą sistemą. Visos metalinės tvoros dalys (metalo strypelių segmentai, stulpai, metalo jungtys su g/b pamatais) turi būti karštai cinkuotos ir dažytos milteliniu būdu, juoda spalva.  Surenkamų gelžbetonio (toliau - g/b)  pamatų aukštis - 300 mm. Metalinių  tvoros vertikalių strypelių storis -  20x20 mm, horizontalių strypelių storis - nuo 40x5 mm, tarpai tarp strypelių - apie 100 - 130 mm, aukštis - apie 1,5 m kartu su g/b blokelių pamatu. Preliminarus tvoros segmento ilgis 2,5 m. Tikslų tvoros ilgį išmatuoti vietoje K. Donelaičio g. kapinėse. Pageidautina naujai įrengiama tvora analogiška kairiajame kapinių šone įrengtai tvorai. Segmentuose horizontaliai dedami  trys strypai (iš kurių du strypai - viršutinėje tvoros dalyje ir vienas - apatinėje). Virš viršutinio horizontalaus strypo esančių vertikalių strypelių aukštis turi būti apie 15 cm. Tvoros stulpų aukštis turi atitikti vertikalių strypelių aukštį. Segmentų tvirtinimui prie stulpų naudojami varžtai su kūgine veržle (tvorai apsaugoti nuo vagystės) arba kiekvienas varžtas užkniedijamas, arba jungtis suvirinama su segmento konstrukcija. Ant tvoros stulpų viršaus ir strypelių galų  užmaunami PVC kamšteliai.

4.2. Tvoros segmentų ir g/b pamato segmentų ilgiai turi atitikti daugumos rinkoje gaminamų elementų ilgius. Tvora turi būti stabili, patikima, ilgaamžė, įrengta viename aukštyje ir nepasiduodanti greitam išmontavimui (nenaudojant technikos ir nesugadinant tvoros elementų). Visos tvoros detalės turi būti sertifikuotos Europos sąjungoje. Tvoros segmentų ir metalinių jungčių karštas cinkavimas ir miltelinis dažymas privalo būti atliktas Europos sertifikatą turinčioje gamykloje. Sertifikatą pateikti Užsakovui kartu su statybos užbaigimo dokumentais. Tvoros įrengimui naudoti tik naujas medžiagas ir naujus gaminius.

5. Atlikus tvoros demontavimo ir  įrengimo darbus, teritorija abipus tvoros turi būti sutvarkyta (žemės paviršius išplaniruotas, kapinių tvoros vidinėje pusėje užsėta veją) ir švari. Statybos darbų ir demontavimo atliekas pašalinti iš teritorijos ir utilizuoti. Atstatyti kapinių kelius ir/ar žaliuosius plotus prie darbų zonos iki ne prastesnės būklės, nei buvo pradedant darbus.

6. Darbų eiliškumas.

7. Pasiūlymo teikėjui prieš pateikiant pasiūlymą rekomenduojame situaciją įvertinti vietoje (K. Donelaičio kapinėse).

8. Užbaigus darbus užsakovui pateikti išpildomosios geodezinės nuotraukos (dwg formatu) visus sluoksnius (tinklai, dangos, jų aukščiai ir kt.) viename faile.

9. Darbai pradedami pasirašius ir įsigaliojus sutarčiai ir baigiami ne vėliau kaip 2025 m. kovo 31 dienos.  Statybos dokumentų paruošiami ir pateikiami užsakovui dviejų mėnesių laikotarpyje po darbų užbaigimo. Aktą, sąskaitą faktūrą už atliktus darbus, bei įrengtos tvoros perdavimo-priėmimo aktą pateikti sutarties vykdymą koordinuojančiam asmeniui.

10. Įrengtai tvoros konstrukcijai suteikti 24 mėn. garantiją.

11. Už atliktus darbus bus apmokama per 30 kalendorinių dienų nuo akto ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos iš Savivaldybės biudžeto lėšų.

Pridedama. Darbų ribų schema, 1 lapas.

_____________________

1 priedas „Darbų ribų schema“