TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

APLINKOS APSAUGOS VALSTYBĖS KONTROLĖS PAREIGŪNŲ UNIFORMOS DALIŲ – II PIRKIMO DALIS

DŽEMPERIS – TAMSIAI ŽALIOS SPALVOS, SU KIŠENĖMIS

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas: džemperis – tamsiai žalios spalvos (toliau – džemperis).

  - Esant poreikiui, Pirkėjas gali pareikalauti pasiūti nestandartinių dydžių prekių, neviršijant 2 proc. nuo preliminaraus kiekio.

  - Tiekėjas, su kuriuo bus sudaryta sutartis, visus antsiuvus uniformos dalims turi įsigyti pats, pagal pateiktą Perkančiosios organizacijos antsiuvo pavyzdį ir patikslintus CMYK kodus. Antsiuvas siuvamas ant pareigūnų uniformos džemperio.

  - Atsiradus poreikiui, Pirkėjas turi teisę reikalauti gaminiuose atlikti neesminius pakeitimus.

  - Pardavėjas kartu su prekėmis turi pateikti objektyvius įrodymus (pvz.: gamintojo techninius dokumentus, bandymų ataskaitas, bandymų protokolus arba kitus lygiaverčius įrodymus), kurie patvirtina, kad prekės atitinka nustatytus reikalavimus. Gamintojo techninėse dokumentuose, bandymų ataskaitose, bandymų protokoluose privalomi šie duomenys – tikslus įstaigos pavadinimas, objekto identifikavimas, nustatomo rodiklio pavadinimas, bandymo metodas, nustatyto rodiklio reikšmė, Atsakingo asmens pavardė ir parašas. Bandymų metodai ir rodiklių reikšmės turi atitikti šios techninės specifikacijos 1.3 - 1.6 lentelėse nurodytus bandymų metodus bei rodyklių reikšmes.

    - Prekių atitikimą patvirtinantys dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba. Jei kurie nors teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą arba kad vertimą atlikusio asmens parašas būtų patvirtintas notariškai.

  - Jei šioje techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti prekė, gamintojas ar tiekimo šaltinis, gamybos procesas, prekės ženklas, patentas, kilmės šalis, tai laikoma, kad jie tik orientaciniai ir konkurso dalyvis gali teikti savo savybėmis lygiavertes prekes (medžiagas).

  - Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintu Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas)  6 punktu,   prekė, kuri turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms (Tvarkos  2 priedo II skyrius “Pakuotės”), t.y. pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai (pateikiami su pristatomomis prekėmis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.7.1. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) | Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. |

Bendrieji kokybės reikalavimai

  - Gaminyje neleidžiami to paties audinio detalių atspalviai. Gaminio furnitūra, siuvimo siūlų spalva turi būti priderinta prie pagrindinio audinio spalvos, jei nenurodyta kitaip.

  - Gaminio estetinė išvaizda ir siuvimo kokybė turi atitikti bendrus šios kategorijos gaminiams keliamus reikalavimus:

    - vizualiai apžiūrint gaminį bei siūlinius sujungimus, neturi būti bangavimosi, raukšlėtumo, praleistų dygsnių ar nutrūkusių siūlų, detalių sutraukimo, kraštų iškreivinimo, siūlių pločio nevienodumo, peltakių iškreivinimo, dygsnių sutankėjimo, išretėjimo ar praleidimo ir pan.;

    - gaminys privalo būti simetriškas. Porinės detalės tarpusavyje turi būti pasiūtos identiškai lygios ir gaminyje išdėstytos simetriškai;

    - visi gaminio apdailos elementai turi būti pasiūti kokybiškai ir tvarkingai;

    - detalių susiuvimo siūlės, visi peltakiai turi būti lygūs, neleidžiamas jų kreivumas. Visos siūlės turi būti tinkamai užtvirtintos, užtvirtinimai neturi ardytis;

    - gaminys turi būti tinkamai išvalytas nuo siūlų likučių (siūlių užbaigimo ir užtvirtinimo vietose, detalių sujungimo vietose neturi būti palikta neapkirptų siūlų galiukų ir t.t.);

    - siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlių stiprumą.

    - Uniformos dalių konstravimui turi būti panaudoti LST ISO 8559-1 (ISO 8559-1) “Drabužių konstravimas ir antropometriniai matavimai. Kūno matmenys“ arba lygiaverčio standarto duomenys.

    - Moteriškos uniformos dalys turi būti sukonstruotos atsižvelgiant į moterų figūrą.

II. GAMINIŲ ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

  - Gaminių ženklinimas turi būti lietuvių kalba. Ženklinimo rekvizitai turi būti gerai matomi, patikimai pritvirtinti, neištrinami ir aiškūs, kad neklaidintų vartotojo. Rekvizitų matmenys turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti informaciją. Informacija turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

  - Gaminių ženklinimas turi būti išorinis ir vidinis:

    - vidinė etiketė, tekstilinė juostelė, kuri tvirtinama vidinėje gaminio siūlėje, kurioje turi būti nurodyta: tiekėjo pavadinimas, dydis, pilnas gaminio pavadinimas, audinio sudėtis, priežiūros ženklai (pagal standartą LST EN ISO 3758:2005), pagaminimo data (metai, mėnuo);

    - išorinė etiketė, kurioje turi būti nurodyta: tiekėjo pavadinimas, pilnas gaminio pavadinimas, dydis. Išorinė etiketė turi būti priklijuota ant įpakavimo maišelio.

  - Kiekvienas gaminys turi būti supakuotas į įpakavimo maišelį.

  - Prekės turi būti supakuotos į kartonines dėžes. Ant dėžės šono pritvirtinama A4 formato etiketė, kurioje nurodoma: tiekėjas, gaminio pavadinimas, kiekis.

III. MINIMALŪS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI GAMINIUI /AUDINIUI

  - Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintu Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas) perkamos prekės patenka į Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašą, nurodytą Tvarkos aprašo 1 priede (toliau – produktų sąrašas) ir jiems privalomai taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, nurodyti Tvarkos aprašo 2 priedo IX skyriuje TEKSTILĖS GAMINIAI:

    - pagal Tvarkos aprašo 2 priedo 9.1.1 ir 9.1.2 papunkčius:

| Gaminys/audinys | Reikalavimas pagal Tvarkos aprašo 2 priedo 9.1.1. papunktį | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai (pateikiami su pristatomomis prekėmis) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Džemperis: Pagrindinis audinys; Tinklelio tipo trikotažinė medžiaga. | Tekstilės pluoštuose neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (toliau – REACH reglamentas), 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte didesnė kaip 0,1 proc. pagal masę |  | Bandymų ataskaita, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, EU Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas, atitinkantis standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“, OEKO-TEX® STANDARD 100 sertifikatas arba kitas lygiavertis įrodymas. |

| Reikalavimas pagal Tvarkos aprašo 2 priedo 9.1.2. papunktį |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gaminys/audinys (techninės charakteristikos nurodytos lentelėje) | Taikomi apribojimai medžiagoms | Koncentracijos ribos | Bandymo metodas | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai (pateikiami su pristatomomis prekėmis) |
| - Džemperis: pagrindinis audinys; Tinklelio tipo trikotažinės medžiagos ; | Negalima naudoti azodažiklių, galinčių skilti į aromatinius aminus. | Kiekvieno amino ne daugiau kaip 30 mg/kg | LST EN ISO 14362-1 arba LST EN ISO 14362-3, arba lygiavertis bandymo metodas | Bandymų ataskaita, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, EU Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas, atitinkantis standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“, OEKO-TEX® STANDARD 100 sertifikatas arba kitas lygiavertis įrodymas. |
| - Džemperis: pagrindinis audinys; Tinklelio tipo trikotažinės medžiagos ; | Nurodytų medžiagų negali būti galutiniame gaminyje: - nonifenolio - oktifenolio | Bendras kiekis < 100 mg/kg |  |  |
|  | - nonilfenoletoksilatų - oktilfenolio etoksilatų | Bendras kiekis < 100 mg/kg | ISO 18254-1 arba ISO 18254-2, arba lygiavertis bandymo metodas |  |
| - Džemperis: pagrindinis audinys; . | Dangos, plastizolio raštų, laminatų, membranų ir plastiko priedų sudėtyje negali būti šių ftalatų: - DEHP (bis-(etiheksil)ftalato) - BBP (butilbenzilftalato) - DBP (dibutilftalato) - DMEP (bis-2-metoksietilftalato) - DIBP (diizobutilftalato) - DIHP (Di-C6-8 šakotųjų alkiftalatų) - DHNUP (Di-C7-11 šakotųjų alkilftalatų) - DHP (di-n-heksilftalatų) | Bendras kiekis ne daugiau kaip 0,10 proc. bendro produkto masės | LST EN ISO 14389 arba lygiavertis bandymo metodas. |  |

    - pagal Tvarkos aprašo 2 priedo 9.2 papunktį:

| Reikalavimas pagal Tvarkos aprašo 2 priedo 9.2 papunktį |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaminys/audinys | Reikalavimas | Atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai (pateikiami su pristatomomis prekėmis) |
| - Džemperis: pagrindinis audinys ; Tinklelio tipo trikotažinės medžiagos | Visas tekstilės gaminyje esantis poliesterio pluoštas turi būti 100 proc. pagamintas iš perdirbtų atliekų (Tvarkos aprašo 9.2.1 papunktis). | gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, dokumentai, įrodantys, kad produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |

IV. REIKALAVIMAI DŽEMPERIUI - TAMSIAI ŽALIOS SPALVOS

  - Džemperis - tamsiai žalios spalvos (toliau - Džemperis) turi atitikti šios techninės specifikacijos reikalavimus. Džemperis moterims turi būti sukonstruotos atsižvelgiant į moterų figūrą.

  - Pagrindinių ir pagalbinių medžiagų bei kitų priedų techninės charakteristikos nurodytos šios techninės specifikacijos 1.3 – 1.6 lentelėse.

  - Džemperių dydžiai pateikti 1.1 lentelėje.

1.1. lentelė Džemperių dydžių lentelė

| Gaminio dydis (krūtinės apimtie ribos, cm) | 46 (87-92) | 49 (93-98) | 52 (99-104) | 55 (105-110) | 58 (111-116) | 61 (117-122) | 64 (123-128) | 67 (129-134) | 70 (135-140) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gaminio ūgis (ūgio ribos, cm) | 172 (167-172) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 178 (173-178) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 184 (179-184) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 190 (185-190) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 196 (191-196) |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Džemperiai siuvami pagal Pirkėjo pateiktą dydžių skalę.

  - Džemperiai turi būti sukonstruotos taip, kad užtikrintų tinkamą prigulimą prie kūno, vilkint uniformos sluoksnių sistemos drabužius, bei nevaržytų judesių.

Džemperio modelio aprašymas ir techniniai reikalavimai

  - Džemperis siuvamas prigludusio silueto, reglano tipo rankovėmis. Džemperio modelis pateiktas 1.1, 1.2 eskizuose. Džemperis moterų turi būti sukonstruotas atsižvelgiant į moters figūrą.

  - Aprašyme ir eskizuose matmenys pateikti baziniam dydžiui 61/184. Bazinio dydžio pagrindiniai matmenys ir leistini nuokrypiai pateikti 1.2 lentelėje.

1.2. lentelė Džemperio bazinio dydžio matmenų lentelė

| Eil. Nr. | Matavimo vieta ir matmuo | Matavimo dydis, cm | Leistini nuokrypiai, cm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nugaros ilgis, matuojamas nuo stovės įsiuvimo siūlės iki apačios | 76 | 2,0 |
| 2 | Krūtinės apimtis, 1/2 | 66 | 1,5 |
| 3 | Striukės apačios apimtis, 1/2 | 63 | 1,0 |
| 4 | Rankovės ilgis, matuojamas nuo stovės ir rankovės įsiuvimo siūlės iki rankovės apatinio krašto | 86 | 1,0 |
| 5 | Rankovės apimtis (plačiausioje vietoje), 1/2 | 29 | 1,0 |
| 6 | Rankogalio apimtis, 1/2 | 13 | 1,0 |
| 7 | Stovės plotis | 7,5* | 0,5 |
| 8 | Kišenės ant rankovės aukštis* | 22* | 0,5 |
| 9 | Kišenės ant rankovės plotis* | 19* | 0,5 |
| 10 | Priekinės kišenės angos ilgis | 24 | 0,5 |
| 11 | Angos ginklui ilgis | 30 | 0,5 |
| 12 | Kišenės ant rankovės angos ilgis | 20 | 0,5 |
| 13 | Kišenės krūtinės aukštyje angos ilgis | 17 | 0,5 |
| - | Pavardės juostelės ilgis ir plotis | 10 x 2* | 0,1 |

*- pastovus matmuo

  - Jeigu 1.3 lentelėje ir techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip, matmenims iki 10 cm imtinai leidžiamas 4 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų, matmenims virš 10 cm leidžiamas 2 % nukrypimas nuo nurodytų matmenų.

  - Džemperis priekyje užsegamas išsegamu užtrauktuku.

  - Prie dešiniojo džemperio krašto, prie užtrauktuko prisiuvimo siūlės vidinės pusės turi būti prisiūtas (3,5±0,2) cm pločio priesiuvas, viršuje apgaubiantis užtrauktuko galvutę. Priesiuvas iš pagrindinės medžiagos. Priesiuvo kraštas apsiūtas apkantavimo juostele, kurios spalva turi derėti prie pagrindinės medžiagos spalvos.

  - Džemperio apykaklė stovės tipo (toliau – stovė), siuvama iš dvigubos pagrindinės medžiagos.

  - Stovės viršutinis kraštas nupeltakiuotas dviem peltakiais. Vienas peltakis – (0,7 ± 0,1) cm, antras peltakis – (3,0 ± 0,5) cm atstumu nuo viršutinio krašto.

  - Stovės apimtis viršutinėje dalyje reguliuojama elastinės virvelės ir fiksatoriaus su žiedeliu pagalba. Virvelė įverta per dvi metalines akutes į tarpą tarp dviejų medžiagos sluoksnių į suformuotą peltakiais ertmę. Dviejų akučių fiksatorius tekstilinės juostelės iš poliesterio pagalba pritvirtintas prie stovės viršutinio krašto ir uždengtas antsiuvu iš dvigubos pagalbinės medžiagos.

  - Stovės įsiuvimo siūlė apsiūta apkantavimo juostele.

  - Stovės vidinės pusės įsiuvimo siūlėje, per vidurį, iš dvigubos pagalbinės medžiagos įsiūta 7 – 8 cm ilgio pakaba.

  - Džemperio priekį sudaro dvi priekinės puselės. Vieną priekinę puselę sudaro dvi detalės – priekio detalė ir šonelis.

  - Prie dešinės priekio puselės krūtinės aukštyje prisiūtas kibus tekstilinis užsegimas pavardės juostelės tvirtinimui. Juostelės ilgis (10,0±0,2) cm, juostelės plotis (2,0± 0,2) cm.

  - Ant kairės priekio puselės, krūtinės aukštyje suformuota vertikali įleistinė kišenė. Kišenės maišelis iš tinklelio tipo trikotažinės medžiagos.

  - Ant kairės priekio puselės, krūtinės aukštyje turi būti išsiuvinėtas užrašas „APLINKOS APSAUGA“.

  - Džemperio priekio puselės su įleistinėmis vertikaliomis kišenėmis apatinėje dalyje. Kišenių plotis per  visą priekio puselės plotį.

  - Kišenės užsegamos užtrauktukais, kurie įsiūti į priekio detalių ir šonelių susiuvimo siūles. Užtrauktukų galvutės viršuje uždengiamos gaubtais.

  - Prie užtrauktukų vidinių pusių prisiuvimo siūlių prisiūti (8,0 ± 0,5) cm pločio priesiuvai iš pagrindinės medžiagos.

  - Kišenių maišeliai iš tinklelio tipo trikotažinės medžiagos. Kišenių maišelių techninės charakteristikos pateiktos 1.3 lentelėje.

  - Įleistinių kišenių maišeliai turi suformuoti vidinės kišenės džemperio kišenes. Vidinių kišenių aukštis (33,0 ± 1,0) cm.

  - Džemperio nugara sudaryta iš trijų detalių: vidurinės detalės bei dešinės ir kairės pusių šonelių.

  - Džemperio rankovės reglano tipo. Rankogaliai su anga nykščiui. Rankogaliai ir anga nykščiui apsiūti apkantavimo juostele.

  - Ant kairės džemperio rankovės, žasto srityse suformuota įleistinė kišenė, užsegama užtrauktuku. Užtrauktuko galvutė viršuje uždengta gaubtu. Kišenės maišelis iš tinklelio tipo trikotažinės medžiagos. Ant įleistinės kišenės prisiūtas apvalus antsiuvas su užrašu „LIETUVOS APLINKOS APSAUGA“.

  - Džemperio šoninėse siūlėse turi būti angos, užsegamos užtrauktukais, skirtos patogiai pasiekti ginklą. Užtrauktukų galvutės viršuje uždengiamos gaubtais.

  - Džemperio apačia su (2,5-3,0) cm pločio palanka ir apsiuvu. Apsiuvas iš pagalbinio audinio suformuoja tunelį, į kuri per dvi poras metalinių akučių įverta elastinė virvutė.

  - Džemperio apimtis apatinėje dalyje iš vidinės pusės reguliuojamas dviejose vietose elastinės virvutės ir dviejų akučių fiksatorių pagalba. Fiksatoriai tekstilinės juostelės pagalba pritvirtinti prie striukės.

  - Užtrauktukų galvutės su plastikiniai juodos spalvos pakabukai.

  - Siūlės turi būti nupeltakiuotos pagal eskizus.

  - Reikalavimai papildomoms medžiagoms ir furnitūrai:

    - Pagalbinė medžiaga – tai pagrindinės daugiasluoksnės medžiagos viršutinis sluoksnis;

    - Visi užtrauktukai spiraliniai, juodos spalvos, atsparus vandens purslams. Užtrauktukų techninės charakteristikos pateiktos 1.5 lentelėse;

    - Kibių tekstilinių užsegimų spalva turi derėti prie pagrindinio audinio spalvos. Kibių tekstilinių užsegimų techninės charakteristikos pateiktos 1.6 lentelėje.

  - Akutės turi būti metalinės, atsparios atmosferos poveikiui, tamsios spalvos.

  - Siuvimo siūlai turi būti iš poliesterio, neblunkantys, jų spalva deranti prie pagrindinio audinio spalvos.

1.3. lentelė Pagrindinio audinio techninės charakteristikos

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, mato vienetas | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai (pateikiami su pristatomomis prekėmis) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Daugiasluoksnė medžiaga |  |  |  |
| 1. | Sudėtis, % | Viršutinis sluoksnis – PES 100% (poliesteris) Vidinis sluoksnis (netekstilinė dalis) – membrana PTFE Apatinis sluoksnis - PES 100% (poliesteris) | LST EN ISO 1833 arba lygiavertis | Gamintojo techniniai dokumentai arba bandymų ataskaitos, bandymų protokolai pripažintos įstaigos paskelbtosios (notifikuotos) institucijos |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 330±30 | LST EN 12127 arba lygiavertis |  |
| 3. | Matmenų pokyčiai po skalbimo prie 40 º C, % | Metmenys ≤ 3,0 Ataudai ≤ 3,0 | LST EN ISO 5077 arba lygiavertis |  |
| 4. | Laidumas orui, mm/s | ≤ 20 | LST EN ISO 9237 arba lygiavertis |  |
| 5. | Nudažymo atsparumai, balais: - dirbtiniai šviesai - skalbimui prie 400C - sausai trinčiai - šlapiai trinčiai - prakaitui - organiniams tirpikliams | ³ 5 ³ 4 ³ 4 ³ 4 ³ 4 ³ 4 | - LST EN ISO 105 – B02 - LST EN ISO 105 – C06 LST EN ISO 105 – X12 - LST EN ISO 105 – X12 - LST EN ISO 105 – E04 - LST EN ISO 105 – X05 arba lygiaverčiai |  |
| 6. | Atsparumas vandens garams Ret, m2 Pa/W | ≤ 10 | LST EN ISO 11092 arba lygiavertis |  |
| 7. | Šiluminis atsparumas Rct, m2K/W | ≥ 0,04 | LST EN ISO 11092 arba lygiavertis |  |
| 8. | Atsparumas pumpuravimuisi (laipsniai), išorinis sluoksnis (po 4 valandų) | ≥ 4 | LST-EN ISO 12945-1 arba lygiavertis |  |
| 9. | Atsparumas pumpuravimuisi (laipsniai), vidinis sluoksnis (po 4 valandų) | ≥ 3 | LST-EN ISO 12945-1 arba lygiavertis |  |
| 10. | Spalvų koordinatės pagal CIELAB sistemą | L= 31,78 a = 0,80 b = 7,42 | LST EN ISO 105-J01 arba lygiavertis |  |
| 11. | Spalvos skirtumas, ΔE | ≤1,5 | LST EN ISO 105-J03 arba lygiavertis |  |
|  | Viršutinis sluoksnis |  |  |  |
| 1. | Sudėtis, % | 100% PES | LST EN ISO 1833 arba lygiavertis |  |
| 2. | Pynimas | Ruoželinis interlokinis | LST EN ISO 8388 arba lygiavertis |  |
| 3. | Mezgimo tankis (1-me dm), vnt.: - kilpų stulpelių skaičius 1-me dm - kilpų eilučių skaičius 1-me dm | 165±15 195±15 | LST EN 14971 arba lygiavertis |  |
| 4. | Paviršinis tankis, g/m2 | 130±10 | LST EN 12127 arba lygiavertis |  |
|  | Vidinis sluoksnis (netekstilinė dalis) - membrana |  |  |  |
| 1. | Sudėtis, % | 100% PTFE |  |  |
|  | Apatinis sluoksnis |  |  |  |
| 1. | Sudėtis, % | 100% PES | - |  |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 155±10 | LST EN 12127 arba lygiavertis |  |
| 3. | Pynimas | Ruoželinis, kairinis-dešininis, platiruotas, su pliušiniu siūlu iš blogosios pusės | LST EN ISO 8388 arba lygiavertis |  |
| 4. | Mezgimo tankis (1-me cm), vnt.: - kilpų stulpelių skaičius 1-me cm - kilpų eilučių skaičius 1-me cm | 120±10 160±10 | LST EN 14971 arba lygiavertis |  |

1.4. lentelė Tinklelio tipo trikotažinės medžiagos techninės charakteristikos

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Rodiklio reikšmė | Bandymo metodo žymuo | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai (pateikiami su pristatomomis prekėmis) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | 100 PES | – | Gamintojo techniniai dokumentai arba bandymų ataskaitos, bandymų protokolai pripažintos įstaigos paskelbtosios (notifikuotos) institucijos |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 95±5 | LST EN 12127 |  |
| 3. | Nusidažymo atsparumai, balais: |  |  |  |
| 3.1. | sausai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12 |  |
| 3.2. | šlapiai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12 |  |
| 3.3 | prakaitui | ≥ 4 | LST EN ISO 105 – E04 |  |
| 3.4. | skalbimui prie 400C | ≥ 4 | LST EN ISO 105 – C06 |  |

        - 1.5. lentelė Užtrauktukų techninės charakteristikos

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, mato vienetas | #### Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai (pateikiami su pristatomomis prekėmis) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Galvutės pakabuko nutraukimo stiprumas, N | ≥ 300 | LST EN 16732, B priedas arba lygiavertis | Gamintojo techniniai dokumentai pripažintos įstaigos paskelbtosios (notifikuotos) institucijos |
| 2. | Stabdymo viršuje stiprumas, N | ≥ 200 | LST EN 16732, D priedas arba lygiavertis |  |
| 3. | Užsegimų – atsegimų ciklų skaičius be gedimų, ciklai | ≥ 500 | LST EN 16732, F priedas arba lygiavertis |  |
| 4. | Dantukų takelio skersinis stiprumas, N | ≥ 700 | LST EN 16732, G priedas arba lygiavertis |  |
| 5. | Nusidažymo atsparumas, balai |  |  |  |
| 5.1. | Sausam valymui | ≥ 3 | LST EN ISO 105-D01(ISO 105-D01) arba lygiavertis |  |
| 5.2. | Skalbimui prie 40, oC | ≥ 3 | LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) arba lygiavertis |  |
| 5.3. | vandeniui | ≥ 3 | LST EN ISO 105-E01(ISO 105-E01) arba lygiavertis |  |

          - 1.6. lentelė Kibių tekstilinių užsegimų techninės charakteristikos

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, mato vienetas | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai (pateikiami su pristatomomis prekėmis) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atskiriamoji jėga, N/cm |  | LST EN 12242 arba lygiavertis | Gamintojo techniniai dokumentai pripažintos įstaigos paskelbtosios (notifikuotos) institucijos |
| 1.1 | po skalbimo | ≥ 1,3 |  |  |
| 1.2 | po 5 000 atidarymo - uždarymo ciklų | ≥ 0,65 |  |  |
| 2. | Šlyties jėga, N/cm2 |  | LST EN 13780 arba lygiavertis |  |
| 2.1 | po skalbimo | ≥6 |  |  |
| 2.2 | po 5 000 atidarymo - uždarymo ciklų | ≥4 |  |  |
| 3. | Nusidažymo atsparumas, balai |  |  |  |
| 3.1. | dirbtinei šviesai | ≥ 5 | LST EN ISO 105-B02 arba lygiavertis |  |
| 3.2. | skalbimui | ≥ 4 | LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis |  |
| 3.3. | sausai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12,-X16 arba lygiavertis |  |
| 3.4. | šlapiai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12,-X16 arba lygiavertis |  |

* Skalbimas turi būti atliekamas prie ne mažesnės kaip 40º C temperatūros.

ANTSIUVAS

  - Antsiuvas – apvalus, geltonos spalvos, žalios ir geltonos spalvos fone apvaliai juodomis raidėmis užrašyta „LIETUVOS APLINKOS APSAUGA“ ,centre baltos ir geltonos spalvų rombo figūros mėlynos ir žalios spalvų fone, šalia pavaizduoti geltonos spalvos stilizuoti keturi ąžuolo lapai, einantys simetriškai nuo centro į išorę. (1 pav.)

  - Antsiuvo skersmuo 95 mm. Užsiuvamas 50 mm atstumu nuo rankovės įsiuvimo siūlės.

1 pav. Antsiuvas

1.1 eskizas Džemperis - tamsiai žalios spalvos

1.2 eskizas Džemperis - tamsiai žalios spalvos