UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ “KAUNO VANDENYS”

Uždaroji akcinė bendrovė, Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas, tel. (8 37) 30 17 00, faks. (8 37) 30 18 00,

El. p. ofisas@kaunovandenys.eu, http://kaunovandenys.eu,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 132751369, PVM mokėtojo kodas LT327513610,

Atsiskaitomoji sąskaita LT447044060003089823, AB SEB bankas

Skelbiama CPV IS priemonėmis	2025-06-16 Nr. 68-147-2025

HIDRODINAMINIS FURGONAS (N2)

RINKOS KONSULTACIJA

- ESAMA SITUACIJA

  - UAB “Kauno vandenys”, juridinio asmens kodas 132751369, adresas Aukštaičių g. 43, Kaunas (toliau – Perkantysis subjektas), atlieka rinkos konsultaciją (toliau – Konsultacija) dėl hidrodinaminio furgono (N2) pirkimo (toliau - Pirkimas).

  - Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ) 39 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Perkantysis subjektas prašo nepriklausomus ekspertus, suinteresuotus tiekėjus ir ar kitus rinkos dalyvius (toliau – Dalyvius) teikti konsultacijas procedūroje.

  - Konsultacija skelbiama iki Pirkimo pradžios.

  - Konsultacijos paskirtis – pasirengti Pirkimui ir iki Pirkimo pradžios informuoti Dalyvius apie ketinamą ateityje vykdyti Pirkimą ir sudaryti sąlygas Dalyviams pateikti klausimus bei pastabas.

  - Konsultacija nėra skelbimas ar išankstinis skelbimas apie Pirkimą.

  - Dalyvavimas Konsultacijoje yra neatlygintinas, nesuteikiantis pirmenybinio statuso dalyvaujant Pirkime. Jokios išlaidos Dalyviams neatlyginamos, kompensacijos nemokamos, dalyvavimas Konsultacijoje neturi įtakos ir nesuteikia Dalyviui prioriteto/pirmenybės viešuosiuose pirkimuose, kurie bus skelbiami ateityje, ar jų rezultatams.

  - Vadovaujantis PĮ 39 str. 3-4 d., Konsultacijos Dalyviai, nepažeidžiant visų Pirkime dalyvaujančių teisių ir konkurencijos, nepraranda teisės dalyvauti Pirkimuose.

- TIKSLAS

  - Šis dokumentas ir jo priedai yra Konsultacijos pagrindas. Konsultacijos tikslas pristatyti būsimą Pirkimą tiekėjams ir objektyviai įvertinti šios prekės kainą, pristatymo terminus, bei gauti pastabas, pasiūlymus siekiamų prekių aprašymui (techninė specifikacija) tam, kad Perkantysis subjektas įsigytų jos poreikius atitinkančias prekes.

  - Konsultacijos metu gauta informacija bus naudojama formuojant Pirkimo dokumentus ir Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimus.

- KONSULTACIJOS VYKDYMAS

  - Konsultacija bus vykdoma lietuvių kalba.

  - Klausimai, pastabos ir/ar pasiūlymai turi būti pateikti CVP IS susirašinėjimo priemonėmis iki termino, nurodyto CVP IS.

  - Pasiūlymas turi būti pateiktas pagal 2 priede nurodytą formą.

  - Dalyvis informaciją Perkančiajam subjektui perduoda neatlygintinai, be teisės reikšti bet kokias pretenzijas dėl informacijos naudojimo ateityje.

  - Klausimai/atsakymai negali būti laikomi konfidencialia informacija, jei pateikimo metu nėra pateikiamas specifinis technologinis sprendimas ar atskleidžiama informacija, turinti dalyviui komercinę vertę (know-how). Apie tai Dalyvis turi informuoti, pateikdamas tokio pobūdžio informaciją.

  - Atlikus Konsultacijos procedūras, Perkantysis subjektas gali skelbti Konsultacijos apibendrintas, nuasmenintas išvadas. Dalyvis neturi teisės drausti ar kitaip apriboti Perkančiojo subjekto teisės dėl išvadų viešo skelbimo ar skelbiamos informacijos turinio.

  - Esant poreikiui Perkantysis subjektas gali organizuoti susitikimą (-us) su visais Dalyviais / jų grupe arba su kiekvienu Dalyviu atskirai.

  - Susitikimai organizuojami Perkančiojo subjekto ir/arba Dalyvio iniciatyva. Susitikimų laiką ir vietą nustato Perkantysis subjektas. Susitikimų skaičius neribojamas.

  - Susitikimai protokoluojami. Susitikimų medžiaga saugoma Perkančiajame subjekte, dėl jos konfidencialumo turi pasisakyti dalyvis, priešingu atveju Perkantysis subjektas nelaikys susitikimų medžiagos, išskyrus asmens duomenis, konfidencialia.

- PLANUOJAMAS REZULTATAS

  - Perkantysis subjektas, gavęs pastabas ir pasiūlymus dėl Pirkimo, juos išnagrinės bei įvertins jų svarbą ir atitiktį Perkančiojo subjekto poreikiams.

  - Apibendrinta ir nuasmeninta informacija, Perkančiojo subjekto sprendimu, gali būti paviešinta.

PRIDEDAMA:

1. Techninė specifikacija;

2. Pasiūlymo forma, 2 lapai..

1 PRIEDAS

PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(Techninę specifikaciją  parengia perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų prekių specifiką bei vadovaudamasi Įstatymo 2 str. 27 punkto 2 dalyje, 50 str. įtvirtintais reikalavimais)

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

(Pateikiamas perkamų prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrams, perkamų prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.)

| Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomų prekių techninių rodiklių reikšmės (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- |
| - Važiuoklė-automobilis |  |
| - Kategorija N2, furgonas BB, spec.paskirties funkcijai SG. |  |
| - Kuro tipas – dyzelinas. |  |
| - Degalų bako talpa ne mažiau kaip 75 l |  |
| - Degalų filtras su vandens separatoriumi ir jutikliu. |  |
| - Sustiprinta galinė pakaba. |  |
| - RWD galinių varomųjų ratų sistema. Dvigubi galiniai ratai. |  |
| - Galia – ne mažiau 120 kW |  |
| - Išmetamų dujų norma ne žemesnė nei Euro 6. |  |
| - Pavarų dėžė – automatinė. |  |
| - Automobilio ratų bazė nemažiau 3600 mm |  |
| - Automobilio aukštis nedidesnis nei 2600 mm |  |
| - Bendras automobilio ilgis ne ilgesnis nei 6000 mm |  |
| - Automobilio spalva – balta. |  |
| - Krovininė dalis be stiklų. |  |
| - Krovininė dalis nuo vairuotojo kabinos privalo būti atskirta pilno aukščio pertvara be stiklo. |  |
| - Ne mažiau kaip 3 sėdimos vietos. |  |
| - Automobilis privalo turėti 5 duris – vairuotojo, keleivio, krovininės dalies šonines slankiąsias dešinėje automobilio pusėse ir dvivėres duris gale. Galinės durys turi atsidaryti pilnai. |  |
| - Krovininio skyriaus talpa ne mažiau kaip 10 kubinių metrų. |  |
| - Automobilis privalo būti pilnai sukomplektuotas pagal techninių apžiūrų reikalavimus (vaistinėlė, gesintuvas, liemenė,avarinis ženklas). |  |
| - Komplektacijoje privalo būti normalaus dydžio atsarginis ratas. |  |
| - Papildomas sezoninių premium klasės, ženklintų CE padangų komplektas. |  |
| - Automobilio keltuvas (domkratas). |  |
| - Kablys 3,5 t priekabai. |  |
| - Karterio apsauga metalinė nemažiau 5 mm storio. |  |
| - Purvasaugiai priekyje ir gale. |  |
| - Gamyklinė automobilio apsaugos sistema su centriniu užraktu ir nuotoliniu valdymu, atitinkanti draudimo reikalavimus. |  |
| - Saugos oro pagalvės vairuotojui ir keleiviui. |  |
| - Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo veidrodėliai. |  |
| - Oro kondicionierius, automatinė šildymo kontrolė. |  |
| - Guminiai kilimėliai pilnai uždengiantys grindų plotą po pedalais |  |
| - Sėdynių užvalkalai. |  |
| - Elektroninė stabilizavimo sistema. |  |
| - Antipraslydimo reguliavimo sistema. |  |
| - Avarinio stabdymo funkcija. |  |
| - „Start/Stop“ sistema su stabdymo energijos rekuperacija. |  |
| - AM/FM radijo, audio sistema su gamykline laisvų rankų įranga. |  |
| - Lietaus sensorius. |  |
| - Šildomas priekinis automobilio stiklas. |  |
| - Automobilio priekyje ir gale ant kabinos stogo turi būti sumontuoti oranžiniai pailgi LED šviesų plafonai švyturėliai . |  |
| - Automobilio krovininėje dalyje turi būti įrengtas vidaus apšvietimas. |  |
| - Automobilio parkavimo atstumo kontrolės sistema su akustiniais įspėjamaisiais signalais |  |
| - Gamyklinė galinio vaizdo kamera |  |
| - Autonominis dyzelinis oro šildytuvas krovinių skyriuje. Ne mažiau 2 kW galios. Kuro tiekimas nuo pagrindinio automobilio kuro bako. |  |
| - Papildomas hidroizoliacinis krovinių skyriaus sienų, lubų, grindų įrengimas ir pritaikymas plovimo įrangos montavimui ant antivibracinio porėmio. |  |
| - Automobilis turi būti pritaikytas Šiaurės šalių rinkai. |  |
| - Įranga |  |
| - Aukšto slėgio siurblys |  |
| - Aukšto slėgio siurblio našumas ne mažiau kaip 80 l/min, slėgis ne mažesnis kaip 160 bar |  |
| - Aukšto slėgio sistemoje privalo būti manometras, vandens filtras ir apsauginė (by-pass) linija, atjungiamoji apsauga nuo sauso darbo eigos, kai vandens talpoje lieka minimalus vandens lygis |  |
| - Hidrodinaminės žarnos būgnas |  |
| - Hidraulinė aukšto slėgio žarnos būgno pavara, su tolygaus vyniojimo ant būgno žarnos automatiniu kreipiančiuoju sekikliu ir greičio reguliavimo mechanizmu. |  |
| - Hidrodinaminės žarnos būgno rėmas pasukamas ir fiksuojamas reikiama vamzdyno plovimo kryptimi |  |
| - Turi būti žarnos ilgio matuoklis, slėgio matuoklis-manometras |  |
| - Hidrodinaminė žarna |  |
| - Ne mažiau kaip 120 m ilgio kanalizacijos vamzdynų aukšto slėgio plovimo hidrodinaminė žarna(≥ DN 13 mm = ½”). |  |
| - Išorinis paviršius – juodas, lygus, SBR/NR gumos mišinys, atsparus abrazyvinėms medžiagoms, impregnuotas, atsparus trinčiai. |  |
| - Maksimalus darbinis slėgis – ne mažiau kaip 240 barų. |  |
| - Lenkimo spindulys ne didesnis nei 70mm |  |
| - Vandens pripildymo žarnos ritė |  |
| - Pripildymo žarnos ritės būgnas pagamintas iš galvanizuoto plieno. |  |
| - Su ne mažiau kaip 50 m ilgio vandens pripildymo žarna (≥DN 19 mm = ¾“) |  |
| - Vandens talpa |  |
| - Ne mažiau kaip 1300 l, PE plastmasės ar lygiavertės, stabdančios dumblių augimą ant vidinių vandens talpos sienelių. Pagaminta iš šviesai nepralaidžios medžiagos. |  |
| - Vandens talpos (ų) konstrukcija turi būti su bangolaužiais, kad sumažėtų vandens teliūskavimas transportavimo metu. |  |
| - Talpos (ų) viršuje privalo būti dangtis. Jei talpos yra kelios, tai dangčiai turi būti kiekvienoje iš šių talpų. |  |
| - Jei talpos yra kelios, tai jos privalo būti sujungtos taip kad prisipildytų ir išsituštintų visos vienu metu. |  |
| - Konstrukcijoje turi būti numatyta galimybė, esant reikalui, padidinti vandens talpas. Prie pasiūlymo turi būti pridedama papildomų vandens talpų montavimo schema su visais tam reikiamais komponentais. |  |
| - Rėmas |  |
| - Pagrindinis rėmas pagamintas iš plieno, apsaugant jį nuo rūdžių. Ne mažiau kaip 2 atskiri dažymo sluoksniai. |  |
| - Valdymo pultas |  |
| - Valdymo pultas turi būti su drėgmei atspariu IP65 klasės skystųjų kristalų ekranu. Valdymo pulte privalo būti šios funkcijos: |  |
| - Aukšto slėgio siurblio paleidimas/išjungimas |  |
| - Avarinio išjungimo mygtukas. |  |
| - Variklio paleidimas/išjungimas. |  |
| - Variklio apsisukimų padidinimas/sumažinimas. |  |
| - Darbo valandų skaitiklis. |  |
| - Valdymo pulto ekrane pateikiama informacija turi apimti ne mažiau kaip šias funkcijas: - Variklio apsukos; - Išvyniotos plovimo žarnos ilgis; - Vandens srauto matuoklis, l/min |  |
| - Nuotolinio valdymo pultas |  |
| - Plovimo funkcijas galima valdyti operatoriui esant darbo zonoje. Valdymo pultas turi būti su drėgmei atspariu IP65 klasės skystųjų kristalų ekranu. Valdymo pulte privalo būti šios funkcijos: |  |
| - Aukšto slėgio siurblio paleidimas/išjungimas |  |
| - Avarinio išjungimo mygtukas. |  |
| - Variklio paleidimas/išjungimas. |  |
| - Variklio apsisukimų padidinimas/sumažinimas. |  |
| - Valdymo pulto ekrane pateikiama informacija turi apimti ne mažiau kaip šias funkcijas: - Variklio apsukos; - Išvyniotos plovimo žarnos ilgis; - Vandens srauto matuoklis, l/min |  |
| - Priedai |  |
| - Papildomas galvučių rinkinys, ne mažiau kaip 5 skirtingų tipų galvutės sudedamos į tam skirtą (pritaikytą) kompaktišką lagaminą. |  |
| - Plovimo pistoletas su plokščios srovės antgaliu. |  |
| - 12V darbo vietos apšvietimo prožektorius su magnetiniu laikikliu ir jam skirta jungtis ant hidrodinaminės įrangos. |  |
| - Visi įrankiai, reikalingi tinkamai, pagal gamintojo nurodytą tvarką, prižiūrėti ir aptarnauti įrangą. |  |

- Standartai

(Nurodomi standartai ar kiti reikalavimai, kurių privaloma laikytis tiekiant tokio pobūdžio prekes ar teikiant su perkamomis prekėmis susijusias paslaugas. Pateikiamas dokumentų, kuriuos tiekėjas privalo pristatyti, pagrįsdamas pristatomų prekių techninį atitikimą, sąrašas.

Standartai gali būti tiek privalomo, tiek ir rekomendacinio pobūdžio. Jei tiekėjas privalo pademonstruoti pateiktų prekių atitikimą standartams, būdai ir priemonės tai atlikti turi būti aiškiai apibrėžtos.

Techniniai reikalavimai, jei įmanoma, turi būti su nuoroda į galiojančius standartus.)

Siūloma mobili hidrodinaminė įranga yra nauja (nenaudota), tinkama eksploatuoti Europos sąjungos šalyse. Hidrodinaminė įranga yra skirta nuotekų tinklų valymui, sumontuota naujo (nenaudoto) krovininio automobilio kėbule (toliau – prekė). Krovininis automobilis užregistruotas pirkėjo vardu, atlikta techninė apžiūra.

Prekė turi turėti CE ženklinimą, atitikti ISO14001 standarto reikalavimus

- Licencijos, sertifikavimas, Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui

Nurodomi licencijų ar sertifikatų reikalavimai, jei perkamoms prekėms reikalinga kompetentingos institucijos licencija ar sertifikatas, bei nurodomos konkrečios tiekėjo pareigos dėl tokio pobūdžio licencijų ar sertifikatų gavimo. Pateikiami specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui, reikalaujami pateikti dokumentai.

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

Numatomi specialūs reikalavimai dėl gamybos proceso, gamyklinės patikros ar testavimo, atliekamo iki pristatant į vietą.

Krovininio automobilio kėbule turi būti skyrius hidrodinaminei įrangai ir skyrius papildomiems daiktams sudėti (tokiems, kaip plovimo galvučių lagaminas, kelio kūgiai, apsauginė tvorelė). Abu skyriai turi būti pilnai (grindys, sienos ir lubos) padengti specialia vandens nepraleidžiančia danga. Turi būti įrengta papildoma garso izoliacija krovinių skyriuje.

- Pakuotės ir transportavimas

Numatomi reikalavimai prekės pakavimui bei transportavimui. Jei reikalaujama specifinės pakuotės ar transportavimo būdo, tai turi būti numatyta.

Nenumatoma

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

Numatomi testai ar kitokio pobūdžio tikrinimai, kurie bus atlikti pristatymo vietoje, norint įsitikinti, ar prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus.

Prekės turi būti pristatytos per 180 kalendorinių dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties įsigaliojimo.

Prekių perdavimas vyks UAB „Kauno vandenys“ teritorijoje.

- Kokybės kontrolė

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais tiekėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

Nenumatoma

- Dokumentacija, instrukcijos

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti tiekėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, vienetų skaičius, formos reikalavimai, kiti reikalavimai. Galima reikalauti, kad tiekėjas pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą. Perkančiosios organizacijos taip pat pripažįsta kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas.

Tiekėjas papildomai privalo pateikti hidrodinaminės įrangos gamintojo ir automobilio važiuoklės gamintojo patvirtintas specifikacijas, ir/ar technines charakteristikas, ir/ar kitokio pobūdžio analogiškus dokumentus, kurie patvirtintų, kad siūlomas automobilis ir įranga atitinka šio pirkimo techninėje specifikacijoje įvardintus reikalavimus (parametrus). Tiekėjas, kartu su įranga privalo pateikti oficialų įrangos gamintojo bandymų protokolą, kuriame bus nurodytas sistemos efektyvumas, triukšmo lygiai skirtinguose matavimo taškuose (vadovaujantis EU direktyvomis triukšmo matavimui naudojami 7 matavimo taškai) ir kiti bandymų metu gauti duomenys. Tiekėjas privalo pateikti oficialų hidrodinaminės įrangos gamintojo raštą, kad jis yra oficialus gamintojo atstovas Lietuvoje ir gali parduoti, bei atlikti servisą garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiu gamintojo gaminamai įrangai. Prekėms privaloma pateikti technikos eksploatacijai reikalingus dokumentus lietuvių kalba. Tiekėjas kartu su įranga privalo pateikti techninę specifikaciją, kartu su surinkimo brėžiniais, detalių kodais.

- Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

Jeigu perkama prekė/įrangos sukūrimas, kuri patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises.

Nenumatoma

- Apmokymas

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo įranga, apmokomų darbuotojų  skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

Prieš perduodant prekes, privalomi apmokymai (lietuvių kalba) pirkėjo darbuotojams.

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

Nurodyti minimalius reikalaujamus garantinio laikotarpio įsipareigojimus.

Garantija hidrodinaminei įrangai ne mažiau kaip 12 mėn.

Automobiliui privalo būti suteikiama ne mažesnė nei 36 mėnesių ir nemažiau 200.000 kilometrų garantija.

Garantija pradedama skaičiuoti nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.

- Ženklinimas

Kai perkamos specialiomis aplinkos apsaugos, socialinėmis ar kitomis ypatybėmis pasižyminčios prekės, perkančioji organizacija, rengdama technines specifikacijas (arba nustatydama pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas), gali reikalauti naudoti specialų ženklą kaip įrodymą, kad prekės atitinka nustatytus reikalavimus, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos: ) ženklui keliami reikalavimai yra susiję su tokiais kriterijais, kurie taikytini pirkimo objektui ir yra tinkami perkamų prekių charakteristikoms apibrėžti; ženklui keliami reikalavimai yra objektyviai patikrinami ir nediskriminaciniai; ženklas sukuriamas taikant atvirą ir skaidrią procedūrą, kurioje gali dalyvauti visi susiję subjektai: valdžios institucijos ir įstaigos, vartotojai, socialiniai partneriai, gamintojai, platintojai, nevyriausybinės organizacijos; ženklas yra prieinamas visiems suinteresuotiems subjektams; ženklui keliami reikalavimai nustatomi institucijos ar įstaigos sprendimu, kuriam dėl ženklo suteikimo besikreipiantis ūkio subjektas nedarė lemiamos įtakos.

Tuo atveju, kai perkančioji organizacija nereikalauja specialaus ženklo, atitinkančio aukščiau nurodytus reikalavimus, ji gali nurodyti, kokius ženklui keliamus reikalavimus turi atitikti perkamos prekės.

CE

- Kiti reikalavimai

Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojų parengtus techninius aprašus ir (ar) analogiškus dokumentus (galima nurodyti prekes, kurioms šis reikalavimas netaikomas). Perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje privalo nustatyti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, kitus aplinkos apsaugos, socialinius ar darbo kriterijus, kai tokia pareiga jai nustatyta teisės aktuose.

Į automobilį ir įrangą bus diegiama transporto kontrolės sistema.

- Žalieji reikalavimai

14.1. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) II skyriaus 4.1. papunkčiu ir X skyriaus 10.1.2.1. ir 10.1.2.2. punktais:

„10.1.2.1. transporto priemonės išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis, išmatuotas pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių („Euro 5“ ir „Euro 6“) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007) ir jo įgyvendinimo priemonėmis, M1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 95 g/km, M2 ir N1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 147 g/km;

10.1.2.2. realiomis važiavimo sąlygomis transporto priemonės išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės (neatsižvelgiant į taikomą atitikties faktorių ir (ar) matavimo metodo paklaidą), nustatytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007.“

2 PRIEDAS

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

_______________________________

(Adresatas (perkantysis subjektas))

PASIŪLYMAS RINKOS KONSULTACIJAI

DĖL HIDRODINAMINIO FURGONO (N2) PIRKIMO

_____________ Nr. ______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefonas, el. pašto adresas. |  |

Šiuo teikiame pasiūlymus rinkos konsultacijai ir pažymime, kad sutinkame su visomis nustatytomis sąlygomis.

| Eil. Nr. | Klausimas | Dalyvio nuomonė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ar turite pastabų dėl techninės specifikacijos reikalavimų? Kokias sąlygas papildomai patartumėte įtraukti į techninę specifikaciją, arba kurių reikėtų atsisakyti? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir klausimus nurodant konkrečius punktus ir/ar teksto vietas. |  |
| 2. | Ar techninėje specifikacijoje nurodytas prekių pristatymo terminas yra pakankamas (per ilgas, per trumpas)? Jei ne, koks Jūsų manymu būtų pakankamas ir kodėl? |  |
| 3. | Ar yra galimybė pasiūlyti prekę, kuri atitiktų minimalius aplinkosauginius kriterijus, nurodytus techninės specifikacijos 14 skyriuje „Žalieji reikalavimai“? |  |
| 4. | Kokį orientacinį biudžetą rekomenduotumėte numatyti pirkimui? |  |
| 5. | Kokie, Jūsų nuomone, ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir jų parametrai turėtų būti taikomi pirkimo procedūrų metu, kurie sukurtų realią pridėtinę vertę pirkime išrenkat ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą bei kokie turėtų būti nustatyti šių kriterijų ir jų parametrų lyginamieji svoriai? (pvz. pristatymo terminas; papildoma garantija ir kt.) |  |
| 6. | Kokios yra įprastos garantinio laikotarpio aptarnavimo sąlygos? |  |
| 7. | Ar pirkdamas prekes Pirkimo vykdytojas turėtų reikalauti, kad Tiekėjas laikytųsi: a) aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) b) kokybės vadybos sistemos LST EN ISO 9001 standarto arba kitų lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių reikalavimų; c) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus pagrįstus atitinkamais Europos ar tarptautiniais standartais? Nurodykite kokius. |  |
| 8. | Kiti tiekėjo pastebėjimai ir pasiūlymai. |  |

| (Atsakingo asmens vardas, pavardė pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |