Pirkimo sąlygų 1priedas

Techninė specifikacija

## PREKIŲ BALANSINĖS SŪPUOKLĖS, VIRVINĖS PIRAMIDĖS IR SPYRUOKLIUKO ĮSIGIJIMO SU PASTATYMU PIRKIMO

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkančioji organizacija – Šiaulių miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188771865), Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai (toliau – Užsakovas).

2. Pirkimo objektas – balansinės sūpuoklės, besisukančios virvinės piramidės ir spyruokliuko įsigijimas su pastatymu (toliau – Prekės).

3. Bendrieji reikalavimai perkamoms Prekėms.

3.1. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, kokybiškos, atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus, taip pat teisės aktų bei įprastai tokios rūšies Prekėms taikomus reikalavimus. Prekės turi būti sukomplektuotos su visais tinkamam jų veikimui reikalingais ir numatytą Prekių funkcionalumą užtikrinančiais priedais, bei jų sumontavimui reikalingais tvirtinimo elementais;

3.2. Tiekėjas turi savo transportu, jėgomis ir lėšomis pristatyti naujas Prekes, demontuoti buvusios įrangos pamatus ir tose pačiose vietose įrengti (sumontuoti) Užsakovo nurodytas Prekes nurodytose prekių pristatymo ir sumontavimo vietose Šiaulių mieste (6 p.), sutartyje ir techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka ir terminais. Žaidimo įrangos pamatų įtvirtinimo metu užtikrinti, kad įrenginiai nebus pasiekiami pašaliniams asmenims.

3.3. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti Užsakovui visus būtinus Prekių gamintojo techninius dokumentus, instrukcijas, kitus dokumentus, susijusius su tiekėjo sutartiniais įsipareigojimais (jei tokie dokumentai išduodami) (pateikiama dokumentacija turi būti lietuvių kalba, pridedant gamintojo sertifikato originalą ir jo vertimą);

3.4. Tiekėjas sumontavęs prekes, turi sutvarkyti Prekių įrengimo vietą, išvežti buvusios įrangos pamatų išmontavimo ir Prekių montavimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro). Į Prekių įkainius turi būti įskaičiuotos visų rūšių pakuočių ir statybinio laužo išvežimo išlaidos.

4. Techniniai reikalavimai prekėms.

4.1. Įrodant  siūlomos Prekės atitiktį keliamiems reikalavimams pateikiami gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų, kitų gamintojo leidinių kopijos) ir techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen-as) turi būti aiškiai įskaitoma) ir pan. lietuvių kalba.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos | Matavimo vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. Besisukanti virvinė piramidė Įrenginio pvz. Kartu su pasiūlymu pateikiama: besisukančios virvinės piramidės gamintojo sertifikatas ir techninė kortelė. Nurodyti viešai skelbiamą nuorodą į sertifikuotos įrangos katalogą gamintojo puslapyje (4.1 p). | 1 vnt. |
| 1.1. | Vaikų amžiaus grupė, kuriems skiriamas įrenginys, turi apimti vaikų amžiaus grupę 2-12 metų; |  |
| 1.2. | Įrenginio korpusas: iš nerūdijančio plieno arba jam lygiaverčio pagal kietumą metalo, kurio skersmuo ne mažiau kaip 130 mm, sienelių storis ne mažiau 6 mm |  |
| 1.3. | Įrenginio gamyboje negali būti naudojama mediena ir fanera; |  |
| 1.4. | Įrenginyje naudojamos virvės – sintetinio poliesterio pluošto, atsparios UV spinduliams, armuotos metaliniais trosais; virvių diametras ne mažiaus kaip 16 mm, nenaudojamos polipropileninės virvės. Virvinės piramidės dugnas gaminamas iš vandalams atsparios konvejerinės juostos. |  |
| 1.5. | Metalinės konstrukcijos padengiamos cinku ir milteliniais dažais (netaikoma nerūdijančio plieno konstrukcijoms); |  |
| 1.6. | Įrenginio spalvos derinamos su Pirkėju; |  |
| 1.7. | Įrenginio matmenys be saugos zonos Plotis: ne mažiau kaip 2000 mm; Ilgis: ne mažiau kaip 2000 mm; Aukštis: ne mažiau kaip 3000 mm. Apsaugos zona apie Ø6000 mm. |  |
| 1.8. | Įrenginį turi sudaryti: du skirtingo skersmens metaliniai lankai / žiedai, prijungti prie metalinio stiebo, jungiami su virviniu tinklu, vienas besisukantis laikantis stulpas, kurio skersmuo ne mažiau 60 mm, sienelių storis ne mažiau kaip 2,8 mm, vienas virvinis tinklas, visos tinklo jungtys / spaustukai / apkabos iš aliuminio arba jam lygiaverčio metalo. Visos jungtys turi būti uždaros, visos jungtys ir jungiamosios detalės turi būti atsparios oro sąlygoms ir UV spinduliams;. |  |
| 1.9. | Įrenginys privalo suktis; |  |
| 1.10. | Įrenginys turi atitikti standartus LST EN 1176-1 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN1176-11 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 11 dalis. Erdvinio tinklyno papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ arba jiems lygiavertį standartą. Kartu su pasiūlymu pateikiama besisukančios virvinės piramidės gamintojo sertifikatas* . |  |
| 2. | Dvivietės balansinės sūpuoklės su spyruoklėmis. Įrenginio pvz. Kartu su pasiūlymu pateikiama: Dviviečių balansinių sūpuoklių gamintojo sertifikatas ir techninė kortelė. Nurodyti viešai skelbiamą nuorodą į sertifikuotos įrangos katalogą gamintojo puslapyje (4.1 p). | 1 vnt. |
| 2.1. | Vaikų amžiaus grupė, kuriems skiriamas įrenginys, turi apimti vaikų amžiaus grupę 3 -12 metų; |  |
| 2.2. | Įrenginio atrama: pagaminta iš plieno arba iš nerūdijančio plieno, arba lygiavertės medžiagos ir apsaugota nuo korozijos naudojant metalo cinkavimą ir miltelinį dažymą; |  |
| 2.3. | Įrenginio balkis stačiakampis, iš plieno arba lygiavertės medžiagos vamzdžio, kuris apsaugotas nuo korozijos naudojant metalo cinkavimą ir miltelinį dažymą, balkio ilgis ne mažesnis kaip 2800 mm; visos jungtys ir jungiamosios detalės turi būti atsparios oro sąlygoms ir UV spinduliams; |  |
| 2.4. | Smūgio amortizatoriai abiejuose galuose, dvi amortizuojančio spyruoklės; |  |
| 2.5. | Įrenginio spalvos derinamos su Pirkėju; |  |
| 2.6. | Įrenginio matmenys be saugos zonos Ilgis: ne mažiau kaip 2800 mm; Aukštis: ne mažiau kaip 900 mm. Apsaugos zona yra 10-12 kv. m. |  |
| 2.7. | Įrenginį turi sudaryti: sėdynė, (ne mažiau kaip 2 vnt.) ir rankena (ne mažiau kaip 2 vnt.); |  |
| 2.8. | Sėdynės pagamintos iš didelio tankio polietileno arba aukšto slėgio laminato, arba lygiavertės medžiagos; |  |
| 2.9. | Įrenginys turi atitikti standartus LST EN 1176-1; „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 1 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN1176-6 Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 6 dalis. Supamosios įrangos papildomi specialieji reikalavimai ir bandymo metodai“ arba jiems lygiavertį standartą. Kartu su pasiūlymu pateikiama dviviečių balansinių sūpuoklių su spyruoklėmis gamintojo sertifikatas*. |  |
| 3. | Spyruokliukas. Įrenginio pvz. Kartu su pasiūlymu pateikiama: vienviečio spyruokliuko gamintojo sertifikatas ir techninė kortelė. Nurodyti viešai skelbiamą nuorodą į sertifikuotos įrangos katalogą gamintojo puslapyje (4.1 p). | 1 vnt. |
| 3.1. | Vaikų amžiaus grupė, kuriems skiriamas įrenginys, turi apimti vaikų amžiaus grupę 1 -12 metų; |  |
| 3.2. | Įrenginio atrama: pagaminta iš plieno arba iš nerūdijančio plieno, arba lygiavertės medžiagos ir apsaugota nuo korozijos naudojant metalo cinkavimą ir miltelinį dažymą; |  |
| 3.3. | Įrenginio plokštės: pagamintos iš aukšto slėgio HDPE polietileno, ne plonesnės kaip 15 mm storio; stulpų galiniai dangteliai kniedyti; visos jungtys ir jungiamosios detalės turi būti atsparios oro sąlygoms ir UV spinduliams; |  |
| 3.4. | Smūgio amortizatorius spyruokliuko centre - amortizuojanti spyruoklė pagaminta iš cinkuoto plieno su poliamido įdėklu viduje; |  |
| 3.5. | Įrenginio spalvos derinamos su Pirkėju; |  |
| 3.6. | Įrenginio matmenys be saugos zonos Ilgis: apie 1000 mm; Aukštis: apie 750 mm. Apsaugos zona yra 10-12 kv. m. |  |
| 3.7. | Įrenginį turi sudaryti: sėdynė (1 vnt.) ir poliamidinės rankenos (ne mažiau kaip 2 vnt.); Sėdynė pagaminta iš didelio tankio polietileno arba aukšto slėgio laminato, arba lygiavertės medžiagos; |  |
| 3.8. | Įrenginys turi atitikti standartus LST EN 1176-1; „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 1 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN1176-6 Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 6 dalis. Supamosios įrangos papildomi specialieji reikalavimai ir bandymo metodai“ arba jiems lygiavertį standartą. Kartu su pasiūlymu pateikiama dviviečių balansinių sūpuoklių su spyruoklėmis gamintojo sertifikatas*. |  |

SVARBU. Kiekvienam įrenginiui kartu su pasiūlymu pateikiamas gamintojo sertifikatas ir techninė kortelė.

*Įrenginys turi turėti  Europos sąjungoje akredituotos įstaigos išduotą sertifikatą, kad gamintojo gaminys atitinka EN1176:2017 nustatytus reikalavimus

Pastabos:

1) Jeigu tas pats Prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris Prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas (nurodant konkretų prekės modelį, modifikaciją, kodą ar pan.).

2) Jeigu siūloma Prekė keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu (priedėliu, moduliu, pasirinkimu, įranga ir pan.), kurio standartinėje komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ne tik reikalaujami siūlomos prekės duomenys, tačiau taip pat aiškiai nurodyti ir reikiamas įrangos charakteristikas užtikrinti padėsiantys priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. duomenys).

3) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas). Tiekėjai gali siūlyti ir geresnių charakteristikų prekes.

4) Techninėje specifikacijoje nurodytos nuotraukos yra pavyzdinės.

5) Siūlomų Prekių techninių ir funkcinių charakteristikų, nurodytų šios techninės specifikacijos  bus tikrinami pasiūlymų vertinimo metu ir tik jų atitiktį keliamiems reikalavimams pasiūlymų vertinimo metu tiekėjas privalo pagrįsti prekių gamintojo (jo įgalioto atstovo) ar kitais šioje techninėje specifikacijoje nurodytais dokumentais. Visi likę šioje techninėje specifikacijoje nurodyti prekėms keliami techniniai ir funkciniai reikalavimai, bus tikrinami sutarties vykdymo metu. Perkančiajai organizacijai, kilus įtarimams dėl prekių atitikimo techninei specifikacijai, turi teisę paprašyti pateikti juos patvirtinančius gamintojo ar kitus šioje techninėje specifikacijoje nurodytus dokumentus ar paaiškinti kaip bus įgyvendinti atitinkami sprendiniai.

6) Naujai sumontuotoms Prekėms suteikiama 36 mėnesių gamintojo garantija. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Pasibaigus gamintojo garantijos terminui, tiekėjas suteikia statytojo 24 mėnesių papildomą garantiją.

- Jeigu paaiškės, kad Prekėms yra taikomi ir kiti prie Prekės nenurodyti standartai ir (ar) reikalavimai pagal teisės aktus, Prekės turės juos atitikti.

- Tiekėjas įsipareigoja, kad Prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y., kad per garantinį terminą, kuris prasideda po Prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus Prekių trūkumams (defektams), Prekės trūkumas (defektas) bus pašalintas ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo pranešimo išsiuntimo datos arba Prekės bus pakeistos analogiškos kokybės Prekėmis nedelsiant.

5.  KITI PRIVALOMI REIKALAVIMAI PREKĖMS IR JŲ MONTAVIMUI :

Tiekėjas Prekes pristato, išmontuoja buvusios įrangos pamatus, sumontuoja ir įrengia Specialiųjų sutarties sąlygų 6 punkte nurodytoje vietoje ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) k. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Prekės turi atitikti Sutarties, jos priedų ir teisės aktų reikalavimus.

Vaikų žaidimo aikštelių įrenginių dalys turi būti be aštrių kampų ir briaunų. Tiekėjas tiekdamas Prekes ir jas įrengdamas (sumontuodamas)  turi laikytis saugumo ir higienos reikalavimų, darbo vietos po atliktų darbų turi būti sutvarkytos, pravažiavimo duobės ar provėžos atsiradusios dėl atliktų darbų turi būti išlygintos.

Tiekėjas privalo Prekes patiekti, jas įrengti (sumontuoti), vadovaudamasis sutarties, šios techninės specifikacijos, teisės aktų, reglamentuojančių pirkimo objektą (tarp kurių ir Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos LR Sveikatos apsaugos ministro 2015-10-30 įsakymu Nr. V-1208 (toliau - Lietuvos higienos norma HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“), reikalavimais. Ant įrengtų ir sumontuotų Prekių (žaidimų aikštelėje) turi būti pritvirtinta žymena su informacija nurodyta Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

Tiekėjas patiekęs Prekes, atitinkančias Sutarties (jos priedų) reikalavimus, jas įrengęs ir sumontavęs,  pateikęs Prekių dokumentaciją (atitikties sertifikatais ar gamintojų deklaracijomis, jų surinkimo, naudojimo, priežiūros instrukcijomis, garantijomis ir pan.) ir Pirkėjui gavus įstaigos, akredituotos Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020 atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaigos, atliktą įrengtos vaikų žaidimo aikštelės patikrinimo (įvertinimo) dokumentą (kontrolės ataskaitą, kontrolės sertifikatą (kaip reikalaujama Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos LR Sveikatos apsaugos ministro 2015-10-30 įsakymu Nr. V-1208, 17 p.), patvirtinantį, kad Prekės atitinka reikalavimus ir yra įrengtos be trūkumų (neatitikimų),  pateikia perdavimo ir priėmimo aktą.

Tiekėjo turi būti siūloma įvairi įrenginių spalvų gama, ne mažiau kaip 4 įrenginio spalvos pagal RAL spalvų paletę.

Patikrinimai su išvadų pateikimu trunka 3-4 savaites. Galutinis perdavimo ir priėmimo aktas bus pasirašytas jeigu Prekės ir jų įrengimas (sumontavimas) (įrenginiai, danga, saugomos zonos ir pan.) po patikros neturės jokių trūkumų (neatitikimų).

6.  PLANUOJAMI PREKIŲ TIEKIMO, ĮRENGIMO (SUMONTAVIMO) TERMINAI IR APIMTYS:

Prekių tiekimo, įrengimo (sumontavimo) preliminarus terminas 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų;

Prekių įrengimo terminai apima ir akredituotos Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020 atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaigos patikrinimą ir išvadų pateikimą, t. y. visą laikotarpį iki perdavimo-priėmimo  akto pasirašymo, todėl Tiekėjas turi įsivertinti, kad patikrinimas su išvadų pateikimu gali trukti iki 4 savaičių ir jį įsiskaičiuoti į Prekių patiekimo, įrengimo (sumontavimo) terminą.

Esamose aikštelėse, kuriose bus keičiami įrenginiai, demontuoti esamų įrenginių Tiekėjui nereikės, numatyti tik buvusių įrenginių pamatų demontavimą. Visuose aikštelėse yra gumos danga.

Besisukančios virvinės piramidės montavimo adresas – centrinis miesto parkas Žemaitės g. 70B, Šiauliai, vaikų žaidimo aikštelėje parko centre, buvusios piramidės vietoje.

Balansinės dvivietės sūpuoklės su spyruoklėmis montavimo adresas -  pėsčiųjų bulvaras ties Vilniaus g. 233, Šiauliai, vaikų žaidimo aikštelėje, buvusios balansinės sūpuoklės vietoje.

Spyruokliuko sumontavimo vieta - Rėkyva, Poilsio g. vaikų žaidimo aikštelėje priešais Rėkyvos ežero pliažą vietoje buvusio spyruokliuko.

Pirkėjas				                                                            Tiekėjas

Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Kodas 188771865

Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai

A. S. LT03 7300 0100 0241 0161

Swedbank AB  Lietuvos skyrius

Banko kodas 73000

Direktorius

A. V.                                                                                                                                  A. V.

..................................................................	                                                               ..............................................................

(parašas, pasirašymo data)			                                                                                          (parašas, pasirašymo data)