TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PRIEMONIŲ VEIDO IR ŽANDIKAULIŲ CHIRURGIJAI, ĮSIGYTI

1.1.-1.9. Mikro sraigtas:

- naudojama veido - žandikaulių srityje;

- su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje;

- pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos;

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

- nesterilus;

- diametras: 1.5 mm ± 0.1 mm;

- pakuotėje nuo 1 vnt. iki 5 vnt.;

| Poz. Nr. | Ilgis | Pakuotėje (vnt.) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | 4 mm ± 0.5 mm | 1 – 5 | 150 |
| 1.2. | 5 mm ± 0.5 mm | 1 – 5 | 500 |
| 1.3. | 6 mm ± 0.5 mm | 1 – 5 | 200 |
| 1.4. | 7 mm ± 0.5 mm | 1 – 5 | 100 |
| 1.5. | 8 mm ± 0.5 mm | 1 – 5 | 100 |
| 1.6. | 9 mm ± 0.5 mm | 1 – 5 | 100 |
| 1.7. | 11 mm ± 0.5 mm | 1 – 5 | 200 |
| 1.8. | 13 mm ± 0.5 mm | 1 – 5 | 50 |
| 1.9. | 15 mm ± 0.5 mm | 1 – 5 | 40 |

- Sraigtai skubiai pagalbai („avariniai"):

- pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos;

- su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje;

- diametras: 1.8 mm ± 0.1 mm;

- ilgis: 5 mm ± 0.5 mm;

- pakuotėje nuo 1 iki 5 vnt.;

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- nesterilūs;

| Poz. Nr. | Ilgis | Pakuotėje (vnt.) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | 5 mm ± 0.5 mm | 1 – 5 | 25 |

3.1.-3.5. Grąžtas:

- pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos;

- skirtas 1.5 mm diametro mikro sraigtams;

- nesterilus;

- grąžtas su ilgio ribotuvu;

| Poz. Nr. | Grąžto diametras | Grąžto ilgis | Ribotuvo ilgis | Pakuotėje (vnt.) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | 1.1 mm ± 0.1 mm | 50 mm ± 5 mm | 5 mm ± 1 mm | 1 – 5 | 30 |
| 3.2. | 1.1 mm ± 0.1 mm | 50 mm ± 5 mm | 7 mm ± 1 mm | 1 – 5 | 30 |
| 3.3. | 1.1 mm ± 0.1 mm | 50 mm ± 5 mm | 9 mm ± 1 mm | 1 – 5 | 30 |
| 3.4. | 1.1 mm ± 0.1 mm | 50 mm ± 5 mm | 15 mm ± 1 mm | 1 – 5 | 20 |
| 3.5. | 1.1 mm ± 0.1 mm | 105 mm ± 5 mm | 21 mm ± 1 mm | 1 – 5 | 20 |

- Atsuktuvo geležtė:

- tinkanti 1.5 mm ± 0.1 mm diametro sraigtams;

- ilgis 80 mm ± 5 mm;

- pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos;

- pakuotėje po 1 vnt.

- nesterili;

- vienkartinė (simbolis ant pakuotės);

| Poz. Nr. | Ilgis | Pakuotėje (vnt.) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | 80 mm ± 5 mm | 1 | 1 |

5.1.-5.5. Tiesi mikro plokštelė:

- skirta fiksuoti 1.5 mm mikro sraigtais;

- nesterili;

- pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos;

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

| Poz. Nr. | Skylės | Tarpai | Plokštelės storis | Plokštelės ilgis | Pakuotėje (vnt.) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | 2 skylių | Tarpas tarp abiejų skylių | 0.6 mm ± 0.1 mm | 14 mm ± 1 mm | 1 – 5 | 5 |
| 5.2. | 4 skylių | Trumpas tarpas tarp vidinių skylių | 0.6 mm ± 0.1 mm storio | 16 mm ± 1 mm | 1 – 5 | 30 |
| 5.3. | 4 skylių | Vidutinis tarpas tarp vidinių skylių | 0.6 mm ± 0.1 mm | 18 mm ± 1 mm | 1 – 5 | 60 |
| 5.4. | 4 skylių | Ilgas tarpas tarp vidinių skylių | 0.6 mm ± 0.1 mm | 20 mm ± 1 mm | 1 – 5 | 50 |
| 5.5 | 16 skylių | Vienodi tarpai tarp skylių | 0.6 mm ± 0.1 mm | - | 1 – 5 | 20 |
| 5.5. | 24 skylių | Vienodi tarpai tarp skylių | 0.6 mm ± 0.1 mm | - | 1 | 5 |

6.1.-6.3. Lenkta puslankiu mikro plokštelė:

- skirta fiksuoti 1.5 mm diametro sraigtais;

- nesterili;

- pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos;

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

| Poz. Nr. | Skylės | Plokštelės storis | Pakuotėje (vnt.) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | 6 skylių | 0.6 mm ± 0.1 mm | 1 – 5 | 10 |
| 6.2. | 8 skylių | 0.6 mm ± 0.1 mm | 1 – 5 | 10 |
| 6.3. | 10 skylių | 0.6 mm ± 0.1 mm | 1 – 5 | 20 |

7.1.-7.3. L formos mikro plokštelė, kairės pusės:

- nesterili;

- pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos;

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

| Poz. Nr. | Skylės | Tarpai | Plokštelės storis | Pakuotėje (vnt.) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | 4 skylių | Su padidintu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje | 0.6 mm ± 0.1 mm | 1 – 5 | 30 |
| 7.2. | 4 skylių | Su trumpu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje | 0.6 mm ± 0.1 mm | 1 – 5 | 20 |
| 7.3. | 4 skylių | Su vidutiniu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje | 0.6 mm ± 0.1 mm | 1 – 5 | 20 |

8.1.-8.3. L formos mikro plokštelė, dešinės pusės:

- nesterili;

- pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos;

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

| Poz. Nr. | Skylės | Tarpai | Plokštelės storis | Pakuotėje (vnt.) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | 4 skylių | Su padidintu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje | 0.6 mm ± 0.1 mm | 1 – 5 | 30 |
| 8.2. | 4 skylių | Su trumpu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje | 0.6 mm ± 0.1 mm | 1 – 5 | 20 |
| 8.3. | 4 skylių | Su vidutiniu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje | 0.6 mm ± 0.1 mm | 1 – 5 | 20 |

9.1.-9.4. L formos mikro plokštelė, kairės pusės:

- plokštelė lenkta 100 laipsnių kampu;

- nesterili;

- pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos;

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

| Poz. Nr. | Skylės | Tarpai | Plokštelės storis | Pakuotėje (vnt.) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | 4 skylių | Su vidutiniu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje | 0.6 mm ± 0.1 mm | 1 – 5 | 10 |
| 9.2. | 4 skylių | Su ilgu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje | 0.6 mm ± 0.1 | 1 – 5 | 10 |
| 9.3. | 6 skylių | Su vidutiniu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje | 0.6 mm ± 0.1 mm | 1 – 5 | 30 |
| 9.4. | 6 skylių | Su padidintu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje | 0.6 mm ± 0.1 mm | 1 – 5 | 20 |

10.1.-10.4. L formos mikro plokštelė, dešinės pusės:

- plokštelė lenkta 100 laipsnių kampu;

- nesterili;

- pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos;

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

| Poz. Nr. | Skylės | Tarpai | Plokštelės storis | Pakuotėje (vnt.) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1. | 4 skylių | Su vidutiniu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje | 0.6 mm ± 0.1 mm | 1 – 5 | 10 |
| 10.2. | 4 skylių | Su ilgu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje | 0.6 mm ± 0.1 mm | 1 – 5 | 10 |
| 10.3. | 6 skylių | Su vidutiniu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje | 0.6 mm ± 0.1 mm | 1 – 5 | 30 |
| 10.4. | 6 skylių | Su padidintu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje | 0.6 mm ± 0.1 mm | 1 - 5 | 20 |

11.1.-11.2. X formos mikro plokštelė:

- nesterili;

- pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos;

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

| Poz. Nr. | Skylės | Tarpai | Plokštelės storis | Tarpo ilgis | Pakuotėje (vnt.) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1. | 6 skylių | Su vidutiniu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje | 0.6 mm ± 0.1 mm storio | 5 mm | 1 – 5 | 5 |
| 11.2. | 6 skylių | Su padidintu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje | 0.6 mm ± 0.1 mm | 7 mm | 1 – 5 | 5 |

12.1.-12.2. 3D tinklelis/plokštelė akiduobei kairės pusės:

- skirtas fiksuoti 1.5 mm diametro sraigtais;

- individualioje pakuotėje;

- nesterilus;

| Poz. Nr. | Tinklelio dydis ir forma | Tinklelio storis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1. | S ir iš anksto išlenkta | 0.5 mm ± 0.1 mm | 2 |
| 12.2. | L ir iš anksto išlenkta | - mm ± 0.1 mm | 2 |

13.1.-13.2. 3D tinklelis/plokštelė akiduobei dešinės pusės:

- skirtas fiksuoti 1.5 mm diametro sraigtais;

- individualioje pakuotėje;

- nesterilus;

| Poz. Nr. | Tinklelio dydis ir forma | Tinklelio storis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.1. | S ir iš anksto išlenkta | 0.5 mm ± 0.1 mm | 2 |
| 13.2. | L ir iš anksto išlenkta | - mm ± 0.1 mm | 2 |

14.1.-14.2. 3D tinklelis:

- skirtas fiksuoti 1.5 mm diametro sraigtais;

- individualioje pakuotėje;

- nesterilus;

| Poz. Nr. | Tinklelio dydis | Tinklelio storis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.1. | 120 x 120 mm ± 1 mm | 0.6 mm ± 0.1 mm | 2 |
| 14.2. | 200 x 200 mm ± 1 mm | 0.6 mm ± 0.1 mm | 1 |

15.1.-15.8. Mini sraigtas:

- su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje;

- pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos;

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

- nesterilus;

| Poz. Nr. | Diametras | Ilgis | Pakuotėje (vnt.) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1. | 2.0 mm ± 0.1 mm | 4 mm ± 0.5 mm | 1 – 5 | 100 |
| 15.2. | 2.0 mm ± 0.1 mm | 5 mm ± 0.5 mm | 1 – 5 | 800 |
| 15.3. | 2.0 mm ± 0.1 mm | 6 mm ± 0.5 mm | 1 – 5 | 400 |
| 15.4. | 2.0 mm ± 0.1 mm | 7 mm ± 0.5 mm | 1 – 5 | 400 |
| 15.5. | 2.0 mm ± 0.1 mm | 9 mm ± 0.5 mm | 1 – 5 | 400 |
| 15.6. | 2.0 mm ± 0.1 mm | 11 mm ± 0.5 mm | 1 – 5 | 400 |
| 15.7. | 2.0 mm ± 0.1 mm | 13 mm ± 0.5 mm | 1 – 5 | 200 |
| 15.8. | 2.0 mm ± 0.1 mm | 15 mm ± 0.1 mm | 1 – 5 | 100 |

16.1.-16.3. Sraigtas skubiai pagalbai ("avarinis"):

- su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje;

- pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos;

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

- nesterilus;

| Poz. Nr. | Diametras | Ilgis | Pakuotėje (vnt.) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1. | 2.3 mm ± 0.1 mm | 5 mm ± 0.5 mm | 1 – 5 | 20 |
| 16.2. | 2.3 mm ± 0.1 mm | 7 mm ± 0.5 mm | 1 – 5 | 20 |
| 16.3. | 2.3 mm ± 0.1 mm | 9 mm ± 0.1 mm | 1 – 5 | 20 |

17.1.-17.5. Grąžtas:

- skirtas 2.0 mm diametro mini sraigtams;

- pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos;

- nesterilus;

- pakuotėje nuo 1 iki 5 vnt.;

| Poz. Nr. | Grąžto diametras | Grąžto ilgis | Ribotuvo ilgis | Pakuotėje (vnt.) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1. | 1.5 mm ± 0.1 mm | 50 mm ± 5 mm | 5 mm ± 1 mm | 1 – 5 | 20 |
| 17.2. | 1.5 mm ± 0.1 mm | 50 mm ± 5 mm | 7 mm ± 1 mm | 1 – 5 | 30 |
| 17.3. | 1.5 mm ± 0.1 mm | 50 mm ± 5 mm | 9 mm ± 1 mm | 1 – 5 | 30 |
| 17.4. | 1.5 mm ± 0.1 mm | 50 mm ± 5 mm | 21 mm ± 1 mm | 1 – 5 | 30 |
| 17.5. | 1.5 mm ± 0.1 mm | 70 mm ± 5 mm | 10 mm ± 1 mm | 1 – 5 | 30 |

- Grąžtas:

- skirtas 2.0 mm diametro mini sraigtams;

- diametras: 1.5 mm ± 0.1 mm;

- grąžto ilgis: 115 mm ± 5 mm;

- be ribotuvo;

- nesterilus;

- pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos;

- pakuotėje po 1 vnt.;

| Poz. Nr. | Grąžto diametras | Grąžto ilgis | Pakuotėje (vnt.) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | 1.5 mm ± 0.1 mm | 115 mm ± 5 mm | 1 | 20 |

- Atsuktuvo geležtė:

- tinkanti 2.0/2.3 mm diametro sraigtams;

- ilgis: 80 mm ± 5 mm;

- pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos;

- pakuotėje po 1 vnt.

- nesterili;

| Poz. Nr. | Ilgis | Pakuotėje (vnt.) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. | 80 mm ± 5 mm | 1 | 1 |

20.1.-20.6. Tiesi mini plokštelė:

- pakuotėje nuo 1 iki 5 vnt.;

- skirta fiksuoti 2.0 mm mini sraigtais;

- pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos;

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

- nesterili;

| Poz. Nr. | Skylės | Tarpai | Plokštelės storis | Plokštelės ilgis | Pakuotėje (vnt.) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.1. | 2 skylių | Tarpas tarp abiejų skylių. | 1.0 mm ± 0.1 mm | 12 mm ± 1 mm | 1 – 5 | 10 |
| 20.2. | 4 skylių | Vienodi tarpai tarp visų skylių | 1.0 mm ± 0.1 mm | - | 1 – 5 | 5 |
| 20.3. | 4 skylių | Tarpas tarp abiejų skylių | 1.0 mm ± 0.1 mm | 25 mm ± 1 mm | 1 – 5 | 200 |
| 20.4. | 4 skylių | Tarpas tarp abiejų skylių | 1.0 mm ± 0.1 mm | 29 mm ± 1 mm | 1 – 5 | 100 |
| 20.5. | 6 skylių | Tarpas tarp vidurinių skylių | 1.0 mm ± 0.1 mm | 41 mm ± 1 mm | 1 – 5 | 60 |
| 20.6. | 40 skylių | - | 1.0 mm ± 0.1 mm | - | 1 – 5 | 10 |

- Tiesi kompresinė plokštelė:

- pakuotėje nuo 1 iki 5 vnt.;

- skirta fiksuoti 2.0 mm mini sraigtais;

- pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos;

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

- nesterili;

| Poz. Nr. | Skylės | Tarpai | Plokštelės storis | Pakuotėje (vnt.) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | 4 skylių | Tarpas tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje | 1.0 mm ± 0.1 mm | 1 – 5 | 30 |

22.1.-22.3. L formos mini plokštelė, dešinės pusės:

- skirta fiksuoti 2.0 mm mini sraigtais;

- pakuotėje nuo 1 iki 5 vnt.

- pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos;

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

- nesterili;

| Poz. Nr. | Skylės | Tarpai | Plokštelės storis | Pakuotėje (vnt.) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.1. | 4 skylių | Su vidutiniu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje. | 1.0 mm ± 0.1 mm | 1 – 5 | 100 |
| 22.2. | 5 skylių | su padidintu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje. | 1.0 mm ± 0.1 mm | 1 – 5 | 50 |
| 22.3. | 6 skylių | Su padidintu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje. | 1.0 mm ± 0.1 mm | 1 – 5 | 50 |

23.1.-23.3. L formos mini plokštelė, kairės pusės:

- skirta fiksuoti 2.0 mm mini sraigtais;

- nesterili;

- pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos;

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

| Poz. Nr. | Skylės | Tarpai | Plokštelės storis | Pakuotėje (vnt.) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.1. | 4 skylių | Su vidutiniu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje. | 1.0 mm ± 0.1 mm | 1 – 5 | 100 |
| 23.2. | 5 skylių | Su padidintu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje. | 1.0 mm ± 0.1 mm | 1 – 5 | 50 |
| 23.3. | 6 skylių | Su padidintu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje. | 1.0 mm ± 0.1 mm | 1 – 5 | 50 |

24.1.-24.2. X formos mini plokštelė:

- skirta fiksuoti 2.0 mm mini sraigtais;

- nesterili;

- pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos;

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

| Poz. Nr. | Skylės | Tarpai | Plokštelės storis | Pakuotėje (vnt.) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.1. | 6 skylių | Su tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje. | 1.0 mm ± 0.1 mm | 1 – 5 | 10 |
| 24.2. | 6 skylių | Su padidintu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje | 1.0 mm ± 0.1 mm | 1 – 5 | 10 |

- Z formos mini plokštelė:

- nukreiptos į kairę ir dešinę puses;

- 4 skylių;

- su padidintu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje;

- plokštelės storis: 0.6 mm ± 0.1 mm;

- skirta fiksuoti 2.0 mm mini sraigtais;

- pakuotėje nuo 1 iki 5 vnt.;

- nesterili;

- pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos;

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

| Poz. Nr. | Skylės | Tarpai | Plokštelės storis | Pakuotėje (vnt.) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. | 4 skylių | Su padidintu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje. | 0.6 mm ± 0.1 mm | 1 – 5 | 5 |

- Z formos mini plokštelė:

- nukreiptos į dešinę ir kairę puses;

- 4 skylių;

- su padidintu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje;

- plokštelės storis: 0.6 mm ± 0.1 mm;

- skirta fiksuoti 2.0 mm mini sraigtais;

- pakuotėje nuo 1 iki 5 vnt.;

- nesterili;

- pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos;

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

| Poz. Nr. | Skylės | Tarpai | Plokštelės storis | Pakuotėje (vnt.) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. | 4 skylių | Su padidintu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje. | 0.6 mm ± 0.1 mm | 1 – 5 | 5 |

- Tiesi mini plokštelė:

- 41 skylių;

- 1.4 mm ± 0.1 mm storio;

- 240 mm ± 1 mm ilgio;

- skirta fiksuoti 2.0 mm mini sraigtais;

- pakuotėje po 1 vnt.;

- nesterili;

- pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos;

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

| Poz. Nr. | Skylės | Plokštelės storis | Plokštelės ilgis | Pakuotėje (vnt.) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | 41 skylė | 1.4 mm ± 0.1 mm | 240 mm ± 1 mm | 1 | 3 |

- Lenkta puslankiu mini plokštelė:

- skirta fiksuoti 2.0 mm diametro sraigtais;

- nesterili;

- pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos;

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

| Poz. Nr. | Skylės | Plokštelės storis | Pakuotėje (vnt.) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. | 8 skylių | 0.6 mm ± 0.1 mm | 1 – 5 | 60 |

- Lenkta puslankiu Champy tipo ar lygiavertė plokštelė:

- skirta fiksuoti 2.0 mm diametro sraigtais;

- nesterili;

- pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos;

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

| Poz. Nr. | Skylės | Plokštelės storis | Pakuotėje (vnt.) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. | 8 skylių | 0.6 mm ± 0.1 mm | 1 – 5 | 20 |

30.1.-30.4. Tiesi Arnett tipo arba lygiavertė ortognatinė plokštelė:

- skirta apatiniam žandikauliui;

- graduota po 1 mm;

- pakuotėje po 1 vnt.;

- pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos;

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

- nesterili;

| Poz. Nr. | Skylės | Plokštelės storis | Plokštelės ilgis | Pakuotėje (vnt.) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.1. | 4 skylių | 1.0 mm ± 0.1 mm | 29 mm ± 1 mm | 1 | 20 |
| 30.2. | 4 skylių | 1.0 mm ± 0.1 mm | 34 mm ± 1 mm | 1 | 20 |
| 30.3. | 4 skylių | 1.0 mm ± 0.1 mm | 39 mm ± 1 mm | 1 | 20 |
| 30.4. | 4 skylių | 1.0 mm ± 0.1 mm | 44 mm ± 1 mm | 1 | 20 |

31.1.-31.4. L formos Arnett tipo  arba lygiavertė ortognatinė plokštelė:

- skirta viršutiniam žandikauliui;

- graduota po 1 mm;

- pakuotėje po 1 vnt.;

- nesterili;

- pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos;

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

| Poz. Nr. | Skylės | Plokštelės storis | Plokštelės ilgis | Pakuotėje (vnt.) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.1. | 4 skylių | 0.8 mm ± 0.1 mm | 25 mm ± 1 mm | 1 | 20 |
| 31.2. | 4 skylių | 0.8 mm ± 0.1 mm | 29 mm ± 1 mm | 1 | 20 |
| 31.3. | 4 skylių | 0.8 mm ± 0.1 mm | 33 mm ± 1 mm | 1 | 20 |
| 31.4. | 4 skylių | 1.0 mm ± 0.1 mm | 37 mm ± 1 mm | 1 | 20 |

32.1.-32.4. Nerakinamas sraigtas:

- su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje;

- pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos;

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

- diametras: 2.3 mm ± 0.1 mm;

- nesterilus;

| Poz. Nr. | Sraigto ilgis | Pakuotėje (vnt.) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 32.1. | 7 mm ± 0.5 mm | 1 – 5 | 50 |
| 32.2. | 11 mm ± 0.5 mm | 1 – 5 | 50 |
| 32.3. | 13 mm ± 0.5 mm | 1 – 5 | 50 |
| 32.4. | 15 mm ± 0.5 mm | 1 – 5 | 25 |

33.1.-33.2. Grąžtas:

- 2.0/2.3 mm diametro sraigtams;

- pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos;

- su ilgio ribotuvu;

- pakuotėje po 1 vnt.

- nesterilus;

| Poz. Nr. | Grąžto diametras | Grąžto ilgis | Ribotuvo ilgis | Pakuotėje (vnt.) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.1. | 1.5 mm ± 0.1 mm | 50 mm ± 5 mm | 7 mm ± 1 mm | 1 | 5 |
| 33.2. | 1.5 mm ± 0.1 mm | 50 mm ± 5 mm | 21 mm ± 1 mm | 1 | 5 |

34.1.-34.2. Grąžtas:

- skirtas 2.0/2.3 mm diametro sraigtams;

- be ilgio ribotuvo;

- pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos;

- pakuotėje po 1 vnt.

- nesterilus;

| Poz. Nr. | Grąžto diametras | Grąžto ilgis | Pakuotėje (vnt.) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.1. | 1.5 mm ± 0.1 mm | 115 mm ± 5 mm | 1 | 5 |
| 34.2. | 1.9 mm ± 0.1 mm | 115 mm ± 5 mm | 1 | 5 |

35.1.-35.3. Tiesi plokštelė:

- plokštelė 1.5 mm ± 0.1 mm storio;

- skirta fiksuoti 2.0/2.3 mm diametro sraigtais;

- pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos;

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

- nesterili;

| Poz. Nr. | Skylės | Tarpai | Pakuotėje (vnt.) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.1. | 4 skylių | Tarpas tarp vidinių skylių | 1 | 5 |
| 35.2. | 6 skylių | Tarpas tarp vidinių skylių. | 1 | 5 |
| 35.3. | 18 skylių | - | 1 | 4 |

36.1.-36.2. Lenkta plokštelė:

- apatinio žandikaulio kampui

- plokštelė 2.0 mm ± 0.1 mm storio;

- skirta fiksuoti 2.0/2.3 mm diametro sraigtais;

- pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos;

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

- nesterili;

| Poz. Nr. | Skylės | Tarpai | Pakuotėje (vnt.) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.1. | 6 skylių | Tarpas tarp vidinių skylių | 1 | 30 |
| 36.2. | 8 skylių | Tarpas tarp vidinių skylių | 1 | 10 |

- Rekonstrukcinė plokštelė:

- apatinio žandikaulio formos;

- kairės pusės;

- pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos;

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

- nesterili;

| Poz. Nr. | Skylės | Plokštelės storis | Pakuotėje (vnt.) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37. | 26 skylių | 2.5 mm ± 0.1 mm | 1 | 5 |

- Rekonstrukcinė plokštelė:

- apatinio žandikaulio formos;

- dešinės pusės;

- pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos;

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

- nesterili;

| Poz. Nr. | Skylės | Plokštelės storis | Pakuotėje (vnt.) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38. | 26 skylių | 2.5 mm ± 0.1 mm | 1 | 5 |

- Iš abiejų pusių lenkta apatinio žandikaulio rekonstrukcinė plokštelė:

- pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos;

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

- nesterili;

| Poz. Nr. | Skylės | Plokštelės storis | Pakuotėje (vnt.) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39. | 34 skylių | 2.5 mm ± 0.1 mm | 1 | 1 |

Šis pirkimas nėra skirstomas į pirkimo dalis (viso viena pirkimo dalis).

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.