Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PĖSČIŲJŲ – DVIRAČIŲ TAKO ĮRENGIMO DARBAI BUGENIŲ KAIME, BUGENIŲ G.

- Objektas: Pėsčiųjų – dviračių tako įrengimo darbai Bugenių kaime, Bugenių gatvėje.

- Užsakovas: Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, Mažeikiai.

- Statinio kategorija: I gr. nesudėtingas statinys.

- Vieta: Bugenių g., Bugenių k., Mažeikių apylinkės sen., Mažeikių r. sav.

- Lėšų pobūdis: Mažeikių rajono savivaldybės lėšos.

- Trumpa objekto charakteristika:

Planuojama įrengti pėsčiųjų – dviračių taką Bugenių gatvėje, Bugenių kaime, Mažeikių apylinkės seniūnijoje, Mažeikių rajono savivaldybėje. Numatomas pėsčiųjų  – dviračių tako ilgis apie 220 m. plotis – 1,50 m.

- Pėsčiųjų – dviračių tako (toliau – Takas) įrengimo aprašymas:

Bugenių gatvės Tako atkarpoje (žr. schemoje) išardomas senas, ištrupėjęs ne mažiau 4 cm asfaltbetonio sluoksnis. Atliekamas Tako nužymėjimas, žemės darbai (grunto kasimas, transportavimas, paviršių planiravimas, grunto tankinimas vibroplokštėmis). Įrengiamas šalčiui nejautrus sluoksnis 21 cm, taip pat įrengiamas 15 cm skaldos pasluoksnis, (fr. 0/45, Ev2≥100MPa), sutankinamas. Įrengiamas 6 cm asfaltbetonio AC 16 PD h sluoksnis, atliekami aplinkos sutvarkymo darbai ( visos statybinės šiukšlės išvežamos, sutvarkomos Rangovo). Įrengiamas dviračių/pėsčiųjų ženklai. Sutvarkoma aplinka po Tako įrengimo, užpilant 10 cm. Augalinio sluoksniu ir užsėjant žole.

8. Statybos darbus atlikti vadovaujantis Statybos techninio reglamento aktualia redakcija ir kitais norminiais reikalavimais, t. y. Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, techniniais reglamentais, taikomais tokiems darbams atlikti pagal pateiktą darbų kiekių žiniaraštį ir techninę specifikaciją.

9. Rangovas darbų laikotarpiu privalo laikytis privalomųjų saugos darbe reikalavimų.

10. Rangovas parengia supaprastintą darbų aprašą ir kadastrinių matavimų bylą su patikra, susijusią su atliktais darbais ir perduoda Užsakovui 1 egz. su išorine laikmena (pvz. CD, USB atmintukas ar kt.).

11. Darbai turi būti priduoti, pasirašant darbų perdavimo – priėmimo aktą.

12. Statybos metu Rangovas sulaužęs, ar kitaip pažeidęs kitas dangas bei inžinerinius statinius, privalo atstatyti visus pažeidimus į ne prastesnės būklės nei buvo  iki statybos pradžios savo lėšomis.

13. Rangovas pateikia Užsakovui medžiagų atitikties deklaracijas, naudojimo ir priežiūros instrukcijas (lietuvių kalba).

14. Visi gaminiai, medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus, turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta Tvarka.

15. Rangovas privalo laikytis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo reikalavimus. Užsakovui pareikalavus, pateikti aplinkosaugines produktų deklaracijas pagal standartus.

16. Visų darbų atlikimo terminas 4 mėn.