TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

4. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, serveriams ir visai periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, monitorius, nepertraukiamos el. srovės šaltinis, operacinės sistema, programinė įranga, bar kodų skaitytuvas, garso kolonėlės, video kamera ir kt.) (reikalavimas taikomas tik tuo atveju jei pirkimo objektą sudaro minėti įrenginiai, priedai ar priemonės).

5. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, sumontavimas kaip to reikalauja įrangos gamintojas, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas).

6. Siūloma prekė turi būti nauja, neeksploatuota.

7. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos. Garantinio laikotarpio metu nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra (jei numatyta), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.

8. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

8.1. CE sertifikato arba lygiaverčių dokumentų kopijos;

8.2. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

8.3. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

1 pirkimo dalis. Operacinis stalas oftalmologijai

| 1 pirkimo dalis. Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Kiekis | Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis, operacinis stalas oftalmologijai | 1 vnt. | Tiekėjas turi nurodyti modelį ir gamintoją |  |
| 1.1 | Operacinis elektrinis - hidraulinis stalas |  |  |  |
| 1.2 | Mobilus - važiuoklė su 4, visomis kryptimis besisukiojančiais ratais ne mažiau kaip 125 mm. skersmens ir apsauga nuo skysčių pratekėjimo. Iš kurių ≥ 2 antistatiniai |  |  |  |
| 1.3 | Centrinė ratukų blokavimo sistema |  |  |  |
| 1.4 | Stalo paviršiaus konstrukcija modulinė atskirai reguliuojamų ≥ 4 sekcijų |  |  |  |
| 1.5 | Stalo sekcijos laidžios rentgeno spinduliams |  |  |  |
| 1.6 | Stalo paviršiaus sekcijos su nerūdijančio plieno arba lygiaverčio priedų tvirtinimo bėgeliais abiejose pusėse 25 x 10 mm |  |  |  |
| 1.7 | Stalo paviršius sudarytas iš sekcijų: 1. Galvos atrama su integruotu rentgeno kasetės tuneliu.; 2. Nugaros-pagrindinė be atskyrimo – centrinė dubens; 3. 2-jų dalių (padalinta) kojų; |  |  |  |
| 1.8 | Operacinio stalo padėčių keitimo valdymas: 1.Distanciniu valdymo pultu; 2. Rankiniu būdu hidrauliniu kojiniu siurbliu |  |  |  |
| 1.9 | Stalo ilgis, įskaitant galvos, nugaros - sėdmenų bei 2-jų dalių kojų sekcijas ≥ 2130 m |  |  |  |
| 1.10 | Stalo plotis (su šoniniais tvirtinimo bėgeliais) ≥ 590 mm |  |  |  |
| 1.11 | Stalo stalviršio plotis ≥ 540 mm |  |  |  |
| 1.12 | Didžiausias leistinas stalo keliamasis svoris ≥ 250 kg |  |  |  |
| 1.13 | Trendelenburgo padėtis ≥ 30º |  |  |  |
| 1.14 | Anti-Trendelenburgo padėtis ≥ 30º |  |  |  |
| 1.15 | Lateralinis pasvyrimas ≥ ±20° |  |  |  |
| 1.16 | Stalviršio aukščio reguliavimas (motorizuotas) intervale ≥ (720 - 1080) mm |  |  |  |
| 1.17 | Kojinės sekcijos dalių reguliavimas (hidrauliniu būdu) intervale ≥ ((-90) - (+20)) º |  |  |  |
| 1.18 | Kojūgalių abdukcija, kojūgalių abdukcijos fiksavimo galimybė ≥ 180° |  |  |  |
| 1.19 | Nugaros sekcijos reguliavimas (hidrauliniu būdu) intervale ≥ ((-50) - (+75)) º |  |  |  |
| 1.20 | Galvos sekcijos reguliavimas intervale ≥ ((-45) - (+30)) º |  |  |  |
| 1.21 | Išilginis stalo poslinkis ≥ 250 mm |  |  |  |
| 1.22 | Stalo veikimo principai – nutrūkus elektros tiekimui papildomai dalis funkcijų valdomos rankiniu – hidrauliniu būdu |  |  |  |
| 1.23 | Distancinis valdymo pultas turi savybes: 1. Rodyti ekrane visas stalo nustatytas pozicijas; 2. Rodo baterijos įkrovimo lygį |  |  |  |
| 1.24 | Atsparumo drėgmei klasė ≥ IPX4 |  |  |  |
| 2 | Rankos atrama | 2 vnt. |  |  |
| 2.1 | Reguliuojama 360° kampu, palenkiama iki +/- 35° |  |  |  |
| 2.2 | Ilgis ≥ 600 mm |  |  |  |
| 2.3 | Komplektuojama su rankos diržu |  |  |  |
| 3 | Nerūdijančio plieno arba lygiavertis anestezijos rėmas | 1 vnt. |  |  |
| 3.1 | Pasukimo apsauga |  |  |  |
| 3.2 | Reguliuojamo aukščio |  |  |  |
| 4 | Nerūdijančio plieno infuzijos stovas | 1 vnt. |  |  |
| 4.1 | Viršutinė dalis su 4 kabliukais |  |  |  |
| 4.2 | Aukščio reguliavimas teleskopinis |  |  |  |
| 5 | Paciento tvirtinimo diržas | 1 vnt. |  |  |
| 5.1 | Skalbiamas ir keičiamas su lipniu užsegimu |  |  |  |
| 5.2 | ≥ 120 mm pločio |  |  |  |
| 6 | Rankų tvirtinimo diržas | 2 vnt. |  |  |
| 6.1 | Skalbiamas ir keičiamas su lipniu užsegimu |  |  |  |
| 6.2 | Komplektuojamas su SST tvirtinimo spaustukais |  |  |  |
| 7 | Pasagos formos galvos atrama, valdoma vienos rankos pagalba | 1 vnt. |  |  |
| 7.1 | Su ištraukiama reguliavimo svirtimi |  |  |  |
| 7.2 | Nuimamas paminkštinimas |  |  |  |
| 7.3 | Komplektuojama su SST specialiu tvirtinimo adapteriu |  |  |  |
| 8 | Geliniai kulnų paminkštinimai | 2 vnt. |  |  |
| 9 | Operacinio stalo paviršiai atsparūs valymo ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui |  |  |  |
| 10 | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis |  |  |  |
| 11 | Įrangos žymėjimas CE ženklu - būtina |  |  |  |
| 12 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis ≥ 36 mėnesiai operaciniam stalui ir ≥ 12 mėnesių priedams |  |  |  |
| 13 | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis |  |  |  |

2 pirkimo dalis. Operaciniai stalai ortopedinėms ir bendrosioms operacijoms

| 1 pirkimo dalis. Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Kiekis | Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Operacinis stalas - ortopedinėms ir bendrosioms operacijoms | 2 vnt. | Tiekėjas turi nurodyti modelį ir gamintoją |  |
| 1.1 | Operacinis elektrinis - hidraulinis stalas |  |  |  |
| 1.2 | Mobilus - važiuoklė su 4, visomis kryptimis besisukiojančiais ratais ne mažiau kaip 125 mm. skersmens ir apsauga nuo skysčių pratekėjimo. Iš kurių ≥ 2 antistatiniai |  |  |  |
| 1.3 | Centrinė ratukų blokavimo sistema |  |  |  |
| 1.4 | Stalo paviršiaus konstrukcija modulinė atskirai reguliuojamų ≥ 4 sekcijų |  |  |  |
| 1.5 | Stalo sekcijos laidžios rentgeno spinduliams |  |  |  |
| 1.6 | Stalo paviršiaus sekcijos su nerūdijančio plieno priedų tvirtinimo bėgeliais abiejose pusėse 25 x 10 mm (įrašykite paklaidą) |  |  |  |
| 1.7 | Stalo paviršius sudarytas iš sekcijų: 1. Galvos atrama su integruotu rentgeno kasetės tuneliu.; 2. Nugaros-pagrindinė be atskyrimo – centrinė dubens; 3. 2-jų dalių (padalinta) kojų; |  |  |  |
| 1.8 | Operacinio stalo padėčių keitimo valdymas: 1.Distanciniu valdymo pultu; 2. Rankiniu būdu hidrauliniu kojiniu siurbliu |  |  |  |
| 1.9 | Stalo ilgis, įskaitant galvos, nugaros - sėdmenų bei 2-jų dalių kojų sekcijas ≥ 2130 m |  |  |  |
| 1.10 | Stalo plotis (su šoniniais tvirtinimo bėgeliais) ≥ 590 mm |  |  |  |
| 1.11 | Stalo stalviršio plotis ≥ 540 mm |  |  |  |
| 1.12 | Didžiausias leistinas stalo keliamasis svoris ≥ 250 kg |  |  |  |
| 1.13 | Trendelenburgo padėtis ≥ 30º |  |  |  |
| 1.14 | Anti-Trendelenburgo padėtis ≥ 30º |  |  |  |
| 1.15 | Lateralinis pasvyrimas ≥ ±20° |  |  |  |
| 1.16 | Stalviršio aukščio reguliavimas (motorizuotas) intervale ≥ (720 - 1080) mm |  |  |  |
| 1.17 | Kojinės sekcijos dalių reguliavimas (hidrauliniu būdu) intervale ≥ ((-90) - (+20)) º |  |  |  |
| 1.18 | Kojūgalių abdukcija, kojūgalių abdukcijos fiksavimo galimybė ≥ 180° |  |  |  |
| 1.19 | Nugaros sekcijos reguliavimas (hidrauliniu būdu) intervale ≥ ((-50) - (+75)) º |  |  |  |
| 1.20 | Galvos sekcijos reguliavimas intervale ≥ ((-45) - (+30)) º |  |  |  |
| 1.21 | Išilginis stalo poslinkis ≥ 250 mm |  |  |  |
| 1.22 | Stalo veikimo principai – nutrūkus elektros tiekimui papildomai dalis funkcijų valdomos rankiniu – hidrauliniu būdu |  |  |  |
| 1.23 | Distancinis valdymo pultas turi savybes: 1. Rodyti ekrane visas stalo nustatytas pozicijas; 2. Rodo baterijos įkrovimo lygį |  |  |  |
| 1.24 | Atsparumo drėgmei klasė ≥ IPX4 |  |  |  |
| 2 | Rankos atrama | 4 vnt. |  |  |
| 2.1 | Reguliuojama 360° kampu, palenkiama iki +/- 35° |  |  |  |
| 2.2 | Ilgis ≥ 600 mm |  |  |  |
| 2.3 | Komplektuojama su rankos diržu |  |  |  |
| 3 | Nerūdijančio plieno arba lygiavertis anestezijos rėmas | 2 vnt. |  |  |
| 3.1 | Pasukimo apsauga |  |  |  |
| 3.2 | Reguliuojamo aukščio |  |  |  |
| 4 | Nerūdijančio plieno infuzijos stovas | 2 vnt. |  |  |
| 4.1 | Viršutinė dalis su 4 kabliukais |  |  |  |
| 4.2 | Aukščio reguliavimas teleskopinis |  |  |  |
| 5 | Paciento tvirtinimo diržas | 2 vnt. |  |  |
| 5.1 | Skalbiamas ir keičiamas su lipniu užsegimu |  |  |  |
| 5.2 | ≥ 120 mm pločio |  |  |  |
| 6 | Rankų tvirtinimo diržas | 4 vnt. |  |  |
| 6.1 | Skalbiamas ir keičiamas su lipniu užsegimu |  |  |  |
| 6.2 | Komplektuojamas su SST tvirtinimo spaustukais |  |  |  |
| 7 | Rankos operacinis stalas | 1 vnt. |  |  |
| 7.1 | Radiolokacinė CFRP plokštė su dengtu antistatiniu paminkštinimu |  |  |  |
| 7.2 | Ergonomiškos formos |  |  |  |
| 7.3 | 815 x 520 mm (plotis x gylis) ± 20 mm |  |  |  |
| 8 | Gelinė galvos pagalvėlė | 3 vnt. |  |  |
| 8.1 | Suaugusiųjų ir vaikų dydžio |  |  |  |
| 8.2 | Ø 140 x 34 mm ± 2 mm, vaikų | 1 |  |  |
| 8.3 | Ø 200 x 50 mm ± 2 mm, suaugusių | 2 |  |  |
| 9 | Geliniai kulnų paminkštinimai | 4 vnt. |  |  |
| 10 | Operacinio stalo paviršiai atsparūs valymo ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui |  |  |  |
| 11 | Įrangos žymėjimas CE ženklu - būtina |  |  |  |
| 12 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis ≥ 36 mėnesiai operaciniam stalui ir ≥ 12 mėnesių priedams |  |  |  |
| 13 | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis |  |  |  |