TVIRTINU:

Akmenės rajono savivaldybės

administracijos direktorė

Aromeda Laucienė

2025 m. balandžio      d.

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS NR. PRU–

2025 m. balandžio ___ d.

Naujoji Akmenė

| 1.UŽSAKOVAS (STATYTOJAS) | Akmenės rajono savivaldybės administracija |
| --- | --- |
| 2. DARBŲ PAVADINIMAS, VIETA | Projekto „Akmenės gamtos ir kultūros parko infrastruktūros gerinimas sudarant sąlygas pažintiniam turizmui“ supaprastinto projekto aprašas su rangos darbais. Darbų atlikimo vieta – „Akmenės gamtos ir kultūros parkas“ Akmenės m., Akmenės sen., Akmenės r. sav. (56.245433, 22.740774) |
| 3. PROJEKTO TIKSLAS | Pritaikyti Akmenės gamtos ir kultūros parko infrastruktūrą lankymui, užtikrinant patogią ir estetišką aplinką pažintiniam turizmui. |
| 4. STATYBOS RŪŠIS | Supaprastinto projekto aprašas su rangos darbais. |
| 5. OBJEKTO APRAŠYMAS | 1.Suprojektuoti kelyje (gatvė) Ak 7127 Kadagių g, AK 0160 kadagių tvenkinys-Akmenė kelias į Akmenės gamtos ir kultūros parką bei tvenkinį. Akmenės m. nuo AK 7127 formuojama – nuovaža su stovyklaviete - aikštele 600 m3. su skaldos danga: 1.1. Suformuoti kelio profilį apie120,00 m2; 1.2. Nukasti ir išvežti augalinį gruntą apie (0,2 m) 120 m3. 1.3.Pagrindo įrengimas iš smėlio (0,2 m) 120 m3 1.4. Pagrindo įrengimas iš žvyro frakcija 0,04/0,16 120 m3. 1.5. Pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos frakcija 0,16/0,32 mm (0,2 m)120 m3. 1.6.Nuovažos įrengimas PP D300 mm 6 metrų ilgio.-1 vnt.ir 9 m ilgio-1 vnt. 1.7.Griovio iškasimas iki 0.4 m 20 m 1.8.Šlaitų apjuodinimas ir apsėjimas 100 m2 1.9. Kelio ženklo įrengimas „Stovyklavietė“ 2. Suprojektuoti gatvės, kalno, stovyklavietės apšvietimą: 2.1. Apšvietimas – Kadagių g. iki kalno, kalno ir naujai rengiamos stovyklavietės (pridedama rengta techninė specifikacija): ELEKTROS TINKLŲ PROJEKTAVIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Apšvietimo linija, pagal pridedamą planą, turi būti projektuojama požeminiu kabeliu reikiamo skerspjūvio aliuminio gyslomis. Kabelis įveriamas į apsauginį vamzdį, kuris klojamas įrengtose tranšėjose. 2. Apšvietimo atramos anoduoto aliuminio (spalva ir forma derinama su Užsakovu projektavimo metu), su padu tvirtinimui prie betoninio pamato, pritaikyto atramų aukščiui. 3. Atramos 5-6 m. aukščio, statomos 35-40 m. atstumu viena nuo kitos. Atramų aukštis ir statymo vietos gali būti derinamos projektavimo metu, atsižvelgiant į apšviestumo reikalavimų užtikrinimą. 4. Atramos viršuje gali būti tvirtinamos 1-šakės/2-šakės gembės šviestuvų prijungimui (pagal poreikį – atramos atstumą nuo apšviečiamo ploto). 5. Šviestuvų prijungimui, atramose, turi būti sumontuotas kabelis vario 3x1,5 mm2 gyslomis, įvertas į apsauginį vamzdį arba naudojamas su dviguba izoliacija, ir prijungtas prie atramos skirstymo skyde įrengto automatinio jungiklio. Šviestuvai turi turėti judesio daviklius apšvietimo valdymui. 6. Šviestuvai derinami su Užsakovu ir parenkami pagal gatvės ir pėsčiųjų/dviračių takų apšviestumo reikalavimus. Apkrovimo tolygumui išlaikyti šviestuvų prijungimą projektuoti prie skirtingų fazių. 7. Atramų skirstymo skyduose turi būti rezervuota vieta papildomo automatinio jungiklio prijungimui. 8. Apšvietimas prijungiamas: 8.1. Prie esamos apšvietimo valdymo spintos atramoje Nr.100/11 (KAS-2876) iš transformatorinės Ak-313; 8.2. Prie elektros skirstymo spintos (toliau – SP) projektuojamoje stovyklavietėje. 9. SP stovyklavietei prijungiama naujai projektuojama požeminio kabelio linija, reikiamo skerspjūvio aliuminio gyslomis. Kabelis įveriamas į apsauginį vamzdį, kuris klojamas įrengtose tranšėjose. 9.1. SP prijungiama prie esamos apšvietimo valdymo spintos įrengtos prie transformatorinės Ak-201. 9.2. SP turi būti įrengta reikalinga valdymo ir apsaugos įranga gatvės apšvietimui ir viešam naudojimui (3 trifaziai ir 2 vienfaziai kištukiniai lizdai). 10. Apšvietimo atramos ir kitos elektros įrenginių̨ dalys normaliai neturinčios įtampos, bet galinčios ją gauti avarijos metu turi būti įžemintos. Šviestuvų atramos įžeminamos 3-a arba 5-a kabelio gysla „PE“. Įžemintuvo varža turi būti ne didesnė kaip 30 Ω, atstojamoji varža ne didesnė kaip 10 Ω. 3. Stovyklavietė – aikštelė, vandens įvadas, nuotekos, elektros įvadas. 3.1 Aikštelės įrengimas 600 m2 3.2 Vandentiekio įvado įrengimas 3.3 Nuotekų įrengimas 3.4 Elektros įvado įrengimas 3.5 Šiukšlių konteineris-1 vnt. 3.6 Tualetas-1 vnt. 3.7 Informacinis stendas-1 vnt. 3.8 Pavėsinė-1 vnt. 3.9 Šiukšliadėžė gyvūnų ekskrementams- 1 vnt. 4. Suprojektuoti mažąją architektūrą: 4.1 Takai: 4.1.1. Nuo Didžiojo akmens iki Dabikinės upės – pravalyti esantį taką: Krūmų pašalinimas - 80 m2 Grunto išlyginimas tako plotyje – 100 m2 Pagrindo įrengimas iš smėlio (0,1 m) 10 m3 4.1.2. Nuo Kadagių g. iki šaudyklos su mažiau vingių per vidurį pagal reljefą): Krūmų pašalinimas - 100 m2 Nukasti ir išvežti augalinį gruntą apie 30 m3 Grunto išlyginimas tako plotyje – 300 m2 Pagrindo įrengimas iš smėlio (0,1 m) 30 m3 Asociatyvus paveikslėlis. 4.2Atrakcijos vaikams – nusileidimo lovys, laipyklė rąsteliais (prie naujai įrengto tako nuo Kadagių g. iki šaudyklos) Nusileidimo lovio įrengimas – 9 m Laipyklė rąsteliais (20 vnt.): mediniai rąsteliai D iki 200 mm (+/- 5 mm), ilgis 2000 mm (+/- 10 mm), Rąsteliai virvei ištempti (8 vnt.): Mediniai rąsteliai D 100 mm (+/- 5 mm), Ilgis 1500 mm (+/- 10 mm), Virvė : kaproninė D 200 mm Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus. Asociatyvus paveikslėlis. 4.3 Regykla su suolais ( 1 pav.) Medžiaga : mediena ( uosis/ąžuolas/drebulė) impregnuota atspari atmosferos poveikiui. Stogo danga : skarda lygi juodos spalvos, su ne mažiau, kaip 0,5m užleidimais virš viršutinės aikštelės Regyklos aukštis 8 m Regyklos viršutinės aikštelės plotas 16 m2 (4x4) Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus. Suolai: ( 2 pav.) Medinės dalies ilgis – 2000 mm(+/- 10 mm), (2 vnt.), 3000 mm (+/- 10 mm), (2 vnt.) Plotis – 400 mm (+/- 10 mm), Aukštis – 410 mm (+/- 10 mm), Bendras aukštis su atrama – 760 mm (+/- 10 mm), Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus. 1 (pav.) Regykla Asociatyvus paveikslėlis. 2(pav.)Suolai Asociatyvus paveikslėlis. 4.4 Suolai – 17 vnt. (Kadagių g. šalia apšvietimo linijos – 5 vnt., takas per pušyną iki estrados – 7 vnt.+1 vnt. šalutiniame take, nuo estrados iki Pragalvio upelio – 4 vnt.). Išmatavimai: Medinės dalies ilgis – 1800 mm (+/- 10 mm), Visas ilgis – 2000 mm (+/- 10 mm), Plotis – 400 mm (+/- 10 mm), Aukštis – 410 mm (+/- 10 mm), Bendras aukštis su atrama – 760 mm (+/- 10 mm), Svoris – 120 kg Medžiagos: Betoninė dalis – pagaminta iš min. C 40 klasės betono, pagal LST-EN 206-1:202/A2:2005 reikalavimus, su natūralaus granito 2-5mm frakcijos skaldelės apdaila. Skaldelė yra ne klijuota ant betoninio paviršiaus, o įliejama į visą gaminio struktūrą gamybos proceso metu. Medinė dalis – 4cm storio juodalksnio mediena, impregnuota ir padengta 2 sluoksniais skaidraus lako Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus. Asociatyvus paveikslėlis. 4.5 Šiukšliadėžės – 9 vnt. (prie pavėsinių Nr. 1 ir Nr. 2, regyklos, per pušyną 4 vnt. ir Kadagių g. 2 vnt.) Šiukšliadėžė: Betoninė Padengta skaldelės danga. Ilgis 570 mm (+/- 10 mm), Plotis 570 mm (+/- 10 mm), Aukštis 610 mm (+/- 10 mm), Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus. 4.6 Šiukšlių konteineris su aptvėrimu stovyklavietėje – 1 vnt. Nominalus tūris l 1100 Nominali apkrova kg 440 Tuščio konteinerio svoris kg 68.3 Matmenys: A1 bendras gylis, atidarytu dangčiu mm 1220 (+/- 10 mm), C bendras aukštis mm 1460 (+/- 10 mm), D korpusas aukštis mm 1205 (+/- 10 mm), F ašis, plotis mm 755 (+/- 10 mm), G ratukų skersmuo mm 200 (+/- 10 mm), H tarpas nuo žemės mm 225 (+/- 10 mm), M1 plotis su paėmimo rankenomis mm 1372 (+/- 10 mm), M2 dangtis, plotis mm 1270 (+/- 10 mm), M3 korpusas, plotis mm 1199 (+/- 10 mm), M4 plotis su dangčio rankenomis mm 1370 (+/- 10 mm), Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus. Asociatyvus paveikslėlis. Šiukšliadėžės aptvėrimas: Rėmas – metalo konstrukcija padengta dažais milteliniu būdu Medžio-plastiko kompozito lentos Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus. 4.7 Šiukšliadėžės gyvūnų ekskrementams – 5 vnt. (stovyklavietėje – 1 vnt., šaudykloje – 1 vnt., prie regyklos – 1 vnt., ant kalno – 1 vnt., Kadagių g. – 1 vnt.). Asociatyvus paveikslėlis. Korpusas pagamintas iš plastiko. Šios šiukšlių dėžės montavimas galimas ant sienos, arba ant stulpo aukštis 55 cm (+/- 10 mm), skersmuo 39 cm (+/- 10 mm), talpa 40 litrų svoris 4,8kg spalva žalia arba juoda Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus. 4.8 Dviračių stovai – 4 vnt. (stovyklavietėje, šaudykloje, prie regyklos, ant kalno) medžiaga - plieniniai vamzdžiai ( nerūdijantis plienas poliruotas arba šlifuotas) matmenys – Ø 60,3mm montavimo būdas: ankeriuojamas arba betonuojamas Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus. 4.9 Tualetai (planuojamas su sausu valymu) – 2 vnt. (ant kalno ir šaudykloje). Gal būtų juos galima pritaikyti neįgaliajam? Medžiaga: vidutinio tankio polietilenas Karštai cinkuota plieninė korpuso konstrukcija Visos tvirtinimo detalės tik iš nerūdijančio plieno Sienos iš termiškai apdorotų, Thermowood™ pušies dailylenčių Stogas iš drėgmei atsparios didelio tankio Šiaurės Europos beržo faneros, laminuotos fenolio plėvele. Faneros kraštai užlieti akrilu apsaugai nuo drėgmės patekimo. Durys, iš lenktos, karštai cinkuotos plieno skardos. Stumdomas keturių taškų mechanizmas. Durys rakinamos iš vidaus, su užimtumo rodikliu išorėje, tačiau gali būti atrakintos iš išorės nelaimės atveju. Rankenos ir turėklai iš nerūdijančio plieno Vidaus higienos įranga: Tualetinio popieriaus dozatorius ir dezinfekcinio skysčio dozatorius Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus. Asociatyvus paveikslėlis. 4.10 Tualetas stovyklavietėje – turi būti atvestas vanduo, nuotekos, elektra ir pritaikytas neįgaliesiems. 4.11 Pavėsinė (stalas sujungtas su suolais) – 1 vnt. (stovyklavietėje) Medžiaga: Mediena : mediena (ąžuolas/uosis/drebulė) impregnuota atspari atmosferos poveikiui Stogo danga: skarda lygi juodos spalvos Stalo matmenys 600 mm x 4000 mm x 150 mm (+/- 10 mm), Suolo matmenys 450 mm x 4000 mm x 150 mm (+/- 10 mm), Jungiamosios dalys iš nerūdijančio plieno Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus. Asociatyvus paveikslėlis. Asociatyvus paveikslėlis. 4.12 Pavėsinė Nr.1(pamatas akmeninis, pavėsinė su stalu sujungtu su suolais) – 1 vnt. Pavėsinės matmenys 5000 mm x 4000 mm (+/- 10 mm), Akmenų pamatai: Lauko akmenys Matmenys 500 mm x 500 mm x 1000 mm (+/- 10 mm), (6 vnt.) Konstrukcija: Medžiaga: Mediena:(ąžuolas/uosis/drebulė) impregnuota atspari atmosferos poveikiui Stogo danga: skarda lygi juodos spalvos Jungiamosios dalys iš nerūdijančio plieno Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus. Stalas sujungtas su suolais: stalo ilgis 3000 mm (+/- 10 mm), stalo plotis 800 mm (+/- 10 mm), stalo storis 100 mm (+/- 10 mm), stalo aukštis 1000 mm (+/- 10 mm), suolo ilgis 4000 mm (+/- 10 mm), suolo plotis 400 mm (+/- 10 mm), suolo storis 100 mm (+/- 10 mm), suolo aukštis 450 mm (+/- 10 mm), Grindys: Lauko akmenų brukas Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus. Asociatyvus paveikslėlis. 4.13 Pavėsinė apskrita šaudykloje – plotas 20 m2, stalas sujungtas su suolais, pamatas akmeninis. Medžiaga: Mediena: mediena (ąžuolas/uosis/drebulė) impregnuota atspari atmosferos poveikiui. Stogo atramos apvali mediena (uosis) iki 1,5 m ilgio (8 vnt.) Stogo danga: skarda profiliuota tamsiai pilka/juoda Jungiamosios dalys iš nerūdijančio plieno Pamatas lauko akmenų: Aukštis 1,0 m Plotas 0,5 m Ilgis 15 m Jungiamosios dalys iš nerūdijančio plieno Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus. Stalas sujungtas su suolais: stalo ilgis 4000 mm (+/- 10 mm), stalo plotis 800 mm (+/- 10 mm), stalo storis 100 mm (+/- 10 mm), stalo aukštis 1000 mm (+/- 10 mm), suolo ilgis 4000 mm (+/- 10 mm), suolo plotis 400 mm (+/- 10 mm), suolo storis 100 mm (+/- 10 mm), suolo aukštis 450 mm (+/- 10 mm), Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus. Asociatyvus paveikslėlis. Asociatyvus paveikslėlis. 4.14 Stalai sujungti su suolais ir uždengti stogeliu (ant kalno) – 4 vnt. Medžiaga: Mediena : mediena (ąžuolas/uosis/drebulė) impregnuota atspari atmosferos poveikiui Stogo danga: skarda lygi juodos spalvos stalo ilgis 2500 mm (+/- 10 mm), stalo plotis 800 mm (+/- 10 mm), stalo storis 100 mm (+/- 10 mm), stalo aukštis 1000 mm (+/- 10 mm), suolo ilgis 2500 mm (+/- 10 mm), suolo plotis 400 mm (+/- 10 mm), suolo storis 100 mm (+/- 10 mm), suolo aukštis 450 mm (+/- 10 mm), Jungiamosios dalys iš nerūdijančio plieno Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus. Asociatyvus paveikslėlis. 4.15 Laužavietė šaudykloje (skersmuo 5 m, degimo dalies skersmuo 1,5 m) Grindų įrengimas: Lauko akmenų brukas 37 m2 Sienutės įrengimas: Medžiaga lauko akmenys Ilgis 14 m Plotas 0,5 m Aukštis 1,0 m Laužavietė : Laužavietės padas įrengiamas iš metalo lakšto 1 cm storio 3,5 m2 Sėdimos vietos įrengiamos iš lauko riedulių (4 vnt.) Asociatyvus paveikslėlis. 4.16 Kryprodės – 6 vnt. (didysis akmuo, regykla, poilsiavietė šaudykloje, estrada, WC ir kt.) Stovas: Medžiaga: cinkuotas metalas Lentelė: Medžiaga: mediena Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus. Asociatyvus paveikslėlis. 5. Informacinio stendo įrengimas. Įrengti informacinį stendą, kuris suteiks lankytojams informaciją apie Akmenės gamtos ir kultūros parko lankymo taisykles, maršrutus ir kitą informaciją. Informaciniai stendai – 3 vnt. 5.1.Stovyklavietėje: (su lankytojų skaičiuotuvu) Medžiaga: Medis: šiaurinė pušis, impregnuota vakuuminiu būdu, dengtas informacinis stendas. Karkasas vakuuminiu būdu impregnuotos pušies tašų 100x100mm. Stendo atraminiai tašai per nerūdijančio plieno apkabas ir strypus pakeliama nuo betoninio pamato per 50mm. (pamatas komplektuojamas su stendu) Stogas: skarda lygi juodos spalvos per visą ilgį. Vidurinės dalies skydas aliuminio kompozito plokštė( 1 vnt,): – Plotis: 1600 mm (+/- 10 mm), – Aukštis: 1200 mm (+/- 10 mm), Šoninės dalies skydas aliuminio kompozito plokštė ( 2 vnt,): Plotis: 1000 mm (+/- 10 mm), Aukštis: 1200 mm (+/- 10 mm), Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus. Asociatyvus paveikslėlis. 5.2 Prie regyklos ir ant kalno informaciniai skydai (2 vnt.): Medžiaga: Aliuminio kompozito plokštė Plotis – 800 mm (+/- 10 mm), Aukštis – 400 mm (+/- 10 mm), Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus Asociatyvus paveikslėlis. |
| 6. DARBŲ ORGANIZAVIMAS | Projektas bus vykdomas II etapais: I supaprastinto projekto aprašo parengimas, keliai gatvės , apžvalgos bokštas, pavėsinės, apšvietimas. II rangos darbai. |
| 7. DARBAI VYKDOMI: | „Statinio projektavimas“ STR 1.01.02:2009, „Statybos darbai“ STR 2.01.01:2008, „Statinių eksploatacija“ STR 2.06.01:2012, Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2011 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai.“ patvirtinimo pakeitimo https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ad927a90f68811e3b62ec716086f051f/asr. Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis aktualia Statybos įstatymo redakcija, aktualiomis statybos techninių reglamentų redakcijomis ir kitais, aktualiais aikštelių ir mažosios architektūros darbus reglamentuojančiais teisės aktais. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas ir rangos darbus, nuostatoms ir reikalavimams, tiekėjas turi teikti paslaugas ir atlikti rangos darbus, atsižvelgiant į jį keičiančio teisės akto nuostatas bei vadovautis aktualiomis dokumentų redakcijomis. |
| 8. PATEIKAIMA DOKUMENTACIJA | Paprastojo remonto aprašas suderintas turi būti su Aplinkos Apsaugos Agentūra bei Nacionaline žemės tarnyba ir jeigu reikalinga su Valstybine miškų urėdija (2 egz.) Atlikus rangos darbus pateikiami atliktų darbų aktai. |
| 9. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI | Darbų atlikimo pradžia sutarties pasirašymo data. Paprastojo remonto aprašų parengimas Rangovas įsipareigoja pateikti suderintus per 60 (šešiasdešimt) darbo dienų. Rangos darbus Rangovas atlieka per 90 (devyniasdešimt) darbo dienų. |

Parengė:

Statybos skyriaus statybos darbų prižiūrėtojas                                                      Algimantas Erstikis

Suderinta:

Statybos skyriaus vedėjas                                                                                         Alvydas Statkus

Akmenės seniūnijos seniūnas                                                                               Antanas Naujokas

Tarptautinio bendradarbiavimo ir komunikacijos                                              Beata Žymančiūtė

skyriaus turizmo vadybininkė

Investicijų ir projektų valdymo skyriaus                                                           Dalia Padolevičienė

projektų koordinatorė

Teisės, teritorijų planavimo ir administravimo skyriaus                                             Lina Juškaitė

Teritorijų planavimo administravimo poskyrio vyriausioji specialistė

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja                                                          Rasa Stonienė