TSD-517, VPP-2771

Kranialinių perforatorių techninė specifikacija
(orientacinis kiekis 120 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kranialiniai perforatoriai | - Siūlomi kranialiniai perforatoriai turi būti su jungtimi, tinkančia perforatoriaus prijungimui prie LSMU ligoninėje Kauno klinikose eksploatuojamų elektrinių ir pneumatinių jėgos instrumentų su standartine „Hudson“ tipo mova; - Vienkartinio naudojimo; - Sterilūs, pateikiami individualioje pakuotėje; - Dviejų skirtingo skersmens grąžtų sistema su automatinio gręžimo sustabdymo mechanizmu (labiau atsikišusiam į priekį centriniam mažesnio diametro grąžtui pragręžus kaukolę ir išorinio grąžto atžvilgiu pajudėjus į priekį, abu grąžtai nustoja suktis); - Grąžtų skersmenys: - Išorinio: Ø14 ± 1 mm; - Vidinio: Ø11 ± 1 mm. (kodas DM0010FAA arba PER 11-14-S arba PER 11-14-SP arba lygiavertis) |  |
| 2. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 3. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 4. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Lentelėje nurodytas gamintojo pavadinimas ir kataloginiai numeriai (kodai) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų prekių technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo konkrečiais katalogo numeriais įvardintos prekės arba joms lygiaverčiai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus, kitų firmų gaminiai.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.