Kompiuterių tinklo įranga ir įrengimo darbai

III-a pirkimo dalis

Bendrieji reikalavimai

- Visos siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti naudotų arba naudotų ir atnaujintų (angl. Refurbished) prekių.

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Pirkimo objektui apibūdinti nurodyti konkretūs techniniai parametrai, technologijos, procesai, gamintojai ar prekės ženklai, standartai, tipai yra tik informacinio pobūdžio. Tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius produktus, tačiau siūlomų analogiškų arba lygiaverčių produktų parametrai negali būti prastesni nei reikalaujami. Siūlomų „lygiaverčių“ prekių lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas.

- Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo, su galimybe pratęsti atskiru susitarimu.

- Prekėms turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija. Tiekėjas įsipareigoja nemokamai atlikti sugedusių prekių pakeitimą/remontą garantiniu laikotarpiu. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas privalo iš Perkančiosios organizacijos buveinės paimti sugedusį įrenginį, atlikti jo remontą ir grąžinti į Perkančiosios organizacijos buveinę savo lėšomis.

Techniniai reikalavimai

- Optikos suvirinimo aparatas su priedais

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai ir funkcionalumas | Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti gamintoją, modelį, tikslų siūlomo aparato kodą. |  |
|  | Suvirinimo greitis: ne daugiau kaip 6 sekundės suvirinimui, 25 sekundės šildymui. |  |
|  | Monitorius: ne mažiau kaip 5 colių jutiklinis ekranas. |  |
|  | Atsparumas: Visiškai atsparus smūgiams, drėgmei ir dulkių įsiskverbimui. |  |
|  | Elektrodai: Ilgaamžiai, užtikrina ne mažiau kaip 5000 suvirinimų. |  |
|  | Baterija: ne mažiau kaip 160 suvirinimo ir šildymo ciklų. |  |
|  | Baterijos tipas: Įkraunama ličio jonų baterija |  |
|  | Baterijos išvestis: ne mažiau kaip DC13,2 V, 3100 mAh |  |
|  | Baterijos talpa: ne mažiau kaip 150 sujungimų ir šildymo ciklų |  |
|  | Baterijos įkrovimo temperatūros diapazonas: nuo 0 iki 40 °C |  |
|  | Baterijos saugojimo temperatūra: -20 iki 30 °C |  |
|  | Baterijos gyvavimo ciklai: 500 ±5 proc. įkrovimo ciklų |  |
|  | Skaidinio nukreipimo metodas: Aktyvusis apvalkalo nukreipimas |  |
|  | Sujungiamų skaidulių skaičius: Vienas skaidulys |  |
|  | Skaidulio tipas: Vieno režimo ir daugiarežimė optinė skaidula |  |
|  | Apvalkalo skersmuo: 125 ± 0,5µm |  |
|  | Apvalkalo dangos skersmuo: iki 3000 μm |  |
|  | Apvalkalo dangos pjovimo ilgis: 5 mm - 16 mm |  |
|  | ITU-T G.652 sujungimo nuostolis: vidutiniškai 0,03 dB ITU-T G.651 sujungimo nuostolis: vidutiniškai 0,01 dB ITU-T G.653 sujungimo nuostolis: vidutiniškai 0,05 dB ITU-T G.655 sujungimo nuostolis: vidutiniškai 0,05 dB ITU-T G.657 sujungimo nuostolis: vidutiniškai 0,03 dB |  |
|  | Vieno režimo greitojo sujungimo laikas: ne daugiau kaip 8 sekundės |  |
|  | Apsauga nuo šilumos susitraukimo: Šildomos termo susitraukiančios apsaugos |  |
|  | Apsaugos ilgis: ne daugiau kaip 66 mm |  |
|  | Apsaugos skersmuo prieš susitraukimą: ne daugiau kaip 6 mm |  |
|  | 60 mm režimo šilumos laikas: nuo 25 iki 27 sekundžių |  |
|  | Skaidulio tempimo bandymo jėga: 2,0 N |  |
|  | Elektrodų tarnavimo laikas: ne mažiau kaip 4000 sujungimų |  |
|  | Saugojimo temperatūra: nuo -40 iki 80 °C |  |
|  | Svoris (įskaitant bateriją): ne daugiau kaip 1,5 kg |  |
|  | Darbo temperatūra: nuo -10 iki 50 °C |  |
|  | Darbo drėgmė: nuo 0 iki 95% RH, be kondensacijos |  |
|  | Darbo aukštis: maks. 5000 m |  |
|  | Įkroviklio įvestis: AC100 iki 240 V, 50/60 Hz, maks. 1,5 A |  |
|  | Rodymo didinimas: 132x - 300x |  |
|  | V-formos griovelio apšvietimas: LED lempa |  |
|  | PC sąsaja: ne prasčiau negu USB 2.0 (arba lygiavertė) |  |
|  | Išorinės LED lempos sąsaja: USB 2.0 A jungtis, maždaug DC5V, 500 mA (arba lygiavertė) |  |
|  | Belaidis ryšys: Bluetooth 4 (arba lygiavertė) |  |
|  | Sujungimo režimo duomenų saugojimas: ne mažiau kaip 90 sujungimo režimų |  |
|  | Šildymo režimo duomenų saugojimas: ne mažiau kaip 20 šilumos režimų |  |
|  | Sujungimo rezultatų duomenų saugojimas: ne mažiau kaip 90 000 sujungimų |  |
|  | Sujungimo vaizdo duomenų saugojimas: ne mažiau kaip 90 vaizdų |  |
|  | Automatinės funkcijos: sujungimo valdymas |  |
|  | Apvalkalo tvirtinimo įtaisas: patogus apsaugos padėties tvirtinimo įtaisas |  |
|  | Elektrodas: keičiamas be įrankių |  |
|  | Komplektacija: suvirinimo aparatas, dėklas, apvalkalų laikikliai, pluoštų laikikliai, akumuliatorius, įkroviklis, atsarginiai elektrodai, valymo pagaliukai optikai 1,25mm (ne mažiau kaip 20 vnt.), valymo skystis (nemažiau kaip 0,5 l), įrankis skaidulos sluoksniui nuimti (0,25 – 0,125 mm.), žirklės kevlarui (armido ploštui), optikos jungčių valymo kasetė ir kiti komponentai, reikalingi atliekant skaidulų suvirinimą ir įrenginio priežiūrą. |  |
|  | Daugiafunkcinis nešiojimo dėklas su integruota darbo vieta: Įrenginys turi būti paruoštas naudojimui tiesiog atidarius dėklą, turėti galimybę uždėti ir pritvirtinti ant pačio nešiojamo dėklo ar ant kito darbinio paviršiaus: trikojo, stalčiaus ar stalo. |  |
|  | Mokymai: suteikti būtinas žinias ne mažiau kaip 5 darbuotojams, dirbantiems su perkamu įrenginiu (skaidulų suvirinimas, valymas, aptarnavimas ir kt.) su praktiniais pavyzdžiais bei pateikti įrankinio naudojimo bei priežiūros instrukcijas. |  |
|  | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

- Optinės linijos testavimo prietaisas su priedais

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai ir funkcionalumas | Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti gamintoją, modelį, tikslų siūlomo aparato kodą. |  |
|  | Tipas: - Reflektometras OTDR. - Optinės galios matuoklis OPM. - Šviesos šaltinis. - Matomos raudonos šviesos lazeris VFL. |  |
|  | Paskirtis: OTDR ir OPM turi būti suderinami su multimode, single-mode kabelių tipais gedimu nustatymui. |  |
|  | Prietaiso charakteristikos ir priedai: - Ekranas - Saugo mažiau kaip 40 000 testavimo rezultatų - Optikos testavimo jungtis LC/SC/ST/FC (su keičiamais jungikliais) - Maitinimo adapteris - Dėklas - Testavimo adapteriai - Darbo laikas iš baterijos: ne mažiau kaip 6 val. - Visi komponentai turi būti sukomplektuoti gamintojo |  |
|  | Reflektometras OTDR: Optinės bangos ilgis: 850, 1300, 1310, 1550, 1625 nm Dinamikos apimtis: 29/30 MM, 38/37 SM, 37/37/36 PON |  |
|  | Optinės galios matavimas (OPM): Optinės bangos ilgis: 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 nm Diapazonas: nuo -70 dBm iki +5 dBm |  |
|  | Privalomi funkcionalumai: „Auto test“ režimas „Pass/Fail“ režimas |  |
|  | Komplektacija: turi būti sukomplektuotas su visais reikalingas adapteriais, kabeliais, medžiagomis bei optinėmis testavimo ritėmis skirtingiems optikos tipams. |  |
|  | Mokymai: suteikti būtinas žinias ne mažiau kaip 5 darbuotojams, dirbantiems su perkamu įrenginiu (testavimas skirtingiems optikos tipams) su praktiniais pavyzdžiais bei pateikti įrankinio naudojimo bei priežiūros instrukcijas. |  |
|  | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

| Eil. Nr. | Pavadinimas, modelis | Vieneto kaina, Eur be PVM | Preleminarus kiekis | Mato, vnt. | Suma, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III-a dalis | Pirkimo suma – 10000 Eur su PVM (8264,46 Eur be PVM) |  |  |  |  |
| 1 | Optikos suvirinimo aparatas |  | 1 | vnt. |  |
| 2 | Skaidulinės optikos testavimo įranga |  | 1 | vnt. |  |
| Iš viso, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |
| 21% PVM: |  |  |  |  |  |
| Iš viso, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |