Techninė specifikacija

- Bendroji informacija:

## Perkančioji organizacija – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas (toliau – Kauno klinikos, Užsakovas arba Perkančioji organizacija);

  - Pirkimo objektas – Administracinio ūkinio korpuso priestato (katilinės) stogo remonto darbai.

- Perkamo objekto apibūdinimas:

  - Kauno klinikos šiuo pirkimu ketina įsigyti Administracinio ūkinio korpuso priestato (katilinės) stogo remonto darbus.

  - Keičiami sena stogo danga, lietvamzdžiai, stogo elementų skardinimas, apsauginė tvorelė, stoglangiai, susidėvėjusios stogo medinės konstrukcijos; demontuojami vėdinimo kaminėliai, įrengiamos naujos ventiliacinės angos sienose. Visas keičiamų medžiagų ir konstrukcijų demontavimas ir išvežimas, naujų pristatymas į statybvietę ir sumontavimas turi būti įvertintas tiekėjo pasiūlyme.

  - Specifikacijos sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodyti dydžiai – statybos produktų kiekis, ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis (išreikšta statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo įvykdytų darbų faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto kiekių žiniaraštyje ar kitame dokumente), laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų darbų kiekio sutarties kaina negali būti keičiama. Jei nesikeičia darbų apimtys, didesni atliktų darbų kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais darbais. Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti pagal sąnaudų kiekių žiniaraščius, kiekis (skaičiuojant pinigine verte) pagal šį punktą gali svyruoti ne daugiau kaip 15 proc. skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės.

  - Rangovas, prieš pradėdamas darbus, turės parengti ir su Užsakovu suderinti naujas planuojamas naudoti medžiagas, jų spalvas, technines charakteristikas.

- Reikalavimai konkurso pasiūlymų parengimui:

  - Perkančioji organizacija šiuo pirkimu pasirenka Rangovą Kauno klinikų Administracinio ūkinio korpuso priestato stogo remonto darbų atlikimui, pagal šią techninę specifikaciją ir pastarosios prieduose pateikiamą informaciją.

  - Rangovas privalo konkursui pateikti siūlomą statybos darbų kainą, vadovaudamasis šios techninės specifikacijos 3.7 punkte pateiktu žiniaraščiu ir techninės specifikacijos prieduose pateikiama informacija, visus darbų kiekius įtraukdamas į sąmatas ir suskaičiuodamas visas su statybos darbais susijusias papildomas išlaidas bei mokesčius.

3.3. Orientacinis darbų kiekių žiniaraštis:

| Eil. Nr. | Darbų/medžiagų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Demontavimo darbai |  |  |
|  | Stogo dangos demontavimas | M2 | 468 |
|  | Lietaus surinkimo ir nuvedimo sistemos demontavimas | Kompl. | 1 |
|  | Apsauginės tvorelės demontavimas | M | 16 |
|  | Ventiliacinių kaminėlių demontavimas / angų išvalymas | Vnt. | 4 |
|  | Stoglangio demontavimas / angos išvalymas | Kompl. | 1 |
|  | Skardinimo elementų demontavimas | Kompl. | 1 |
|  | Susidėvėjusių medinių stogo konstrukcijų demontavimas | Kompl. | 1 |
|  | Betono, tinko ir kitų šiukšlių šalinimas nuo karnizų | Kompl. | 1 |
|  | Parapetų skardos ardymas | M | 27,8 |
|  | Montavimo darbai |  |  |
|  | Medinių stogo konstrukcijų įrengimas susidėvėjusiųjų vietoje | Kompl. | 1 |
|  | Difuzinės plėvelės įrengimas | M2 | 468 |
|  | Betoninių, mūrinių karnizų remontas, tinkavimas, dažymas | M | 45,19 |
|  | Plieninės Classic tipo stogo dangos įrengimas | M2 | 468 |
|  | Parapetų skardinimas | M | 27,8 |
|  | Karnizų ir kitų stogo elementų skardinimas | Kompl. | 1 |
|  | Sniego užtvaros (gaudytuvų) įrengimas |  | 43,5 |
|  | Lietaus surinkimo ir nuvedimo sistemos įrengimas Lietlovis Lietvamzdis | M M | 44,6 49 |
|  | Ventiliacinių angų pramušimas palėpės po stogu „A“ vėdinimui 500x500 mm | Vnt. | 2 |
|  | Ventiliacinių grotelių sienose įrengimas, 500x500 mm, dažoma fasado spalva (balta), aliuminio lamelės metaliniame rėme | Vnt. | 2 |
|  | Ventiliacinių grotelių stoglangio angoje įrengimas (trikampis stoglangis) dažoma stogo dangos spalva, aliuminio lamelės metaliniame rėme | Vnt. | 1 |
|  | Siūlų tarp stogo dangos, skardinimo elementų ir mūro sienų sandarinimas | Kompl. | 1 |
|  | Fasadų tinko remontas ir atstatymas (iki 500 mm juosta į viršų nuo stogo dangos) | M | 34,5 |

Darbai neįtraukti į žiniaraštį, bet būtini kokybiškas darbui atlikti, turi būti numatyti rangovo pasiūlyme ir įtraukti į darbų kainą.

4. Reikalavimai darbų atlikimui:

4.1. Statybos darbai atliekami vadovaujantis šiomis Sąlygomis, Rangos sutartimi, Lietuvos Respublikoje galiojančiomis statybos normomis ir taisyklėmis, standartais ir kitais norminiais aktais. Darbams atlikti turi būti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji.

4.2. Rangovas turi įsivertinti, kad per sutartyje numatytus terminus turi būti atlikti ir užbaigti visi darbai, suteiktos visos paslaugos ir pristatytos visos prekės. Rangovas turi įsivertinti visas organizacines priemones sutarties tikslui pasiekti, esant poreikiui, darbus organizuoti keliomis pamainomis, prisitaikyti prie įstaigos personalo darbo.

4.3. Darbų vykdymo vieta: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas, Administracinio ūkinio korpuso priestatas (3d2p).

4.4. Rangovas, vykdydamas statybos darbus, privalės laikytis švaros, užtikrinti, kad nebūtų teršiama Kauno klinikų ir aplinkinė teritorija. Atsižvelgiant į tai, kad darbai vykdomi veikiančioje ligoninėje, dulkių susidarymo galimybė turi būti kaip įmanoma labiau sumažinta arba panaikinta.

4.5. Po statybos darbų atlikimo, esant pagrįstiems ir teisėtiems Kauno klinikų pastatus eksploatuojančio personalo prašymams, Rangovas turės atsižvelgti į pastabas ir ištaisyti dabų atlikimo defektus.

4.6. Rangovas privalo užtikrinti darbų saugą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą, bei darbo higieną savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos esančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Įrengti visus būtinus savo darbo zonos aptvėrimus ir užtikrinti visas kitas darbo saugos priemones, savo rizika ir lėšomis užtikrinti tvarkingą ir švarią darbo vietą, surinkti visas šiukšles į šiukšlių konteinerį. Užtikrinti, kad Rangovo darbuotojai ar kiti asmenys, Rangovo pavedimu dirbantys ar besilankantys objekte, nebūtų paveikti alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų.

4.7. Iki medžiagų ir konstrukcijų panaudojimo (montavimo) statybos aikštelėje pradžios Rangovas turi pateikti techniniam prižiūrėtojui visų šių medžiagų ir konstrukcijų kokybę patvirtinančius dokumentus (eksploatacinių savybių deklaraciją, sertifikatus ir pan.). Visa Rangovo pagal Sutartį tiekiamos medžiagos ir konstrukcijos turi būti pilnai sukomplektuota ir turėti visą jos montavimui skirtą ir reikalingą pagrindinę bei papildomą įrangą, sistemas, komponentus bei medžiagas.

4.8. Atliekant statybos darbus ir pažeidus apdailą, laikančiąsias konstrukcijas ir kitus elementus, visi pažeidimai turi būti atstatyti į ne prastesnę būklę nei buvo iki pažeidimo. Tiekėjo pateikiamose schemose bei aprašuose turi būti nurodyti visi planuojami pažeidimai ir atstatymai, įskaitant, bet neapsiribojant: naujų laikančiųjų konstrukcijų montavimas, angų suformavimas ir užsandarinimas, esamų apdailos elementų atstatymas. Visos išlaidos, susijusios su šiame punkte nurodytais veiksmais, turi būti įskaičiuotos į Tiekėjo pasiūlymą, papildomas apmokėjimas nenumatomas.

4.9. Visos darbams numatytos naudoti medžiagos ir konstrukcijos turi būti montuojamos ir išbandomos laikantis gamintojų reikalavimų, nepažeidžiant Lietuvoje galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimų.

4.10. Atlikti darbai turi užtikrinti konstrukcijos sandarumą, vientisumą, tvirtumą ir ilgaamžiškumą. Atlikus remonto darbus, stogas darbų zonoje turi būti sandarus tirpstančio sniego ir lietaus vandeniui, atsparus sniego ir vėjo apkrovoms, taikomoms regionui, kuriame vykdomi darbai. Aplinkinių (ne remontuojamų) konstrukcijų būklė, remonto metu ir po jo, neturi pablogėti. Šios sąlygos yra esminės.

Jeigu Techninėje specifikacijoje ar Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

5. Atitiktis žaliesiems reikalavimams:

5.1. Statybos darbams atlikti naudojamos medžiagos turi būti ilgaamžės, tvirtos, jos ar jų sudedamosios dalys turi būti tinkamos perdirbimui, lengvai pataisomos ir pakeičiamos.

Techninės specifikacijos priedai pateikiami pdf  formate:

- Situacijos schema, 1 lapas;

- Kadastrinės bylos santrumpa, 4 lapai;

- Stogo plano brėžinys, 1 lapas;

- Stogo esamos padėties fotofiksacija, 2 lapai;

- Medžiagų techninė specifikacija, 3 lapai.

______________________________