Sutarties priedas Nr. 1

PREKIŲ TIEKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Duomenų centrų kompiuterių tinklo telkinio (resursų) plėtra

(Pirma pirkimo dalis)

Bendrieji reikalavimai:

- Pirkimo objektas – Pirkėjo duomenų centrų kompiuterių tinklo telkinio (resursų) plėtra. Papildomų kompiuterių tinklo komutatorių įsigijimas ir integravimas į bendrą telkinį, papildomų licencijų turimai įrangai įsigijimas ir turimos įrangos gamintojo garantijos pratęsimas.

- Prekių pristatymo ir diegimo vieta - Lietuvos radijo ir televizijos centro Valstybiniuose duomenų centruose Vilniuje.

- Perkama įranga privalo būti nauja ir nenaudota, pateikiama originalioje gamintojo pakuotėje, gamykliškai atnaujinti komponentai („Refurbished“) neleistini.

- Tiekėjas turi užtikrinti, kad Įrangos gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos Įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz. „End of life time“ ar „Discontinued“).

- Tiekėjas turi būti oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga. Jei pateikiamas oficialus susitarimas, sudarytas su gamintojo atstovu dėl prekybos įranga, Tiekėjas papildomai turi pateikti gamintojo atstovui suteiktą gamintojo atstovavimą ir teisę parduoti gamintojo įrangą tretiesiems asmenims patvirtinančius dokumentus. Tiekėjas kartu su  pasiūlymu KONKURSUI turi pateikti siūlomų Prekių gamintojo įgalioto atstovo raštą patvirtinantį, kad siūlomos Prekės skirtos Pirkėjui – Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

- Jei iš šiose techninėse specifikacijose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar tiekimo šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir Tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius.

- Visą siūlomą techninę ir programinę įrangą Įrangos Tiekėjas privalo užregistruoti Perkančiosios organizacijos vardu gamintojo informacinėje sistemoje, nustatyta tvarka ir perduoti registracijos duomenis Perkančiajai organizacijai.

- Visos siūlomos įrangos elektros maitinimo šaltinių elektros maitinimo įtampa turi atitikti  Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. Kartu su įranga turi būti pateikti visi jai prijungti prie Pirkėjo įrengto elektros maitinimo tinklo reikalingi elektros maitinimo kabeliai.

- Jei šioje techninėje specifikacijoje numatytai įrangai yra keliamas reikalavimas atitikti standartus, Tiekėjas turi teisę pasiūlyti įrangą, atitinkančią standartus, kurie yra lygiaverčiai techninėje specifikacijoje nurodytiems standartams.

- Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir Sutarties sąlygų nesilaikymas:

- įranga grąžinama Tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga;

- Tiekėjas padengia pirkimo proceso metu Pirkėjo patirtą materialinę žalą.

- Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Tiekėjo perduotų prekių Pirkėjui dienos.

- Garantiniu laikotarpiu turi galioti teisė Pirkėjui nemokamai gauti techninės įrangos vidinės programinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimus ir naujas versijas.

Techniniai reikalavimai:

## Duomenų centrų sujungimo komutatorius:

| Eil. Nr. | Parametrai | Minimalūs reikalavimai | Siūlomos įrangos charakteristikos/ parametrai (Pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. |  |
|  | Produkto pavadinimas | Nurodyti produkto pavadinimą, modelį ir kodą. Pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos Prekės charakteristikas. Kartu su pasiūlymu atskirame dokumente turi būti pateiktas pilnas komplektuojamų komponentų sąrašas su gamintojo kodais, kiekiais ir pavadinimais. |  |
|  | Tipas | Agregavimo įrenginys, skirtas agreguoti prieigos komutatorius aukšto patikimumo didelės greitaveikos jungtimis „spine-leaf“ topologijoje. |  |
|  | El. maitinimas. | Maitinimo įtampa turi būti 200-240V AC, 50 Hz. Maitinimo šaltiniai turi būti dubliuoti. Vienam iš jų sugedus, įranga turi veikti toliau. Abu maitinimo šaltiniai turi būti integruoti siūlomos įrangos korpuse su galimybe pakeisti maitinimo šaltinį veikiančioje įrangoje (angl. hot-swapping). Aušinimo kryptis turi būti iš galo į priekį, kai priekis yra prievadų panelė. |  |
|  | Vėdinimo moduliai | Ventiliatoriai turi būti dubliuoti. Vienam iš jų sugedus, įranga turi veikti toliau. Ventiliatoriai turi būti integruoti komutavimo įrangos korpuse su galimybe pakeisti ventiliatorių veikiančioje įrangoje (angl. Hot-swapping). Aušinimo kryptis turi būti iš galo į priekį, kai priekis yra prievadų panelė. |  |
|  | Valdymo (angl. Console) prievadai | Ne mažiau: - 1 vnt. lokalus dedikuotas RJ45 (out-of-band) valdymo prievadas; - 1 vnt. SFP dedikuotas valdymo prievadas; - 1 vnt. terminalinis RS-232 prievadas. |  |
|  | Konstrukcija | Montuojamas į standartinę 19 colių įrangos montavimui skirtą spintą, pateikiamas su originaliomis montavimo detalėmis. |  |
|  | Prievadai | Turi būti: - ne mažiau 32 vnt. 40/100G QSFP28 optinių prievadų su automatiniu greitaveikos atpažinimu. Prievadai turi būti dvigubos paskirties ir palaikyti 16 Gbps Fiber Channel protokolą. Vienu metu turi veikti arba Ethernet arba Fiber Channel režimu (šiuo metu licencija neįsigyjama). |  |
|  | Papildomi optiniai moduliai/kabeliai | Pateikti modulius ir stekavimo kabelius, perkamam komutatoriui: - 30 vnt. 100GBASE QSFP Active Optical Cable, 30 m kabelis. Gali būti kito gamintojo, nei siūlomas įrenginys. |  |
|  | Persiuntimo (angl. forwarding) pajėgumas | Ne mažiau kaip 2,2 bpps. |  |
|  | Komutavimo (angl. switching) pajėgumas | Ne mažiau kaip 7,0 Tbps, dvikrypčiame (angl. duplex) perdavimo rėžime skaičiuojant 64 baitų paketais. |  |
|  | Aparatūrinė atmintis | Turi palaikyti ne mažiau kaip 800 000 aktyvių maršrutų arba IP prefiksų. Turi palaikyti ne mažiau kaip 256 000 MAC adresų. |  |
|  | Saugumo funkcijos | Nekeičiant programinės įrangos ir licencijų turi būti palaikomas žemiau išvardintas arba lygiavertis funkcionalumas: - galimybė autorizuoti vartotojų komutavimo įrangos valdymo Telnet ir SSH sesijas naudojant RADIUS ir TACACS+ autorizavimo servisus; - skirtingų teisių suteikimas administratoriui, priklausomai nuo autentifikavimo rezultato; - duomenų srauto, įeinančio ar išeinančio iš bet kurio fizinio prievado / VLAN kopijavimas į nustatytą prievadą stebėjimui (Port mirroring); - IEEE 802.1ae MAC Security (MACsec) veikiantis visose fizinėse sąsajose vienu metu maksimalia sąsajos greitaveika. |  |
|  | Multicast maršrutizuojantys protokolai | Nekeičiant programinės įrangos ir licencijų, privalo palaikyti bent žemiau išvardintus arba lygiaverčius multicast protokolus: - Protocol Independent Multicast Sparse Mode - PIM-SM (RFC 4601); - Source-Specific Multicast – SSM (RFC 3569); - Protocol Independent Multicast Sparse su IPv6 -PIM6; - Protocol Independent Multicast Bidirectional shared trees - PIM-BIDIR; - Multicast Source Discovery Protocol – MSDP; - IGMPv1 (RFC 2236); - IGMPv2 (RFC 3376); - IGMPv2 snooping (RFC 4541). |  |
|  | Standartų palaikymas | Nekeičiant programinės įrangos ir licencijų, turi būti palaikomi žemiau išvardinti arba lygiaverčiai standartai: - IEEE 802.1Q VLAN; - IEEE 802.1p CoS; - IEEE 802.3ad link aggregation; - IEEE 802.1D Spanning Tree protokolas; - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree protokolas; - IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree protokolas; - IEEE 802.1Q-in-Q VLAN tunnels; - IEEE 1588 PTP. |  |
|  | Paslaugų kokybės (QoS) funkcijos | Nekeičiant programinės įrangos ir licencijų, turi būti palaikomi žemiau išvardinti arba lygiaverčiai funkcionalumai: - lanksti paslaugos kokybės architektūra, sudaryta iš: - įeinančio srauto suskirstymo į klases; - klasifikuoto srauto tvarkymo taisyklių sukūrimo; - paslaugos kokybės objektų, susiejančių vieną ar kelias klases su tvarkymo taisyklėmis, sukūrimo; - paslaugos kokybės objektų priskyrimo fiziniams ir virtualiems prievadams bei galiojančių atskirai įeinančiam ir išeinančiam srautui. - CoS priskyrimas pagal: įeinančią sąsają, 802.1q, 802.1p, TOS/DSCP, IP (siuntėjo/gavėjo adresą); - IP paketų klasifikavimo filtrai pagal IP protokolo numerį, siuntėjo/gavėjo IP adresą, siuntėjo/gavėjo TCP/UDP prievado numerį; - QoS funkcionalumas turi užtikrinti ne mažiau 4 eilių per išeinančią sąsają; - Traffic Policing & Shaping, per sąsają Egress Traffic Shaping, Ingress Rate Limiting, DSCP ir 802.1p markiravimo funkcionalumas. |  |
|  | IP maršrutizavimas | Nekeičiant programinės įrangos ir licencijų, privalo palaikyti šiuos arba lygiaverčius dinaminio maršrutizavimo protokolus: RIP v1 ir v2, OSPF, BGP, VRRP, OSPFv3, ECMP, IS-IS, MPLS, segmentinį maršrutizavimą (angl. segment routing) ir sąlyginį maršrutizavimą (angl. policy based routing), priverstinai nukreipiant paketus priklausomai nuo siuntėjo/gavėjo IP adreso arba TCP/UDP prievado numerio. |  |
|  | IPv6 | Nekeičiant programinės įrangos ir licencijų, turi būti palaikomi žemiau išvardinti arba lygiaverčiai funkcionalumai: - IPv6 struktūra (RFC 2460); - IPv6 adresacija (RFC 3513); - OSPFv3 (RFC 2740); - Segmentų maršrutizavimas su IPv6 arba MPLS; - IPv6 statinis maršrutizavimas; - VRRP v3 su IPv4 ir IPv6; - RADIUS su IPv6 (RFC 3162). |  |
|  | Transporto tinklas | Nekeičiant programinės įrangos ir licencijų, turi būti palaikomi žemiau išvardinti arba lygiaverčiai funkcionalumai: - L2 ir L3 VXLAN transporto (overlay) tinklas, kurio pagalba formuojamas dedikuotas organizacijos tinklas ant esamo fizinio L3 duomenų centro fabriko; - kiekvienos organizacijos VXLAN tinklas turi būti izoliuotas naudojant VRF techniką, kai visi susiję transportinio tinklo adresai yra izoliuoti tarp skirtingų tenantų; - valdymo komunikacijoje MAC ir IP adresai tarp skirtingų VXLAN mazgų turi būti pernešami naudojant MP-BGP protokolą; - duomenų centruose, tarp skirtingų fizinių fabrikų, transporto VXLAN tinklas turi būti konfigūruojamas naudojant eBGP protokolą slepiant vidinio tinklo VTEP adresus po kraštinio BGP mazgo IP adresu. Šis sprendimas turi būti realizuojamas VXLAN tunelius terminuojant ir vėl kuriant kraštiniuose BGP mazguose; - virtualaus VXLAN tinklo išėjimo įrenginys (angl. gateway) gali būti realizuotas vienu metu keliuose prieigos komutatoriuose (angl. anycast gateway). Tai reiškia, kad vieno virtualaus VXLAN tinklo įrenginys, patekęs į bet kurį prieigos komutatorių, ten iš karto turi rasti šio tinklo maršrutizatorių į kitus tinklus, be poreikio ieškoti dedikuoto maršrutizatoriaus; - privataus VLAN technologijos palaikymas; - Multicast protokolo naudojimas privalo būti izoliuotas kiekviename tenante. Vieno tenanto multicast valdymo ir siuntimo protokolai turi išnaudoti transporto VXLAN tinklą, kuris yra dedikuotas vienam tenantui; - specializuotas transporto tinklo stebėjimas ping ir trace įrankiais enkapsuliuojant siunčiamus ping ir trace paketus pageidaujamo VXLAN antrašte. |  |
|  | Konfigūruojamų elementų kiekiai | Ne mažiau kaip 4 000 VLAN vienu metu. Ne mažiau kaip 4 000 Izoliuotų VRF tinklų. Ne mažiau kaip 6 000 ACL (skaičiuojant bendrai įeinančius ir išeinančius). |  |
|  | Automatizavimas | Nekeičiant programinės įrangos ir licencijų, turi būti palaikomi žemiau išvardinti arba lygiaverčiai funkcionalumai: - automatinis reagavimas į tokius įrenginyje vykstančius įvykius kaip sąsajos atsijungimas, atminties sumažėjimas iki nustatytos ribos, specifinio teksto atsiradimas žurnaliniuose įrašuose; - automatinis reagavimas į aptiktus sisteminius įvykius, kaip, pavyzdžiui, konfigūracijos pakeitimai ar elektroninio laiško siuntimas; - programavimas valdymo plokštumoje (angl. control plane) naudojant Python arba analogišką interpretuojamą kalbą; - galimybė ICMP paketų pagalba stebėti nutolusių įrenginių būseną ir pagal šią būseną keisti konfigūracijos parametrus. |  |
|  | Aukštas patikimumas | Nekeičiant programinės įrangos ir licencijų, turi būti palaikomi žemiau išvardinti arba lygiaverčiai funkcionalumai: - galimybė konfigūruoti LACP (IEEE 802.3ad) protokolą keliuose įrenginiuose taip, kad keli nepriklausomi įrenginiai, sujungti naudojant LACP protokolą, elgtųsi kaip vienas virtualus įrenginys. - maršrutizavimo protokolai (pvz. BGP ir IS-IS) turi gebėti išsaugoti ne mažiau kaip 50 vienodo atstumo kelių (angl. ECMP). |  |
|  | Suderinamumas | Siūlomi komutatoriai turi būti pilnai suderinami su Perkančiosios organizacijos šiuo metu naudojamais Cisco Nexus 9300 serijos komutatoriais (pateikti tai įrodantį dokumentą), įskaitant tų pačių QSFP/SFP modulių panaudojimą esamuose ir siūlomuose komutatoriuose; Suderinamumas su šiuo metu naudojamais agregavimo/prieigos/valdymo komutatoriais gebant sudaryti komutatorių porą tarp kurių yra galimybė konfigūruoti LACP (IEEE 802.3ad) protokolą taip, kad abu nepriklausomi įrenginiai, sujungti naudojant LACP protokolą, elgtųsi kaip vienas virtualus įrenginys. Siūlomi komutatoriai turi palaikyti CDP protokolą. Siūlomi komutatoriai turi būti pilnai valdomi iš Perkančiosios organizacijos šiuo metu naudojamos Cisco Nexus Dashboard Fabric Manager valdymo sistemos įskaitant: - naujai diegiami komutatoriai turi būti automatiškai, be papildomų administratoriaus konfigūravimo veiksmų naujame komutatoriuje, įtraukiami į fabriką naudojant programinės įrangos automatinio pirminio konfigūravimo (angl. provision) funkcionalumą; - naujas komutatorius turi gebėti prisijungti prie fabriko visiškai nekoreguojant jo konfigūracijos; - prisijungus komutatoriui turi būti galimybė automatiškai atnaujinti jo programinę įrangą; - visų duomenų centrų fabrikų agregavimo ir prieigos komutatoriai turi būti grafiškai atvaizduojami valdymo sąsajoje, matoma visa fizinė tinklo topologija; - papildomai valdymo aplinkoje turi būti atvaizduojama transporto (angl. overlay) tinklų topologija; - turi veikti su Perkančiosios organizacijos šiuo metu naudojamais Cisco Nexus 9300 serijos komutatoriais atliekant „Border Spine“ funkciją. |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, techninis aptarnavimas | Visiems pateiktiems techniniams ir programiniams komponentams turi būti taikoma ne mažiau kaip 3 metų gamintojo užtikrinta garantija (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso paketus nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus). Garantiniu laikotarpiu pirkėjas nemokamai gauna ir naudoja komutatoriaus programinės įrangos (angl. firmware) klaidų ištaisymus ir naujas versijas (angl. major and minor releases), turi teisę kreiptis į gamintojo techninio aptarnavimo centrą 24 x 7 režimu (24 val. per parą, 7 dienos per savaitę), programinės įrangos konfigūravimo ir probleminiais klausimais. Garantiniu laikotarpiu turi būti užtikrinta išplėstinio palaikymo paslauga apimanti ne tik standartinį techninį palaikymą ir įrangos keitimą, bet ir paskirto specialisto konsultacijas, proaktyvią priežiūrą, geriausių praktikų taikymą bei planavimo sesijas pagal nustatytą paslaugų gyvavimo ciklo metodiką. Turi būti užtikrinta tiesioginė prieiga prie gamintojo internetiniame puslapyje esančių resursų, tarp jų ir programinės įrangos bibliotekų. Turi būti pateiktas įrangos gamintojo serviso paketo kodas. Gamintojo serviso paketas turi būti pateiktas visam garantiniam laikotarpiui iš karto. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Sugedusios įrangos keitimas turi būti vykdomas pagal 8x5xNBD (angl. Next Business Day) principą – tai reiškia, kad įranga turi būti pakeista kitą darbo dieną įprastu darbo metu. |  |
|  | Kiti reikalavimai | Visa pateikiama įranga, licencijos, techninio palaikymo kontraktai, turi būti užregistruotos gamintojo palaikymo sistemoje Perkančiosios organizacijos vardu. Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos neterminuotomis licencijomis (angl. perpetual) neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing/refurbished) įrangos (pateikti deklaraciją). |  |

Papildomos saugos licencijos (2 vnt.) Pirkėjo eksploatuojamiems įrenginiams:

| Eil. Nr. | Parametrai | Minimalūs reikalavimai | Siūlomos įrangos charakteristikos/ parametrai (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siūlomos licencijos | Nurodyti gamintoją, licencijų pavadinimą ir gamintojo prekės kodą. |  |
| 2. | Licencijos tipas | Licencijos galiojimo trukmė neribota (angl. perpetual): ACI-SEC-XF= DCN Security License for Nexus 9K Fixed Switch |  |
| 3. | Programinės įrangos paskirtis | Licencijos bus diegiamos į Pirkėjo eksploatuojamus 2 vnt. Cisco N9K-C9336C-FX2 įrenginius. Įrenginių serijiniai numeriai - FDO25310WJ6, FDO25310WP0. |  |
| 4. | Programinės įrangos gamintojo palaikymas | Palaikymo trukmė – ne mažiau kaip 36 mėnesiai. Palaikymo laikotarpiu Pirkėjas turi nemokamai gauti programinės įrangos klaidų ištaisymus ir naujas versijas, turi teisę kreiptis į gamintojo techninio aptarnavimo centrą 24 x 7 režimu (24 val. per parą, 7 dienos per savaitę), programinės įrangos konfigūravimo ir probleminiais klausimais. Turi būti užtikrinta tiesioginė prieiga prie gamintojo internetiniame puslapyje esančių resursų, tarp jų ir programinės įrangos bibliotekų. |  |

Duomenų centro kompiuterių tinklo įrenginių valdymo programinė įranga (1 vnt.):

| Eil. Nr. | Parametrai | Minimalūs reikalavimai | Siūlomos įrangos charakteristikos/ parametrai (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siūlomos licencijos | Nurodyti gamintoją, licencijų pavadinimą ir gamintojo prekės kodą. |  |
| 2. | Licencijos tipas | Licencijos galiojimo trukmė neribota (angl. perpetual). ND-VIRTUAL= Cisco Nexus Dashboard - Virtual form |  |
| 3. | Programinės įrangos pavadinimas ir paskirtis | Centralizuota platforma, skirta valdyti, stebėti ir automatizuoti duomenų centrų tinklų (CND) infrastruktūrą - ND-VIRTUAL= Cisco Nexus Dashboard - Virtual form. Siūloma programinė įranga turi būti pilnai suderinama su šiuo metu eksploatuoja Cisco N9K-C9336C-FX2, N9K-C9348GC-FXP bei N9K-C93240YC-FX2 serijų įranga. |  |
| 4. | Programinės įrangos gamintojo palaikymas | Palaikymo trukmė – ne mažiau kaip 36 mėnesiai. Palaikymo laikotarpiu Pirkėjas turi nemokamai gauti programinės įrangos klaidų ištaisymus ir naujas versijas, turi teisę kreiptis į gamintojo techninio aptarnavimo centrą 24 x 7 režimu (24 val. per parą, 7 dienos per savaitę), programinės įrangos konfigūravimo ir probleminiais klausimais. Turi būti užtikrinta tiesioginė prieiga prie gamintojo internetiniame puslapyje esančių resursų, tarp jų ir programinės įrangos bibliotekų. |  |

Pirkėjo turimų kompiuterių tinklo komutatorių gamintojo garantijos pratęsimas:

| Eil. Nr. | Gamintojo produkto numeris | Gamintojo produkto pavadinimas | Produkto serijinis numeris |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | N9K-C9336C-FX2 NXOS-AD-XF | Nexus 9300 Series, 36p 40/100G QSFP28 NX-OS Advantage License for Nexus 9300 (10G+) Platforms | FDO25310WJ6 |
| 2. | N9K-C9336C-FX2 NXOS-AD-XF | Nexus 9300 Series, 36p 40/100G QSFP28 NX-OS Advantage License for Nexus 9300 (10G+) Platforms | FDO25310WP0 |
| 3. | N9K-C9348GC-FXP NXOS-AD-GF | Nexus 9300 with 48p 100M/1GT, 4p 10/25G & 2p 40/100G QSFP28 NX-OS Advantage license for a 1G Nexus 9K | FDO25360AEW |
| 4. | N9K-C9348GC-FXP NXOS-AD-GF | Nexus 9300 with 48p 100M/1GT, 4p 10/25G & 2p 40/100G QSFP28 NX-OS Advantage license for a 1G Nexus 9K | FDO253607DX |
| 5. | N9K-C9348GC-FXP NXOS-AD-GF | Nexus 9300 with 48p 100M/1GT, 4p 10/25G & 2p 40/100G QSFP28 NX-OS Advantage license for a 1G Nexus 9K | FDO253607HL |
| 6. | N9K-C9348GC-FXP NXOS-AD-GF | Nexus 9300 with 48p 100M/1GT, 4p 10/25G & 2p 40/100G QSFP28 NX-OS Advantage license for a 1G Nexus 9K | FDO25360ADA |
| 7. | N9K-C93240YC-FX2 NXOS-AD-XF | Nexus 9300 with 48p 10/25G SFP+ and 12p 100G QSFP28 NX-OS Advantage License for Nexus 9300 (10G+) Platforms | FDO2548057S |
| 8. | N9K-C93240YC-FX2 NXOS-AD-XF | Nexus 9300 with 48p 10/25G SFP+ and 12p 100G QSFP28 NX-OS Advantage License for Nexus 9300 (10G+) Platforms | FDO2548056G |
| 9. | N9K-C93240YC-FX2 NXOS-AD-XF | Nexus 9300 with 48p 10/25G SFP+ and 12p 100G QSFP28 NX-OS Advantage License for Nexus 9300 (10G+) Platforms | FDO254804Y9 |
| 10. | N9K-C93240YC-FX2 NXOS-AD-XF | Nexus 9300 with 48p 10/25G SFP+ and 12p 100G QSFP28 NX-OS Advantage License for Nexus 9300 (10G+) Platforms | FDO2548052Y |
| 11. | N9K-C93240YC-FX2 NXOS-AD-XF | Nexus 9300 with 48p 10/25G SFP+ and 12p 100G QSFP28 NX-OS Advantage License for Nexus 9300 (10G+) Platforms | FDO2548052B |
| 12. | N9K-C93240YC-FX2 NXOS-AD-XF | Nexus 9300 with 48p 10/25G SFP+ and 12p 100G QSFP28 NX-OS Advantage License for Nexus 9300 (10G+) Platforms | FDO2548056F |
| 13. | Visiems aukščiau nurodytiems įrenginiams, apimant jų programinę įrangą, turi būti pratęsta standartinė gamintojo garantija ne trumpesniam kaip 36 mėnesių laikotarpiui. Garantiniu laikotarpiu pirkėjas nemokamai gauna ir naudoja komutatoriaus programinės įrangos (angl. firmware) klaidų ištaisymus ir naujas versijas (angl. major and minor releases), turi teisę kreiptis į gamintojo techninio aptarnavimo centrą 24 x 7 režimu (24 val. per parą, 7 dienos per savaitę), programinės įrangos konfigūravimo ir probleminiais klausimais. Turi būti užtikrinta tiesioginė prieiga prie gamintojo internetiniame puslapyje esančių resursų, tarp jų ir programinės įrangos bibliotekų. Turi būti pateiktas įrangos gamintojo serviso paketo kodas. Gamintojo serviso paketas turi būti pateiktas visam garantiniam laikotarpiui iš karto. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Sugedusios įrangos keitimas turi būti vykdomas pagal 8x5xNBD (angl. Next Business Day) principą – tai reiškia, kad įranga turi būti pakeista kitą darbo dieną įprastu darbo metu. |  |  |

TIEKĖJO siūlomi PREKIŲ TIEKIMO įkainiai

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Gamintojo Prekės pavadinimas, Prekės kodas | Kiekis, vnt. | Vieneto kaina, Eurais be PVM | Vieneto kaina, Eurais su PVM | Suma, Eurais su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Duomenų centrų sujungimo komutatorius |  | 2 |  |  |  |
| 2. | Papildomos saugos licencijos Pirkėjo eksploatuojamiems įrenginiams |  | 2 |  |  |  |
| 3. | Duomenų centro kompiuterių tinklo įrenginių valdymo programinė įranga |  | 1 |  |  |  |
| 4. | Pirkėjo turimų kompiuterių tinklo komutatorių gamintojo garantijos pratęsimas: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Nexus 9300 Series, 36p 40/100G QSFP28 NX-OS Advantage License for Nexus 9300 (10G+) Platforms |  | 2 |  | X * |  |
| 4.2. | Nexus 9300 with 48p 100M/1GT, 4p 10/25G & 2p 40/100G QSFP28 NX-OS Advantage license for a 1G Nexus 9K |  | 4 |  | X * |  |
| 4.3. | Nexus 9300 with 48p 10/25G SFP+ and 12p 100G QSFP28 NX-OS Advantage License for Nexus 9300 (10G+) Platforms |  | 6 |  | X * |  |
| Suma iš viso (Eurais su PVM): |  |  |  |  |

* pastaba – gamintojo garantinio aptarnavimo pratęsimas priskiriamas prie PVM neapmokestinamų sandorių.