Sutarties priedas Nr. 1

PREKIŲ TIEKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Duomenų saugyklų telkinio plėtra

(Antra pirkimo dalis)

Bendrieji reikalavimai:

- Pirkimo objektas - diskinės talpos resursų išplėtimas, aukšto patikimumo duomenų saugyklų telkinio („metro cluster“), veikiančio Pirkėjo duomenų centruose ir Lietuvos radijo ir televizijos centro Valstybiniuose duomenų centruose Vilniuje plėtimas.

- Duomenų saugyklų aukšto patikimumo telkinio („metro-cluster) suformavimui bus naudojama turima Dell PowerStore 5000T ir  Dell PowerStore 5200T įranga, įdiegta ir veikianti adresu Vasario 16-osios g. 14, Vilnius ir Lietuvos radijo ir televizijos centro Valstybiniuose duomenų centruose Vilniuje, bei šiame KONKURSE perkama įranga.

- Prekių pristatymo ir diegimo vieta - Lietuvos radijo ir televizijos centro Valstybiniuose duomenų centruose Vilniuje.

- Perkama Įranga privalo būti nauja ir nenaudota, pateikiama originalioje gamintojo pakuotėje, gamykliškai atnaujinti komponentai („Refurbished“) neleistini.

- Tiekėjas turi užtikrinti, kad Įrangos gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos Įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz. „End of life time“ ar „Discontinued“).

- Tiekėjas turi būti oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga. Jei pateikiamas oficialus susitarimas, sudarytas su gamintojo atstovu dėl prekybos įranga, tiekėjas papildomai turi pateikti gamintojo atstovui suteiktą gamintojo atstovavimą ir teisę parduoti gamintojo įrangą tretiesiems asmenims patvirtinančius dokumentus. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų Prekių gamintojo įgalioto atstovo raštą patvirtinantį, kad siūlomos Prekės skirtos Pirkėjui – Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

- Jei iš šiose techninėse specifikacijose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar tiekimo šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir Tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius.

- Visos siūlomos įrangos elektros maitinimo šaltinių elektros maitinimo įtampa turi atitikti  Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. Kartu su įranga turi būti pateikti visi jai prijungti prie Pirkėjo įrengto elektros maitinimo tinklo reikalingi elektros maitinimo kabeliai.

- Jei šioje techninėje specifikacijoje numatytai įrangai yra keliamas reikalavimas atitikti standartus, Tiekėjas turi teisę pasiūlyti įrangą, atitinkančią standartus, kurie yra lygiaverčiai techninėje specifikacijoje nurodytiems standartams.

- Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas:

- įranga grąžinama Tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga;

- Tiekėjas padengia pirkimo proceso metu Pirkėjo patirtą materialinę žalą.

- Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Tiekėjo perduotų Prekių Pirkėjui dienos.

- Garantiniu laikotarpiu turi galioti teisė Pirkėjui nemokamai gauti techninės įrangos vidinės programinės įrangos (angl. firmware) atnaujinimus ir naujas versijas.

Techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Modeliai | Privalo būti nurodyti tikslūs siūlomos duomenų saugyklos modeliai. |  |
| - 2. | Įmonė gamintoja | Privalo būti nurodytas gamintojo įmonės pavadinimas. Pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos Prekės charakteristikas. Kartu su pasiūlymu atskirame dokumente turi būti pateiktas pilnas komplektuojamų komponentų sąrašas su gamintojo kodais, kiekiais ir pavadinimais. |  |
| - 3. | Diskai | Naudinga (angl. „usable“), apsaugota duomenų saugyklos išplėtimo talpa, laikantis gamintojo gerųjų praktikų ir nenaudojant duomenų saugojimo efektyvinimo technologijų (išdubliavimo, suspaudimo) – nemažesnė nei 170 TiB (1TiB = 240 bytes). Naudingos talpos skaičiavimui ir įvertinimui turi būti taikomos taisyklės: - talpa apsaugota nuo bet kurio vieno disko gedimo; - talpa skirta tik vartotojo reikmėms; - atsarginė erdvė („spare space“) ir RAID „parity“ erdvė turi būti sukonfigūruoti pagal gamintojo gerąsias praktikas („best practice“) ir neįskaičiuoti į naudingą talpą. Tam neturi būti naudojamas atskiras diskas, o naudojama atitinkama ir automatiškai valdoma rezervuota visų diskų talpos dalis. - Visi siūlomi diskai identiški, pagal talpą. Turi būti pateikta ne mažiau kaip 16 vnt. NVMe SSD SED, ne mažesnės nei 15.36 TB talpos diskų duomenų saugojimui. Turi būti galimybė plėsti saugyklos talpą pridedant po vieną papildomą diską ir nestabdant saugyklos. Ateityje talpos plėtimui jungiamos papildomos diskų lentynos turi būti jungiamos NVMe protokolu ir pildomos NVMe SSD laikmenomis. Turi būti galimybė konfigūruoti saugyklos talpą apsaugant nuo vieno ir nuo dviejų diskų gedimo. Turi būti galimybė naudoti skirtingos talpos laikmenas vieno saugyklos diskų imčiai (angl. „disk pool“). |  |
| - 4. | Duomenų išdubliavimo ir suglaudinimo efektyvumo įsipareigojimai | Perkamos saugyklos gamintojo garantuojamas duomenų išdubliavimo bei suglaudinimo efektyvumas duomenų saugyklų šeimai – ne mažiau nei 5:1. Įsipareigojimas turi galioti nereikalaujant jokių išankstinių perkančiosios organizacijos duomenų patikrinimų. Kartu su pasiūlymu, anglų arba lietuvių kalba, turi būti pateiktas gamintojo įsipareigojimą patvirtinantis dokumentas, kuriame tiksliai nurodomi įsipareigojimai, sąlygos, apribojimai ir numatytos konkrečios kompensacijos priemonės šių įsipareigojimų užtikrinimui pateikiant papildomą diskinę talpą kaip vienintelį galimą kompensacijos būdą. Nesant raštiškos gamintojo garantijos 5:1 efektyvumui turi būti pasiūlyta atitinkamai daugiau „naudingos“ talpos. Pavyzdžiui – gamintojui garantuojant tik 2.5:1 suglaudinimo efektyvumą, būtina pateikti dvigubai daugiau diskinės talpos (340 TiB), išlaikant atitikimą visiems kitiems konkurso reikalavimams. |  |
| - 5. | Duomenų talpos valdikliai: | Pateikiamų duomenų saugyklų „active/active“ (kai vienu metu užklausas aptarnauja abu) tipo valdiklių kiekis – ne mažiau 2 vnt., pateikiami valdikliai pajėgūs apdoroti 330‘000 operacijų (IOPS) prie tokių sąlygų: - Bloko dydis – 16KiB - Atsitiktinių („random“) operacijų santykis: 80% skaitymo ir 20% rašymo - Atsako laikas – nedaugiau 1ms - Spartinančiosios atminties įtaka – 0% - Duomenų išdubliavimas, suglaudinimas ir šifravimas visai duomenų apimčiai – įjungti - „Thin provisioning“ funkcionalumas – įjungtas Suminis saugyklos darbinės atminties kiekis valdikliuose: ne mažesnis nei 1TB. Turi būti galimybė apjungti iki 8 vnt. valdiklių į vieną loginį telkinį (angl. „cluster“), užtikrinantį loginio duomenų disko (LUN) perkėlimą iš vienos valdiklių poros į kitą pasirinktą, nestabdant LUN pasiekiamumo. Telkinį gali sudaryti skirtingo pajėgumo, kartos ir apimties valdiklių poros. |  |
| - 6. | Tinklo jungtys saugykloje | Pateikiamos Fibre Channel tipo, 32Gbps greitaveikos jungtys su optiniais keitikliais – ne mažiau 16 vienetų. Pateikiamos Ethernet/iSCSI duomenų srautui ir duomenų replikavimui naudojamos jungtys – ne mažiau 8 vienetų, ne mažesnės nei 25 Gbps greitaveikos, su originaliais optiniais keitikliais. |  |
| - 7. | Saugyklos duomenims saugoti ir skaityti naudojami tinklo protokolai | Turi palaikyti protokolus: - Blokiniai: VMware Virtual Volumes (vVols) 2.0; NVMe-FC, iSCSI, NVMe/TCP, Fiber Channel - Failiniai: CIFS (SMB 1), SMB 2, SMB 3.0, SMB 3.02, and SMB 3.1.1; FTP, SFTP; NFSv3, NFSv4, NFSv4.1 be papildomų aparatinių komponentų, tokių kaip aparatiniai šliuzai (angl. „gateways“). |  |
| - 9. | Licencijos | Turi būti pateiktos šios funkcionalumo licencijos neribotai saugyklos talpai („all inclusive“ licencijavimo tipas): - Thin Provisioning - Duomenų išdubliavimo (deduplikacijos) realiu laiku (angl. „inline“) - Duomenų suglaudinimo (kompresijos) realiu laiku (angl. „inline“) - „Quality of Service“ funkcionalumas - Protokolų licencijos visai talpai: - Blokinių: FC, NVMe-FC, NVMe-TCP ir iSCSI - Failinių: FTP, CIFS ir NFS - vVOL - Duomenų šifravimo (veikiančios su SED diskais) - Duomenų replikavimo funkcionalumas su analogiška saugykla, bei perkančiosios organizacijos naudojama Dell PowerStore 5000T arba 5200T saugykla tiek blokinio, tiek failinio (angl. „file“) tipo protokolais saugomiems duomenims. Turi būti palaikoma tiek sinchroninio, tiek ir asinchroninio tipo replikacija visais minėtais protokolais saugomiems duomenims. - Metro Cluster funkcionalumas ir licencijos, leidžiančios suformuoti vientisą tarnybinėms stotims pateikiamą blokinio tipo duomenų saugojimo erdvę abiejose (turimai Dell PowerStore 5000T arba 5200T ir naujai įsigyjamai) duomenų saugyklose (be papildomų aparatinių įrenginių). Šios saugojimo erdvės prieinamumas tarnybinėms stotims neturi būti įtakotas vienos iš duomenų saugyklų gedimo atveju. Sprendimas turi užtikrinti RTO=0 bei RPO=0, kai informacija sinchroniškai skaitoma bei rašoma per abu duomenų centrus. Šis funkcionalumas įgyvendinamas be jokių papildomų aparatinių resursų, tik duomenų saugyklose veikiančios programinės įrangos lygyje. Šio funkcionalumo veikimui perkančioji organizacija pateiks reikiamą kiekį 25 Gbps greitaveikos Ethernet tipo jungčių abiejuose duomenų centruose. - Sprendimas turi palaikyti “metro witness” funkcionalumą, užtikrinantį duomenų integralumą ir automatinį užklausų nukreipimą sutrikus saugyklai, praradus ryšį tarp saugyklų ar viso duomenų centro pasiekiamumą. Šio funkcionalumo veikimui perkančioji organizacija suteiks reikiamus resursus trečiame (nutolusiame) duomenų centre. - Taikomosioms programoms (aplikacijoms) pritaikytų momentinių duomenų kopijų valdymo funkcionalumas (angl. „application aware snapshots“), skirtas vSphere VM, ORACLE, SAP HANA ir MS SQL duomenų bazes. - Momentinės saugyklos duomenų kopijos turi palaikyti nekeičiamumo „immutable“ funkcionalumą, saugantį nuo kenkėjiško šifravimo. - Momentinių kopijų funkcionalumas – ne mažiau 250‘000 kopijų palaikymas pateikiamai saugyklai. - Turi būti pateiktas saugyklos gamintojo sukurtas ir palaikomas įrankis duomenų migracijai iš perkančiosios organizacijos naudojamų DELL Technologies Unity šeimos duomenų saugyklų; |  |
|  | Saugumo reikalavimai | Saugyklų šeima turi būti pilnai suderinama su STIG (Security Technical Implementation Guide) rekomendacijomis maksimalaus kibernetinio saugumo palaikymui, įskaitant bet neapsiribojant kelių veiksnių („multi-factor‘) autentifikacija |  |
| - 11. | Užimama viena tarnybinių stočių spintoje | Visa įranga turi užimti ne daugiau 2U perkančiosios organizacijos suteikiamoje 19“ pločio tarnybinių stočių spintoje |  |
| - 12. | Surinkimo ir komplektacijos reikalavimai | Visa įranga turi būti nauja, tiekimas ir garantija apsaugota saugyklos gamintojo, bei įsigyta iš oficialių tiekėjų, turinčių teisę platinti produkciją Lietuvos Respublikoje. Pasiūlyme būtina įtraukti oficialaus gamintojo atstovo raštišką patvirtinimą apie tiekėjo teisę perparduoti siūlomą įrangą ir paslaugas. Pasiūlyme būtina įtraukti ir pateikti visus papildomai įsigyjamos talpos prijungimui reikalingus komponentus, diskų lentynas, kabelius, licencijas, garantijas. |  |
| - 13. | Garantinė techninė priežiūra | Siūlomam sprendimui ir visai pateikiamai aparatinei ir programinei įrangai turi būti suteikiamos įrangos gamintojo užtikrintos garantinės ir techninės pagalbos paslaugos penkeriems (5) metams nuo įrangos pristatymo Perkančiajai organizacijai. Gedimų registravimas 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą, įskaitant ir šventines dienas. Jei problemos nepavyksta išspręsti nuotoliniu būdu, gamintojo serviso centro specialistas ir keitimui reikalingi komponentai kritiniams organizacijos darbą įtakojantiems sutrikimams šalinti turi atvykti į įrangos buvimo vietą ne vėliau kaip per 4 valandas nuo gedimo nustatymo ir izoliavimo. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai procesorių, atminties, diskų, maitinimo šaltinių, aušinimo modulių pakeitimas, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą (angl. „prefailure warranty“). Telkinio diskai privalo turėti gamintojo garantiją, kuri apima ir savaiminį diskų/modulių susidėvėjimą (pagal garantiją diskai keičiami susidėvėjus ar sugedus) visam garantiniam laikotarpiui. Visų įsigyjamų komponentų garantinei ir techninei priežiūrai, visiems sprendimo komponentams (aparatinei ir programinei įrangai pateikiamai su šiuo sprendimu) sutrikimai ir gedimai registruojami tiesiogiai vieningoje telkinio gamintojo pagalbos tarnyboje (telefonu, elektroniniu paštu, internetinėje sistemoje). Visai sprendime pateikiamos programinės ir techninės įrangos priežiūrai turi būti taikomas „vieno langelio principas“ – visiems sprendimo komponentams (tiek aparatinei ir programinei įrangai šiame pasiūlyme, tiek ir plečiamo jau naudojamo telkinio komponentams), sutrikimai ir gedimai registruojami tiesiogiai toje pačioje įrangos gamintojo pagalbos tarnyboje, sprendžiami gamintojo inžinierių. Gamintojo pagalbos tarnyba turi turėti paslaugą (be papildomo apmokėjimo) – rinkti (gauti) įrangos veiklos ataskaitas tiesiogiai automatiškai saugiu šifruotu dvipusiu interneto kanalu, įskaitant greitaveikos, veiklos duomenis (analizuoti, stebėti, kaupti veiklos duomenis), bei jungtis prie stebimos sistemos problemos sprendimui. Nesant tokios paslaugos galimybei – visa įranga turi būti pasiūlyta su paslaugos lygiu, užtikrinančiu sugedusių mazgų pakeitimą per 2 valandas bet kurią metų dieną (24/7). Programinei įrangai, kuri yra sudedamoji sprendimo dalis, esant galiojančiai techninės pagalbos ir programinės įrangos versijų naujumo (angl. „software maintenance“) sutarčiai - turi būti galimybė naudoti naujausias versijas be papildomo pirkimo. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami telkinio gamintojo ir kartu su pasiūlymu pateiktas, tai patvirtinantis gamintojo raštas. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę svetainę, kuri įgalina registruotus vartotojus serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją |  |
| - 14. | Stebėjimo ir analizės funkcionalumas | Siūlomos saugyklos programinė įranga arba papildomai komplektuojama programinė įranga turi leisti stebėti saugyklos našumą ir veiklos parametrus realiu laiku, kaupti istorinę našumo ir veiklos duomenų statistiką ne mažiau kaip 2 metų laikotarpiui ir atlikti našumo analizę. Duomenys turi būti pateikiami grafiškai, įvairiais pjūviais (pagal laiko periodą, saugyklos elementus). Turi būti pateikta pilnaverčiam (maksimaliai detaliam) ilgalaikiam (iki 2 metų) statistinių duomenų saugojimui reikalinga diskinė talpa ir veiklai reikalingi virtualizuoti resursai, kuri nebūtų įskaičiuojama į naudingą talpą (arba istorinė informacija ne mažiau 2 metus turi būti saugoma gamintojo debesijos resursuose be papildomo mokesčio). Turi būti pateikiama bent tokia informacija: - Greitaveika (Latency, IOPS, Read/Write, Bandwidth, IO Size, Queue Length). - Talpa (Iš viso, efektyvumo savybių įtaka – kompresija, deduplikacija, “Thin” tipo talpa, momentinių kopijų talpa (angl. “Snapshots”). - Detali saugyklos konfigūracija (komponentai ir loginė). - Pjūviai – grafinis atvaizdavimas pagal pasirinktą laiko periodą, saugyklos elementus. - Saugyklos būsenos įvertinimas (angl. “Healthcheck”) - pagal pagrindinių kategorijų (komponentų būsenos, konfigūracijos, talpos, našumo bei duomenų saugumo) kriterijus, bei pateikti jį skaitmenine išraiška vertinimo sistemoje, pvz. 0-100 ar analogiškai. Stebėjimo ir analizės duomenys turi būti matomi ir pakeitimai atliekami tiek interneto naršyklėje, tiek ir specializuotoje programėlėje mobiliuose įrenginiuose (veikiančiuose iOS bei Android operacinėje sistemose). Saugykla turi informuoti valdymo sąsajoje bei el. paštu apie standžiųjų diskų, valdiklių, maitinimo šaltinių gedimus, kitus sutrikimus ir nukrypimus nuo normalaus darbo. Turi būti funkcionalumas naudojant grafinę sąsają konfigūruoti duomenų saugyklos naudojimo parametrų ribines reikšmes (angl. „threshold“), kurias pasiekus apie tai automatiškai informuojama elektroniniu paštu. |  |
| - 15. | Suderinamumas su turimu aukšto patikimumo duomenų saugyklų telkiniu. | Visi siūlomi saugyklos plėtimo komponentai (jų visuma) turi būti suderinami su perkančiosios organizacijos naudojama DELL Technologies VPLEX Metro platforma, bei, esant poreikiui, įntegruotis į jau veikiančią sistemą (įsigyjant papildomas licencijas). Pateikti DELL Technologies VPLEX suderinamumo matricos kopiją. |  |
| - 16. | Diegimo darbai | TIEKĖJAS turi pristatyti duomenų saugyklą Vilniuje, prijungti prie veikiančios sistemos bei užregistruoti saugyklos bei licencijų atnaujinimą saugyklos gamintojo pagalbos tarnybose. Diegimo projekto valdymas ir šioje dalyje aprašyti diegimo paslaugų darbai turi būti teikiami sertifikuotų gamintojo atstovų. Sertifikuotų tiekėjo techninių specialistų dalyvavimas visuose diegimo etapuose – būtinas. |  |
|  | Kiti reikalavimai | Tiekėjas turi būti įsidiegęs IT paslaugų valdymo sistemą, atitinkančią LST ISO 20000-1 standarto reikalavimus ar lygiavertes IT paslaugų valdymo priemones ir pateikti tai įrodančius dokumentus (sertifikatus). Tiekėjas turi būti įsidiegęs informacijos saugumo valdymo sistemą, atitinkančią ISO 27001 standarto reikalavimus ar lygiavertes IT saugumo priemones ir pateikti tai įrodančius dokumentus (sertifikatus). |  |

Tiekėjo siūlomi Prekių tiekimo įkainiai

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Gamintojo Prekės pavadinimas, Prekės kodas | Kiekis, vnt. | Vieneto kaina, Eurais be PVM | Vieneto kaina, Eurais su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Duomenų saugykla, jos instaliavimas ir integravimas į Pirkėjo turimą duomenų saugyklų telkinį. |  | 1 |  |  |