TECHNINĖ SPECIFIKACIJA VIRTUVĖS BALDAI

1. Informacija apie perkamas prekes:

1.1. Perkamos prekės: Virtuvės baldai (toliau – Prekės arba baldai).

1.2. Prekių pristatymo adresai esantys Lietuvos Respublikoje:

- Telšių r. sav., Degaičių sen., Gintalų k. 1

- Alytaus r. sav., Alytaus sen., Butrimiškių k., Lankų g. 45

- Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Karveliškių k., Vilijos g. 67

1.3. Prekių pristatymo laikas turi būti derinamas likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki planuojamos pristatymo ir sumontavimo paslaugos.

1.4. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus.

1.5. Prekės turi būti naujos, anksčiau niekur nenaudotos, tinkamos naudoti pagal paskirtį.

1.6. Prekės perkamos su pristatymo ir montavimo paslauga.

1.7. Pagaminti baldai turi būti pateikiami su visais varžtais, lankstais bei kitais priedais ar furnitūra, reikalingais tinkamai sumontuoti ir eksploatuoti baldus.

1.8. Pagamintiems baldams yra suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija (jeigu Pirkimo sutartyje nėra nustatyta kitaip) nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

1.9. Garantiniu laikotarpiu atsiradus baldų arba jų komplektuojančių dalių trūkumams ne dėl Užsakovo kaltės, Tiekėjas per 20 (dvidešimt) darbo dienų turi suremontuoti, pakeisti baldus arba jų komplektuojančias dalis.

1.10. Garantiniu laikotarpiu keičiami baldai arba jų komplektuojančios dalys turi būti naujos, nenaudotos.

1.11. Visi baldams keliamus reikalavimus pagrindžiantys dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą.

1.12. Baldai turi būti pagaminti, pristatyti ir sumontuoti Tiekėjo lėšomis Užsakovo nurodytose vietose pagal Pirkimo sutartyje nurodytus kiekius ir terminus.

1.13. Į baldų pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su baldų gamybos derinimu su Užsakovu, ir kitos pirkimo sutarties tinkamam įvykdymui būtinos išlaidos: baldų pagaminimo, pristatymo, sumontavimo, instaliacinių medžiagų, santechnikos pajungimo, buitinės technikos pajungimo, visų rūšių pakuočių ir kitų šiukšlių išvežimo išlaidos.

1.14. Perkamų prekių kiekiai nurodomi Techninės specifikacijos 1 lentelėje “Prekių kiekiai”:

1 lentelė. Prekių kiekiai

| Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Perkamų prekių kiekis |
| --- | --- | --- |
| Virtuvės baldai | Kompl. | 3 |

2. Pirkimo objekto apimtys:

2.1. Nuo užsakymo pateikimo ir suderinimo Tiekėjo Sutartyje nurodyto atstovo elektroniniu pašto adresu, maksimalus baldų įrengimo terminas ne ilgesnis nei 5 mėn.

2.2. Tiekėjas įsipareigoja prekes pristatyti savo transportu ir savo sąskaita perkančiojo subjekto  nurodytais adresais:

- Telšių r. sav., Degaičių sen., Gintalų k. 1

- Alytaus r. sav., Alytaus sen., Butrimiškių k., Lankų g. 45

- Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Karveliškių k., Vilijos g. 67

2.3. Su Užsakovu prieš baldų gamybą turi būti suderinta:

2.3.1. tiksli baldų ir komplektuojančių dalių spalva;  Turi būti orientuojamasi į baltos arba pilkos spalvos virtuvių baldų komplektą, derinamą prie sienelės spalvos.

2.3.2. baldų furnitūra, mechanizmai (švelnaus uždarymo mechanizmai spintelėm ir stalčiams);

2.3.3. kiti klausimai.

2.4. Tiekėjas turi laikytis suderinto baldų gamybos plano reikalavimų.

2.5. Tiekėjas privalo visas siūlomas prekes sumontuoti, pagal su Užsakovu suderintą gaminių išdėstymo schema ar baldų projektu.

2.6. Gaminami baldai turi būti derinami su Užsakovo pasirinkta buitine technika (indukcine kaitlente, gartraukiu, įmontuojamu šaldytuvu) ir kriaukle.

3. Virtuvės baldų techniniai reikalavimai

1 pav. Virtuvės patalpa

Preliminarūs Virtuvės matmenys, mm:

Sienos ilgis: 6146

Sienos gylis iki durų: 1200

Aukštis nuo žemės iki plytelių: 900

Sienelės plotis: 600

Sienos aukštis: 2960

2 lentelė. Virtuvės baldų komplektą sudarantys komponentai

| Virtuvės baldų komponentai | Techniniai reikalavimai | Atitiktis reikalavimams (Tiekėjas turi įrašyti reikšmę, arba trumpą aprašymą apie siūlomą sprendimą, patvirtinantį atitikimą techniniams reikalavimams) |
| --- | --- | --- |
| Grindinės spintelės su stalčiais | Grindinės spintelės su stalčiais per visą sienos ilgį pritaikytos virtuvės reikmenų laikymui; |  |
| Sieninės spintelės su lentynomis | Sieninės spintelės su lentynomis per visą sienos ilgį virtuvės reikmenų laikymui; |  |
| Fasadas | LMDP. Atsparumas drėgmei, pirštų antspaudams, įbrėžimams. |  |
| Stalviršis | HPL storio 35-42 mm; per visą sienos ilgį; su galimybe įmontuoti indukcinę kaitlentę; |  |
| Kriauklė, maišytuvas ir kriauklės spintelė su vieta šiukšliadėžei | Įmontuojama į stalviršį arba į spintelę; |  |
| Lankstai | Lankstai su švelnaus uždarymo funkcija; |  |
| Spintelių rankenėlės | Nerūdijančio plieno |  |
| Stalo įrankių dėklas | - |  |
| Indų džiovykla | Nerūdijančio plieno |  |
| LED profilio juosta | Spalvinė temperatūra: 3000K–4000K (šilta arba neutraliai balta) Energijos sąnaudos: A+ klasės efektyvumas Integruotas valdymas (jutiklinis arba per jungiklį) Ilgis: Per sienos, pakabinamų spintelių arba stalviršio ilgį. |  |
| Instaliacinės medžiagos | Visos reikalingos instaliacinės medžiagos tinkamam virtuvės baldų komplekto įrengimui |  |

3.1 Tiekėjas po sutarties pasirašymo, su Užsakovu suderintu laiku, atlieka galutinį tikslių matmenų išmatavimą  vietoje, pagal juos pateikia gaminių išdėstymo schemą ar baldų projektą.

3.2. Gaminių išdėstymo schema ar baldų projektas turi būti sudarytas iš:

3.2.1. Baldų brėžinių, nurodant baldų matmenis (+/- 20 mm);

3.2.2.Suprojektuotų baldų techninės specifikacijos, nustatančios medžiagų technines charakteristikas (plokštės tipas, storis ir spalva; briaunos tipas, storis ir spalva; baldų ir komplektuojančių dalių spalvos, medžiagiškumas, furnitūra ir kt.);

3.2.3. 2D ar 3D vizualizacijų, pagal kurias įmanoma suprasti ir įvertinti būsimų baldų bei atskirų jų dalių vaizdą.

3.3. Baldų projekto sprendiniai turi remtis patalpų paskirties principais, t. y. įvertinant baldų esamą / būsimą vietos specifiką.

3.4. Projektuojant baldus Tiekėjas turi atsižvelgti į gaisrinės saugos reikalavimus.

3.5. Projektuojamų baldų dizainas turi atitikti ir derėti su pastato interjeru ir naudojimo paskirtimi.

3.6. Visi baldų projekto sprendiniai turi būti šiuolaikiški, racionalūs ir tenkinti Lietuvos Respublikos teisės aktuose galiojančias normas ir reikalavimus.

3.7. Baldų projekto rengimo metu gali būti rengiami baldų projekto aptarimai, susitikimai arba el. konferencijos su Užsakovu.

3.8. Tiekėjas turi pateikti Užsakovui el. paštu arba kitu Šalių sutartu būdu ne mažiau kaip 2 (du) baldų vizualizacijų variantus derinimui, išskyrus atvejus, jeigu pirmas pasiūlytas variantas yra iš karto patvirtintas Užsakovo.

3.9. Esant motyvuotoms Užsakovo pastaboms, baldų projektas gali būti Tiekėjo tikslinamas bei koreguojamas.

3.10. Užsakovo planuojamos įsigyti buitinės technikos matmenys pateikiami Techninės Specifikacijos 3 lentelėje „Planuojamos įsigyti buitinės technikos lentelė“.

3 lentelė. Planuojamos įsigyti buitinės technikos lentelė

| Planuojama įsigyti buitinės technika | Buitinės technikos matmenys* |
| --- | --- |
| Kaitlentė - LIR60430 | Plotis, mm - 590 Gylis, mm - 520 Montavimo aukštis, mm - 44 |
| Recirkuliacinis gartraukis – įmontuojamas į spintelę +anglies filtras. DGB2531M. | Aukštis, mm - 245 Plotis, mm - 520 Gylis, mm - 285 |
| Įmontuojamas šaldytuvas - E7MNPD18S. | Montavimo aukštis, mm - 1780 Montavimo gylis, mm - 550 Montavimo plotis, mm - 560 |

*Matmenys tikslūs.

1 pav. Įmontuojamo šaldytuvo matmenų schema

2 pav. Įmontuojamo gartraukio schema

3 pav. Indukcinės kaitlentės schema

7. Aplinkos apsaugos reikalavimai

Baldų gamyboje taikomi griežti aplinkos apsaugos reikalavimai, siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir skatinti tvarų išteklių naudojimą. Pagrindinis dėmesys skiriamas atsakingam medienos išteklių naudojimui, perdirbamų ir ekologiškų medžiagų integracijai, bei pavojingų cheminių medžiagų ribojimui.

Tiekėjai, norintys įrodyti savo atitiktį šiems reikalavimams, turi pateikti ekologinius sertifikatus, gamintojo techninius dokumentus arba notifikuotų įstaigų bandymų protokolus.

  - ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

  - visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;

  - paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

      - neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

      - neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

      - neturi būti chromo (VI) junginių;

      - formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

7.4 Prekių pristatymo ir sumontavimo metu susidariusias atliekas, pakavimo medžiagas ir / arba tarą Tiekėjas turi rūšiuoti ir išvežti savo jėgomis. Savo lėšomis Tiekėjas pats arba per atliekų vežėją susidariusias atliekas, pakavimo medžiagas ir / arba tarą turi perduoti jas apdorojančiai ir / arba perdirbančiai įmonei ir Užsakovui paprašius, pateikti jam atliekų apdorojimą patvirtinančius dokumentus (pažymą apie galutinį atliekų apdorojimą patvirtinantį dokumentą)