1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2 DALIS

„AUTOBUSAS SU NEĮGALIOJO VIETA“

1. Pirkimo objektas –naujas, neeksploatuotas, nežemagrindis autobusas pagamintas (pirmoji registracija) ne anksčiau kaip 2024 m.

2. Pirkimas į dalis neskaidomas. Tiekėjas privalo pateikti pasiūlymą abiem autobusams.

3. Prekių pristatymo terminas: abu autobusai turi būti pristatyti pirkėjui ne vėliau kaip per 60 dienų, nuo sutarties įsigaliojimo dienos adresu J. Basanavičiaus g. 2 – 1, Šilalė.

4. Siūlomi mokinių pavėžėjimui pritaikyti autobusai, jų salonas, ženklinimas, perdirbtas kėbulas ar atskiri perdirbami/montuojami nauji mazgai bei visos perdirbimui naudojamos medžiagos turi atitikti Lietuvoje galiojančius ir/arba autobuso pristatymo dieną įsigaliosiančius mokykliniams autobusams taikomus teisės aktų reikalavimus.

5. Gamintojo suteikiama bendra garantija – galiojanti ne trumpiau kaip 24 mėnesiai arba ne mažesnė kaip 150 000 km ridai (priklausomai nuo to, kas anksčiau pasibaigs). Autobuso garantija taikoma visam siūlomam autobusui, įskaitant perdirbtus ar įmontuotus įrenginius ar jų dalis, panaudotas medžiagas, išskyrus savaime nusidėvinčias dalis, nurodytas gamintojo dokumentuose. Prekėms suteikiama garantija skaičiuojama nuo Prekių perdavimo akto pasirašymo dienos.

6. Keleivių įlipimo laiptelis, atitinkantis Lietuvos Respublikoje galiojančių specialių reikalavimų autobusams teisės aktų reikalavimus. Laiptelis turi būti dviejų pakopų. Turi būti laiptelių apšvietimo lemputė.

7. Lentynėlės smulkiam keleivių bagažui abiejose salono pusėse su personaliniu apšvietimu ir apipūtimu.

8. Salono garso ir šiluminė izoliacija, atitinkanti prekių perdavimo metu tokioms medžiagoms Europos Sąjungos šalyse taikomus reikalavimus. Keleivių salono pilna šonų bei lubų apdaila. Šonų bei lubų vidinės kėbulo matomos metalinės dalys turi būti padengtos audiniu, plastiku ar kita medžiaga. Medžiagų pasirinkimas apdailai neribojamas. Galinių durų apdaila neprivaloma. Salono apšvietimui turi būti panaudota LED tipo elementai.

9. Neslidi (esant sausam ir šlapiam paviršiui), skirta autotransporto priemonėms, grindų danga. Keleivių salono praėjimo takas lygus – neįgilintas.

10. Keleivių klimato kontrolė su personaliniu apipūtimu ir atskira vairuotojo kondicionavimo sistema. Turi būti galimybė įjungti tik vairuotojo skyriaus kondicionierių.

11. Autonominė salono šildymo įranga konvektoriais, sumontuota abiejuose autobuso pusėse. Kiekvienas konvektorius turi būti ne mažiau 2000mm ilgio.  Salono šildymo įranga turi būti pilnai autonominė, t. y. galinti veikti ir atlikti savo funkciją (šildyti saloną) nepriklausomai nuo to ar veikia ar neveikia autobuso variklis. Autonominė sistema nelaikoma, jei ji, išjungus variklį, tam tikrą laiką šildo saloną liekamąja variklio aušinimo skysčio šiluma.

12. Skaitmeninis tachografas.

13. Ant autobuso stogo keturiuose kampuose turi būti įrengtos papildomos įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos, kurios automatiškai įsijungia (esant įjungtam varikliui) tik mokinių įlaipinimo/išlaipinimo metu atidarius bet kurias duris bei gali būti mechaniškai įjungiamos ir esant išjungtam varikliui. Jos turi mirkčioti paeiliui kairiame ir dešiniame autobuso šonuose (signalinės šviesos turi atitikti 2012 m. gegužės 31 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymą Nr. 2B-224 „Dėl Mokyklinių autobusų ženklinimo įspėjamosiomis mirksinčiomis oranžinėmis šviesomis reikalavimų aprašo patvirtinimo“ reikalavimus).

14. Centrinis durų užraktas su distanciniu valdymu, leidžiantis vairuotojui užrakinti visas (vienu metu visas arba kiekvieną atskirai) autobuso salone esančias duris.

15. Integruotas radijo imtuvas FM – gamyklinis instaliavimas (sumontuotas autobuso gamykloje, o ne perdirbimo stadijoje).

16. Autobuso pirmosios pagalbos rinkinys (vaistinėlė), sukomplektuota pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.

17. Saugos diržų tvirtinimo taškai ir saugos diržai arba apsaugos sistemos kiekvienai sėdimai vietai, atitinkančios šios rūšies transporto priemonėms Lietuvoje galiojančius (autobuso pristatymo metu įsigaliojusius) saugaus eismo ar saugiam mokinių transportavimui keliamus reikalavimus. Diržai turi būti sertifikuoti, su automatine įtraukimo rite (atsegti diržai turi patys iki diržo sagties tvirtinimo įsitraukti į diržo ritę).

18. Šoniniai langai iš dvigubo stiklo paketo.

19. Autobuso kėbulo viršutinėje dalyje turi būti sumontuoti papildomi (jeigu jų nėra gamyklinėje komplektacijoje) viršutiniai galo posūkio signalai. Atidarius bet kurias duris (esant įjungtam varikliui) privalomas visų posūkio signalų automatinis mirksėjimas (tame tarpe ir papildomų).

20. Priekinė saugos oro pagalvė vairuotojui.

21. Priešais kiekvieną sėdynę arba ant autobuso sėdynės ar šalia jos matomoje vietoje turi būti informacinis ženklas „Užsisek saugos diržą“ (Kelių eismo taisyklių aktuali redakcija, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, 4 priedas). Ženklas – juodos ir baltos spalvos, jo apskritimo skersmuo – 60 mm, balto apvado plotis – 3 mm.

Po ženklu turi būti užrašas: „UŽSISEK SAUGOS DIRŽĄ“. Užrašas – didžiosios raidės, juodos spalvos raidės baltame fone. Gali būti viena ar dvi užrašo eilutės, užrašo ilgis/bendras užrašo ilgis – ne trumpesnis kaip 10 cm.

22. Autobuso priekis ir galas turi būti pažymėti kvadratiniais šviesą atspindinčio geltono fono skiriamaisiais ženklais (vieno sluoksnio spausdinimo būdas) su raudonu apvadu ir juodu kelio ženklo „Vaikai“ simboliu. Kvadrato kraštinės ilgis – 300 mm, apvado plotis – 30 mm;

(Kelių eismo taisyklės (2022-01-01 redakcija) patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, 4 priedas).

Pastaba: turi būti naudojamos tik Europos Sąjungoje sertifikuotos, giluminiu atspindžiu pasižyminčios atšvaistinės medžiagos (ne mažiau kaip RA2 atspindžio klasė).

23. Ant autobuso turi būti užklijuoti trys juodi užrašai „MOKYKLINIS“ (abu šonai ir priekinė autobuso dalis). Šonuose raidžių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 200 mm, priekinio užrašo raidžių dydis derinamas su Perkančiąja organizacija.

24. Siūlomos transporto priemonės turės atitikti Lietuvoje galiojančius tokio tipo kelių transporto priemonėms keliamus pagrindinius techninius reikalavimus prekių pristatymo datai.

25. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas autobuso eksploatavimo klausimais privalo vartotojus nemokamai konsultuoti telefonu arba kitomis ryšio priemonėmis.

26. Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėjo, kad jis pateiktų techninėse specifikacijose reikalaujamų autobuso kokybę patvirtinančių dokumentų/sertifikatų originalus.

27. Papildomos perkamai prekei savybės nurodytos žemiau:

Reikalavimai pirkimo 1 daliai „Autobusas su neįgaliojo vieta“

| Objekto pavadinimas | Objekto charakteristika |
| --- | --- |
| Klasė | M2 arba M3 |
| Būklė | Naujas |
| Pagaminimo metai (pirmoji registracija) | Ne anksčiau kaip 2024 m. |
| Variklis | Ne mažiau kaip 120 kW, ne daugiau kaip 2000 cm3, ne blogiau negu Euro 6 |
| Vietų skaičius | Ne mažiau kaip 21 sėdima vieta įskaitant vairuotojo vietą ir ne mažiau kaip 3 stovimos vietos. Autobusas privalo būti pritaikytas vežti ne mažiau kaip 1 neįgalųjį keleivį su vežimėliu. Neįgalusis keleivis su vežimėliu turi patekti į autobusą per autobuso galą, naudojant rampą arba liftą. Reikiamas kiekis galinių sėdynių turi būti su greitojo montavimo funkcija, kad vairuotojas vienas, be kitų pagalbos, galėtų reikiamą kiekį sėdynių demontuoti/sumontuoti |
| Rida | Ne daugiau kaip 2000 km |
| Ilgis | Ne daugiau kaip 7400 mm |
| Plotis | Ne daugiau kaip 2200 mm |
| Aukštis | Ne daugiau 3200 mm |
| Bendra masė | Ne daugiau kaip 6000 kg. |
| Veidrodėliai | Elektriniai |
| Langai | Elektriniai |
| Audio aparatūra | Turi būti |
| Klimato kontrolė | Turi būti |
| Šildymas | Autonominis |
| Stiklo paketai | Dvigubi, ne mažiau kaip 70 % tamsinti |
| Sėdynės | Sumontuotos bėginiu principu |
| Saugos diržai | Kiekvienam keleiviui |
| Apšvietimas | LED |
| Stoglangis | Turi būti |
| Durys keleivių įlipimui/išlipimui | Vienerios durys turi būti autobuso priekyje, ties priekiniu ratu |
| Vairuotojo durys | Atskiros |