Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

LABORATORINIŲ BALDŲ IR ĮRANGOS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas: perkami laboratoriniai baldai ir įranga nurodyti šioje techninėje specifikacijoje (toliau – Baldai) ir atitinkantys joje nustatytus reikalavimus, įskaitant Prekių pristatymą, sunešimą ir sumontavimą. Baldų pristatymo terminas – iki 2025 m. lapkričio 30 d.

2. Bendrieji reikalavimai

2.1. Visos Prekės ir komplektuojančiosios dalys turi būti naujos, nenaudotos, atitinka techninėje specifikacijoje ir įprastai tokios rūšies Baldams taikomus kokybės reikalavimus. Baldai turi būti pateikiami su visais priedais, reikalingais tinkamai eksploatuoti Baldus.

2.2. Baldai (įskaitant jų konstrukciją) turi būti stabilūs, be šerpetų ir (ar) aštrių briaunų, saugūs naudoti. Visos judamos ir reguliuojamos dalys sukonstruotos taip, kad naudojant netaptų laisvomis ir nesužalotų Vartotojo.

2.3. Tiekėjas turi pristatyti, sunešti ir sumontuoti Baldus adresu: Kapų g. 9 Kuršėnai Šiaulių rajonas.

2.4. Baldai turi būti montuojami taip, kad patalpose esanti kita įranga bei kitas turtas nebūtų sugadinti, priešingu atveju – atlyginti padarytus nuostolius.

2.5. Jeigu į baldą turi būti įmontuota įranga (t. y. plautuvės, vandens maišytuvai), šios įrangos kaina turi būti įskaičiuota į Baldų bendrą kainą.

2.6. Techninės specifikacijos lentelės 3 ir 8 eilės numeriais nurodyti baldai ir įranga turi būti sumontuoti ir pajungti iki pilno jų veikimo.

2.7. Tiekėjas pristatęs Baldus, juos sunešęs ir sumontavęs, turi sutvarkyti Baldų montavimo (įrengimo) vietą, išvežti montavimo (įrengimo) metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro). Į Baldų kainas turi būti įtrauktas visų rūšių pakuočių išvežimas.

3. Techniniai reikalavimai baldams

Būtina užpildyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedo „Pasiūlymo forma“ techninių specifikacijų lentelės 3 skiltyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomos prekės gamintoją, modelį, modifikaciją (jeigu yra), prekės kodą (jeigu yra), pateikiant siūlomos prekės vizualizaciją, nuotrauką ar brėžinį bei nurodant konkrečius siūlomos prekės duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.

Įrodant siūlomo Baldo atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinantis (-tys) momentinis (-iai) ekranvaizdis (-iai) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinis ekranvaizis (print screen-as) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių kalba, o jei pateikiama kita kalba turi būti pridėtas vertimas. Tiekėjas techninės specifikacijos 4 skiltyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamo baldo charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

Pardavėjas pildydamas siūlomų baldų  parametrų reikšmes turi nurodyti konkrečius parametrus. Jei bus nurodyta nekonkreti reikšmė, pvz.: ne mažiau, ne daugiau, ne siauresnė ar pan., techninė specifikacija bus laikoma užpildyta netinkamai ir pasiūlymas bus atmestas.

Pastabos:

1) Jeigu tas pats Baldos modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris Baldo modelis ir modifikacija yra siūlomas (nurodant konkretų modelį, kodą, modifikaciją ar pan.).

2) Jeigu siūlomas Baldas keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu (priedėliu, pasirinkimu, įranga ir pan.), kurio standartinėje komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ne tik reikalaujami siūlomos prekės duomenys, tačiau taip pat aiškiai nurodyti ir reikiamas įrangos charakteristikas užtikrinti padėsiantys priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. duomenys).

3) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

4) Pasiūlymai, kuriuose siūlois Baldai neatitiks (bus prastesnės) techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčių ir geresnių charakteristikų prekes.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos |
| --- | --- |
|  | 2 |
| 1. | Laboratorinė sala (3 vnt) |
| 1.1. | Laboratorinės salos matmenys (plotis x gylis x aukštis) : 2100x1490x900 mm (galima ±20mm. paklaida) |
| 1.2. | Stalviršis fenolinės dervos – pagal cheminį atsparumą Trespa TopLab arba lygiavertis. |
| 1.3. | Paviršiaus spalvą turi būti galimą pasirinkti iš mažiausiai trijų spalvų (Laboratorinės salos bus parinktos iš tiekėjo pateiktos spalvų paletės ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo). |
| 1.4. | Stalviršis turi būti montuojamas ant C arba lygiaverčio tipo rėmo. |
| 1.5. | Aptarnavimo celės pagamintos iš cinkuoto plieno lakštų dengto poliuretano dažais. |
| 1.5.1 | 1 vnt. aptarnavimo celė: 1800 x 150 x 1620 mm (galima ±20mm. paklaida) |
|  | 2 vnt. kolona: 150 x 150 x 1620 mm (galima ±20mm. paklaida) |
|  | 4 vnt. kasetės su 6 x 230 V elektros lizdais |
|  | 1 vnt. lentyna: 1500 x 150 mm, su stiklo intarpu (galima ±20mm. paklaida) |
|  | 1 vnt. lentyna: 1500 x 300 mm, su stiklo intarpu (galima ±20mm. paklaida) |
| 2. | Laboratorinis stalas su pakabinamomis spintelėmis (1 vnt.) |
| 2.1. | Laboratorinio stalo matmenys (plotis x gylis x aukštis): 8400x750x900 mm (galima ±20mm. paklaida) |
| 2.2. | Stalviršis turi būti montuojamas ant C arba lygiaverčio tipo rėmo. |
| 2.3. | Stalviršis fenolinės dervos – pagal cheminį atsparumą Trespa TopLab arba lygiavertis. |
| 2.4. | Laboratorinio stalo paviršiaus spalvą turi būti galimą pasirinkti iš mažiausiai trijų spalvų (Stalo paviršiaus spalvos bus parinktos iš tiekėjo pateiktos spalvų paletės ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo.). |
| 2.5. | Viršuje turi būti pakabintos ne mažiau, kaip 2 x 1200x630x360 ±20mm ir |
|  | 6 x 1500x630x360 mm ±20mm spintelės |
| 2.5.1 | Viso pakabinamos spintelės turi turėti dvi atidaromas dureles ir ne mažiau, kaip vieną lentyną viduje. |
| 2.5.2 | Pakabinamos spintelės gaminamos iš cinkuoto plieno lakštų, dengto poliuretano dažais arba lygiaverčiai dažais. |
| 2.6. | Aptarnavimo celės pagamintos iš cinkuoto plieno lakštų, dengto poliuretano dažais arba lygiaverčiais dažais. |
| 2.6.1 | 1 vnt. aptarnavimo celė: 1800 x 150 x 1620 mm (galima ±20mm. paklaida) |
|  | 1 vnt. kolona: 150 x 150 mm (galima ±2mm. paklaida) |
|  | 1 vnt. kolona: 300 x 150 mm (galima ±2mm. paklaida) |
|  | 2 vnt. kasetės su 3 x 230 V elektros lizdais |
|  | 1 vnt. lentyna: 1500 x 150 mm, su stiklo intarpu (galima ±2mm. paklaida) |
|  | 1 vnt. aptarnavimo celė: 1800 x 150 x 1620 mm (galima ±2mm. paklaida) |
|  | 1 vnt. kolona: 300 x 150 mm (galima ±2mm. paklaida) |
|  | 1 vnt. kasetė su 6 x 230 V elektros lizdais |
|  | 1 vnt. lentyna: 1500 x 150 mm, su stiklo intarpu (galima ±2mm. paklaida) |
|  | 1 vnt. aptarnavimo celė: 1200 x 150 x 1620 mm (galima ±2mm. paklaida |
|  | 1 vnt. kolona: 300 x 150 mm (galima ±2mm. paklaida) |
|  | 1 vnt. kasetė su 6 x 230 V elektros lizdais |
|  | 1 vnt. lentyna: 900 x 150 mm, su stiklo intarpu (galima ±2mm. paklaida) |
|  | 1 vnt. aptarnavimo celė: 1800 x 150 x 1620 mm (galima ±2mm. paklaida) |
|  | 1 vnt. kolona: 300 x 150 mm (galima ±2mm. paklaida) |
|  | 1 vnt. kasetė su 3 x 230 V elektros lizdais |
|  | 1 vnt. lentyna: 1500 x 150 mm, su stiklo intarpu (galima ±2mm. paklaida) |
|  | 1 vnt. aptarnavimo celė: 1800 x 150 x 1620 mm (galima ±2mm. paklaida) |
|  | 1 vnt. kolona: 150 x 150 mm (galima ±2mm. paklaida) |
|  | 1 vnt. kasetė su 3 x 230 V elektros lizdais |
|  | 1 vnt. lentyna: 1500 x 150 mm, su stiklo intarpu (galima ±2mm. paklaida) |
| 3. | Laboratorinis stalas su kriauklėmis (1 vnt.) |
| 3.1. | Laboratorinio stalo matmenys (plotis x gylis x aukštis) : 1500x750x900 mm (galima ±20mm. paklaida) |
| 3.2. | Stalo stalviršyje turi būti įmontuotos dvi epoksidinės arba lygiavertės medžiagos kriauklės (su maišytuvu (šiltas karštas vanduo)), kriauklių matmenys ne mažesni, kaip 400x400x300 mm (galima ±20mm. paklaida). |
| 3.3. | Stalviršis fenolinės dervos – pagal cheminį atsparumą Trespa TopLab arba lygiavertis. |
| 3.4. | Paviršiaus spalvą turi būti galimą pasirinkti iš mažiausiai trijų spalvų (Stalo paviršiaus spalvos bus parinktos iš tiekėjo pateiktos spalvų paletės ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo). |
| 3.5 | Po stalviršiu turi būti sumontuotos dvi instaliacinės spintelės, pagamintos iš cinkuoto plieno lakštų, dengto poliuretano dažais, arba lygiavertės medžiagos, padengtos lygiaverčiais dažais. |
| 4. | Laboratorinis mokytojo stalas (1 vnt.) |
| 4.1 | Laboratorinio mokytojo stalo matmenys (plotis x gylis x aukštis) : 1200x750x900 mm (galima ±20mm. paklaida) |
| 4.2. | Stalviršis fenolinės dervos – pagal cheminį atsparumą Trespa TopLab arba lygiavertis |
| 4.3. | Rėmas turi būti A arba H tipo su ratukais, jog stalas būtų mobilus, lengvai transportuojamas. |
| 4.4. | Paviršiaus spalvą turi būti galimą pasirinkti iš mažiausiai trijų spalvų (Stalo paviršiaus spalvos bus parinktos iš tiekėjo pateiktos spalvų paletės ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo.). |
| 5. | Laboratorinė spinta rūbams Nr. 1 (1 vnt.) |
| 5.1. | Spinta turi turėti ne mažiau, kaip 1 lentyną ir skersinį rūbų pakabinimui. |
| 5.2. | Spinta turi turėti ne mažiau, kaip 1 duris |
| 5.3 | Spinta turi būti su užraktais – kiekvienoms durims turi būti įrengtas atskiras užraktas (t. y. kiekvienos durys turi turėti individualų užraktą). |
| 5.4. | Laboratorinės spintos matmenys (plotis x gylis x aukštis) 600x1920x500 mm. (galima ±20mm. paklaida |
| 5.5. | Spinta pagaminta iš LMDP arba lygiavertės medžio plokštės. |
| 5.6. | Laboratorinės spintos paviršiaus spalvą turi būti galimą pasirinkti iš mažiausiai trijų spalvų (Spintos paviršiaus spalvos bus parinktos iš tiekėjo pateiktos spalvų paletės ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo). |
| 6. | Laboratorinė spinta rūbams Nr. 2 (1 vnt.) |
| 6.1. | Spinta turi turėti ne mažiau, kaip 6 lentynas |
| 6.2. | Spinta turi turėti ne mažiau, kaip 2 duris. |
| 6.3. | Spinta turi būti su užraktais – kiekvienoms durims turi būti įrengtas atskiras užraktas (t. y. kiekvienos durys turi turėti individualų užraktą). |
| 6.4. | Laboratorinės spintos (plotis x gylis x aukštis) : 900x1920x500 mm (galima ±20mm. paklaida) |
| 6.5. | Spinta pagaminta iš LMDP arba lygiavertės medžio plokštės. |
| 6.6. | Laboratorinės spintos paviršiaus spalvą turi būti galimą pasirinkti iš mažiausiai trijų spalvų (spintos paviršiaus spalvos bus parinktos iš tiekėjo pateiktos spalvų paletės ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo.). |
| 7. | Kėdės su kojų lanku (32 vnt.) |
| 7.1. | Kėdės turi būti su atlošu, o atlošas suformuotas taip, jog ant kėdės galima sudėti ir atbulomis. |
| 7.2. | Turi būti galimybė rinktis iš ne mažiau, kaip 3 skirtingų spalvų. (perkančioji organizacija kėdžių spalvas nurodys sutarties pasirašymo metu). |
| 7.3. | Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas nuo 49m iki 74m mm. galima ±20 mm. paklaida) |
| 7.4. | Kėdė turi turėti ratukus ir aplink ją kojų lanką, bet kad būtu lengva su ja judėti ir ją transportuoti |
| 7.5. | Kėdė turi turėti pasisukimo funkciją su penkių žvaigždžių kryžminiu pagrindu, pagamintu iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos. |
| 8. | Filtruojanti traukos spinta (1 vnt.) |
| 8.1. | Filtruojanti traukos spinta turi veikti filtrų pagalba |
| 8.2. | Filtruojančios traukos spintos matmenys (plotis x gylis x aukštis): 840x700x1125 mm (galima ±20mm. paklaida). |
| 8.3. | Filtruojanti traukos spinta turi būti komplektuojama kartu su pritaikytomis kojomis, kurios turi turėti ratukus, kad būtų galima lengvai transportuoti. |
| 8.4. | Filtruojančios traukos spintos sienos turi būti pagamintos iš skaidrios, chemiškai atsparios medžiagos, tokios kaip grūdintas stiklas, polikarbonatas, akrilas lygiaverčių medžiagų užtikrinant galimybę stebėti viduje vykstančius procesus iš visų pusių. |
| 8.5 | Nominali spintos galia ne didesnė, kaip 60 W Traukos spinta turi užtikrinti dirbančių mokinių ir mokytojo saugumą, atitikti ASHRAE 110 (tai laboratorinių traukos spintų testavimo standartas, plačiai naudojamas tarptautiniu mastu) arba kito lygiaverčio standarto reikalavimus |
| 8.6. | Traukos spintos priekinė dalis dėl ergonomiškumo turi būt pasvirusi ne mažiau, kaip 13°(±2°) |
| 8.7. | Traukos spintos stalviršis turi būti pagamintas iš ne plonesnio, kaip 1,5 mm nerūdijančio 304 tipo arba lygiaverčio plieno. |
| 8.8. | Valdymas turi būti mikroprocesorinis |
| 8.9. | Filtruojanti traukos spinta turi būti su integruotu oro srauto monitoriumi, kuris nuolatos matuoja oro srauto greitį. Esant oro srauto sumažėjimui žemiau saugaus slenksčio, sistema turi automatiškai aktyvuoti aiškiai matomą vizualinį (šviesos) ir/ar akustinį (garso) įspėjimą. |
| 8.10. | Korpusas pagamintas iš ne plonesnio, kaip 1,2 mm elektrocinkuoto plienu su baltu epoksidiniu poliesteriu, dengtas antimikrobine milteline danga arba lygiaverčiu sprendimu naikinančiu mikrobus. |
| 8.11. | Filtravimo sistema turi susidaryti iš priešfiltrio Ir turi būti pagrindinis filtras – aktyvuotos anglies filtras skirtas organiniams garams. |
| 8.12. | Turi būti galimybė rinktis iš ne mažiau, kaip 3 skirtingų spalvų. (spalvos bus parinktos iš tiekėjo pateiktos spalvų paletės ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo). |

4. Prekių garantinis terminas

Visiems Baldams suteikiamas 24 mėnesių garantinis terminas

5. Aplinkos apsaugos reikalavimai

Prekės turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taiko, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priede nurodytus baldams taikomus minimalius aplinkos pasaugos kriterijus. Perkamos prekės atitinka reikalavimus projekto atitikčiai horizontaliajam principui „Nedarome reikšmingos žalos”.

Tiekėjas turi užpildyti lentelės 5 skiltį, joje nurodydamas reikalaujamą informaciją ir pateikti lentelės 3 skiltyje nurodytus siūlomų prekių atitiktį lentelės 2 skiltyje nurodytiems aplinkos apsaugos kriterijams įrodančius dokumentus.

Tiekėjas, pateikdamas 5 punkto lentelėje dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitiktį lentelėje nurodytiems aplinkos apsaugos kriterijams, užtikrina, kad jo siūlomose Prekėse bus naudojamos būtent tų medžiagų gamintojų medžiagos.

| Eil. Nr. | Minimalaus aplinkos apsaugos kriterijaus pavadinimas | Siūlomos prekės atitiktį lentelės 2 skiltyje nurodytam aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai | Techninės specifikacijos 4 punkto lentelėje nurodytų prekių pavadinimai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas | a) FSC 100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas išduotas prekės gamintojui ar prekės gamybai naudojamų medžiagų gamintojui, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriais įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams. | 1. Laboratorinė sala |
|  |  |  | 2. Laboratorinis stalas su pakabinamomis spintelėmis |
|  |  |  | 3. Laboratorinis stalas su kriauklėmis |
|  |  |  | 4. Laboratorinis mokytojo stalas |
|  |  |  | 5. Laboratorinė spinta rūbams Nr. 1 |
|  |  |  | 6. Laboratorinė spinta rūbams Nr. 2 |
|  |  |  | 7. Kėdė su kojų lanku |
|  |  |  | 8. Filtruojanti traukos spinta |
| 2. | Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ ar lygiavertį standartą | a) ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriais įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams. | 1. Laboratorinė sala |
|  |  |  | 2. Laboratorinis stalas su pakabinamomis spintelėmis |
|  |  |  | 3. Laboratorinis stalas su kriauklėmis |
|  |  |  | 4. Laboratorinis mokytojo stalas |
|  |  |  | 5. Laboratorinė spinta rūbams Nr. 1 |
|  |  |  | 6. Laboratorinė spinta rūbams Nr. 2 |
|  |  |  | 7. Kėdė su kojų lanku |
|  |  |  | 8. Filtruojanti traukos spinta |
| 3. | Paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 1) neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); 2) neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 3) neturi būti chromo (VI) junginių; 4) formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. | a) ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba f) kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriais įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams. Paviršiams dengti naudojamais produktais laikoma: dažai, lakas, beicas ir pan. | 1. Laboratorinė sala |
|  |  |  | 2. Laboratorinis stalas su pakabinamomis spintelėmis |
|  |  |  | 3. Laboratorinis stalas su kriauklėmis |
|  |  |  | 4. Laboratorinis mokytojo stalas |
|  |  |  | 5. Laboratorinė spinta rūbams Nr. 1 |
|  |  |  | 6. Laboratorinė spinta rūbams Nr. 2 |
|  |  |  | 7. Kėdė su kojų lanku |
|  |  |  | 8. Filtruojanti traukos spinta |

_________________________________