Pirkimų sąlygų,

2 priedas

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(OESKV I RLP pastato 1H1/p)

| Žymuo | Medžiagų gaminių pavadinimas | Panaudojimo sritis | Charakteristika, techniniai ir įrengimo reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| TS 01 | Skarda | Parapetas | Ugniasienių ar parapetų iš cinkuotos skardos dangos pakeitimas, neaptaisant šoninių pusių, kai dangos plotis iki 1m. Skarda turi būti atspari ugniai ir nedeganti. Pats plienas yra nedegus, todėl tinkamai naudojama jis atitinka ugniai atsparumo reikalavimus. Naudoti cinkuotą skardą su cinko danga Z100 (100 g/m²). Skarda gali būti padengta specialiu aukštos temperatūros atspariu laku ar dažais, kad būtų užtikrinta papildoma apsauga ir estetinė išvaizda. Spalva – žalia, derinama su užsakovu. |
| TS 02 | Hermetiniai jungikliai | Ugniasienė | Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas. IP klasė ne mažasnė 67, darbinis ciklas >100 000 ciklų. |
| TS 03 | Šviestuvai | Ugniasienė | Išorės apšvietimo šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas. |
| TS 04 | Hidroizoliacija | Ugniasienė | Drėgnų vertikalių paviršių mineralinė hidroizoliacija, nuplaunant ir išlyginant paviršių. |
| TS 05 | Metaliniai profiliai | Ugniasienė | Metalinio karkaso plonasienių laikančių profilių montavimas, tvirtinant prie sienų, konstrukcijų sienų šiltinimui. |
| TS 06 | Izoliacinės plokštės | Ugniasienė | Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, aptaisymas metaliniais profiliuotais lakštais. |
| TS 07 | Aliejiniai dažai | Turėklai, stogelis | Anksčiau dažytų metalinių grotelių, aptvarų ir vamzdžių, kurių d mažiau 50mm dažymas du kartus aliejiniais dažais. Reikalavimai dažų pagrindui (pvz., švarus, nerūdijantis, nuvalytas nuo rūdžių ir riebalų, dažnai rekomenduojama šlifavimas arba smėliasrovė). Blizgumo lygiai: matiniai. Spalva – žalia, derinama su užsakovu. Spalva – žalia, derinama su užsakovu. |
| TS 08 | Trinkelės | Grindys | Betono trinkelių grindinio atstatymas, užpilant siūles cemento skiediniu. |
| TS 09 | Betoniniai padai | Grindys | Monolitinių betoninių ištekėjimo padu latakams įrengimas. |
| TS 10 | Aliejiniai dažai | Stoginė | Anksčiau dažytų durų, vartų metalinių paviršių dažymas du kartus aliejiniais dažais. Reikalavimai dažų pagrindui (pvz., švarus, nerūdijantis, nuvalytas nuo rūdžių ir riebalų, dažnai rekomenduojama šlifavimas arba smėliasrovė). Blizgumo lygiai: matiniai. Spalva – žalia, derinama su užsakovu. |
| TS 11 |  |  | Pašto dėžučių pakabinimas (PRITAIKYTA GESINTUVO NUĖMIMUI IR UŽDĖJIMUI). |
| TS 12 | Keramikinės plytelės | Grindys | Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių). |
| TS 13 | Batų grotelės | Grindys | Batų valymo grotelių su rėmų montavimas. |
| TS 14 | Cementas | Grindys | Gelžbetonio pakopų remontas, užtaisant dideles išmušas. |
| TS 15 | Cementas | Grindys | Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių 20mm storio įrengimas paduodant rankiniu būdu. |
| TS 16 | Keramikinės plytelės | Grindys | Laiptų pakopų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis 330x330mm, storis 8-12 mm., kai siūlių plotis iki 8mm. Neslystančios arba matinės plytelės, dažnai su specialia tekstūra ar reljefu, kad sumažintų paslydimo riziką laiptų pakopose. Spalva – pilkos, lauko sąlygomis tamsesnės arba natūralaus akmens spalvos, kad būtų mažiau matomi nešvarumai. Derinamas su užsakovu. |
| TS 17 | Plovimas | Grindys | ## Pagrindų arba dangų plovimas ir valymas mechanizuotu būdu. |
| TS 18 | Šiukšlės |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu, transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti. |

## OBJEKTO NUOTRAUKA

(OESKV I RLP pastato 1H1/p )