# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

(PU-13570/25) [ITP25] Mobilus mineralinių medžiagų trupintuvas

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas:

    - Prekės –  mobilus mineralinių medžiagų trupintuvas  (1 komplektas).

    - Paslaugos – mobilaus mineralinių medžiagų trupintuvo (visa apimtimi), gamintojo rekomenduotinas ir/ar Tiekėjo siūlomas garantinis techninis aptarnavimas.

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas neskaidomas į dalis:

    - Mobilus mineralinių medžiagų trupintuvas  –  1 komplektas.

  - Mobilus mineralinių medžiagų trupintuvas (standartinė gamintojo komplektacija) ir visa papildomai

komplektuojama įranga turi atitikti šios techninės specifikacijos priede Nr. 1 nustatytus techninius reikalavimus.

  - Papildomi reikalavimai:

    - Teisė atlikti garantinį ir po garantinį aptarnavimą:

Tiekėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos Prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu. Turi būti pateiktas siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis Tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu.

    - Kartu su Preke turi būti pateikiama (ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcija lietuvių kalba (vartotojo vadovas), elektrinės ir hidraulinės schemos, atsarginių dalių katalogai, EB atitikties deklaracija.

2.4. Garantija:

    - Mobiliam mineralinių medžiagų trupintuvui ir visai kartu nedalomai komplektuojamai įrangai turi būti

suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. pilna garantija (su mobiliu aptarnavimu Pirkėjo bazėse).

    - Garantijos nereikalaujama eksploatacijos metu natūraliai nusidėvinčioms detalėms ir eksploatacinėms

medžiagoms.

2.4.3. Garantinio laikotarpio metu numatyti trupintuvo įrangos aptarnavimai pasiūlyme turi būti pateikti aiškiai

ir detalizuotai, nurodant kiekvieno aptarnavimo apimtis ir kaštus suteikiamam garantijos laikotarpiui.

2.4.4. Garantinių remontų atveju, kai dėl objektyvių priežasčių Tiekėjui nepavyksta atstatyti Prekę į darbinę

padėtį ilgiau kaip per 5 darbo dienas, Tiekėjas turi pateikti lygiavertį įrenginį Pirkėjui, kol bus galima toliau

eksploatuoti suremontuotą Prekės komplektą.

    - Prieš pasibaigiant Prekės garantiniam laikotarpiui, Tiekėjas savo sąskaita atlieka Prekės išsamų techninio

stovio patikrinimą ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus, kuriems taikoma garantija.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Tiekėjas Prekes turi pristatyti į Pirkėjo kelių tarnybą, kurioje Prekės bus eksploatuojamos, nurodytu adresu: Andriūnų karjeras, Šiaulių apskritis, Radviliškio rajonas, Baisogalos seniūnija.

  - Prekės turi būti perduotos ne vėliau kaip per 150 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Prekių pristatymo terminas vertinamas ekonominio naudingumo balais, atsižvelgiant į pasiūlymo

vertinimo kriterijuose nustatytus principus. Tiekėjui nesilaikant pasiūlytų Prekių pristatymo terminų, Pirkėjas, taikys delspinigių skaičiavimą iki Prekių pristatymas bus įvykdytas.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

4.1.   Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

4.2.	Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

4.3.	Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu)

4.4.	Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

4.5.	Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

4.7.	Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

5. PRIEDAI

Priedas  Nr.1 – Techniniai parametrai – Mobilus mineralinių medžiagų trupintuvas

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių/Įrangos įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI  PARAMETRAI

MOBILUS MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ TRUPINTUVAS

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (papildančios ir paaiškinančios tuos techninius parametrus, kurie gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai apibūdinti ir nepakankamai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Pardavėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos prekės/įrangos atitikimą techniniams reikalavimams.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas |  | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos |  | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |  |
| 1.1. | Apibūdinimas. Trupintuvo modelis |  | Rotorinis trupintuvas, turintis vikšrinę važiuoklę ir dyzelinio variklio varomą jėgainę, skirtas įvairių mineralinių medžiagų (betono laužas, skalda, asfalto laužas, įvairūs akmenys) smulkinimui. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Tikslus siūlomo trupintuvo modelis _________ |
| 1.2. | Pagaminimo metai |  | Nenaudotas, gamintojo siūlomo naujausio modelio arba į rinką pradėto tiekti ne anksčiau kaip nuo 2022 m., pagamintas ne anksčiau kaip 2025 m. |  | Pagaminimo metai _________, metų ketvirtis _________. |
| 1.3. | Sukomplektuoto pagal keliamus reikalavimus ir paruošto darbui trupintuvo, darbinis svoris |  | Trupintuvas turi būti pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui. Jo darbinis svoris – ne mažiau 24 000 kg . |  | Siūlomas parametras - ____________kg Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda ____ |
| 1.4. | Matmenys transportinėje padėtyje |  | Pagrindiniai matmenys: - ilgis, ne daugiau 15 000 mm ; - aukštis, ne daugiau 3 220 mm; - plotis ne daugiau 3 000 mm; |  | Siūlomas parametras: -ilgis ____ mm - aukštis ____ mm -plotis ____ mm Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda _______. |
| 1.5. | Gamintojo deklaruojamas trupinimo našumas |  | Ne mažesnis nei 150 t/h |  | Siūlomas parametras - ______ t/h Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda ____ |
| 1.6. | Saugos ir priežiūros reikmenys |  | Komplektuojamas su: - ne mažiau kaip 4 kg milteliniu gesintuvu, kuriam numatyta tvirtinimo vieta, - pirmos medicininės pagalbos vaistinėle, - kasdieniam aptarnavimui techninei priežiūrai būtinais įrankiais. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.7. | Garantija |  | Pilna garantija – ne mažiau 24 mėn. visam mechanizmui ir nemokamas remontas garantiniu laikotarpiu garantiniams defektams. |  | Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 1.8. | Privalomi techniniai aptarnavimai |  | Garantiniu laikotarpiu privalomi techniniai aptarnavimai (esant poreikiui ir pervežimai į aptarnavimo servisą) atliekami Pardavėjo sąnaudomis. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.9. | Teisė atlikti garantinį ir po garantinį aptarnavimą |  | Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ |
| 1.10. | Dokumentacija |  | Eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba (vartotojo vadovas), EB atitikties deklaracija, elektrinės ir hidraulinės sistemų schemos, atsarginių dalių katalogas pateikiamos ne vėliau nei Prekės komplekto perdavimo dieną. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.11. | Mokymai |  | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti prekę, Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -eksploatacijos mokymus, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą. -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų/ sutrikimų požymius. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.11.1 | Patvirtinantis dokumentas |  | Teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams Tiekėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus (jei tokie pasitelkiami)) parengia tai patvirtinantį dokumentą, apibūdinantį mokymo kurso apimtis. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.12. | Transporto kontrolės sistema. |  | Ne vėliau kaip Prekės perdavimo dieną Tiekėjo kaštais turi būti įrengta degalų apskaita (degalų apskaitos zondas), transporto padėties ir parametrų kontrolės įranga (kontrolės modulis) ir operatoriaus identifikavimo (ID) skaitytuvas, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus, variklio veikimą bei bendrą suvartotą degalų kiekį, įrenginio darbo valandas. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.12.1 | Transporto kontrolės sistema. |  | Transporto kontrolės sistemos įrenginiai turi būti jungiami išimtinai tik pagal gamintojo rekomendacijas, tik tam numatytose vietose. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.12.2 | Monitoringo sistema |  | Monitoringo sistema (kompiuterinė trupintuvo gedimų informavimo, diagnostikos ir operatoriaus informacinė sistema), pateikianti gedimų kodus, mechanizmo darbo laiką, sumines degalų sąnaudas nuo eksploatacijos pradžios ir už tam tikrą mechanizmo darbo laikotarpį. Suderinimas ir prijungimas prie transporto kontrolės sistemos, naudojamos pirkėjo telemetrinės įrangos, GPS/GSM pagrindu – tiekėjo sąskaita, iki prekės perdavimo pirkėjui dienos. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.13. | Ženklinimas identitetą atitinkančiais simboliais |  | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Tiekėjo kaštais, Prekė (perduodamas komplektas) turi būti paženklinta pagal Pirkėjo identitetą atitinkančiu logotipu: bendrovės pavadinimas „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ ir identifikuojantis simbolis - stilizuota „K“ raidė, sudaryta iš dviejų kelio perspektyvų. Logotipo talpinimo vieta/os derinama su Pirkėju, pasirašius Sutartį, bet ne vėliau kaip 15 kalendorinių dienų iki Prekės perdavimo dienos. Pirkėjui technikos ženklinimo paslaugas teikia UAB „Geros reklamos grupė“ |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.14. | Trupintuvo dažomų paviršių dominuojanti spalva |  | Oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, nerūdijančio plieno, plastiko ar lygiavertės medžiagos elementai gali būti nedažyti. |  | Siūloma dominuojanti spalva - (įrašyti parametrą) _____________. |
| 1.15. | Tepimo sistema |  | Gamintojo numatytos ir įrengtos visų priežiūros ir periodinio tepimo reikalaujančių mazgų rankinio tepimo vietos (tepimo taškai). Papildomas balas teikiamas gamintojo numatytai ir papildomai įrengtai pagrindinių kasdieninės/pamaininės priežiūros ir periodinio tepimo reikalaujančių mazgų (trupintuvo rotoriaus guoliai, konvejerių guoliai ir pan.) centrinei automatinei tepimo sistemai. |  | Siūlomas parametras - ____ Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. ____ arba Nuoroda ______. |
| 2. | JĖGAINĖ |  |  |  |  |
| 2.1. | Sudedamosios dalys |  | Trupintuvo jėgainę sudaro ne mažiau kaip tokie mazgai: vidaus degimo variklis, trifazis elektros generatorius, hidraulinė stotis. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.2. | Vidaus degimo variklio tipas, galia |  | Variklis – dyzelinis. Nominali galia ne mažiau 110 kW / 150 AG, esant alkūninio veleno sūkiams 1 800 aps./min. |  | Siūlomas parametras - ____ kW / _____ AG Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. ____arba Nuoroda _____. |
| 2.3. | Variklio išmetami teršalai |  | Atitinkantis ne žemesnius kaip Stage V / Tier 4f emisijos reikalavimus (su preke pateikiamas atitikties sertifikatas ir jo kopija lietuvių kalba). |  | Siūlomas parametras - ____ . Pateikto dokumento pavadinimas __ir psl. Nr. __ arba Nuoroda ___. |
| 2.4. | Degalų bako talpa |  | Ne mažiau kaip 200 ltr |  | Siūlomas parametras - ____ ltr. Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. ____arba Nuoroda ______. |
| 2.5. | Karbamido tirpalo (AdBlue) talpa |  | Ne mažiau 20 ltr |  | Siūlomas parametras - ____ ltr. Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. ____arba Nuoroda ______. |
| 2.6. | Elektros generatorius |  | Trifazis 400 V elektros generatorius, kurio galia ne mažesnė nei 38 kVA . |  | Siūlomas parametras - ____ kVA Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. ____arba Nuoroda ______. |
| 2.7. | Papildomų elektros įrenginių maitinimas |  | Gamintojo numatytas ir įrengtas skydas, skirtas prijungti kitus elektrinius įrenginius – papildomą konvejerį. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.8. | Hidraulinės stoties alyvos bako talpa |  | Ne mažesnė kaip 50 ltr, bet ne didesnė kaip 120 ltr |  | Siūlomas parametras - ____ ltr. Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. ____arba Nuoroda ______. |
| 2.9. | Alyvos aušinimo ventiliatorius |  | Gamintojo numatytas ir įrengtas elektrinę pavarą turintis aušinimo ventiliatorius. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2.10. | Talpų apsauga nuo nesankcionuotos prieigos |  | Degalų bako talpa, AdBlue talpa, hidraulinio skysčio talpa – rakinamos arba kitaip apsaugotos nuo neteisėto atidarymo. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3. | TRUPINIMO ROTORIUS |  |  |  |  |
| 3.1. | Trupinimo plaktukų kiekis |  | Trupinimo kameroje įrengtų trupinimo plaktukų tvirtinimo vietų ir juose esančių plaktukų kiekis – ne mažiau 4 vnt |  | Siūlomas parametras ____ vnt Pateikto dokumento pavadinimas_____ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda ______. |
| 3.2. | Trupintuvo kameros medžiagos priėmimo angos dydis |  | Ne mažesnis nei (aukštis x plotis) 700 x 600 mm |  | Siūlomas parametras - _ ___x _____ mm Pateikto dokumento pavadinimas _ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda ___. |
| 3.3. | Trupinimo kameros atidarymas, reguliavimas |  | Rotorinio trupintuvo kamera atidaroma ir reguliuojama hidraulinių cilindrų. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.4. | Rotoriaus sukimosi greitis |  | Gamintojo numatyta ne mažiau 2-jų sukimosi greičių |  | Siūlomas parametras ____ Pateikto dokumento pavadinimas_____ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda ______. |
| 4. | MAITINTUVAS |  |  |  |  |
| 4.1. | Tipas |  | Vibracinis, turintis elektrinę pavarą. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4.2. | Maitintuvo bunkerio tūris |  | Ne mažiau 2,0 m3 |  | Siūlomas parametras - ____ m³ Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda _____ |
| 4.2.1 | Matmenys |  | Ne mažesni kaip : -ilgis 2 500 mm; -plotis 1 800 mm |  | Siūlomas parametras: -ilgis _____ mm; plotis ______ mm Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda _____ |
| 4.3 | Vibracijos parametrų reguliavimas |  | Gamintojo numatyta elektrinės pavaros reguliavimo sistema, leidžianti keisti maitintuvo vibracijos parametrus, priklausomai nuo rotoriaus apkrovos lygio. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4.4. | Maitintuvo medžiaga |  | Gamybai naudojamas dilimui atsparus plienas: Hardox 400 arba lygiavertis. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4.5. | Pirminio atsijojimo įrenginys |  | Maitintuvo galinėje dalyje, prieš trupinimo kameros angą, įrengtas pirminio atsijojimo vieno lygio sietas: sieto ilgis - ne mažesnis nei 1000 mm; sieto plotis - ne mažesnis nei 600 mm |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras: - ilgis _____ mm; - plotis - _____ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda _____ |
| 5. | PAGRINDINIS KONVEJERIS |  |  |  |  |
| 5.1. | Tipas |  | Gumuotos juostos, elektrinę pavarą turintis, hidrauliniu būdu sulenkiamas į transportinę padėtį konvejeris. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 5.2. | Juostos plotis |  | Pagrindinio konvejerio juostos plotis - ne mažiau 800 mm |  | Siūlomas parametras - _____ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda _____ |
| 6. | ANTRINIS SIJOJIMO ĮRENGINYS |  |  |  |  |
| 6.1. | Apibūdinimas |  | Vibracinis, vieno lygio, turintis elektrinę pavarą. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 6.2. | Įrengimo / montavimo vieta |  | Gamintojo numatyta montavimo vieta - po pagrindiniu konvejeriu. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 6.3. | Sijojimo įrenginio naudingas sijojimo plotas |  | Ne mažiau 1,9 m2 |  | Siūlomas parametras - _____ m². Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda _____ |
| 6.4. | Sijotos medžiagos išmetimo konvejeris |  | Gumuotos juostos, elektrinę pavarą turintis konvejeris. Konvejeris įrengiamas po antrinio sijojimo įrenginiu. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 6.5. | Sijotos medžiagos išmetimo konvejerio ilgis |  | Ne mažesnis nei 3150 mm |  | Siūlomas parametras - _____ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda _____ |
| 7. | NEGABARITINĖS MEDŽIAGOS KONVEJERIS |  |  |  |  |
| 7.1. | Apibūdinimas |  | Gumuotos juostos, elektrinę pavarą turintis konvejeris, grąžinantis negabaritines medžiagas iš po antrinio sijojimo įrenginio į vibracinį maitintuvą. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 7.2. | Negabaritinės medžiagos konvejerio ilgis |  | Ne mažesnis nei 6300 mm |  | Siūlomas parametras - _____ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda _____ |
| 8. | METALO PRIEMAIŠŲ SURINKIMO ĮRENGINYS |  |  |  |  |
| 8.1. | Apibūdinimas |  | Magnetinį įtaisą turintis konvejeris, įrengiamas virš pagrindinio konvejerio. Paskirtis – atskirti iš smulkinamos medžiagos masės metalo priemaišas, jas numetant į šoną. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.2. | Įrenginio juostos plotis |  | Ne mažesnis nei 800 mm |  | Siūlomas parametras - _____ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda _____ |
| 9. | VAŽIUOKLĖ |  |  |  |  |
| 9.1. | Apibūdinimas |  | Vikšrinė, turinti hidrostatinę pavarą. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 9.2. | Greičių parinktys |  | Gamintojo numatyti ne mažiau kaip 2 judėjimo greičiai |  | Siūlomas parametras – ____ judėjimo greičiai |
| 9.3. | Judėjimo greitis |  | Pasiekiamas transportinis greitis - ne mažiau 1,6 km/h, |  | Siūlomas parametras – ____km/h, Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda ______. |
| 9.4. | Galimybė suderinti trupinimo procesą ir judėjimą |  | Gamintojo numatyta parametrų suderinamumo sistema, kai trupintuvas, atlikdamas smulkinimo procesą gali tuo pačiu metu judėti (keisti poziciją). |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 10. | VALDYMAS |  |  |  |  |
| 10.1. | Apibūdinimas |  | Vikšrinio mobilaus trupintuvo valdymas vykdomas nuotolinio valdymo pultu |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 10.2. | Valdymo pultu kontroliuojamos / valdomos ne mažiau kaip tokios funkcijos: |  | - Trupintuvo važiuoklė – vikšrų pavara; - Paleidžiami / sustabdomi konvejeriai; - Paleidžiamas/sustabdomas/reguliuojamas vibracinis maitintuvas; - Paleidžiamas/sustabdomas konvejeris, grąžinantis negabaritinę medžiagą į vibracinį maitintuvą; - Trumpalaikis trupinimo tarpo padidinimas; - Bendras trupintuvo avarinis sustabdymas. |  | Siūlomas parametras : ____ valdomos įrenginio funkcijos Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda ______. |
| 11. | KĖLIMO ĮRENGINYS |  |  |  |  |
| 11.1. | Paskirtis | Trupintuvo rotoriaus plaktukų pakeitimui: susidėvėjusių nuleidimui, naujų pakėlimui iki montavimo vietos, prilaikymui įtvirtinant. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |  |
| 11.2. | Konstrukcinis išpildymas ir apibūdinimas | Gamintojo numatytas ir numatytoje vietoje įrengtas kėlimo įrenginys su grandinine ar lygiavertės pavaros gerve, turintis gervės pastūmai ir padėties keitimui skirtą siją. |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. __ arba Nuoroda _____ |  |

______________	______________________________	           _______________________

(pareigos)		(parašas vadovo arba įgalioto asmens)		(vardas pavardė)