1 Priedas prie sutarties SUT-

KAIŠIADORIŲ R. RUMŠIŠKIŲ ANTANO BARANAUSKO GIMNAZIJOS

gimnazijos klasių kondicionavimo sistema su įrengimo darbais

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija.

  - Tiekėjas– ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

Įranga– gimnazijos klasių kondicionavimo sistema su įrengimo darbais, adresu  Rumšos  g. 36, Rumšiškės, Kaišiadorių r.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Gimnazijos klasių kondicionavimo sistema su įrengimo darbais Rumšos  g. 36, Rumšiškės, Kaišiadorių r.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI PREKĖMS, NAUDOJAMOMS MEDŽIAGOMS

  - Vadovautis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo  papunkčiu 4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

  - Prekės pristatoma ne piko metu taip sumažinant transporto spūstis ir sumažinant energijos vartojimą bei aplinkos taršą.

  - Tiekėjas surenka, išveža ir pakartotinai panaudoja arba perduoda utilizuoti prekių pakavimo medžiagas.

  - Tiekėjas prekėms suteikia ne trumpesnį nei 24 mėnesių garantinį laikotarpį.

  - Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Garantinio laikotarpio metu atsiradus defektams, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos.

  - Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas.

  - Garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius trūkumus (defektus) Tiekėjas šalina savo lėšomis.

  - Visa įranga privalo būti pateikta nauja ir atitikti CE ženklo reikalavimus bei pateiktus techninius reikalavimus Visi Perkančiosios organizacijos reikalaujami ir Tiekėjo papildomai siūlomi įrenginiai turi būti įrašyti lentelėse (siūlomos prekės gamintojas ir modelis bei kiekis; nuoroda su gamintojo informacija apie prekę) (pasiūlytos įrangos specifikacijos turi būti viešai skelbiamos ir prieinamos ne trumpiau kaip iki 2025 m. pabaigos) bei naudoti R32 arba R290 šaltnešį. Vidaus ir lauko blokų spalva – balta.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Pateikiamas pasiūlymas įrangos, kurios specifikacijos būtų ne žemesnės (ne blogesnės) nei nurodyta lentelėse. Įrangos pristatymo ir jos montavimo darbų visa apimtimi kaina privalo būti įtraukta į bendrą pasiūlymo sąmatą.

  - Klasės indekso numeris pagal bylos inventorizacijos planą: 1-4, 1-5, 1-6

Sistema1

| Sistemos tipas | Parametrai |
| --- | --- |
| Lauko blokų kiekis | 1 vnt. (vienas trims klasėms) |
| Vidaus blokų kiekis | 3 vnt. (po 1 vienetą kiekvienai klasei) |
| Lauko bloko galia | 4,5 ~ 18 kW |
| Vidaus blokų galia vėsinimui | 4,2 kW |
| Veikimo temperatūra šildymo režimu iki, ℃ | -15 |
| Vidinio bloko triukšmo slėgis vėsinimo režime, 1 m atstumu, dB(A) | 27 |
| SCOP | 4,60 A++ |
| SEER | 8,50 A+++ |
| Patalpų oro kokybės gerinimo technologija (yra/nėra). Jei yra, nurodyti efektyvumą pagrindžiančių tyrimų rezultatus (nuoroda į svetainę). |  |
| Integruotas belaidis ryšys (Wi-Fi) valdymui per nuotolį planšetiniu kompiuteriu arba telefonu | Taip |
| Garantija visai sistemai (metais) Jei skiriasi vidaus/lauko blokams, nurodyti atskirai | 5 |
| Variniai vamzdeliai su termoizoliacija:1/4“, ½“, išorinio bloko laikikliai, kondensato išvedimo sistema su kondensato šalinimo siurbliuku, sandarinimo medžiagos, apdailinis lovelis vamzdynui, fasoninės lovelių dalys, freonas R32, valdymo ir elektros kabeliai, kėlimo mechanizmai, montavimo ir paleidimo darbai |  |

  - Klasės indekso numeris pagal bylos inventorizacijos planą: 1-33, 1-34, 1-35

Sistema 2

| Sistemos tipas | Parametrai |
| --- | --- |
| Lauko blokų kiekis | 1 vnt. (vienas trims klasėms) |
| Vidaus blokų kiekis | 3 vnt. (po 1 vienetą kiekvienai klasei) |
| Lauko bloko galia | 4,5 ~ 18 kW |
| Vidaus blokų galia vėsinimui | 4,2 kW |
| Veikimo temperatūra šildymo režimu iki, ℃ | -15 |
| Vidinio bloko triukšmo slėgis vėsinimo režime, 1 m atstumu, dB(A) | 27 |
| SCOP | 4,60 A++ |
| SEER | 8,50 A+++ |
| Patalpų oro kokybės gerinimo technologija (yra/nėra). Jei yra, nurodyti efektyvumą pagrindžiančių tyrimų rezultatus (nuoroda į svetainę). |  |
| Integruotas belaidis ryšys (Wi-Fi) valdymui per nuotolį planšetiniu kompiuteriu arba telefonu | Taip |
| Garantija visai sistemai (metais) Jei skiriasi vidaus/lauko blokams, nurodyti atskirai | 5 |
| Variniai vamzdeliai su termoizoliacija:1/4“, ½“, išorinio bloko laikikliai, kondensato išvedimo sistema su kondensato šalinimo siurbliuku, sandarinimo medžiagos, apdailinis lovelis vamzdynui, fasoninės lovelių dalys, freonas R32, valdymo ir elektros kabeliai, kėlimo mechanizmai, montavimo ir paleidimo darbai |  |

  - Klasės indekso numeris pagal bylos inventorizacijos planą 2-9, 2-10, 2-11

Sistema 3

| Sistemos tipas | Parametrai |
| --- | --- |
| Lauko blokų kiekis | 1 vnt. (vienas trims klasėms) |
| Vidaus blokų kiekis | 3 vnt. (po 1 vienetą kiekvienai klasei) |
| Lauko bloko galia | 4,5 ~ 18 kW |
| Vidaus blokų galia vėsinimui | 4,2 kW |
| Veikimo temperatūra šildymo režimu iki, ℃ | -15 |
| Vidinio bloko triukšmo slėgis vėsinimo režime, 1 m atstumu, dB(A) | 27 |
| SCOP | 4,60 A++ |
| SEER | 8,50 A+++ |
| Patalpų oro kokybės gerinimo technologija (yra/nėra). Jei yra, nurodyti efektyvumą pagrindžiančių tyrimų rezultatus (nuoroda į svetainę). |  |
| Integruotas belaidis ryšys (Wi-Fi) valdymui per nuotolį planšetiniu kompiuteriu arba telefonu | Taip |
| Garantija visai sistemai (metais) Jei skiriasi vidaus/lauko blokams, nurodyti atskirai | 5 |
| Variniai vamzdeliai su termoizoliacija:1/4“, ½“, išorinio bloko laikikliai, kondensato išvedimo sistema su kondensato šalinimo siurbliuku, sandarinimo medžiagos, apdailinis lovelis vamzdynui, fasoninės lovelių dalys, freonas R32, valdymo ir elektros kabeliai, kėlimo mechanizmai, montavimo ir paleidimo darbai |  |

  - Klasės indekso numeris pagal bylos inventorizacijos planą 2-4, 2-5, 2-6

Sistema 4

| Sistemos tipas | Parametrai |
| --- | --- |
| Lauko blokų kiekis | 1 vnt. (vienas trims klasėms) |
| Vidaus blokų kiekis | 3 vnt. (po 1 vienetą kiekvienai klasei) |
| Lauko bloko galia | 4,5 ~ 18 kW |
| Vidaus blokų galia vėsinimui | 4,2 kW |
| Veikimo temperatūra šildymo režimu iki, ℃ | -15 |
| Vidinio bloko triukšmo slėgis vėsinimo režime, 1 m atstumu, dB(A) | 27 |
| SCOP | 4,60 A++ |
| SEER | 8,50 A+++ |
| Patalpų oro kokybės gerinimo technologija (yra/nėra). Jei yra, nurodyti efektyvumą pagrindžiančių tyrimų rezultatus (nuoroda į svetainę). |  |
| Integruotas belaidis ryšys (Wi-Fi) valdymui per nuotolį planšetiniu kompiuteriu arba telefonu | Taip |
| Garantija visai sistemai (metais) Jei skiriasi vidaus/lauko blokams, nurodyti atskirai | 5 |
| Variniai vamzdeliai su termoizoliacija:1/4“, ½“, išorinio bloko laikikliai, kondensato išvedimo sistema su kondensato šalinimo siurbliuku, sandarinimo medžiagos, apdailinis lovelis vamzdynui, fasoninės lovelių dalys, freonas R32, valdymo ir elektros kabeliai, kėlimo mechanizmai, montavimo ir paleidimo darbai |  |

  - Klasės indekso numeris pagal bylos inventorizacijos planą: 2-33, 2-34, 2-35

Sistema 5

| Sistemos tipas | Parametrai |
| --- | --- |
| Lauko blokų kiekis | 1 vnt. (vienas trims klasėms) |
| Vidaus blokų kiekis | 3 vnt. (po 1 vienetą kiekvienai klasei) |
| Lauko bloko galia | 4,5 ~ 18 kW |
| Vidaus blokų galia vėsinimui | 4,2 kW |
| Veikimo temperatūra šildymo režimu iki, ℃ | -15 |
| Vidinio bloko triukšmo slėgis vėsinimo režime, 1 m atstumu, dB(A) | 27 |
| SCOP | 4,60 A++ |
| SEER | 8,50 A+++ |
| Patalpų oro kokybės gerinimo technologija (yra/nėra). Jei yra, nurodyti efektyvumą pagrindžiančių tyrimų rezultatus (nuoroda į svetainę). |  |
| Integruotas belaidis ryšys (Wi-Fi) valdymui per nuotolį planšetiniu kompiuteriu arba telefonu | Taip |
| Garantija visai sistemai (metais) Jei skiriasi vidaus/lauko blokams, nurodyti atskirai | 5 |
| Variniai vamzdeliai su termoizoliacija:1/4“, ½“, išorinio bloko laikikliai, kondensato išvedimo sistema su kondensato šalinimo siurbliuku, sandarinimo medžiagos, apdailinis lovelis vamzdynui, fasoninės lovelių dalys, freonas R32, valdymo ir elektros kabeliai, kėlimo mechanizmai, montavimo ir paleidimo darbai |  |

  - Klasės indekso numeris pagal bylos inventorizacijos planą: 1-67, 1-68, 1-69, 1-70

Sistema 6

| Sistemos tipas | Parametrai |
| --- | --- |
| Lauko blokų kiekis | 1 vnt. (vienas keturioms klasėms) |
| Vidaus blokų kiekis | 4 vnt. (po 1 vienetą kiekvienai klasei) |
| Lauko bloko galia | 4,5 ~ 18 kW |
| Vidaus blokų galia, 2 vnt. vėsinimui | 4,2 kW |
| Vidaus blokų galia, 2 vnt. vėsinimui | 2 kW |
| Veikimo temperatūra šildymo režimu iki, ℃ | -15 |
| Vidinio bloko triukšmo slėgis vėsinimo režime, 1 m atstumu, dB(A) (pateikti abiejų vidaus blokų reikšmes) | 27/21 |
| SCOP | 4,60 A++ |
| SEER | 8,50 A+++ |
| Patalpų oro kokybės gerinimo technologija (yra/nėra). Jei yra, nurodyti efektyvumą pagrindžiančių tyrimų rezultatus (nuoroda į svetainę). |  |
| Integruotas belaidis ryšys (Wi-Fi) valdymui per nuotolį planšetiniu kompiuteriu arba telefonu | Taip |
| Garantija visai sistemai (metais) Jei skiriasi vidaus/lauko blokams, nurodyti atskirai | 5 |
| Variniai vamzdeliai su termoizoliacija:1/4“, ½“, išorinio bloko laikikliai, kondensato išvedimo sistema su kondensato šalinimo siurbliuku, sandarinimo medžiagos, apdailinis lovelis vamzdynui, fasoninės lovelių dalys, freonas R32, valdymo ir elektros kabeliai, kėlimo mechanizmai, montavimo ir paleidimo darbai |  |

  - Klasės indekso numeris pagal bylos inventorizacijos planą: 1-72, 2-36, 2-37

Sistema 7

| Sistemos tipas | Parametrai |
| --- | --- |
| Lauko blokų kiekis | 1 vnt. (vienas trims klasėms) |
| Vidaus blokų kiekis | 3 vnt. (po 1 vienetą kiekvienai klasei) |
| Lauko bloko galia | 4,5 ~ 18 kW |
| Vidaus blokų galia, 2 vnt. vėsinimui | 4,2 kW |
| Vidaus blokų galia, 1 vnt. vėsinimui | 2 kW |
| Veikimo temperatūra šildymo režimu iki, ℃ | -15 |
| Vidinio bloko triukšmo slėgis vėsinimo režime, 1 m atstumu, dB(A) (pateikti abiejų vidaus blokų reikšmes) | 27/21 |
| SCOP | 4,60 A++ |
| SEER | 8,50 A+++ |
| Patalpų oro kokybės gerinimo technologija (yra/nėra). Jei yra, nurodyti efektyvumą pagrindžiančių tyrimų rezultatus (nuoroda į svetainę). |  |
| Integruotas belaidis ryšys (Wi-Fi) valdymui per nuotolį planšetiniu kompiuteriu arba telefonu | Taip |
| Garantija visai sistemai (metais) Jei skiriasi vidaus/lauko blokams, nurodyti atskirai | 5 |
| Variniai vamzdeliai su termoizoliacija:1/4“, ½“, išorinio bloko laikikliai, kondensato išvedimo sistema su kondensato šalinimo siurbliuku, sandarinimo medžiagos, apdailinis lovelis vamzdynui, fasoninės lovelių dalys, freonas R32, valdymo ir elektros kabeliai, kėlimo mechanizmai, montavimo ir paleidimo darbai |  |

  - Klasės indekso numeris pagal bylos inventorizacijos planą: 2-12, 1-8

Sistema 8

| Sistemos tipas | Parametrai |
| --- | --- |
| Lauko blokų kiekis | 1 vnt. (vienas dviem klasėms) |
| Vidaus blokų kiekis | 2 vnt. (po 1 vienetą kiekvienai klasei) |
| Lauko bloko galia | 4,5 ~ 18 kW |
| Vidaus blokų galia vėsinimui | 7 kW |
| Veikimo temperatūra šildymo režimu iki, ℃ | -15 |
| Vidinio bloko triukšmo slėgis vėsinimo režime, 1 m atstumu, dB(A) | 32 |
| SCOP | 4,60 A++ |
| SEER | 8,50 A+++ |
| Patalpų oro kokybės gerinimo technologija (yra/nėra). Jei yra, nurodyti efektyvumą pagrindžiančių tyrimų rezultatus (nuoroda į svetainę). |  |
| Integruotas belaidis ryšys (Wi-Fi) valdymui per nuotolį planšetiniu kompiuteriu arba telefonu | Taip |
| Garantija visai sistemai (metais) Jei skiriasi vidaus/lauko blokams, nurodyti atskirai | 5 |
| Variniai vamzdeliai su termoizoliacija:1/4“, ½“, išorinio bloko laikikliai, kondensato išvedimo sistema su kondensato šalinimo siurbliuku, sandarinimo medžiagos, apdailinis lovelis vamzdynui, fasoninės lovelių dalys, freonas R32, valdymo ir elektros kabeliai, kėlimo mechanizmai, montavimo ir paleidimo darbai |  |

Tiekėjas gali atvykti į Gimnaziją,  dėl pirkimo objekto apžiūros iš anksto susitarus.

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija Saulius Petryla, direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams, tel. +370 64620605 saulius.petryla@rumsiskiugimnazija.lt