TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Atsiurbėjo kišenė (skysčių surinkimo maišas):

- 2 skyrių maišelis instrumentams;

- skaidrus;

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- turi dvi lipnias juosteles: viena viršuje, kita apačioje. Darbo eigoje galima perklijuoti į kitą vietą. Patikimai laikosi, neatsiklijuoja visą operacijos laiką;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- nurodyta pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU;

- įpakavimas po 1 vnt.

- dydis 18-20 cm x 30-35 cm.

Orientacinis poreikis: 3 800 vnt.

- Išmatų surinktuvai vienos dalies atviri, 55-57mm:

- hidrokoloidinė kerpama išgaubta plokštelė.

- plokštelės dydis 110 mm +- 2 mm.

- didžiausia iškirpimo anga 55-57 mm;

- plokštelė kirpimui sumarkiruota kas 5 mm.

- skaidrus langas stomos būklės įvertinimui.

- išleidimo anga su lipniu dvigubu užsegimu.

Orientacinis poreikis: 11 500 vnt.

- Kateteriai centrinės venos 4F (22G/22G) vaikiški:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- kateteris poliuretaninis ar lygiavertės medžiagos (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- lankstus;

- rentgenokontrastinis;

- su atbulinės srovės vožtuvėliais;

- ilgis 10 – 20 cm;

- dviejų kanalų:

- pirmas – CVS kontrolei;

- antras – infuzoterapijai;

- galas smailėjantis, minkštas, kateteris sužymėtas centimetrais;

- sienelės išorė padengta tauriųjų metalų ar lygiaverčiu lydiniu (auksas, sidabras, paladis);

- tinkamas ilgalaikiam naudojimui (maksimali trukmė ne mažesnė kaip 28 dienos);

- punkcinė adata: diametras 20 G, ilgis 40 – 80 mm, tiesi;

- atspari persilenkimui, ne didesnio kaip 50 cm ilgio nitinolinė arba lygiavertės medžiagos styga, kurios vienas galas tiesus, kitas – „J“ formos;

- plastikinis arba lygiavertės medžiagos (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus) audinių prapletėjas;

- skalpelis;

- švirkštas;

- įpakavimas po 1 rinkinį.

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- nurodyta pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 3. | 4 F (22G/22G) | 70 |

- Kateteriai centrinės venos 5 F (18G/20G) vaikiški:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- kateteris poliuretaninis ar lygiavertės medžiagos (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- lankstus;

- rentgenokontrastinis;

- su atbulinės srovės vožtuvėliais;

- ilgis 10 – 20 cm;

- dviejų kanalų:

- pirmas – CVS kontrolei;

- antras – infuzoterapijai;

- galas smailėjantis, minkštas, kateteris sužymėtas centimetrais;

- sienelės išorė padengta tauriųjų metalų ar lygiaverčiu lydiniu (auksas, sidabras, paladis);

- tinkamas ilgalaikiam naudojimui (maksimali trukmė ne mažesnė kaip 28 dienos);

- punkcinė adata: diametras 20 G, ilgis 40 – 80 mm, tiesi;

- atspari persilenkimui, ne didesnio kaip 50 cm ilgio nitinolinė arba lygiavertės medžiagos styga, kurios vienas galas tiesus, kitas – „J“ formos;

- plastikinis arba lygiavertės medžiagos (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus) audinių prapletėjas;

- skalpelis;

- švirkštas;

- įpakavimas po 1 rinkinį.

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- nurodyta pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 4. | 5 F (18G/20G) | 90 |

- Kateteriai „Fogarty” emboloktominis arba jam lygiavertis Nr. 6, Nr. 7:

- sterilūs (pažymėta simboliu);

- vienkartiniai (simbolis ant pakuotės);

- pagaminti iš poliestero ar lygiavertės medžiagos;

- ilgis 80 ± 0,5 cm;

- su guminiu ar lygiaverčiu balionėliu, kurio talpa ne didesnė kaip 3 ml;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- nurodyta pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU;

- spalvinis dydžio žymėjimas;

- gylio žymos kas 10 cm.;

- balionėliai koncentriniai su laipsnišku pripūtimu;

- pakuotėje yra švirkštas, tinkantis balionėlio laipsniškam pripūtimui;

- supakuota po 1 vnt.;

- centrinis kanalas, suderinamas su angiografine viela.

Orientacinis poreikis: 190 vnt.

- Kiuvetės inksto formos didelės:

- neaštriomis briaunomis;

- pagamintos iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos;

- atsparios įvairioms dezinfekcinėms medžiagoms ir sterilizacijai;

- didelė (ilgis – 280–315 mm, gylis – 30-50 mm).

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

- Mėgintuvėliai su geliu bilirubino tyrimui nepralaidūs UV spinduliams:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- nevakuuminiai;

- su saugiu personalui, hemorepelentiniu užkemšamu arba užsukamu kamšteliu (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- skirti kapiliariniam kraujui surinkti;

- mėgintuvėliai ne mažiau kaip 400 ir ne daugiau kaip 800 μl tūrio;

- atitinka tarptautinį spalvinį kodavimą pagal ISO 6710 standartą arba lygiavertį (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- žymėti CE ženklu pagal ar lygiavertį IVD 98/79/EC.

Orientacinis poreikis: 25 000 vnt.

- Miego arterijų šuntai:

- karotidinis šuntas pilnai su atraumatiniais galiukais ir centimetriniu žymėjimu;

- sudedamųjų karotidinio šunto dalių medžiaga:

- kateterių – silikonas, poliuretanas ar lygiavertė medžiaga (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- balionėlių -  silikonas, lateksas ar lygiavertė medžiaga (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- kateterio diametras 8F - 9F (būtina galimybė pasirinkti iš dviejų dydžių);

- kateterio ilgis 300± 10 mm

- išpučiami balionėliai:

- vidinės miego arterijos balionas turi būti su integruotu apsauginiu nuo plyšimo balionėliu: balionėlio diametras esant maksimaliam užpildymui 8 ±1 mm;

- bendrosios miego arterijos balionėlis spalviniai pažymėtas:

balionėlio diametras esant maksimaliam užpildymui 14 ±1 mm;

- būtina spalviniai pažymėta „T“ arba lygiavertė (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus) tipo jungtis praplovimui, infuzinei terapijai, kraujo tėkmės ir slėgio monitoringui bei smulkių dalelių atsiurbimui;

- pakuotėje supakuoti po 1 vienetą;

- supakuotas dviguboje sterilioje pakuotėje;

- ant pakuotės nurodytas sterilumo galiojimo laikas.

Orientacinis poreikis: 20 vnt.

- Nazofaringinis vamzdelis suaugusiems (ID 6mm ± 1mm, Fr 24):

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- pagamintas iš PVC ar lygiavertės medžiagos;

- vamzdelio forma turi atitikti nosiaryklės anatomiją;

- be latekso (pažymėta simboliu arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- su atrauminiu galu (užapvalintas, kad netraumuotų gleivinės);

- nurodyta pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

- Periferiniai intraveniniai kateteriai su šonine anga 26G:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

- pagaminta iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos;

- su Luer-Lock arba lygiaverte jungtimi;

- papildoma anga injekcijoms yra tvirtinimo sparnelių geometriniame centre;

- su vožtuvu;

- trijų krypčių adatos ašmenys;

- konusinis kateterio galas;

- kaniulės turi būti be latekso komponentų;

- kateteris turi būti silikonizuotas arba suteptas silikonu arba lygiaverte medžiaga;

- supakuota kartu su užsukamu kamštuku;

- kateteris turi būti su ne mažiau kaip 4-iomis rentgeno kontrastinėmis juostelėmis;

- oro filtro plotas kraujo kameroje ne mažesnis nei 20 mm²;

- patikima papildomos angos kamštelio fiksacija pasukus 180° kampu arba lygiavertis sprendimas;

- ant pakuotės nurodyta pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- nurodyta pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU.

Orientacinis poreikis: 1 000 vnt.

- Popierius tinkantis kardiotokografui Hawlet – Packard M1911A (neperforuotas):

- tinkantis kardiotokografui HP M1911A;

- lankstinukas knygutės formos, langeliais;

- išmatavimai 150 mm x100 mm x150;

- įpakavimas ne mažiau kaip po 20 vnt. (pakuotė 1 vnt.)

Orientacinis poreikis: 2 300 vnt.

- Rinkinys epidurinei anestezijai:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- adata metalinė, nerūdijančio metalo arba lygiavertė, su sparneliais, per visą ilgį sužymėtą kas 1 cm.;

- adatos galas „Tuohy” tipo arba lygiavertis;

- švirkštas pulsatorius plastikinis arba lygiavertis, permatomas 10 ml, graduotas;

- antibakterinis filtras su lipduku filtro fiksavimui;

- kateteris rentgenokontrastinis 100±1 cm ilgio, lankstus, permatomas, 15 cm proksimaliniame gale – atžymos kas 1 cm;

- kateterio galas „Soft“ tipo ar lygiavertis;

- kateterio gale trys angelės;

- kateterio nukreipėjas;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- nurodyta pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU;

- įpakavimas po 1 vnt.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 12. | 18 G 120-150 mm | 200 |

- Rinkinys smegenų skysčio spaudimo matavimui juosmeninės punkcijos metu:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

Rinkinyje yra:

- du tarpusavyje sujungiami sugraduoti vamzdeliai 0-40 cm;

- su vamzdeliais jungiamas trišakis su kraneliu smegenų skysčio paėmimui, pagal diametrą tinkamas prijungti prie visų juosmeninės punkcijos adatų;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- nurodyta pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU.

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

14.1. – 14.2. Rinktuvai išmatų (vienos dalies) naujagimiams ir kūdikiams.

| Poz. Nr. | Skirta | Dydis | Papildomi reikalavimai | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1. | Naujagimiams | Plokštelės kirpimo anga 8-40±2 mm | - Stomos maišelio skersmuo 10±1 cm. - Rinktuvo viršutinėje dalyje yra aktyvintosios anglies filtras, kuris efektyviai pašalina dujas, neužsiteršia stomos turiniu ir neutralizuoja kvapus. - Išleidimo anga su lipniu dvigubu ar lygiaverčiu užsegimu. - Hidrokoloidinė ar lygiavertė kerpama plokštelė. - atviri ar su skaidriu langu maišeliai, pradinė anga 5-10 mm. - Saugūs naujagimio odelei. | 600 |
| 14.2. | Kūdikiams iki 4 mėn. | Kirpimui paruošta anga iki 40 ± 2 mm | - Stomos maišelio skersmuo 12±1 cm. - Rinktuvo viršutinėje dalyje yra aktyvintosios anglies filtras, kuris efektyviai pašalina dujas, neužsiteršia stomos turiniu ir neutralizuoja kvapus. - Stomos rinktuvo plokštelėje turi būti minimali pradinė anga. - Minkšta plokštelė, lipnioji plokštelės dalis yra hidrokoloidinė, pasižyminti hipoalerginėmis savybėmis, saugi jautriai kūdikių odelei. - Išleidimo anga su lipniu dvigubu ar lygiaverčiu užsegimu. - atviri ar su skaidriu langu maišeliai, pradinė anga 5-10 mm. |  |

- Sistemos infuzinės tamsios:

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- šviesai nepralaidžios, lanksčios (pageidautina juodos);

- ilgis ne mažiau nei 180 cm;

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- patamsintu filtru;

- su kaniule adatai prijungti;

- individualiame įpakavime;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas.

- nurodyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 1 300 vnt.

- Zondai maitinimo CH 10, CH 12:

- sterilūs (pažymėta simboliu);

- vienkartiniai (simbolis ant pakuotės);

- permatomi, lankstūs, sugraduoti kas 0,5-1 cm;

- pagaminti iš polivinilchlorido ar lygiavertės medžiagos;

- rentgenokontrastiniai;

- užapvalintu uždaru galu, 2 - 4 angelės galo šonuose;

- su kamšteliu konektoriui;

- konektorius sandariai tvirtinasi prie vienkartinio švirkšto;

- ilgis 40 – 50 cm.;

- įpakuoti po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas.

- nurodyta pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU.

Orientacinis poreikis: 2 100 vnt.

- Tracheostominiai vamzdeliai su kalbos vožtuvu:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- kalbos vožtuvas, kurį galima prikabinti prie vidinės kaniulės;

- išorinė ir bent viena iš vidinių kaniulių turi būti fenestruota;

- dydžiai nuo 5 iki 10;

- išorinis diametras 9 – 15, ilgis 60 – 110 mm;

- ne mažiau kaip dvi vidinės kaniulės :

  - vožtuvo įstatymui ;

  - pritaikyta 15mm ventiliavimo ir HME filtrų jungčiai.

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas.

- nurodyta pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU.

Orientacinis poreikis: 5 vnt.

18. Vamzdeliai, skirti automatinio dirbtinės kameros pastovaus slėgio palaikymo aparato prijungimui prie dirbtinės kameros:

-	vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- tinkami dirbti su Moria aparatu;

- įpakuota po 1 vnt.;

- nurodyta pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU.

- ant pakuotės nurodyta pagaminimo ir galiojimo data.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.