TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PRIEMONĖMS, SKIRTOMS KVĖPAVIMO PALAIKYMO SISTEMAI, ĮSIGYTI

- Kontūro ir generatoriaus laikikliai, tvirtinimui prie naujagimio galvelės XS, S, SM, M, L, XL, skirtos sistemai ,,Infant Flow SiPAP:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- kliniškai švarūs;

- dydžiai: XS (galvos diametras 17-21 cm), S (galvos diametras 21-26 cm), SM (galvos diametras 24-28 cm), M (galvos diametras 26-32 cm), L (galvos diametras 32-37 cm), XL (galvos diametras 37-42cm);

- pagaminti iš nailono ar lygiavertės medžiagos;

- pakuotėje 10 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 2 300 vnt.

- Specialus generatoriaus ir kontūro rinkinys:

Rinkinį sudaro 2 dalys:

Kontūras, tinkantis prie ,,Infant Flow SiPAP“ kvėpuojamosios terapijos aparato naujagimiams:

- kliniškai švarus;

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- pritaikytas darbui su drėkintuvu Fisher&Paykel MR850;

- kontūrą sudaro 3 gofruotos žarnelės (viena šaka su kaitinamuoju laidu) ir 1 slėgio žarnelė;

- kontūro jungtys turi atitikti generatoriaus jungtis;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Generatorius,  skirtas naujagimių kvėpuojamajai terapijai:

- kliniškai švarus;

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- prie jungties su kontūru  įmontuotas specialus vožtuvas, apsaugantis nuo per didelio slėgio;

- generatoriaus ,,galvoje“ įmontuotos 3 žarnelės (gofruota žarnelė skirta iškvėpimui ir per dideliam oro srauto pašalinimui);

- oro srautas naujagimiui tiekiamas per dvi angas;

- generatoriaus ,,galvoje“ yra  vietos skirtos fiksuoti silikonines ar lygiavertes nosies kaukes arba kaniules;

- generatoriaus ,,galvoje“ yra laikikliai, skirti užkabinti fiksavimo juostelėms;

- prie generatoriaus komplektuojamos nosies kaniulės (1vnt. -S dydžio;  1vnt.- M dydžio;  1vnt. -   L dydžio) ir nosies kaniulių parinkimui skirta matavimo liniuotė;

- generatoriaus laikiklis kibia medžiaga tvirtinamas prie naujagimio specialios kepurėlės ar galvos apdangalo;

- generatorius lengvai nuimamas nuo specialios kepurėlės ar galvos apdangalo;

- turi būti suderinamumas su sistema ,, Infant Flow SiPAP“ ir drėkintuvu Fisher&Paykel MR850;

- įpakuota po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 1 000 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Siūloma prekė turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 59.1 str. ir turi būti įregistruota į teikiamų rinkai medicinos priemonių registrą. Jei siūloma prekė neregistruota, pateikiamas įrodymas, kad toks registravimas jai netaikomas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.