Interaktyvių ekranų pirkimas

| Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai) |  |
| --- | --- |
| Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai) |  |
| Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą |  |
| Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais |  |
| Dalyvio el. pašto adresas |  |

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti ir geresnių duomenų) | Siūlomo įrenginio parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |
|  |  | Bendri reikalavimai |  |
|  | Įrangos aprašymas | Interaktyvių ekranų įranga, sudaryta iš aparatinės ir programinės įrangos, užtikrinanti žemiau įvardintus reikalavimus. Atitikimas visiems šios lentelės funkciniams ir našumo reikalavimams turi būti pagrįstas tiksliomis nuorodomis į gamintojo internetiniame puslapyje esančią informaciją arba kitus gamintojo dokumentus, nurodant dokumentą ir puslapio numerį. |  |
|  | Papildomos savybės | Įranga turi būti nauja, nenaudota, pateikta gamykliniame įpakavime, be išorinių pažeidimų, pastebimų nusidėvėjimo požymių, turi veikti visos įrangos gamintojo numatytos funkcijos, gamykliškai atnaujinti komponentai (angl. „Refurbished“) neleistini. Turi būti siūloma tik tokia įranga, kuriai gamintojas iki pasiūlymo pateikimo momento oficialiai nepaskelbė techninės ir programinės įrangos gamybos, tiekimo ir/ar jos palaikymo nutraukimo (angl. end of life/support). |  |
|  |  | Ekranas |  |
|  | Gamintojas ir modelis | Nurodyti |  |
|  | Ekranas | Ne mažiau 190 cm įstrižainė, ne mažiau 4K (3840x2160) taškų, ne mažiau 400 cd/m² šviesumas, atsako laikas 6 ms. Gamintojo deklaruojama veikimo trukmė ne mažiau 50000 val. Antibakterinis ekrano stiklas. Matymo kampas 178 laipsniai. |  |
|  | Jungtys | Ne mažiau: 2 vnt. HDMI In 2.0; 1 vnt. HDMI Out 2.0; 2 vnt. USB-A 3.0; 1 vnt. RJ45; 1 vnt. USB-C (PD); 1 vnt. Audio 3.5 mm out; 1 vnt. Mic; 1 vnt. WLAN 2.4G/5G modulis. |  |
|  | Prisilietimo funkcija | Turi atpažinti ne mažiau kaip 20 prisilietimų vienu metu Microsoft Windows operacinėje sistemoje. |  |
|  | Rašikliai | Turi būti ne mažiau kaip 2 rašikliai. |  |
|  | Naudotojo instrukcija | Turi būti galimybė nemokamai atsisiųsti oficialų įrangos naudotojo žinyną anglų arba lietuvių kalba, arba Tiekėjas privalo pats atlikti dokumento vertimą į anglų arba lietuvių kalbą. |  |
|  | Integruotas priedas | Integruotas priedas turi užtikrinti interaktyvaus ekrano veikimą neprijungus išorinio kompiuterio. Integruoto priedo parametrai ne blogiau nei: Android 11 operacinė sistema; 8 branduolių ir 2.0 GHz dažnio procesorius; 4 GB RAM; 64 GB atmintinė. Turi veikti šios funkcijos: - Baltos lentos režimas; - Galimybė diegti/trinti Android aplikacijas; - Gamintojo programinė įranga, perduoti vaizdą, garsą bei valdymą į įrenginį liečiamuoju ekranu iš bet kurio Windows įrenginio bevieliu būdu, be laidų, naudojantis specialia aplikacija. |  |
|  | Programinė įranga | Visa programinė įranga (įskaitant ir integruoto priedo) turi būti anglų arba lietuvių kalbomis. |  |
|  | Garantija: | Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau 36 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantijos paslaugos teikiamos įrangos eksploatacijos vietoje arba Tiekėjas užtikrina įrangos pasiėmimą ir gražinimą atlikus remonto/keitimo paslaugas. |  |