Priedas Nr. 1

TRAKTORIAUS SU PRIEDAIS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendras apibūdinimas

1.1 Tipas.
Ratinis traktorius (toliau – traktorius): savaeigė transporto priemonė su visų ratų varančiąja pavara, komplektuojama su šiais priedais:

- Frontalinis krautuvas;

- Žolės smulkintuvas (plaktukinis);

- Sniego stumdytuvas;

- Traktorinė šluota su konteineriu.

1.2 Paskirtis.
Traktorius skirtas įvairiems teritorijų priežiūros ir tvarkymo darbams viešose ir uždarose teritorijose (žiemą, vasarą).

1.3 Techninė būklė.
Pasiūlyme turi būti nurodytas ir pristatytas 1 vnt. naujas traktorius, nenaudotas, su visais priedais.
Tiekėjas privalo pateikti atitikties deklaraciją pagal 2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 167/2013, su visais vėlesniais pakeitimais.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R0504-20180807#tocId155

Traktorius ir visi padargai:

- Turi būti nauji, neeksploatuoti;

- Pilnai sukomplektuoti ir paruošti eksploatacijai.

1.4 Komplektacija.
Turi būti pridėta visa komplektacija specialių įrankių ir priemonių, reikalingų kasdienei techninei priežiūrai:

- Tepimo švirkštas su tepalu;

- Miltelinis gesintuvas – ne mažiau kaip 4 kg.

2. Eksploatacijos ypatumai

2.1 Aplinka.
Traktorius numatomas naudoti:

- Uždaroje teritorijoje;

- Viešose (bendro naudojimo) teritorijose.

2.2 Užrašai.
Visi gamintojo užrašai valdymo skydelyje, įspėjimai, valdymo ar reguliavimo instrukcijos turi būti:

- lietuvių ir (arba) anglų kalba;

- išdėstyti gamintojo numatytose vietose.

2.3 Personalo mokymas.
Tiekėjas privalo užtikrinti:

- Kontaktinį mokymą iki 2 darbuotojų;

- Mokymai turi būti vykdomi lietuvių kalba;

- Mokymas turi būti suteiktas ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo pristatymo.

3. Komplektacija ir techniniai reikalavimai

3.1 Traktoriaus konstrukcija

- Vieno operatoriaus traktorius su uždara kabina;

- Varomas dyzeliniu vidaus degimo varikliu;

- Ratinė važiuoklė, visi ratai varomi (4x4);

- Frontalinis krautuvas, sniego stumdytuvas, žolės smulkintuvas, šlavimo įrenginys turi būti greitai prijungiami/atjungiami.

3.2 Kabina

- Užtikrinti ne mažiau kaip 330° apžvalgą;

- Vėdinimo, šildymo (≥ +15 °C žiemą), kondicionavimo (≤ +25 °C vasarą) sistemos.

3.3 Papildoma įranga

- Priekiniai ir galiniai valytuvai su apiplovimu;

- Vidinis galinio vaizdo veidrodis;

- Apšvietimo įranga su valstybinio numerio laikikliu;

- Įrankių dėžė kabinos išorėje;

- Galinė rozetė 1 padargui.

3.4 Variklis

- Variklio tipas: dyzelinis, skysčiu aušinamas;

- Nominali galia: nuo 20 kW iki 30 kW (nuo 26 AG iki 40 AG);

- Darbinis tūris: nuo 1300 cm³ iki 1800 cm³;

- Užvedimas: variklis turi būti užvedamas be papildomos įrangos ar pašildymo, esant oro temperatūrai nuo -10 °C iki +35 °C;

- Kuro bako talpa: nuo 30 litrų iki 50 litrų.

3.5 Važiuoklė

- 4x4 ratinė važiuoklė;

- Vejos tipo padangos;

- Svoris be priedų – ≥ 1000 kg;

- Maks. leidžiamas svoris – ≥ 1500 kg;

- Ratų bazė – ≥ 1560 mm;

- Prošvaisa – ≤ 240 mm (su nuleistomis prikabinimo šakėmis).

3.6 Stabdžių sistema

- Mechaniniai šlapio tipo stabdžiai;

- Elektrinis stovėjimo stabdis.

3.7 Transmisija

- Hidrostatinė transmisija arba lygiavertė, greičių dėžė 9+9

- Greitis:

  - Minimalus: ≤ 1,6 km/h;

  - Maksimalus: ≥ 15 km/h;

- Galinės ašies diferencialo blokatorius – įjungiamas važiavimo metu;

- Priekinis tiltas – įjungiamas/išjungiamas.

3.8 Hidraulika

- Siurblio našumas – ≥ 17 l/min;

- Galinių hidraulinių porų skaičius – 2 poros;

- Priekinių hidraulinių porų skaičius – ≥ 1 pora.

3.9 Prikabinimo įranga

- Galinė tritaškė pakaba, kėlimo galia – ≥ 600 kg;

- Centrinė traukė;

- Galinis prikabinimo įtaisas priekabai;

- Darbinis velenas – ne mažiau kaip 540 aps./min. ir 1000aps/min

3.10 Elektros sistema

- 12 V sistema;

- Visi žibintai darbui ir keliams;

- 2 papildomi žibintai priekyje kabinos darbui su krautuvu;

- Signalinis oranžinis švyturėlis ant kabinos.

4. Traktoriaus priedai (padargai)

Frontalinis krautuvas

- Pajungimas/atjungimas – per ≤ 10 min.;

- Hidraulika/elektronika – per 1 daugiafunkcinę jungtį;

- Kėlimo galia su kaušu – ≥ 450 kg;

- Aukštis – ≥ 2,0 m (matuojant ties kaušo apačia);

- Valdymas – elektrohidraulinis iš kabinos.

Sniego stumdytuvas

- Euro tipo pakabinimas;

- Plotis – ≥ 1,5 m;

- Aukštis – ≤ 60 cm;

- Guma apačioje.

- Kopijavimas-šarnyro pagalba

Žolės smulkintuvas

- Hidraulinė pastūma, darbinis velenas;

- Plaktukinio tipo;

- Maksimalus plotis – ≤ 1,5 m;

- Darbinis plotis – ≥ 1,4 m;

- Svoris – ≤ 140 kg;

- Šoninis išnešimas – ≥ 0,5 m.

Traktorinė šluota su konteineriu

- Išverčiama su hidrocilindru;

- Siurblio našumas: 30–40 l/min;

- Darbinis plotis – ≥ 1,5 m;

- Šepečio skersmuo – ≤ 40 cm;

- Svoris – ≤ 170 kg.

5. Garantija ir remontas

- Garantija: ne trumpesnė kaip 2 metai ir (arba) 2000 darbo valandų;

- Apima visas pagrindines sistemas (variklis, hidraulika, transmisija ir kt.);

- Gedimų šalinimas tiekėjo sąskaita per 30 k. dienų;

- Jei remontas užtrunka ilgiau – tiekėjas privalo suteikti pakaitinį traktorių su ne blogesnėmis savybėmis.

6. Pristatymas

- Pristatymo vieta – Trakai Kęstučio g. 4

- Pristatymo terminas – ne ilgesnis kaip 2 mėnesiai po sutarties pasirašymo.