1 priedas

Prekių atitikties lentelėS nustatytiems reikalavimams

| Eil. nr. | REIKALAVIMAI | ĮRAŠYTI KONKREČIAI SIŪLOMUS ATITIKIMO PARAMETRUS (pildo Tiekėjas) | DOKUMENTO PAVADINIMAS, PUSLAPIO NUMERIS IR/AR NUORODA Į INTERNETINĮ PUSLAPĮ PREKĖS ATITIKIMO PAGRINDIMUI (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GREITAEIGIAI PRAMONINIAI SUSILANKSOTMI VARTAI |  |  |
|  | NURODOMAS GAMINTOJAS IR MODELIS | (pildo Tiekėjas) |  |
| 1.1 | Preliminarūs matmenys (tikslūs matmenys bus nustatomi objekto vietoje, dalyvaujant Pirkėjo ir Tiekėjo atstovams): nuo 4100 x 2000 [mm] iki 7200 x 2000 [mm] |  |  |
| 1.2 | Ne mažesni kaip užpildas 25 x 25 [mm]; |  |  |
| 1.3. | Valdymo bloko apsaugos lygis ne žemesnis kaip IP65; |  |  |
| 1.4. | Ne mažiau kaip 2 poros fotoelementų; |  |  |
| 1.5. | Ne mažiau 2x raktu valdomas jungiklis vartų atidarymui-uždarymui su STOP mygtuku avariniam automatikos stabdymui. |  |  |
| 1.6. | Ne mažiau 10 apsaugos nuo suspaudimo juostų (įskaitant horizontalius ir vertikalius elementus, užtikrinančius apsaugą iš vidaus ir išorės); |  |  |
| 1.7. | Avarinis atidarymas iš vidaus; |  |  |
| 1.8. | Atsidarymo greitis iki 1m/s. arba greičiau; |  |  |
| 1.9. | Cinkuoti karštu būdu, fosfatuoti, pasyvuoti pramoniniu būdu ir dažyti milteliniu būdu RAL7016 arba lygiaverte. |  |  |

| Eil. nr. | REIKALAVIMAI | ĮRAŠYTI KONKREČIAI SIŪLOMUS ATITIKIMO PARAMETRUS (pildo Tiekėjas) | DOKUMENTO PAVADINIMAS, PUSLAPIO NUMERIS IR/AR NUORODA Į INTERNETINĮ PUSLAPĮ PREKĖS ATITIKIMO PAGRINDIMUI (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | VARTŲ AUTOMATIKA |  |  |
|  | NURODOMAS GAMINTOJAS IR MODELIS | (pildo Tiekėjas) |  |
| 2.1. | Ne mažiau kaip 2 varikliai su enkoderiu |  |  |
| 2.2. | Išorinis valdymo blokas su inverteriu |  |  |
| 2.3. | Radijo bangų imtuvas nuotolinio valdymo pulteliams kintamo kodo; |  |  |
| 2.4. | Signalinė lempa; |  |  |
| 2.5. | Ne mažiau kaip 2x raktu valdomas jungiklis vartų atidarymui-uždarymui su STOP mygtuku avariniam automatikos stabdymui; |  |  |
| 2.6. | Tinkamas naudoti vėjuotose vietose; |  |  |
| 2.7. | 100% intensyvumo nepertraukiamam naudojimui; |  |  |
| 2.8. | Savaiminis užsirakinimas išlaiko vartus savo padėtyje net ir nutrūkus maitinimui; |  |  |
| 2.9. | Žemiausia temperatūra iki -45°C ar žemensnė; |  |  |
| 2.10. | Inverterinis valdymas, trifazis pavarų maitinimas iš vienfazio maitinimo šaltinio; |  |  |
| 2.11. | Sulėtėjimo ir greitėjimo funkcija manevro pradžioje ir pabaigoje; |  |  |
| 2.12. | „Reduktorius („reduction ratio“) sumažina variklio apsisukimų greitį ir padidina jo sukimo momentą taip padarydamas variklį tinkamą naudoti sunkiems varstomiems vartams atidaryti. |  |  |
| 2.13. | 100% intensyvumas |  |  |
| 2.14. | Maitinimas 1x 230 [V] |  |  |
| 2.15. | Pavaros maitinimas 3x 400 [V], |  |  |
| 2.16. | Sukimo momentas: 450 – 1400 Nm |  |  |
| 2.17. | Apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP54 |  |  |

| Eil. nr. | REIKALAVIMAI | REIKALAUJAMOS PARAMETRŲ REIKŠMĖS | ĮRAŠYTI KONKREČIAI SIŪLOMUS ATITIKIMO PARAMETRUS (pildo Tiekėjas) | DOKUMENTO PAVADINIMAS, PUSLAPIO NUMERIS IR/AR NUORODA Į INTERNETINĮ PUSLAPĮ PREKĖS ATITIKIMO PAGRINDIMUI (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | VARTŲ VALDYMO BLOKAS |  |  |  |
|  | NURODOMAS GAMINTOJAS IR MODELIS |  |  | (pildo Tiekėjas) |
| 3.1. | Maitinimo įtampa | 1 arba 3 fazės |  |  |
| 3.2. | Įėjimo kontaktai apsaugai nuo suspaudimo: |  |  |  |
| 3.2.1. | Atidarymas | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |
| 3.2.2. | Uždarymas | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |  |
| 3.2.3. | Varža: | 1–9,9 kΩ, galima minimali paklaida (pagal gamintojo technines tolerancijos ribas) |  |  |
| 3.2.4. | Vidinė variklio apsauga nuo suspaudimo kai kliūties nemato išorinės apsaugos priemonės | (Fotodavikliai, saugos juostos, magnetinės kilpa ir kt.): Nustatymo diapazonas 0,5–6,0 A |  |  |
| 3.2.5. | Apkrovos stebėjimas | Nustatymo diapazonas 0,05–1,99 kW |  |  |
| 3.2.6. | Programuojami įėjimai | Ne mažiau kaip 6 |  |  |
| 3.2.7. | Galimybė jungti papildomus modulius |  |  |  |

| il. nr. | REIKALAVIMAI | REIKALAUJAMOS PARAMETRŲ REIKŠMĖS | ĮRAŠYTI KONKREČIAI SIŪLOMUS ATITIKIMO PARAMETRUS (pildo Tiekėjas) | DOKUMENTO PAVADINIMAS, PUSLAPIO NUMERIS IR/AR NUORODA Į INTERNETINĮ PUSLAPĮ PREKĖS ATITIKIMO PAGRINDIMUI (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | VALSTYBINIŲ NUMERIŲ ATPAŽINIMO KAMERA (COLOR, IR PAŠVIETIMAS, MOTORIZUOTAS FOKUSAVIMAS, ARTINIMAS/TOLINIMAS, NUSKAITOMAS ATSTUMAS - IKI 15 M) |  |  |  |
|  | NURODOMAS GAMINTOJAS IR MODELIS |  |  | (pildo Tiekėjas) |
| 4.1. | Sensoriaus dydis (H x V pix) | Ne mažiau kaip: 8MP; 3840×2160 @ 30 FPS |  |  |
| 4.2. | Sensorius | Color, CMOS aba lygiavertis |  |  |
| 4.3. | Max. Kadrų dažnis (esant max rezoliucijai) | Ne mažiau kaip 30 k/sek. |  |  |
| 4.4. | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau kaip 64MB +128MB |  |  |
| 4.5. | Ekspozicija | Nuo 1/100 iki 1/30000 s |  |  |
| 4.6. | IR pašvietimas | Yra, automatinis (programiškai papildomai reg.) |  |  |
| 4.7. | Nuskaitymo atstumas | 1.5 m - 15 m |  |  |
| 4.8. | IR bangos ilgis | Ne mažiau kaip 850 nm |  |  |
| 4.9. | Suvartojama galia | 18W ir mažiau |  |  |
| 4.10. | Darbinė temperatūra | Nuo -30 °C iki +55 °C |  |  |
| 4.11. | IP klasė | Ne žemesnė kaip IP67 |  |  |
| 4.12. | Spalva | RAL9016 arba lygiavertė |  |  |

| Eil. nr. | REIKALAVIMAI | REIKALAUJAMOS PARAMETRŲ REIKŠMĖS | ĮRAŠYTI KONKREČIAI SIŪLOMUS ATITIKIMO PARAMETRUS (pildo Tiekėjas) | DOKUMENTO PAVADINIMAS, PUSLAPIO NUMERIS IR/AR NUORODA Į INTERNETINĮ PUSLAPĮ PREKĖS ATITIKIMO PAGRINDIMUI (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | SERVERIS PRAVAŽIAVIMO SISTEMAI |  |  |  |
|  | NURODOMAS GAMINTOJAS IR MODELIS |  |  | (pildo Tiekėjas) |
| 5.1. | Procesorius | Intel® CPU arba lygiavertis |  |  |
| 5.2. | Atmintis | Ne mažiau kaip 16GB RAM |  |  |
| 5.3. | Standusis diskas | Ne mažiau kaip 2x512GB SSD |  |  |
| 5.4. | Operacinė sistema | Windows Pro 10 arba lygiavertę |  |  |

| Eil. nr. | REIKALAVIMAI | REIKALAUJAMOS PARAMETRŲ REIKŠMĖS | ĮRAŠYTI KONKREČIAI SIŪLOMUS ATITIKIMO PARAMETRUS (pildo Tiekėjas) | DOKUMENTO PAVADINIMAS, PUSLAPIO NUMERIS IR/AR NUORODA Į INTERNETINĮ PUSLAPĮ PREKĖS ATITIKIMO PAGRINDIMUI (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | AUTOMATINIS KELIO UŽTVARAS |  |  |  |
|  | NURODOMAS GAMINTOJAS IR MODELIS |  |  | (pildo Tiekėjas) |
| 6.1. | Atsidarymo/užsidarymo laikas | Ne ilgiau kaip 2s |  |  |
| 6.2 | Ciklų skaičius | Neribojamas, skirtas intensyviam naudojimui |  |  |
| 6.3. | Alkūnės tipas | Ne trumpesnis kaip L-3 m, tiesi, aliuminio, baltos spalvos su šviesą atspindinčiomis raudonomis juostomis |  |  |
| 6.4. | Alkūnės apsauga | Alkūnės apačioje montuojama guminė apsauga arba lygiavertė smūgį sugerianti apsauga |  |  |
| 6.5. | Alkūnės montavimo tipas | Savaime išsinerianti, esant ekstremalioms situacijoms |  |  |
| 6.6. | Dažnis | 50/60 Hz |  |  |
| 6.7. | Suvartojama galia | Ne daugiau kaip 150W |  |  |
| 6.8. | Darbinė temperatūra | -35 °C iki +85 °C |  |  |
| 6.9. | IP klasė | Ne žemesnė kaip IP54 |  |  |
| 6.10. | Standartinė spalva | RAL9006 arba lygiavertė |  |  |
| 6.11. | Padengimas | Miltelinis dažymas |  |  |
| 6.12. | Korpusas | Nerūdijančio plieno |  |  |

| Eil. nr. | REIKALAVIMAI | REIKALAUJAMOS PARAMETRŲ REIKŠMĖS | ĮRAŠYTI KONKREČIAI SIŪLOMUS ATITIKIMO PARAMETRUS (pildo Tiekėjas) | DOKUMENTO PAVADINIMAS, PUSLAPIO NUMERIS IR/AR NUORODA Į INTERNETINĮ PUSLAPĮ PREKĖS ATITIKIMO PAGRINDIMUI (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | INDUKCINĖS KILPOS VALDIKLIS, 2 KANALŲ |  |  |  |
|  | NURODOMAS GAMINTOJAS IR MODELIS |  |  | (pildo Tiekėjas) |
| 7.1. | Jautrumas | Nuo 0,005 % iki 0,5% ne mažiau kaip 250 žingsnių |  |  |
| 7.2. | Kilpos dažniai | Ne mažiau kaip 2 |  |  |
| 7.3. | Reakcijos laikas | Ne ilgesnis kaip 50ms |  |  |
| 7.4. | Dažnis | 48…62Hz |  |  |
| 7.5. | Svoris | Apie 200 g paklaida leidžiama ±10 % |  |  |
| 7.6. | Maitinimas | 12-24V AC/DC paklaida leidžiama ±10 % |  |  |
| 7.7. | Suvartojama galia | < 2,5 W |  |  |
| 7.8. | Darbinė temperatūra | -30 °C iki +40 °C |  |  |
| 7.9. | IP klasė | Ne žemesnė kaip IP40 |  |  |
| 7.10. | Montavimo būdas | 11-PIN lizdas, montuojamas ant DIN bėgio arba lygiavertis |  |  |

| Eil. nr. | REIKALAVIMAI | REIKALAUJAMOS PARAMETRŲ REIKŠMĖS | ĮRAŠYTI KONKREČIAI SIŪLOMUS ATITIKIMO PARAMETRUS (pildo Tiekėjas) | DOKUMENTO PAVADINIMAS, PUSLAPIO NUMERIS IR/AR NUORODA Į INTERNETINĮ PUSLAPĮ PREKĖS ATITIKIMO PAGRINDIMUI (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | INFORMACINĖ LED ŠVIESLENTĖ |  |  |  |
|  | NURODOMAS GAMINTOJAS IR MODELIS |  |  | (pildo Tiekėjas) |
| 8.1. | LED tipas | SMD arba lygiavertė |  |  |
| 8.2. | Išmatavimai: | Ne mažesnė kaip 64x32cm (128x64px) |  |  |
| 8.3. | Raiška | Ne prastesnė kaip P5 (4LED/cm2) 3in1 |  |  |
| 8.4. | Horizontalus matomumo kampas | Ne mažesnis kaip 120° |  |  |
| 8.5. | Maitinimas | 230V |  |  |
| 8.6. | Suvartojama galia | Ne daugiau kaip 500W/m2 |  |  |
| 8.7. | Darbinė temperatūra | -25 °C iki +70 °C |  |  |
| 8.8. | Valdiklio programinė įranga | Suderinama su CP-PARK LED arba lygiaverte |  |  |
| 8.9. | IP klasė | Ne žemesnė kaip IP65 |  |  |
| 8.10. | Sąsaja | Ethernet arba lygiavertė |  |  |
| 8.11. | Korpusas | Nerūdijančio plieno |  |  |
| 8.12. | Korpuso spalva | RAL9006 arba lygiavertė |  |  |

| Eil. nr. | REIKALAVIMAI | REIKALAUJAMOS PARAMETRŲ REIKŠMĖS | ĮRAŠYTI KONKREČIAI SIŪLOMUS ATITIKIMO PARAMETRUS (pildo Tiekėjas) | DOKUMENTO PAVADINIMAS, PUSLAPIO NUMERIS IR/AR NUORODA Į INTERNETINĮ PUSLAPĮ PREKĖS ATITIKIMO PAGRINDIMUI (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | MARŠRUTIZATORIUS |  |  |  |
|  | NURODOMAS GAMINTOJAS IR MODELIS |  |  | (pildo Tiekėjas) |
| 9.1. | Procesorius | MT7621A arba lygiavertis |  |  |
| 9.2. | Tinklo sąsaja | Ne mažiau kaip 10/100/1000 Ethernet ports 5 |  |  |
| 9.3. | Atmintis | Ne mažiau kaip 256 MB |  |  |
| 9.4. | Talpykla | Ne mažiau kaip 16 MB |  |  |
| 9.5. | Maitinimas | 12-57 V |  |  |
| 9.6. | Svoris | 582g paklaida leidžiama ±10 % |  |  |
| 9.7. | Suvartojama galia | Ne daugiau kaip 24 W |  |  |
| 9.8. | Darbinė temperatūra | -40°C to 70°C |  |  |

| Eil. nr. | REIKALAVIMAI | REIKALAUJAMOS PARAMETRŲ REIKŠMĖS | ĮRAŠYTI KONKREČIAI SIŪLOMUS ATITIKIMO PARAMETRUS (pildo Tiekėjas) | DOKUMENTO PAVADINIMAS, PUSLAPIO NUMERIS IR/AR NUORODA Į INTERNETINĮ PUSLAPĮ PREKĖS ATITIKIMO PAGRINDIMUI (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | STULPELIS LED ŠVIESLENTĖMS, LED INFOSKYDAMS, ANPR KAMEROMS |  |  |  |
|  | NURODOMAS GAMINTOJAS IR MODELIS |  |  | (pildo Tiekėjas) |
| 10.1. | Informacinė dalis | Plienas ne žemesnės klasės kaip S235 JRH.1ST |  |  |
| 10.2. | Techninė specifikacija | EN 10219-1:1997 arba lygiavertį standartą |  |  |
| 10.3. | Ženklų pagrindams | Cinkuota skarda |  |  |
| 10.4. | Diametras | D89, D76 paklaida leidžiama ±10 % |  |  |

| Eil. nr. | REIKALAVIMAI | REIKALAUJAMOS PARAMETRŲ REIKŠMĖS | ĮRAŠYTI KONKREČIAI SIŪLOMUS ATITIKIMO PARAMETRUS (pildo Tiekėjas) | DOKUMENTO PAVADINIMAS, PUSLAPIO NUMERIS IR/AR NUORODA Į INTERNETINĮ PUSLAPĮ PREKĖS ATITIKIMO PAGRINDIMUI (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | PROGRAMINĖ ĮRANGA LYGIAVERTĖ CP-PARK v202 |  |  |  |
|  | NURODOMAS GAMINTOJAS IR MODELIS |  |  | (pildo Tiekėjas) |
| 11.1. | Valdymas – per bet kokią web naršyklę |  |  |  |
| 11.2. | „live“ vaizdas per kameras |  |  |  |
| 11.3. | Realaus laiko įvykių atsinaujinimas |  |  |  |
| 11.4. | Nuolatinių/trumpalaikių klientų kontrolė |  |  |  |
| 11.5. | Rankinis nuotolinis kelio užtvarų valdymas |  |  |  |
| 11.6. | Neribota numerių atpažinimo licencija |  |  |  |
| 11.7. | Neribotas programos vartotojų skaičius |  |  |  |
| 11.8. | Valdo šiuos įrenginius: kelio užtvarai, kameros, LED švieslentės ir kt. |  |  |  |
| 11.9. | Integracijos su kitomis sistemomis modulis |  |  |  |

| Eil. nr. | REIKALAVIMAI | REIKALAUJAMOS PARAMETRŲ REIKŠMĖS | ĮRAŠYTI KONKREČIAI SIŪLOMUS ATITIKIMO PARAMETRUS (pildo Tiekėjas) | DOKUMENTO PAVADINIMAS, PUSLAPIO NUMERIS IR/AR NUORODA Į INTERNETINĮ PUSLAPĮ PREKĖS ATITIKIMO PAGRINDIMUI (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | STULPELIS ANPR KAMERAI TVIRTINTI |  |  |  |
|  | NURODOMAS GAMINTOJAS IR MODELIS |  |  | (pildo Tiekėjas) |

| Eil. nr. | REIKALAVIMAI | REIKALAUJAMOS PARAMETRŲ REIKŠMĖS | ĮRAŠYTI KONKREČIAI SIŪLOMUS ATITIKIMO PARAMETRUS (pildo Tiekėjas) | DOKUMENTO PAVADINIMAS, PUSLAPIO NUMERIS IR/AR NUORODA Į INTERNETINĮ PUSLAPĮ PREKĖS ATITIKIMO PAGRINDIMUI (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | SERVERINĖ SPINTA |  |  |  |
|  | NURODOMAS GAMINTOJAS IR MODELIS |  |  | (pildo Tiekėjas) |
| 13.1. | Serverinė spinta | RAL7016 arba lygiavertė |  |  |
| 13.2. |  | pakabinama 600x600x300 paklaida leidžiama ±20 % |  |  |

| Eil. nr. | REIKALAVIMAI | REIKALAUJAMOS PARAMETRŲ REIKŠMĖS | ĮRAŠYTI KONKREČIAI SIŪLOMUS ATITIKIMO PARAMETRUS (pildo Tiekėjas) | DOKUMENTO PAVADINIMAS, PUSLAPIO NUMERIS IR/AR NUORODA Į INTERNETINĮ PUSLAPĮ PREKĖS ATITIKIMO PAGRINDIMUI (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | INDUKCINĖ KILPA, MONTUOJAMA KELIO DANGOJE |  |  |  |
|  | NURODOMAS GAMINTOJAS IR MODELIS |  |  | (pildo Tiekėjas) |
| 14.1. | Transportui detektuoti kelio dangoje montuojamos indukcinės kilpos | Ne mažesnė kaip 100x200 cm stačiakampio formos |  |  |
| 14.2. | Montavimo būdas | Pjaunant dangoje rėmelį ir į jį įklojant arba naudojant kitą konstrukcinį sprendimą |  |  |
| 14.3. | Laidas | Cu 1x1,5 daugiagyslis laidas |  |  |
| 14.4. | Apvijų skaičius | Ne mažiau 4 |  |  |

| Eil. nr. | REIKALAVIMAI | REIKALAUJAMOS PARAMETRŲ REIKŠMĖS | ĮRAŠYTI KONKREČIAI SIŪLOMUS ATITIKIMO PARAMETRUS (pildo Tiekėjas) | DOKUMENTO PAVADINIMAS, PUSLAPIO NUMERIS IR/AR NUORODA Į INTERNETINĮ PUSLAPĮ PREKĖS ATITIKIMO PAGRINDIMUI (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | MARŠRUTIZATORIUS 5G |  |  |  |
|  | NURODOMAS GAMINTOJAS IR MODELIS |  |  | (pildo Tiekėjas) |
| 15.1. | Vietinio tinklo (LAN) duomenų perdavimo greitis | 10/100/1000 Mbit/ai |  |  |
| 15.2. | Ethernet jungtys | gigabitinės (RJ-45) |  |  |
| 15.3. | LAN prievadai (RJ-45) | ne mažiau kaip 5 |  |  |
| 15.3. | Wi-fi standartas |  |  |  |
| 15.4. | Mobilus plačiajuostis ryšys | 5G |  |  |

| Eil. nr. | REIKALAVIMAI | REIKALAUJAMOS PARAMETRŲ REIKŠMĖS | ĮRAŠYTI KONKREČIAI SIŪLOMUS ATITIKIMO PARAMETRUS (pildo Tiekėjas) | DOKUMENTO PAVADINIMAS, PUSLAPIO NUMERIS IR/AR NUORODA Į INTERNETINĮ PUSLAPĮ PREKĖS ATITIKIMO PAGRINDIMUI (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | UPS SERVERIS |  |  |  |
|  | NURODOMAS GAMINTOJAS IR MODELIS |  |  | (pildo Tiekėjas) |
| 16.1. | Mažiausias įvesties dažnis | 50 Hz |  |  |
| 16.2. | Nominali išėjimo įtampa | 230 V |  |  |
| 16.3. | Išvesties jungties tipas | IEC-320 C13/CEE 7 Schuko arba lygiavertis |  |  |
| 16.4. | Išvesties galia (VA) | 1000 paklaida leidžiama ±10 % |  |  |
| 16.5. | Galingumas (W) | 700 paklaida leidžiama ±10 % |  |  |

| Eil. nr. | REIKALAVIMAI | REIKALAUJAMOS PARAMETRŲ REIKŠMĖS | ĮRAŠYTI KONKREČIAI SIŪLOMUS ATITIKIMO PARAMETRUS (pildo Tiekėjas) | DOKUMENTO PAVADINIMAS, PUSLAPIO NUMERIS IR/AR NUORODA Į INTERNETINĮ PUSLAPĮ PREKĖS ATITIKIMO PAGRINDIMUI (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | SISTEMOS VALDIKLIS |  |  |  |
|  | NURODOMAS GAMINTOJAS IR MODELIS |  |  | (pildo Tiekėjas) |
| 17.1. | Papildoma įranga | Tinklo komutatorius, šildytuvas |  |  |
| 17.2. | Maitinimo įtampa | 220 - 240 V, ~12 A, 50Hz |  |  |
| 17.3. | Galia (normali / maksimali) | 700w/1550w |  |  |
| 17.4. | Darbinė temperatūra | - 30 ºC to + 50 ºC paklaida leidžiama ±10 % |  |  |
| 17.5. | Atsparumas drėgmei | Ne žemesnė kaip IP66 |  |  |
| 17.6. | Signaliniai įėjimai / išėjimai | Ne mažiau kaip 8 |  |  |