Pirkimo sąlygų 1 priedas

„Techninė specifikacija“

LAUKO MUZIKOS INSTRUMENTŲ SU ĮRENGIMO DARBAIS ĮSIGIJIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS:

- Lauko muzikos instrumentai ir jų įrengimas. Pirkimas dalimis neskaidomas.

- PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI:

- Gaminių medžiagos turi būti atsparios išorės atmosferos poveikiui.

- Instrumentai ir jų komplektuose esančios detalės turi būti sujungtos tarpusavyje.

- Instrumentų mušamosios lazdelės/mentelės turi būti pritvirtintos prie konstrukcijos plieniniais lynais.

- Visi lauko instrumentai montuojami į gruntą pagal montavimo instrukciją ir atsižvelgiant į kiekvienam instrumentui priskirtą apsauginę zoną. Tiksli instrumentų montavimo vieta tikslinama vietoje.

- Visų muzikos instrumentų matmenys gali skirtis (+ - 10%).

- Instrumentams taikoma ne mažiau nei 60 mėn. garantija.

- Instrumentai pritaikyti ir neįgaliesiems.

- Gaminiai sertifikuoti EN1176.

- Kai techninėje specifikacijoje paminėtos konkrečios medžiagos, iš kurių pagaminti muzikos instrumentai, tai tiekėjai gali siūlyti ir lygiavertes medžiagas.

- Prekės turi atitikti šiuos Horizontaliuosius principus:

- Lygių galimybių visiems principą: naudojimasis muzikos instrumentais prieinamas visiems vienodai, nepriklausomai nuo jų lyties, tautybės, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos;

  - naudojimasis muzikos instrumentais prieinamas kiekvienam, nepriklausomai nuo jo turimų specialiųjų ugdymo(-si) poreikių ir/ar negalių);

  - įsigyjama įranga ir priemonės atitinka universalaus dizaino principus (prieinamumo, lankstumo, paprasto ir intuityvaus naudojimo, tolerancijos klaidoms ir kt.).

- Nedarome reikšmingos žalos principą:

  - įsigyjama įranga privalės atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą (toliau Direktyvą 2009/125/EC) ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (toliau – Direktyvą 2011/65/EU);

  - Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus).

  - prekė yra  tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ir jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

Atitiktį aplinkosauginiams  kriterijams įrodantys dokumentai pateikiami kartu su Prekėmis.

- Muzikos pievelė turi būti įrengta per 120 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.

- NUMATOMI LAUKO INSTRUMENTAI IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Instrumentas | Garso diapazonas ne prasčiau nei | Aprašymas | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Išilginių varpų komplektas | Instrumentas pagamintas C pentatoniniame mažore nuo A3 iki C5 | Septyni sidabrinės spalvos anoduoto aliuminio išilginiai varpai. Sidabro spalvos anoduoto aliuminio atraminiai stulpai. Dvi ergonominės mušamosios lazdelės pritvirtintos prie atskirų stulpų su dviem lazdelių laikikliais. Vandalams atsparūs 300 serijos nerūdijančio plieno tvirtinimai. Garso matavimo duomenys: 50m-53dB, 10m-61dB, <3m-91dB. Išmatavimai: aukštis ne aukščiau 2200 mm ir ne mažiau 1600 mm. Medžiagos atsparios atmosferos poveikiui. Instrumentas pritaikytas neįgaliems. Montuojamas į žemę, į naujo betono pamatus, pagal gamintojo montavimo instrukcijas. Gaminys sertifikuotas BS EN 1176. | 1 |
|  | Metalofonas | Instrumentas pagamintas C pentatoniniame mažore nuo C4 iki C6 ir apima dvi oktavas | Instrumento vienuolika sidabrinės spalvos garsinių plokštelių pagamintos iš anoduoto aliuminio, kitos vienuolika garsinių plokštelių pagamintos iš GRP (stiklo pluoštu sutvirtinto plastiko). Garsai kyla nuo kraštų link vidurio. Rezonatorius - aliuminis juodas. Instrumento muzikinę dalį laiko du nerūdijančio plieno poliruoti veidrodiniu paviršiumi stulpai. Instrumentas skirta montavimui į žemę, į naujo betono pamatus vadovaujantis gamintojo montavimo instrukcijomis. Neatsiejama komplektacijos dalis yra dvi poros ergonomiškų mušamųjų lazdelių, kurios nerūdijančio plieno lynais tvirtinamos prie muzikinio įrenginio. Patrauklus instrumentas, tinkantis groti vienu metu iki keturių asmenų grupei. Garso matavimo duomenys: 50m-58dB, 10m-67dB, <3m-93dB Išmatavimai: ilgis ne daugiau 1100mm. Plotis ne daugiau 850 mm. Aukštis ne daugiau 850 mm. Gaminio medžiagos atsparios atmosferos poveikiui. Pritaikytas neįgaliems. Sertifikuotas BS EN 1176. | 1 |
|  | Ksilofonas | Instrumentas pagamintas C pentatoniniame mažore nuo C4 iki C7 ir apima tris oktavas | Garsai kyla nuo kraštų link vidurio. 32 vnt. garsinių vamzdelių (natų) sidabrinės spalvos pagamintų iš anoduoto aliuminio, kuriuos laiko 300 serijos nerūdijančio plieno kabeliai padengti nailonu. Konstrukcijos rėmas – 3 dalių 300 serijos poliruotas nerūdijantis plienas veidrodiniu paviršiumi. Tvirtinimo elementai atsparūs vandalams iš 300 serijos nerūdijančio plieno. Komplekte 4 (keturios) ergonominės mušamosios lazdelės su tvirtinimo lynais. Garso lygio matavimų duomenys: 50m-55dB, 10m-67dB, <3m-90dB. Išmatavimai: aukštis ne daugiau 1110 mm; plotis ne daugiau 2450 mm; gylis ne daugiau 800 mm. Skirtas montavimui į žemę pagal gamintojo pateiktas montavimo instrukcijas. Pritaikytas ir neįgaliesiems. Atsparus bet kokioms oro sąlygoms. Sertifikuotas BS EN 1176. | 1 |
|  | Melodinis būgnelis (didelis) | Instrumentas pagamintas G mažoro pentatonikos skalėje nuo G3 - B4 | Būgnas iš 316 serijos poliruoto jūrinio nerūdijančio plieno veidrodiniu paviršiumi. Būgną laikantys stovai (3 vnt.) iš 316 serijos poliruoto jūrinio nerūdijančio plieno veidrodiniu paviršiumi. Vandalams atspariomis tvirtinimo detalės. Viena pora mušamųjų lazdelių pritvirtintų nerūdijančio plieno lynais. Galima groti rankomis. Garso lygio matavimų duomenys: 50m-48dB, 10m-59dB, <3m-97dB Išmatavimai: aukštis ne daugiau 980 mm; skersmuo ne daugiau 490 mm; Pritaikytas montavimui į žemę pagal gamintojo pateiktas montavimo instrukcijas Pritaikyta ir neįgaliesiems. Atsparus atmosferos poveikiui. Sertifikuotas BS EN 1176. | 1 |
|  | Lietaus ratas | - | HDPE ratų paviršiai. Nerūdijančio plieno tinklelis. Nerūdijančio plieno rutuliniai guoliai. 316 veidrodinis poliruotas nerūdijančio plieno stovas. Vandalams atsparios tvirtinimo detalės. Sukant ratą pradeda judėti rato viduje esantys rutuliniai guoliai ir taip sukuriamas krintančio lietaus garsas. Žaidėjai gali reguliuoti lietaus garso intensyvumą sukdami ratą stipriau arba silpniau. Garso matavimo duomenys: 50m – 45 dB, 10m – 54 dB, <3m – 70 dB. Išmatavimai: aukštis ne daugiau 120 cm, plotis ne daugiau 58,5 cm, gylis ne daugiau 20 cm. Montuojamas į naujo betono pamatus vadovaujantis gamintojo paruoštomis montavimo instrukcijomis. Pritaikytas neįgaliesiems. Medžiagos atsparios atmosferos poveikiui. Gaminys sertifikuotas BS EN 1176. | 1 |
|  | Montavimo darbai |  |  | 1 |

*Jeigu Techninėje specifikacijoje, yra nurodyta pateiktų medžiagų, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dizainas, tuo atveju laikoma, kad šalia minėtų apibūdinimų yra įrašytas žodis „lygiavertis“.