PRIEDAS NR. 2

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Kauno vandenys“

Aukštaičių g. 43, Kaunas

PASIŪLYMAS DĖL KORELIATORIAUS VANDENTIEKIO TRŪKIMO VIETAI NUSTATYTI PIRKIMO

_____________

(Data)

______________

(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, lentelė kartojama užpildant visas pozicijas)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo įmonės kodas |  |
| Tiekėjo adresas |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris |  |

2. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.

3. Į pasiūlymo kainą įskaityti visi mokesčiai ir visos teikėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo įvykdymui.

4. Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

3. INFORMACIJA APIE PASITELKIAMUS ŪKIO SUBJEKTUS:

3.1. Subtiekėjų pasitelkimas:(Pasirinkti)

☐ Subrangovų nenumatoma pasitelkti

☐ Subrangovais bus pasitelkiami:

| Eil. Nr. | Subrangovo pavadinimas, kodas, adresas | Numatomos perduoti funkcijos | Sutarties dalis (apimtis eurais, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovus | Nurodyti, ar subrangovo ištekliais bus remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (jei taip, prašome nurodyti reikalavimą iš pirkimo dokumento) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PVZ. Taip, 3.4.2.1. c) punktas. |

3.2. Rėmimasis ūkio subjektų pajėgumais ir/ar ištekliais:(Pasirinkti)

☐ Sutarties vykdymo metu nebus pasitelkiami ūkio subjektai (specialistai, kurie nėra Tiekėjo darbuotojai);

☐ Sutarties vykdymo metu bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (specialistai, kurie nėra Tiekėjo darbuotojai).

| Eil. Nr. | Siūlomo specialisto vardas, pavardė | Siūloma specialisto pozicija |
| --- | --- | --- |
|  |  | PVZ. Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas. Statinių rūšys: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės). |

4. REIKALAUJAMI PERKAMŲ PREKIŲ PARAMETRAI:

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _____________________________________________

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Konkretūs duomenys | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - . | Paskirtis | Perkamas koreliavimo įrenginys turi būti skirtas vamzdžio trūkimo vietai nustatyti. |  |  |
|  | Komplektacija | Valdymo modulis su antena ir nešiojimo dirželiu (1 vnt.) |  |  |
|  |  | Koreliavimo įrenginys turi turėti 2 (dvi) stoteles koreliavimo duomenims perduoti į valdymo modulį. |  |  |
|  |  | Transportavimo krepšys ar lagaminas (1 vnt.) |  |  |
|  |  | Koreliavimo įrenginys turi turėti per USB jungtį prijungiamas patogias ausines fiksuojamo garso išklausymui. |  |  |
|  | Reikalavimai koreliavimo įrenginiui | Koreliavimo įrenginys turi būti mobilus, lengvai išmontuojamas ir vėl sumontuojamas kitoje montavimo vietoje. |  |  |
|  |  | Koreliavimo įrenginys turi turėti USB sąsają su kompiuterių duomenų perdavimui į jį ir programinės įrangos atnaujinimui. |  |  |
|  |  | Turi būti pateiktas duomenų perdavimo laidas pajungimui prie kompiuterio naudojant USB jungtį. |  |  |
|  |  | Koreliavimo įrenginys turi turėti vidinius energijos šaltinius, kurių darbo trukmė vienu įkrovimu ne trumpesnė kaip 12 val. |  |  |
|  |  | Koreliavimo įrenginys turi turėti AC tinklo ir mašininius įkroviklius. |  |  |
|  |  | Koreliavimo įrenginio darbinė aplinkos temperatūra turi būti nuo – 20 °C iki +50 °C. |  |  |
|  |  | Koreliavimo įrenginio svoris ne didesnis kaip 0,4 kg., kai naudojamas jutiklis veikia neprisijungus (Offline) ir ne didesnis kaip 0,9 kg, kai naudojamas jutiklis veikia prisijungus (Online). |  |  |
|  |  | Kartu su koreliatoriumi turi būti pateikta darbui su juo reikalinga programinė įranga, kuri turi būti anglų arba lietuvių kalba. |  |  |
|  |  | Programinė įranga turi būti suderinama su Windows 10 operacine sistema. |  |  |
|  |  | Programinė įranga turi leisti įvesti ir keisti tokius duomenis kaip: vamzdžio skersmuo, vamzdžio medžiaga, atkarpos ilgis ir garso greitis. |  |  |
|  |  | Programinė įranga turi turėti galimybę įvesti į nustatymus ne mažiau kaip 12 skirtingų vamzdžių atkarpų duomenis, kurie sudaro koreliuojamą atkarpą. |  |  |
|  |  | Programinė įranga turi leisti vartotojui pačiam papildyti vidinę duomenų bazę, kurioje nurodyta visa informacija apie vamzdžių rūšis ir jų parametrus. |  |  |
|  |  | Programinė įranga turi turėti galimybę daugiadažnę analizę. |  |  |
|  |  | Programinė įranga turi turėti automatinių matavimų galimybę vykdant paiešką. |  |  |
|  |  | Programinė įranga turi turėti GPS palaikymą. |  |  |
|  |  | Programinė įranga turi turėti 2D / 3D koreliacijos analizę. |  |  |
|  |  | Programinė įranga turi turėti triukšmo duomenų išsaugojimą. |  |  |
|  |  | Programinė įranga turi turėti daugiakoreliacijos galimybę tarp ne mažiau kaip 8 jutiklių. |  |  |
|  |  | Programinė įranga turi turėti koreliacijos kokybės analizės galimybę. |  |  |
|  |  | Programinė įranga turi turėti FFT (Greitos Furje transformacijos) analizės galimybę. |  |  |
|  |  | Programinė įranga turi turėti greito matavimo galimybę. |  |  |
|  |  | Koreliavimo įrenginio stotelės gaunamus duomenis iš jutiklių turi perduoti į valdymo modulį radijo signalų pagalba. |  |  |
|  |  | Koreliavimo įrenginio stotelės turi būti skirtingų spalvų ir aiškiai matomos. |  |  |
|  |  | Koreliacijos įtaiso ir neprisijungusių jutiklių stotys turi turėti induktyvias (bekontaktes) įkrovimo jungtis jutikliams sujungti. |  |  |
|  |  | Koreliavimo įrenginio valdymo modulio ir stotelių korpusai turi būti atsparūs smūgiams, statiniam krūviui, nepralaidūs vandeniui ir atsparūs korozijai ir turi turėti apsaugą ne žemesnę kaip IP65. |  |  |
|  |  | Koreliavimo įrenginio modulis ir 2 (dvi) duomenų perdavimo stotelės turi turėti apsaugą ne žemesnę kaip IP65. Jutiklių apsaugos klasė turi būti ne mažesnė kaip IP68. |  |  |
|  |  | Koreliavimo įrenginys komplektacijoje turi turėti ne mažiau kaip 8 (aštuonis) jutiklius garso, sklindančio vamzdžio sienelėmis, fiksavimui. |  |  |
|  |  | Koreliavimo įrenginio darbinis dažnių diapazonas turi būti nuo 433,125 MHz iki 434,125 MHz. |  |  |
|  |  | Koreliavimo įrenginio jutiklių nuotėkio dažnių diapazonas turi būti nuo 0 Hz iki ne mažiau kaip 3.300 Hz. |  |  |
|  |  | Koreliavimo įrenginio jutiklį turi sudaryti pjezo-keramikos aktyvusis elementas su aktyviu stiprintuvu. |  |  |
|  |  | Koreliavimo įrenginys turi turėti 2 (du) kabelius skirtus jutiklių užfiksuoto garso perdavimui į įrenginio stoteles ir turėtų leisti įrašytą garsą išsaugoti neprisijungus naudojamuose jutikliuose prieš perkeldami garsą į koreliacijos įrangą. |  |  |
|  |  | Koreliavimo įrenginio stotelių pajungimai prie jutiklių turi būti greitų jungčių tipo. |  |  |
|  |  | Koreliavimo įrenginio kabeliai, skirti prijungti jutiklius prie stotelių, turi būti ne trumpesni kaip 3 m ir ne ilgesni kaip 5 m. |  |  |
|  |  | Koreliavimo įrenginio jutikliai turi būti pagaminti iš antistatinės medžiagos arba ja padengti. |  |  |
|  |  | Koreliavimo įrenginio jutikliai turi turėti magnetus, skirtus jų fiksavimui prie metalinių vamzdžių. |  |  |
|  |  | Koreliavimo įrenginio jutikliai, jų kabeliai ir visos jungtys turi turėti apsaugą ne žemesnę kaip IP68. |  |  |
|  |  | Koreliavimo įrenginio hidrofonų rinkinys turi būti iš medžiagų atsparių korozijai ir oksidacijai. |  |  |
|  |  | Koreliavimo įrenginio visi komponentai turi turėti transportavimo lagaminą ar lagaminus. |  |  |
|  |  | Transportavimo lagaminas turi būti atsparus smūgiams, statiniam krūviui, nepraleisti vandens ir atsparus korozijai. |  |  |
|  |  | Koreliavimo įrenginys turi būti naujas ir nenaudotas. |  |  |
|  |  | Koreliavimo įrenginys turi būti pagamintas ne anksčiau kaip 2021 m. |  |  |
|  |  | Koreliacijos rezultatas turi būti rodomas vienu metu viename ekrane su koreliacijos kreive. |  |  |
|  |  | Koreliavimo stotys turi leisti vienu metu klausytis abiejų garso kanalų, taip pat A ir B kanalų. |  |  |
|  |  | Programinė įranga turi leisti nustatyti laisvai dažnio filtrus. |  |  |
|  |  | Programinė įranga turi leisti GPS nustatyti vietą ir tiesioginį atstumą tarp koreliavimo stočių |  |  |
|  |  | Įrenginio komplekte turi būti GPS antena, pajungiama prie nešiojamo kompiuterio per USB jungtį, leidžianti fiksuoti jutiklių koordinates juos instaliuojant ir vykdant duomenų nuskaitymą. |  |  |
|  |  | Neprisijungus veikiančius jutiklius turi būti įmanoma įjungti bekontakčiais būdais (pvz., magnetu). |  |  |
| - . | Garantija | Koreliavimo įrenginiui ir jo programinei įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 metų garantija nuo prekės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. |  |  |
| - . | Papildomos sąlygos | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti eksploatacinių savybių deklaracijas ir atitikties sertifikatus lietuvių kalba. |  |  |
|  |  | Įrangos tiekėjas turi būti oficialus įrangos gamintojo atstovas. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti oficialų atstovavimo gamintojo raštą. |  |  |
|  |  | Įrangos tiekėjas turi turėti įrangos gamintojo apmokintą serviso inžinierių. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti oficialų atstovavimo gamintojo raštą. |  |  |
| - . |  | Koreliavimo įrenginys turi būti gamintojo išbandytas ir kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti gamyklinį testavimo sertifikatą. |  |  |

5. PASIŪLYMO KAINA

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Vieno vieneto kaina, Eur be PVM | Kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4×5) |
| 1. | Koreliatorius vandentiekio trūkimo vietai nustatyti Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas)_______ | vnt. | 1 |  |  |
| 21% PVM |  |  |  |  |  |
| Bendra kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina Eur be PVM (skaičiais ir žodžiais) –

PVM 21 proc. (skaičiais ir žodžiais) –

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) –

Į kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir prekės pristatymo išlaidos.

Pasiūlymas galioja iki (nurodoma data).

6. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

☐ Pasiūlyme nėra pateikta konfidencialios informacijos

☐ Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus (pvz. įtrauktas komercinių gamybinių paslapčių sąrašą ir pan.) arba kuri dokumento informacija yra laikoma konfidencialia ( pvz. asmens duomenys) |
| --- | --- | --- |

7. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo forma |  |
| 2. | Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma) |  |
| 3. | Eksploatacinių savybių deklaracijos ir atitikties sertifikatai lietuvių kalba. |  |
| 4. | Koreliavimo įrenginys turi būti gamintojo išbandytas. Pateikti gamyklinį testavimo sertifikatą. |  |
| 5. | Pateikiama gamintojo ar jo įgalioto atstovo specifikacijos, techninės charakteristikos ir/ar nuorodos į internetinį tinklalapį, ir/ar kitokio pobūdžio dokumentai, kuriuose tiksliai nurodytas siūlomos prekės modelis ir kurie patvirtintų, kad siūloma Prekė atitinka šio pirkimo techninėje specifikacijoje įvardintiems reikalavimams. |  |

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visas Pirkimo sąlygas ir Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų pateikiamas Pasiūlymas juos visiškai atitinka.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.

Dokumentai su konfidencialia informacija pateikti (“prisegti”) atskirai, su žyma dokumento pavadinime „konfidencialu“.

Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus (PĮ 32 str. 2 d.)