Apklausos sąlygų 1 priedas

LANGŲ IR BALKONO DURŲ KEITIMO DARBŲ PLASTIKO BLOKAIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančioji organizacija numato pirkti langų ir balkono durų keitimo darbus (su medžiagomis) (toliau – Darbai).

- Bendrieji reikalavimai visiems PVC langams ir balkono durims:

  - PVC langai ir balkono durys ne mažiau kaip 3 kamerų;

  - PVC lango ir balkono durų šilumos perdavimo koeficiento vertė U (W/(m²·K)) turi būti ne didesnė kaip 1 W/(m²·K);

  - Trijų stiklų stiklo paketai su dviem selektyviniais stiklais, tarpai tarp stiklų ne mažesni kaip 14 mm, naudoti plastikinius rėmelius tarp stiklų ir kameras užpildyti argono dujomis.

  - Staktos ir varčios profilis turi būti ne mažesnis kaip 80 mm.

  - PVC profilių gamybai neturi būti naudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai.

Langų gamybai naudojamo PVC profilio matomų išorinių sienelių storis – ne mažesnis kaip 2,8 mm, nematomų išorinių sienelių storis – ne mažesnis kaip 2,5 mm;

1.6. Garso izoliacija iki 32–35 dB;

1.7. Lango bloką, susidedantį iš staktos, vidaus bei išorės rėmų, kartu su varstymo įrenginiais ir furnitūra, tvirtinimo detalėmis, sandarinimo medžiagomis pateikia gamintojas arba rangovas su atitikties deklaracija ir sertifikatu. Kartu turi būti pateikta langų montavimo ir eksploatavimo instrukcija.

  - Montavimo darbai vykdomi sandūras tarp langų/ durų ir sienų hermetizuojant garo ir hidro izoliacinėmis juostomis.

- Visoms medžiagoms ir Darbams turi būti suteikiama ne mažiau nei 5 metų kokybės garantija.

- Preliminarus atliekamų darbų kiekis – per 12 (dvylika) mėnesių langai ir durys keičiami preliminariai 100-ui objektų.

- Darbų aprašymas:

| Eil. Nr. | Darbų su medžiagomis ir gaminiais pavadinimas | Mato vnt. | Minimalus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Senų langų su palangėmis ir balkono durų demontavimas ir išvežimas | m2 | 1 |
|  | PVC baltos spalvos varstomas langas su montavimo darbais iki 1 m2 | m2 | 1 |
|  | PVC baltos spalvos nevarstomas langas su montavimo darbais iki 1 m2 | m2 | 1 |
|  | PVC rudos/baltos spalvos varstomas langas su montavimo darbais iki 1 m2 | m2 | 1 |
|  | PVC rudos/baltos spalvos nevarstomas langas su montavimo darbais iki 1 m2 | m2 | 1 |
|  | PVC baltos spalvos varstomas langas su montavimo darbais 1-1,5 m2 | m2 | 1 |
|  | PVC baltos spalvos nevarstomas langas su montavimo darbais 1-1,5 m2 | m2 | 1 |
|  | PVC rudos/baltos spalvos varstomas langas su montavimo darbais 1-1,5 m2 | m2 | 1 |
|  | PVC rudos/baltos spalvos nevarstomas langas su montavimo darbais 1-1,5m2 | m2 | 1 |
|  | PVC baltos spalvos varstomas langas su montavimo darbais 1,5-2 m2 | m2 | 1 |
|  | PVC baltos spalvos nevarstomas langas su montavimo darbais 1,5-2 m2 | m2 | 1 |
|  | PVC rudos/baltos spalvos varstomas langas su montavimo darbais 1,5-2 m2 | m2 | 1 |
|  | PVC rudos/baltos spalvos nevarstomas langas su montavimo darbais 1,5-2 m2 | m2 | 1 |
|  | PVC baltos spalvos varstomas langas su montavimo darbais 2-3 m2 | m2 | 1 |
|  | PVC baltos spalvos nevarstomas langas su montavimo darbais 2-3 m2 | m2 | 1 |
|  | PVC rudos/baltos spalvos varstomas langas su montavimo darbais 2-3 m2 | m2 | 1 |
|  | PVC rudos/baltos spalvos nevarstomas langas su montavimo darbais 2-3 m2 | m2 | 1 |
|  | PVC baltos spalvos varstomas langas su montavimo darbais daugiau nei 3 m2 | m2 | 1 |
|  | PVC baltos spalvos nevarstomas langas su montavimo darbais daugiau nei 3 m2 | m2 | 1 |
|  | PVC rudos/baltos spalvos varstomas langas su montavimo darbais daugiau nei 3 m2 | m2 | 1 |
|  | PVC rudos/baltos spalvos nevarstomas langas su montavimo darbais daugiau nei 3 m2 | m2 | 1 |
|  | PVC baltos spalvos balkono durys su ištisiniu stiklu, su montavimo darbais | m2 | 1 |
|  | PVC rudos/baltos spalvos balkono durys su ištisiniu stiklu, su montavimo darbais | m2 | 1 |
|  | PVC baltos spalvos balkono durys su PVC plokšte apačioje, su montavimo darbais | m2 | 1 |
|  | PVC rudos/baltos spalvos balkono durys su PVC plokšte apačioje, su montavimo darbais | m2 | 1 |
|  | Trijų kamerų stiklo paketas su keitimo darbais | m2 | 1 |
|  | Saugus (tripleksas arba grūdintas) vienos kameros stiklo paketas su keitimo darbais | m2 | 1 |
|  | PVC plokštė baltos spalvos su keitimo darbais | m2 | 1 |
|  | PVC plokštė rudos/ baltos spalvos su keitimo darbais | m2 | 1 |
|  | MDP laminuotų baltos spalvos palangių montavimas | m2 | 1 |
|  | Išorinių cinkuotos skardos palangių montavimas | m2 | 1 |
|  | Imitacinis dalijimas stiklo paketo viduje | m | 1 |
|  | PVC balta 3-5 cm pločio apdailos juosta su klijavimu | m | 1 |
|  | PVC ruda/balta 3-5 cm pločio apdailos juosta su klijavimu | m | 1 |
|  | PVC baltos spalvos praplatintojas 50-100 mm | m | 1 |
|  | PVC rudos/baltos spalvos praplatintojas 50-100 mm | m | 1 |
|  | PVC baltos spalvos 90 kampinės jungties montavimas | m | 1 |
|  | PVC rudos/baltos spalvos 90 kampinės jungties montavimas | m | 1 |
|  | Lango varstymo mechanizmo reguliavimas | vnt. | 1 |
|  | Balkono durų varstymo mechanizmo reguliavimas | vnt. | 1 |
|  | Lango, balkono durų rankenos keitimas | vnt. | 1 |
|  | Lango furnitūros (uždarymo mechanizmo) keitimas | vnt. | 1 |
|  | Balkono durų furnitūros (uždarymo mechanizmo) keitimas | vnt | 1 |
|  | PVC lango, balkono durų guminių tarpinių keitimas | m | 1 |
|  | Lauko angokraščių atstatymas po langų keitimo, tinkavimas, glaistymas,dažymas emulsiniais dažais | m2 | 1 |
|  | Vidaus angokraščių apdaila – tinkavimas, glaistymas,dažymas emulsiniais dažais | m2 | 1 |

- Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti viso šioje techninėje specifikacijoje nurodyto darbų kiekio. Darbai bus perkami pagal darbų perkančiosios organizacijos faktinį poreikį neviršijant sutarties maksimalios kainos.

- Perkančioji organizacija, siekdama įsigyti prekes, darančias kuo mažesnį poveikį aplinkai viename, keliuose ar visuose paslaugos gyvavimo ciklo etapuose, pirkimo objektui nustato Aplinkos apsaugos kriterijus:

7.1. Langų, stoglangių ir išorinių įstiklintų durų aplinkos apsaugos kriterijai:

7.1.1. visose plastikinėse detalėse, kurių masė ≥ 50 g, švino ar kadmio junginiai neturi viršyti 100 ppm;

7.1.2. visos plastikinės detalės, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ar lygiavertį standartą;

7.1.3. produkte neturi būti naudojamas  poveikį šiltnamio efektui darantis dujų užpildas, kurio globalinio šiltėjimo potencialas (GWP) > 5 (per 100 metų laikotarpį);

7.1.4. produktas,  naudojamas normaliomis naudojimo sąlygomis, neturi išskirti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Europos Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413).

7.1.5. Aukščiau paminėti, savarankiškai nustatyti aplinkosaugos kriterijai atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. D1-508 (aktualia redakcija) patvirtinto „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4 p. nustatytą aplinkosauginį principą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: 7.1.1–7.1.4 papunkčiams ekologinis ženklas arba gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai pateikiami kartu su pasiūlymu.

Aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508  patvirtintas Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas