ODONTOLOGINIŲ INSTRUMENTŲ IR KITŲ PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą dėl atskiros pirkimo dalies, turi siūlyti visą pirkimo dalyje nurodytą prekių kiekį. Tiekiamų prekių kokybė ir ženklinimas turi atitikti galiojančius standartus (CE ženklinimas). Esančios nuorodos į konkretų prekės ženklą, gamintoją, prekės kilmę ir/ar panašiai, turi būti skaitomos ir suprantamos. Jei pirkimo sąlygose yra nuoroda į konkretų prekės ženklą, tipą, kilmės šalį, standartą ar pan., tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius.

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau - Tvarkos aprašas) 4.4.4. papunkčiu, taikant 4.4.4.1 papunktyje nustatyti aplinkosauginį principą, perkančioji organizacija, kaip sutarties vykdymo sąlygą (Sutarties specialiųjų sąlygų 12.1. p.), savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus: tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.

| Odontologiniai instrumentai ir kitos pagalbinės priemonės (I pirkimo objekto dalis) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Medžiagos pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Matas | Numatomi perkamų prekių kiekiai per 12 mėn. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Medžiagos dantų šaknų kanalų gydymui |  |  |  |  |
| 1. | Mineraltrioksido agregatas | Mineraltrioksido agregato milteliai, tinka perforacijų gydymui, pulpotomijai, tiesioginiam ir netiesioginiam pulpos padengimui. Pakuotėje ne mažiau 1 g miltelių ir ne mažiau 3 ml vandens | Pak. | 2 |
| 2. | Nuolatinis cementas dantų šaknų kanalams plombuoti | Cinko oksido eugenolio pagrindo cementas, sudėtyje turintis iki 1% hidrokortizono, rentgeno kontrastinis, priešuždegiminis. Buteliuke 14±0,1g miltelių. | But. | 3 |
| 3. | Kalcio hidroksido pasta su jodoformu | Paruošta naudoti kalcio hidroksido pasta, sudėtyje turinti jodoformo, rentgeno kontrastiška, laikinam kanalų užpildymui. Švirkštuose po 2,1±0,1 g | Šv. | 12 |
| 4. | Kalcio hidroksido pasta | Paruošta naudoti kalcio hidroksido pasta, skirta laikinam kanalų užpildymui, rentgeno kontrastiška, PH apie 12,5. Švirkštuose po 2,1±0,1 g. | Šv. | 24 |
| 5. | Kalcio hidroksido milteliai | Kalcio hidroksido milteliai, maišymui su vandeniu. Indeliuose po 10-30g | Ind. | 3 |
| 6. | Medžiaga danties šaknies kanalų platinimui | Kreminės konsistencijos, baltos spalvos pasta dantų šaknų kanalų paruošimui, sudėtyje yra ne mažiau 15 % EDTA. Pakuotė:švirkštas su 9±0,1g. preparato +antgaliai. | Pak. | 10 |
| 7. | Cinko oksido milteliai | Maišymui su eugenolu. Indelyje ne daugiau 50 g | Ind. | 2 |
| 8. | Eugenolis | Sudėtis :100% eugenolio aliejaus. Buteliukuose po 10-20ml; su lašintuvu | But. | 12 |
| Kitos medžiagos |  |  |  |  |
| 9. | Hemostatinės kempinės | Želatinos kempinėlės su koloidiniu sidabru, stabdo kraujavimą ir saugo žaizdą nuo pakartotinio užkrėtimo. Kempinėlės paliktos alveolėje visiškai rezorbuojasi. Dėžutėje po 50±1vnt. | Dėž. | 20 |
| 10. | Antiseptiškai, hemostatiškai ir nuskausminančiai veikiantis vaistas, dedamas į alveolę | Skaidulinės konsistencijos preparatas, skirtas įdėti į alveolę po sunkaus danties rovimo. Sudėtyje yra paprastųjų avipaparčių pluošto, eugenolo, natrio laurilsulfato, kalcio karbonato. Vaistui nėra būdingas toksinis veikimas . Alveolitų gydymui. Indelyje 10±0,1g. | Ind. | 16 |
| 11. | Fluoro lakas | Lako sudėtyje yra 5% natrio fluorido ( atitinka 22600 ppm ), 5% kalciofluorido. Dantų jautrumui gydyti, galima tepti ir emalį, ir dentiną. Lakas atsparus drėgmei ir seilėms, ilgai išsilaikantis ant danties paviršiaus. Rinkinyje 4±0,1g buteliukas su fluoro laku, 10±0,1ml skiediklio, aplikacinės kempinėlės. | Rink. | 12 |
| 12. | Fluoro lakas | Lako sudėtyje yra 5 % natrio fluorido ( atitinka 22600 ppm ). Dantų jautrumui gydyti, dantų fluoravimui. Patogus naudoti, nereikia maišyti, greitai džiūstantis, ilgai išliekantis ant dantų paviršiaus. Gali būti kelių skonių. Tūbelėje 10- 12 ml | Tūb. | 16 |
| 13. | Poliravimo pasta | Stabilios, homogeniškos konsistencijos, vieno žingsnio valymo ir poliravimo pasta, nepažeidžia emalio ir dentino, turi natūralaus perlito dalelių, RDA 27,REA:3,4. Mėtų, obuolių, uogų arba neutralaus skonio, su fluoru/ be fluoro. Tūbelėje 100±5g. | Tūb. | 40 |
| 14. | Sodos bikarbonato milteliai | Dalelių dydis 40 - 70μm. Pigmentui ir biofilmui išvalyti nuo dantų paviršiaus. Pakuotėje 300 ±20 g | Vnt. | 5 |
| 15. | Glicino milteliai | Dalelių dydis iki 25 µm. Apnašų šalinimui po dantenomis, peri odontologinių kišenių ir implantų priežiūrai. Pakuotėje 100-160 g | Vnt. | 5 |
| Odontologiniai instrumentai |  |  |  |  |
| 16. | Chirurginės žirklutės | Aštrios, smailia viršūne, lenktos arba tiesios, nerūdijančio plieno, atsparios dezinfekcijai, sterilizacijai | Vnt. | 6 |
| 17. | Odontologinių veidrodėlių galvutės | Nedidinančios, nerūdijančio plieno, su sriegiu, N4, atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai, pakuotėje 12±1 vnt. | Pak. | 30 |
| 18. | Odontologinių veidrodėlių koteliai | Nerūdijančio plieno, patogūs, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai | Vnt. | 30 |
| 19. | Zondai | Daugkartiniai, ploni, smailūs, vienpusiai, nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai | Vnt. | 60 |
| 20. | Pincetai odontologiniai | Daugkartiniai, lenkti, nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. Ne mažiau 15 cm. ilgio. | Vnt. | 30 |
| 21. | Pincetai | Chirurginiai su kabliukais, daugkartiniai, įvairaus dydžio, nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai | Vnt. | 5 |
| 22. | Ekskavatoriai | Daugkartiniai, aštrūs, įvairių dydžių nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai | Vnt. | 20 |
| 23. | Plombavimo instrumentai | Daugkartiniai, nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai, dvipusiai, viename gale plombavimo lopetėlė, kitame gale įvairių formų (apvalūs, smailūs, vagelėms modeliuoti) ir dydžių kimštukai. | Vnt. | 30 |
| 24. | Šaukšteliai | Šaukšteliai alveolei gramdyti, nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai, įvairaus dydžio, aštrūs, kampiniai. | Vnt. | 10 |
| 25. | Ultragarsinio aparato antgaliai | Skalerio liepsnelės, kieto metalo, sterilizuojamos, įvairių formų. Satelec, Woodpecker tipo. | Vnt. | 30 |
| 26. | Skalpeliai | Vienkartiniai, sterilūs. Nr.11, Nr.12, Nr.15, tinkantys koteliams nr.3. Pakuotėje 100±5 vnt. | Pak. | 6 |
| 27. | Karpulinės adatos | Sterilios, universalios, vienkartinės, dydžiai:0,3×21mm, 0,3×25mm, 0,4×35mm. Pakuotėje 100±5 vnt. | Pak. | 110 |
| 28. | Karpulinis švirkštas | Daugkartinis, nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai, patogus ( su dviem atramomis pirštams), tinkantis1,7- 1,8 ml karpulėms, aspiracinis | Vnt. | 10 |
| 29. | Tiesūs elevatoriai | Daugkartiniai, nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai; darbinė dalis aštri, plona, įvairių pločių ir ilgių | Vnt. | 5 |
| 30. | Replės viršutinio žandikaulio dantims šalinti | Daugkartinės, nerūdijančio plieno, atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai; įvairioms viršutinio žandikaulio dantų grupėms (priekiniams dantims, premoliarams, moliarams kairės ir dešinės pusės), įvairių dydžių | Vnt. | 8 |
| 31. | Replės viršutinio žandikaulio dantų šaknims šalinti | Daugkartinės, nerūdijančio plieno, atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai; įvairioms viršutinio žandikaulio dantų grupėms (priekinių dantų, premoliarų ir moliarų šaknims), įvairių dydžių | Vnt. | 4 |
| 32. | Kampiniai elevatoriai | Daugkartiniai, nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai, kairiniai ir dešininiai, darbinė dalis aštri, plona, įvairių pločių | Vnt. | 6 |
| 33. | Replės apatinio žandikaulio dantims šalinti | Daugkartinės, nerūdijančio plieno, atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai; įvairioms apatinio žandikaulio dantų grupėms (priekiniams dantims, premoliarams, moliarams), įvairių dydžių | Vnt. | 8 |
| 34. | Replės apatinio žandikaulio dantų šaknims šalinti | Daugkartinės, nerūdijančio plieno, atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai; įvairių dydžių. | Vnt. | 6 |
| Grąžtai, šlifavimo ir poliravimo priemonės |  |  |  |  |
| 35. | Deimantiniai grąžtai | Daugkartiniai, nerūdijančio plieno, darbinė dalis įvairios formos (rožiniai, liepsnelės, adatėlės, cilindrai, konuso, regbio kamuolio ir kt.);įvairaus dydžio, ilgumo, šiurkštumo. Skirti dirbti turbininiu antgaliu. Nedarbinės dalies galas, besifiksuojantis antgalyje, turi būti apvalus. Atsparūs dezinfekcija i ir sterilizacijai. | Vnt. | 700 |
| 36. | Deimantiniai grąžtai (prailgintu koteliu) | Daugkartiniai, nerūdijančio plieno, darbinė dalis įvairios formos (rožiniai, liepsnelės, adatėlės, cilindrai, konuso, ellipsoido (regbio kamuolio, cepelino formos) ir kt.); įvairaus dydžio, ilgumo, šiurkštumo. Skirti dirbti turbininiu antgaliu. Nedarbinės dalies galas, besifiksuojantis antgalyje, turi būti apvalus. Atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. | Vnt. | 150 |
| 37. | Kietmetalio grąžtai (kampiniam antgaliui) | Ašmeniniai kietmetalio grąžtai kampiniam antgaliui; darbinė dalis apvali, įvairių dydžių. | Vnt. | 50 |
| 38. | Kontūravimo - poliravimo diskai įvairūs (labai švelnūs, švelnūs, vidutiniai, šiurkštūs) | Naudojami plombų apdailai. Šlifuoja; kontūruoja; poliruoja; ploni. Labai švelnūs - geltonos spalvos, švelnūs -oranžinės spalvos, vidutiniai - raudonos spalvos, šiurkštūs - rudos spalvos. Diskelio skersmuo 9,5±0,1 mm ir 12,7±0,1 mm; tinkantys laikikliams su apvalia darbine dalimi. Pakuotėje 50±1 vnt. vieno grubumo diskų. | Pak. | 20 |
| 39. | Diskų laikikliai | Nerūdijančio plieno, daugkartiniai, autoklavuojami, kampiniam antgaliui, tinkantys 4-oje eilutėje nurodytiems diskams. | Vnt. | 10 |
| 40. | Šlifavimo poliravimo plastikinių juostelių rinkinys | Viena pusė abrazyvinė, pilkos spalvos, juostelės viduryje lygi nedarbinė zona lengvesniam praėjimui pro kontaktą. Švelnaus/vidutiniškai švelnaus grubumo. Pakuotėje 100±5 vnt. | Pak. | 10 |
| 41. | Metalinės perforuotos poliravimo juostelės | Metalinės, viena pusė dengta deimanto dalelėmis, perforuotos, viduryje lygi nedarbinė zona; skirtingų pločių, vidutinio grubumo ir švelnios. Autoklavuojamos. | Vnt. | 70 |
| 42. | Poliravimo šepetėliai | Sintetiniai šereliai, įvairių formų, švelnūs ir vidutinio kietumo, kampiniam antgaliui. Skirti poliravimui su pasta. | Vnt. | 400 |
| 43. | Profilaktinės taurelės | Skirtos poliravimui su pasta, kampiniam antgaliui, metaliniu koteliu, minkštos arba vidutinio kietumo. | Vnt. | 200 |
| 44. | Polyrai kompozitų poliravimui | Polyrai su deimanto dalelėmis, ne mažiau dviejų grubumų. Kampiniam antgaliui; metaliniu koteliu. Ratuko formos (ratukas sudarytas iš atskirų lanksčių juostelių-lamelių; dėl šios formos galima poliruoti ir sunkiai pasiekiamus paviršius). | Vnt. | 150 |
| 45. | Polyrai | Polyrai su Arkanzaso akmenėliu, baltos spalvos, liepsnelės formos, kampiniam antgaliui. | Vnt. | 10 |
| Pagalbinės priemonės |  |  |  |  |
| 46. | Sekcinės matricos | Metalinės matricos ,,pupelės“, įvairių dydžių, išgaubtos, su ir be papildomos briaunos, pakuotėje 10-12 vnt. | Pak. | 15 |
| 47. | Plastikinė tarpdančių juostelė rulone | Įvairaus pločio, skaidri juostelė tarpdančiams, rulone ne mažiau 10 m. | Pak. | 10 |
| 48. | Burnos plėtiklis | Lūpų ir skruostų plėtikliai, vienkartiniai, be latekso, standartiniai ir mažo dydžio. Pakuotėje 80±1 vnt. | Vnt. | 4000 |
| 49. | Artikuliacinis popierius | Tamsiai mėlynos ir raudonos spalvos, dvipusis, I-formos; storis 40 -80 mikronų. Pakuotėje ne mažiau 144 lapelių. | Pak. | 10 |
| 50. | Šepetėliai instrumentų valymui | Šepetėlis metaliniais šereliais, grąžtų valymui. | Vnt. | 20 |
| 51. | Seilių atsiurbėjai | Vienkartiniai, tiesūs, skaidrūs plastikiniai vamzdeliai; su viela viduje, leidžiančia išlaikyti formą( galima sulenkti ) ; Ø 6,5 mm; pakuotėje 100±5 vnt. | Pak. | 120 |
| 52. | Dulkių atsiurbėjaji | Vienkartiniai, tiesūs plastikiniai vamzdeliai, (skersmuo Ø 11 mm) pakuotėje 100±5vnt. | Pak. | 70 |
| 53. | Dulkių atsiurbėjai | Daugkartiniai autoklavuojami, plastmasiniai, lenkti, platėjantys, spalvoti; (skersmuo Ø16 mm) | Vnt. | 30 |
| 54. | Lūpų plėtikliai autoklavuojami | Pagaminti iš minkšto plastiko, autoklavuojami, įvairių dydžių. | Vnt. | 20 |
| 55. | Tepalas odontologiniams antgaliams | Skirtas visų rūšių odontologinių antgalių sutepimui. Sintetinis, purškiamas, suderinamas su dezinfekcinėmis medžiagomis bei sočiųjų vandens garų sterilizacija. Įpakavimas: flakonėlis 500±20 ml . | Vnt. | 14 |
| 56. | Koferdamo guma | Bekvapė, vidutinio storio, ne mažiau 150x150mm. dydžio, pakuotėje ne mažiau 36 lapelių. | Pak. | 6 |
| 57. | Stiklinis buteliukas | Stiklinis buteliukas su pritrinamu kamščiu, skirtingų spalvų, 15 ml. | Vnt. | 4 |
| Priemonės dantų fluoravimui |  |  |  |  |
| 58. | Šaukštai dantų fluoravimui | Vienkartiniai, pagaminti iš lanksčios medžiagos, dvigubi; trijų dydžių. | Vnt. | 400 |
| 59. | Fluoravimo gelis | Skirtas dantų fluoravimui, galima naudoti su šaukštu, sudėtyje yra fluoro (12300 ppm ), gali būti kelių skonių. Pakuotėje ne daugiau 480 ml. | Pak. | 8 |