AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Tiekėjams | 2025-06-19 Nr. | 2025-SD-487 |
| --- | --- | --- |
|  | Į ________ | Nr. _______ |

DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDOMO VIEŠOJO PIRKIMO ,,RAJONINIO KELIO 5224 MICKŪNAI–SKAISTERIAI–SADŪNIŠKĖS RUOŽŲ NUO 3,680 IKI 5,653 IR NUO 7,580 IKI 7,865 KM KAPITALINIS REMONTAS‘‘

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ gavo tiekėjų klausimų dėl supaprastinto atviro konkurso būdu  vykdomo viešojo pirkimo ,,Rajoninio kelio 5224 Mickūnai–Skaisteriai–Sadūniškės ruožų nuo 3,680 iki 5,653 ir nuo 7,580 iki 7,865 km kapitalinis remontas‘‘ (pirkimo ID: 2982828) ir teikia atsakymus į juos.

Trūkumas pašalintas.

1 klausimas.

Priede Nr. 3, Dangų konstrukcijos atnaujinimo sprendiniai, nurodyta: <...> Užsakovas tinkamumo bandymams į laboratoriją privalo pristatyti tas pačias medžiagas (mažiausiai 50 kg vienos rūšies grunto), kurios bus naudojamos objekte atliekant darbus.<...>. Prašome patikslinti ar teisingai suprantame, kad Užsakovas (VIA Lietuva), ims grunto bandymus iš objekto ir juos pristatys į laboratoriją ir atliks tinkamumo bandymus? Ar VIA Lietuva pasidalins bandymo rezultatais su Rangovu ir jam bandymų atlikti nebereikės? Ar šiame sakinio kontekste Užsakovas yra pirkimo metu parinktas Rangovas ir jis turės atlikti bandymus?

Atsakymas.

Patiksliname Techninės užduoties priedą Nr. 3  ir išdėstome nauja redakcija: „<...>Rangovas

tinkamumo bandymams į laboratoriją privalo pristatyti tas pačias medžiagas (mažiausiai 50 kg vienos rūšies grunto), kurios bus naudojamos objekte atliekant darbus<...>“.

2 klausimas.

Priede Nr. 3, Dangų konstrukcijos atnaujinimo sprendiniai, DK0,05 konstrukcijos I sprendinio lentelės 7 pastaboje nurodyta, kad asfalto dangos storis gali būti ir kitoks, nei nurodyta lentelėje, jei pavasario polaidžio metu būtų ribojamas sunkiasvorio transporto priemonių eismas. Prašome patikslinti, ar remontuojamuose ruožuose numatomas sunkiasvorių transporto priemonių eismo ribojimas pavasario polaidžio metu?

Atsakymas.

Sunkiasvorių transporto priemonių eismo ribojimas pavasario polaidžio metu nenumatomas.

3 klausimas.

Priede Nr. 3, Dangų konstrukcijų sprendiniai, bendrose techninėse specifikacijose nurodyta, kad: „Kadangi pavieniai skersiniai ir išilginiai plyšiai yra būdingi dangos konstrukcijoms su hidrauliniais rišikliais ir jonų mainus spartinančiais priedais surištu pagrindo sluoksniu, rekomenduojame garantinio laikotarpio metu asfalto dangoje susidariusius plyšius užtaisyti statytojo (užsakovo) atsakomybe“. Suprantame, kad trūkiai asfalto dangoje atsikartojantys dėl sucementuoto pagrindo trūkių, turi būti remontuojami, o remontą atliks pats Užsakovas. Prašome patvirtinti, kad garantinio laikotarpio metu ir vėliau, asfalto dangoje susidariusius plyšius taisys Užsakovas savo lėšomis, kadangi tai yra parinkto remonto būdo liekamieji padariniai.

Atsakymas.

Patiksliname Techninės užduoties  priedą Nr. 3 ir išdėstome nauja redakcija: „<...>Garantinio

laikotarpio metu asfalto dangoje susidarę pavieniai skersiniai ir išilginiai plyšiai yra būdingi tokio tipo dangų konstrukcijoms, tačiau jie turi būti užtaisomi pagal rekomendacijas R PT 11<...>“.

4 klausimas.

Priede Nr. 1, Techninė specifikacija, 4.4. punkte nurodyta, kad dangos turi būti vizualiai

įvertintos pagal vyraujančias dangos pažaidas. Prašome patvirtinti, kad jeigu sutarties vykdymo metu geotechniniais tyrinėjimais bus įrodyta apie netinkamus gruntus, Užsakovas apmokės už šiuos darbus papildomai, įvertinęs darbų poreikį. Kadangi remontuojama danga yra žvyro, kurio būklė priklauso nuo vyraujančių orų ir priežiūros lygio, tai pirkimo metu neužfiksuotas defektas (buvo sausi orai, nesenai atlikti greideriavimo darbai), projektavimo metu ar darbų metu gali tapti vizualiai matomas. Prašome patvirtinti, kad tokie atvejai nėra Tiekėjo rizika ir tokios pažaidos taip pat bus vertinamos potencialiai papildomų darbų apimtyje.

Atsakymas.

Patiksliname Techninės specifikacijos 4.4 punktą ir išdėstome nauja redakcija:

„4.4. galimą papildomą darbų poreikį įmirkusių gruntų pakeitimui, sustiprinimui ar pagerinimui,

teikiant pasiūlymą, būtina vizualiai įsivertinti planuojamas atnaujinti kelių ruožų atkarpas pagal vyraujančias dangos pažaidas.

Jeigu tyrimų metu bus rastos durpės ar sapropelis, už šių gruntų stiprinimo ar pakeitimo

darbus Užsakovas apmokės Teikėjui papildomai, tačiau Teikėjas turi pateikti įrodymus ir argumentus, kad jo pasirinktas būdas (pakeitimas ar stiprinimas) yra tinkamas sprendinys. Visi projektavimo darbai susiję su minėtais darbais turi būti įsivertinti teikiant pasiūlymą.

Esamų dangos konstrukcijų sudėties tinkamumo įsivertinimas numatytam sprendiniui yra

rangovo atsakomybė (pvz., įrengiant CTB sluoksnį, Rangovas turi įsivertinti numatomų stabilizuoti gruntų homogeniškumą išilgai remontuojamo ruožo bei atitinkamai pagal nustatytus homogeninius ruožus parinkti tinkamas sudėtines medžiagas ir jų kiekius tam, kad būtų pasiekti projektiniai sluoksnio laikomosios gebos rodikliai).“

5 klausimas.

SPS priede Nr. 4, Techninė užduotis, numatyta, kad reikia suprojektuoti inžinerines eismo saugos priemones. Priede Nr. 1, Techninės specifikacijos, 4.6. punkte nurodyta, kad audito procedūrą organizuoja Perkančioji organizacija AB „Via Lietuva“. Pagal 5.2. punktą visa eismo saugos procedūra užtruks beveik 2 mėnesius. Kadangi projektuojama užduotis yra pakankama įvertinti būsimas eismo sąlygas, o auditą atliks pati Perkančioji organizacija, kuri ir teikia projektavimo užduotį, būtų logiška ir net labai praktiška, jei eismo saugos audito išvadas ir siūlomas inžinerines eismo saugos priemones Perkančioji organizacija paskelbtų ir pateiktų dar iki pasiūlymo pateikimo, kad Tiekėjai iškarto jas galėtų įprojektuoti. Tokiu atveju būtų taupomas projektavimo ir derinimų laikas, bei Tiekėjai galėtų tiksliau įsivertinti eismo saugos priemones savo kainos pasiūlyme. Šiuo atveju didinama biurokratija, vilkinimas projekto derinimas bei atsiranda papildomos išlaidos. Prašome pateikti eismo saugos audito išvadas ir siūlomas inžinerines eismo saugos priemones kartu su pirkimo dokumentais.

Atsakymas.

Atkreipiame tiekėjų dėmesį į tai, kad perkamos yra projektavimo paslaugos ir statybos darbai.

Kelių saugumo audito procedūra bus atliekama Teikėjo suprojektuotiems sprendiniams pagal techninių specifikacijų reikalavimus.

6 klausimas.

SPS priede Nr. 4, Techninė užduotis, numatyta, kad kelio dangos konstrukcijos

skaičiavimus ir dangos konstrukcijos sprendinį pateikia Užsakovas priede Nr. 5. Prašome patvirtinti, kad Tiekėjai turi vertintis būtent šį dangos konstrukcijos sprendinį (ar vieną iš galimų pasirinkti variantų). Prašome patvirtinti, kad jei atlikus detalius geologinius tyrinėjimus projektavimo metu paaiškėtų, kad Sprendinio įgyvendinti negalima ir reikalingos papildomi konstrukciniai sprendiniai, už šiuos dangos konstrukcijos parinkimo priede nenurodytas aplinkybes ir papildomus darbus Užsakovas apmokės papildomai.

Atsakymas.

Prašome vadovautis Techninės  užduoties  priedu Nr. 3  (dangos  konstrukcijos  atnaujinimo

sprendinai) ir techninės specifikacijos patikslintu 4.4 punktu.

7 klausimas.

Priede Nr. 3, Dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendiniai, I sprendinyje (DK10,05) dangos konstrukcijoje numatyta dangos konstrukcija kelyje. Tačiau niekur nenumatyta kokia dangos konstrukcija įrengiama nuovažose ir sankryžose. Prašome patvirtinti, kad dangos konstrukcija nuovažose parenkama ir projektuojama pagal R36-01 rekomendacijas.

Atsakymas.

Nuovažų dangos konstrukcija parenkama pagal R36-01 reikalavimus. Nuovažų šalčiui atsparios

dangos konstrukcijos storis turi būti ne mažesnis kaip pagrindiniame kelyje.

8 klausimas.

Priede Nr. 3, Dangos konstrukcijos atnaujiunimo sprendiniai, I sprendinyje (DK0,05) dangos

konstrukcijoje numatyta dangos konstrukcija kelyje. Tačiau niekur nenumatyta dangos konstrukcija nuovažose ir sankryžose (tik bendras šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis). Prašome patikslinti, ar nuovažos asfaltuojamos visos iki sklypo ribos (ar posūkio atlankų) ar tik 1m pasijungimui prie kelio?

Atsakymas.

Prašome vadovautis techninės specifikacijos 11.2. punktu. Nuovažos turi būti projektuojamos

vadovaujantis R 36-01 reikalavimais kelio sklypo ribose. Tuo atveju, kai nuovaža jungiama su savivaldybei priklausančiu ar valstybinės reikšmės keliu, pagal poreikį turi būti pratęsiama asfalto danga. Ji turi būti sklandžiai sujungta su esama kelio (gatvės) danga kelio sklypo ribose. Visais atvejais privalomi sklandūs ir techniškai tinkami nuovažų suvedimai.

9 klausimas.

Priede Nr. 1, Techninė specifikacija, numatyta suprojektuoti tinklų iškėlimus ir gauti prisijungimo sąlygas jei tai būtų neišvengiama. Prašome patvirtinti, kad jei pagal inžinerinių tinklų savininkų prisijungimo sąlygas taptų privaloma iškelti/perkelti/apsaugoti inžinerinius tinklus, šias išlaidas kaip papildomus darbus apmokės Užsakovas.

Atsakymas.

Visi projektavimo darbai susiję su tinklų iškėlimu turi būti įsivertinti teikiant pasiūlymą. Teikėjas turi

įsivertinti projektavimo kainą, o Užsakovas sumokės papildomai tik už rangos darbus, jeigu atsiras toks poreikis.

10 klausimas.

Priede Nr. 1, Techninė specifikacij, numatyta suprojektuoti tinklų iškėlimus ir gauti prisijungimo sąlygas jei tai būtų neišvengiama. Prašome patvirtinti, kad jei pagal inžinerinių tinklų savininkų prisijungimo sąlygas taptų privaloma iškelti/perkelti/apsaugoti savininkės AB ESO, ar AB Litgrid inžinerinius tinklus, šias išlaidas tiesiogiai AB ESO apmokės Užsakovas.

Atsakymas.

Visi projektavimo darbai susiję su tinklų iškėlimu turi būti įsivertinti teikiant pasiūlymą. Teikėjas turi

įsivertinti projektavimo kainą, o Užsakovas sumokės papildomai tik už rangos darbus jei atsiras toks poreikis.

11 klausimas.

SPS priede Nr. 4, Techninė užduotis, numatyta, kad kelio kategorija V, o statybos rūšis – kapitalinis remontas. Remontuojamas yra esamas rajoninis žvyrkelis, kurio kelio danga keičiama asfalto danga. Esama kelio ašis neatitinka V kelio kategorijai keliamų reikalavimų ir projektinio greičio. Prašome patvirtinti, kad kelio ašis plane nėra koreguojama, taip pat nekeičiama ašis ir vertikalioje projekcijoje, t. y. kelio ašis iš esmės lieka toje pačioje padėtyje, išskyrus minimalius pakeitimus atliekant dangos planiravimo darbus.

Atsakymas.

Projektuojamas kelias turi atitikti V kategorijai keliamus reikalavimus, sprendinius numatant

tik kelio sklypo (statinio) ribose.

12 klausimas.

SPS priedas Nr. 4, Techninė užduotis, 11.9. punkte nurodyta Skaisterių gyvenvietėje numatyti greičio valdymo priemonę. Prašome patikslinti, ar turima omenyje stacionarią greičio valdymo priemonę – iškilųjį kalnelį, kuris įrengiamas kaimelio teritorijoje? Kokia greičio valdymo priemonė turi būti įrengta?

Atsakymas.

Greičio valdymo priemonė parenkama projektavimo metu, vadovaujantis Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijomis.

- klausimas.

SPS priedas Nr. 4, Techninė užduotis, 11.10. punkte nurodyta šio projekto sprendinius

derinti su kito projekto nuovažos įrengimo sprendiniais. Prašome nurodyti, kur Tiekėjai gali susipažinti su minimu projektu, ar pateikti šio projekto sprendinius šio pirkimo apimtyje.

Atsakymas.

Teikiame nuovažos sprendinius susipažinimui.

PRIDEDAMA:

- Patikslintas techninės užduoties priedas Nr. 3, 1 word formato failas.

- Patikslinta techninė specifikacija, 1 word formato failas.

- Nuovažos sprendiniai, 1 pdf formato failas.

Projektų valdymo grupės

Kitų projektų valdymo skyriaus

Komandos vadovas                                                                                 Ernestas Serkevičius