ATITIKIMO TECHNINIAMS REIKALAVIMAMS LENTELĖ

Perkančioji organizacija numato įsigyti sensorinių (stimuliacinių) kambarių įrangą, priemones ir baldus pagal žemiau nurodytus techninius reikalavimus.

Tiekėjas privalo su Konkurso sąlygų 1 priedu Pasiūlymo forma pateikti užpildytą lentelę:

*Vadovaujantis Konkurso sąlygų 12.1.3. papunkčiu, Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikta užpildyta Atitikimo techniniams reikalavimams lentelė.

VI DALIS. INTERAKTYVŪS EKRANAI. ELEKTRĖNŲ ĄŽUOLYNO PROGIMNAZIJA

| Nr. | Prekių pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūlomų prekių charakteristika/siūloma garantija (pildo tiekėjas) | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (failo pavadinimas, siūlomų Prekių gamintojo dokumentai / deklaracijos / aprašymai / katalogai, puslapio numeris) (Tiekėjas kartu su pasiūlymu prideda tai patvirtinančius dokumentus) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Interaktyvus Smart ekranas 2 vnt. | Interaktyvus ekranas. Ne mažiau 160 cm įstrižainės, ne mažiau 4K (3840x2160) taškų, ne mažiau 400 cd/m². Gamintojo deklaruojama veikimo trukmė ne mažiau 50000 val., negali būti ribojama kiek valandų per parą ekranas gali veikti. Ne mažiau: 2xHDMI 2.0; 2x USB B (prisilietimui), 2 USB-C (kiekviena iš jų su krovimu ne mažiau nei 15W), 4 vnt USB-A 3.0, integruotas mikrofonas, integruotas NFC kortelių skaitytuvas. Turi atpažinti ne mažiau kaip 20 prisilietimų ar rašymo taškų vienu metu Windows ir Mac sistemose – toliau OS. Padarius anotaciją ant bet kokios OS programos lango, jis negali būti sustabdomas, t.y. jį kartu su anotaciją turi būti galima judinti, didinti, mažinti (minimize) ir visi pažymėjimai turi išlikti. Turi būti ne mažiau kaip 2 rašikliai, automatiškai atpažįstami (visose OS, visose programose automatiškai ir be papildomų meniu pasirinkimų atpažinti rašiklį (įjungti rašymą), pirštą (programų valdymui, atidarymui ir uždarymui), ir trintuką ar plačią delno vietą (trynimui). Programinėje įrangoje turi būti ne mažiau 6000 edukacinių paveikslėlių, fonų ir t.t. galerija. Programinė įranga turi leisti importuoti 3D vaizdus ir sukti juos erdvėje, prie jų pridėti etiketes, objektą su pakeitimais išsaugoti, įeiti į 3D vaizdą bei juo manipuliuoti. Turi būti galimybė iš gamintojo ar tiekėjo puslapio atsisiųsti ne mažiau 100 edukacinių 3D objektų rinkinį. Visos priemonės užduočių kūrimui, įskaitant ir galerijas, turi būti prieinamos ir be interneto prieigos. Licencija pateikiama su neribotų naudotojų skaičiumi, naudoti įstaigos darbuotojams neribotą laiką. Visi šiame punkte minimi programinės įrangos atnaujinimai turi būti nemokami neribotą laiką. Programinėje įrangoje turi būti integruoti ne mažiau kaip 10 tipų ir 30 skirtingų temų redaguojami HTML (arba analogiško) tipo objektai, leidžiantys sukurti interaktyvias užduotis, testus bei žaidimus tiesiog suvedant tekstą ar įkeliant paveikslėlius ir juos išsaugoti. Sukurtas HTML užduotis ir testus turi būti galima atlikti tiek interaktyviame ekrane, tiek ir mobiliuosiuose įrenginiuose, tam negali reikėti įdiegti jokių papildomų programų. Programinėje įrangoje turi būti Geogebros ir Youtube įskiepiai. Mokytojas turi turėti galimybę prie kiekvienos skaidrės pridėti audio instrukcijas, kurias mokiniai gali perklausyti jiems patogiu metu Turi būti galima testų ataskaitas eksportuoti į Excel failą, eksportuoti duomenys turi būti skirtinguose langeliuose, tinkami tolimesnei analizei. Programinės įranga turi veikti ne mažiau 60 mėnesių. Dalinantis kompiuterio ekranu Microsoft Teams ir Zoom programomis turi būti galima atlikti anotacijas ant matomo vaizdo ir juo manipuliuoti su atliktomis anotacijomis (keisti programų langų vietą ekrane, jas rikiuoti). Turi būti galimybė nemokamai atsisiųsti oficialų programinės įrangos naudotojo žinyno vertimą į lietuvių kalba, turi būti galimybė peržiūrėti profesionaliai parengtą ne mažiau 30 minučių trukmės mokomąjį filmą lietuvių kalba, kaip naudotis įranga (nurodyti puslapio adresą). Operacinė sistema Android 11 ar Windows 10 (arba naujesnės), atmintinės ne mažiau kaip 8GB operatyvinės ir 32 GB pastoviosios (su galimybe išplėsti iki 256 GB), vaizdo signalas ne mažiau kaip (3840 × 2160) /60Hz, programinė įranga turi būti lietuvių kalba, nemokami automatiniai operacinės sistemos ir atnaujinimai visą garantinį laikotarpį. Turi veikti ne mažiau kaip šios funkcijos: baltos lentos (balto lapo) rėžimas. Turi būti integruota paveikslėlių ir video failų paieška internete, o rastus objektus ir video turi būti galima įterpti ir rodyti baltos lentos rėžime. Turi būti galima naudotojams su išmaniais išoriniais įrenginiais (visų operacinių sistemų) prisijungti prie baltos lentos rėžimo ir atlikti pažymėjimus ar judinti objektus bendrame baltos lentos vaizde. Turi būti galima dalintis vaizdu iš bet kokio išorinio įrenginio (Android, IOS, Chrome OS, MAC OS, Windows) belaidžiu būdu ir tam negali reikėti jokių papildomų programų įdiegimo (tik gimtosios (native) aplikacijos). Turi būti gamintojo sertifikuota programėlių parduotuvė. Jeigu ekranas neturi viso reikalavime išvardinto funkcionalumo, galima dėti integruotą Windows arba Android kompiuterį, kuris turi būti sumontuotas įrenginio (ekrano) viduje. Visa programinė įranga (įskaitant ir integruoto priedo bei nuotolinio mokymo sistemos) turi būti lietuvių kalbą. Turi būti galimybė iš tiekėjo (arba to puslapio, kurio resursais tiekėjas turi teisę naudotis) arba gamintojo puslapio nemokamai atsisiųsti ne mažiau kaip 2000 lietuviškų pamokų pavyzdžių, skirtų ugdymo įstaigoms (nurodyti internetinį puslapį). Garantinės priežiūros laikotarpis visiems komponentams – ne mažiau 24 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos gamintojo autorizuotą garantinio aptarnavimo centrą arba sutartį su tokiu centru (pateikti tai įrodančius dokumentus). Siūloma prekė turi atitikti I arba I-like tipo ekologinio ženklo reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį dokumentą. |  |  |
|  | Stovas ekranui 1 vnt. | Turi būti palaikomi ne mažiau, kaip šie VESA montavimo išmatavimai: 800x600 mm,600x400 mm,1000x600 mm,400x400 mm,800x400 mm; Tinkamas ekrano dydžiui ne mažiau kaip : 60 colių; Atlaikomas svoris ne mažiau kaip: 95 kg; Stovas turi turėti ne mažiau kaip 4 ratukus, su fiksavimo funkcija; Turi būti laikikliai laidams Stovas turi turėti lentynėlę daiktams susidėti, atlaikomas svoris ne mažiau kaip 20 kg. Garantijos laikotarpis: Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |  |

PASTABA:

- Jeigu perkamų prekių aprašyme įvardintas konkretus medžiagos pavadinimas tiekėjas gali pateikti pasiūlymą su lygiaverte ar ne prastesne medžiaga.

- Nurodytos įrangos išmatavimai (jei nėra nurodyta kitaip) gali turėti +-2 cm. paklaidą

- Įrangai suteikiama garantija ne mažiau 24 mėn.

- Baldams suteikiama garantija ne mažiau 12 mėn.

- Prekes pristatyti per 4 mėnesius sutartyje nurodytais adresais.