TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- EKG popierius, tinkantis turimam EKG aparatui iMAC120:

- bendras plotis: 210 mm ± 0,5 mm;

- tinklelio zonos plotis: 200 mm ± 0,5 mm;

- lanksto ilgis: 140 mm ± 0,5 mm;

- bendras ilgis: 20 – 22 m;

- lankstų skaičius – ne mažiau 140 lapelių;

- puslapius fiksuojančio juodo stačiakampio dydis 6x7 mm ± 0,5 mm;

- popieriaus tipas: sulankstomas, knygutės formos;

- suderinamas su gamintojo Zoncare kardiografo modeliu iMAC120.

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

- Terminis popierius timpanometrams:

- plotis: 110 mm;

- diametras: 45 mm;

- rulonas;

- popierius turi būti suderintas su timpanometru  AT235 Interacoustics.

Orientacinis poreikis: 150 vnt.

3.1. – 3.2. Pieno analizatoriaus eksploatacinės priemonės:

3.1. Koncentratas analizatoriaus kiuvetės valymui:

- sufasuotas į mėgintuvėlius po 50 ml;

- mėgintuvėliai sandariai uždaryti;

- pakuotėje 5 mėgintuvėliai;

- tirpalo koncentrato laikymo temperatūra 20-30° C;

- tinkamas darbui su Miris HMA kalibracijos analizatoriumi;

- tirpalo koncentratas saugomas nuo tiesioginių saulės  spindulių;

- tirpalas naudojamas praskiedžiant su 950 ml. distiliuoto arba dejonizuoto  vandens;

- naudojimo temperatūra 40 ° C;

Orientacinis poreikis: 15 mėgintuvėlių

3.2. Koncentratas, analizatoriaus patvirtinimui:

- sufasuotas į mėgintuvėlius po 10 ml.

- mėgintuvėliai sandariai uždaryti

- pakuotėje 5 mėgintuvėliai;

- tinkamas darbui su Miris HMA kalibracijos analizatoriumi;

- tirpalo koncentrato laikymo temperatūra 20-30° C

- tirpalo koncentratas saugomas nuo tiesioginių saulės  spindulių

- tirpalas naudojamas praskiedžiant su 90 ml. distiliuoto arba dejonizuoto  vandens

- naudojimo temperatūra 40 ° C

- laikas tirpalo paruošimui ir pašildymui 15 min.

- tirpalas  naudojamas ruošiant prietaisą motinos pieno analizei ir po valymo, jei motinos pieno analizė tęsiama

Orientacinis poreikis: 15 mėgintuvėlių

  - Plokštelės odos transplantacijai:

- techniškai suderinamos su Zimmer® Skin Graft Mesher odos perforatoriumi;

- dydis: 40,6 ± 0,1 cm x 10 ± 0,1 cm

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- įpakuota po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 1 000 vnt.

  - Medicininių klijų valiklis:

- nedirginantis, padeda sumažinti diskomfortą, odos maudimą;

- purškiamas dulksnos pavidalu;

- naudojamas ant odos, ant kurios yra klijų, tvarsčių ar kitų priemonių ir neskausmingai juos pašalina;

- greitai džiūstantis (per kelias sekundes);

- nesterilus;

- talpa 50±5 ml;

- hipoalerginis, saugus naudoti ant jautrios odos.

Orientacinis poreikis: 300 vnt.

  - Sistemos enterinei mitybai:

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- infuzinė sistema skirta enterinei mitybai;

- be latekso, pagaminta iš poliuretano ar lygiavertės medžiagos;

- papildoma oro anga su antibakterinių filtru;

- sistemos ilgis ne trumpesnis kaip 330 cm;

- vamzdelio kietumas 76-78 "shore";

- suderinta su Compact plus klasės tūrinėmis pompomis;

- priedai: ISO plastikinė adata, rutulinis dozatorius ( 1ml - 20 lašų ) su niša panaudotai adatai įkišti;

- Enfit arba lygiavertės jungtys;

- pakuotė popieriaus/plastiko;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

  - Sistemos parenterinei mitybai

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- sterili (simbolis ant pakuotės) infuzinė sistema su atbulinės srovės vožtuvu;

- be latekso, be DEHP (būtinas ženklinimas ant blister pakuotės);

- papildoma oro anga su antibakterinių filtru, 15mk dalelių filtras;

- sistemos ilgis ne trumpesnis kaip 240 cm;

- vamzdelio kietumas 76-78 "shore";

- suderinta su Compact plus klasės tūrinėmis pompomis;

- priedai: ISO plastikinė adata, rutulinis dozatorius ( 1ml - 20 lašų ) su niša panaudotai adatai įkišti. centrinis žiedas su galimybe pritvirtinti lašų skaičiuotuvą;

- pakuotė popieriaus/plastiko;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

8.1.-8.2. Vienkartinio adatos nukreipėjo komplektas kiaušidžių punkcijai ultragarso kontrolėje:

|  | Priemonė | Apibūdinimas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Vienkartnis adatų nukreipėjas | - Tinkamas naudoti komplekte su ligoninės turimo Philips ultragarso aparato ertminiu davikliu C9-4v. - Pritaikytas naudoti su 16-18G adata. Rekomenduojamas adatos ilgis yra 14 cm. - Adatos kanalo kampas - 0 laipsnių. - Sterilus (simbolis ant pakuotės), komplektuojamas su dviem 2 x 20cm ir 3,5 x 20cm lateksiniais ar lygiaverčiais užvalkalais. - Turi CE ženklinimą; - Ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas; - Turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta. | - t. 400 vnt. |
| 8.2. | Sterilus ultragarsinis gelis | - Tirpus vandenyje, klampus, skaidrus ir hipoalerginis. - Skirtas naudojimui su diagnostiniais ir terapiniais ultragarsiniais įrenginiais. - Nedažo ir nepažeidžia odos, drabužių ar daviklių. - Supakuotas steriliai atskiruose maišeliuose po 20ml gelio. - Turi CE ženklinimą. - Ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas; - Turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta. |  |

- Silikoninis arba lygiavertis žaizdų kontaktinis sluoksnis:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- skaidrus, lankstus tvarstis žaizdoms;

- pagamintas iš minkšto silikono arba lygiavertės medžiagos;

- dydis: 7,5 x 10 ± 1 cm;

- supakuota po 1 vnt.;

- dėžutėje ne mažiau 10 vnt.;

- nelimpa prie žaizdos paviršiaus, nežaloja audinių nuėmimo metu;

Sudarytas iš:

- viršutinis sluoksnis: poliesterio (PET) arba lygiavertė plėvelė;

- vidurinis sluoksnis: iš tinklinio poliuretano(PUR) dengtu silikonu, polietileno(PE)

- apsauginė plėvelė;

- poringa struktūra, leidžianti eksudatui patekti į antrinį tvarstį;

- be latekso, ftalatų

- neleidžia antriniam tvarsčiui prilipti prie žaizdų kontaktinio sluoksnio;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- turi būti nurodyta arba pažymėta produkto pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 30 dėž.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.