TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Kamšteliai intraveninių kaniulių su injekciniu lizdu:

- sterilūs (pažymėta simboliu);

- vienkartiniai (simbolis ant pakuotės);

- plastikiniai ar lygiavertės medžiagos;

- su injekciniu lizdu;

- pritvirtinami prie infuzinės sistemos, prailginimo linijos, intraveninių kateterių, 3 padėčių kranelių;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU.

Orientacinis poreikis: 480 000 vnt.

- Sistemos infuzinės saugios:

- sterilios (pažymėta simboliu);

- vienkartinės (simbolis ant pakuotės);

- be latekso, be DEHP, pagaminta iš PVC (ženklinimai ant blister pakuotės);

- filtras hidrofobinis - nepraleidžiantis skysčių, filtras hidrofilinis - nepraleidžiantis oro;

- papildoma oro anga su antibakterinių filtru ir dangteliu oro angai uždaryti, 15mk dalelių filtras;

- sistemos ilgis 179-181cm;

- vamzdelio kietumas 76-78 "shore";

- spaudimo atlaikymas iki 2 bar, tinkama naudoti su tūrinėmis pompomis;

- priedai: ISO plastikinė adata, rutulinis dozatorius ( 1ml - 20 lašų ) su niša panaudotai adatai įkišti; dviejų dalių lašų kamera su centriniu žiedu ir galimybe pritvirtinti lašų skaičiuotuvą;

- pakuotė popieriaus/plastiko su originaliai nurodyta informacija apie produktą (ne užklijuotu lipduku);

- sterilizacija Gama arba Beta spinduliais.

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU.

Orientacinis poreikis: 400 000 vnt.

- Filtras provokacijos prietaisui:

- skirtas plaučių funkcijai tirti;

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- filtras turi būti pritaikytas dirbti su Ganshorn PowerCube Body+/ Diffusion+ ar lygiaverte sistema (pateikti gamintojo patvirtinimą dėl suderinamumo su Ganshorn įranga);

- pagamintas iš plastmasės ar lygiavertės medžiagos;

- įpakuota po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- pakuotės atidarymo vieta pagal MDR reglamentą 2017/745/EU.

Orientacinis poreikis: 4 000 vnt.

- Vienkartinis priemonių rinkinys paciento prakaito mėginiams atlikti:

- tinkamas Macroduct aparatui:

Rinkinį sudaro:

- polikarpino ar lygiaverčio gelio diskai 12 vnt.;

- prakaito surinkimo kapiliarai 6 vnt.;

- sandarūs mėgintuvėliai 6 vnt.

Orientacinis poreikis: 150 dėž.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.