Sutarties projekto 7 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DONELAIČIŲ KAPINIŲ ADMINISTRACINIO PASTATO K. DONELAIČIO G. 85, ŠIAULIAI STATYBOS DARBAI

- Rangovas privalo vykdyti darbus vadovaudamasis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, juos įgyvendinančiais teisės aktais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais, statybos taisyklėmis, gamintojų instrukcijomis ir rekomendacijomis. Rangovas atsako už visus savo veiksmus, statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą, darbų ir priešgaisrinę saugą statybos objekte visą darbų vykdymo laikotarpį.

- Prieš pradėdamas darbus, rangovas privalo vietoje susipažinti su esama situacija.

- Pridedamas darbų kiekių sąrašas su orientaciniais kiekiais.

- Visi kiekiai detalizuoti pridedamuose darbų kiekių žiniaraščiuose. Jie yra orientaciniai (preliminarūs). Prieš pradedant darbus ir užsakant medžiagas, kiekiai turi būti patikslinti vietoje pagal faktą. Taip pat rangovas privalo parengti darbų aprašą, vadovaudamasis Techninės specifikacijos priedu Nr. 1, gauti visus reikiamus suderinimus ir leidimus, atlikti būtinus bandymus bei matavimus, kad statiniai atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktus ir būtų leista juos eksploatuoti.

- Statyboje naudojami produktai ir gaminiai turi būti paženklinti CE atitikties ženklu. Visiems gaminiams turi būti taikoma ne mažesnė kaip 5 (penkerių) metų gamintojo garantija. Prieš darbų pradžią rangovas privalo suderinti su užsakovu naudojamų medžiagų spalvą, tipą ir dydį.

- Rangovas visus klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje specifikacijoje numatytomis apimtimis, turi spręsti savarankiškai, tačiau galutinius sprendimus priimti tik suderinęs su užsakovu.

- Rangovas privalo pateikti užsakovui trijų numatomų statyti modulinių namelių pavyzdžius (aprašymus, brėžinius, specifikacijas). Modulinius namelius galima užsakyti tik gavus užsakovo patvirtinimą.

- Rangovas privalo apsaugoti užsakovo turtą nuo nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl rangovo veiksmų. Vykdydamas darbus, rangovas privalo imtis visų reikiamų atsargumo priemonių, kad jo įranga ir personalas būtų tik statybvietėje. Statybos darbai negali pažeisti trečiųjų šalių interesų.

- Naudojamų medžiagų spalviniai sprendimai turi būti derinami su užsakovu.

- Rangovas turi užtikrinti, kad darbai būtų atliekami tinkama seka.

- Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus.

- Kiekvienos priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti visiškai – tai reiškia „pilną įrengimą“. Ši sąvoka apima ne tik techninėse specifikacijose, reikalavimuose darbams bei medžiagoms nurodytus darbus, bet ir visus papildomus komponentus, būtinus darbų užbaigimui. Todėl rangovams rekomenduojama prieš pateikiant kainos pasiūlymą apžiūrėti objektą ir įvertinti visus planuojamus darbus.

- Įrengus objektą, aplinkinių pastatų ir teritorijos elementų eksploatacinės savybės neturi pablogėti – jie turi būti palikti tokios pačios arba geresnės būklės, kokia buvo iki darbų pradžios.

- Visi būtini darbai, reikalingi tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie aprašyti aiškinamajame rašte ar kiekių žiniaraštyje.

- Rangovas privalo užtikrinti, kad visos darbo dalys ir naudojamos medžiagos būtų tarpusavyje suderintos.

- Rangovas atsakingas už darbų koordinavimą statybvietėje su tiekėjais ir subrangovais. Taip pat jis privalo informuoti užsakovo atstovą apie galimybę patikrinti medžiagas ir darbų kokybę prieš įrengiant kitas konstrukcijas ar atliekant tolimesnius darbus.

- Paslėpti darbai turi būti priduoti užsakovo atstovui kokybės įvertinimui ir leidimui vykdyti tolesnius darbus.

- Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo pažeidimų tolimesnių darbų metu.

- TRUMPAS DARBŲ APRAŠYMAS (pataisytas)

Atliekami nesudėtingų administracinės paskirties pastatų ir inžinerinių tinklų statybos bei rekonstravimo darbai adresu K. Donelaičio g. 85, Šiauliuose. Taip pat rengiami darbų aprašai. Pagrindinis uždavinys – pastatyti naują modulinio tipo namelį ir įrengti reikiamas komunikacijas, reikalingas Donelaičių kapinių administracijos veiklai. Teritorijoje lankosi miesto gyventojai ir svečiai, todėl rangovas, dalyvaudamas konkurse ir teikdamas kainos pasiūlymą, privalo įvertinti visas galimas išlaidas, susijusias su papildomu aptvėrimu ir srautų reguliavimo sprendimais.

Numatoma modulinių namelių vieta K. Donelaičio g. 85, Šiauliai

Bendrieji statinių rodikliai:

| Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis prieš remontą | Kiekis po remonto | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS |  |  |  |  |
| 1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras aptarnaujamų žmonių skaičius ir kt. |  |  | iki 2 žmonių |  |
| 2. Pastato bendras plotas.* | m2 |  | 30,00 |  |
| 3.1. Pastato pagrindinis plotas. * | m2 |  | 23,00 |  |
| 3.2. Pastato pagalbinis plotas. * | m2 |  | 7,00 |  |
| 4. Pastato tūris.* | m3 |  | 90,00 |  |
| 5. Aukštų skaičius | vnt. |  | 1 |  |
| 6. Pastato aukštis. * | m |  | 3,00 |  |
| 7. Energinio naudingumo klasė |  |  | - |  |
| 8. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė |  |  | - |  |
| 9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis |  |  | l |  |
| 10. Kiti papildomi pastato rodikliai |  |  | - |  |
| INŽINERINIAI TINKLAI |  |  |  |  |
| 1. Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai |  |  |  |  |
| 2. Inžinerinių tinklų ilgis.* | m |  | 10,00 |  |
| 2.1. Vamzdžio skersmuo. * | mm |  | 110,00 |  |
| INŽINERINIAI TINKLAI |  |  |  |  |
| 1. Nuotekų šalinimo tinklai |  |  |  |  |
| 2. Inžinerinių tinklų ilgis.* | m |  | 10,00 |  |
| 2.1. Vamzdžio skersmuo. * | mm |  | 110,00 |  |
| INŽINERINIAI TINKLAI |  |  |  |  |
| 1. Vandentiekio tinklai |  |  |  |  |
| 2. Inžinerinių tinklų ilgis.* | m |  | 24,00 |  |
| 2.1. Vamzdžio skersmuo. * | mm |  | 32,00 |  |
| INŽINERINIAI TINKLAI |  |  |  |  |
| 1. Lauko apšvietimo ir elektros maitinimo tinklai |  |  |  |  |
| 2. Inžinerinių tinklų ilgis.* | m |  | 20,00 |  |
| 2.1. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis. | mm |  | 3x6 5x6 |  |

*Visi statinių rodikliai gali kisti ir yra nurodyti preliminarūs. Inžineriniai tinklai skaičiuojami su visomis fasoninėmis dalimis.

Statinių duomenys:

Administracinės paskirties pastatas:

- Statinių statybos vieta: K. Donelaičio g 85, Šiauliai

- Statybos rūšis: Naujas statinys (pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys, V skyrius);

- Statinių paskirtis: Administracinė;

- Statinio kategorija: Nesudėtingas II grupės statinys;

- Užsakovas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija;

- Statinio klasifikatorius: 5.1. administracinės paskirties pastatai – pastatai administraciniams tikslams (Bankas, paštas, valstybės ir savivaldybės įstaiga, ambasada, teismas, kiti įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai, verslo centras, biuras ir kiti pastatai, atitinkantys paskirties aprašymą);

Inžineriniai lietaus nuotekų tinklai:

- Statinių statybos vieta: K. Donelaičio g 85, Šiauliai

- Statybos rūšis: Statinio rekonstravimas (pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys, VI skyrius);

- Statinių paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklai;

- Statinio kategorija: Nesudėtingas II grupės statinys;

- Užsakovas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija;

- Statinio klasifikatorius: 2.5. nuotekų šalinimo kolektorius, nuotekų rinktuvas, nuotekų tinklų išvadas, nuotekų slėginis tinklas, drenažo tinklas ir kiti inžineriniai statiniai, atitinkantys paskirties aprašymą.

Inžineriniai nuotekų tinklai:

- Statinių statybos vieta: K. Donelaičio g 85, Šiauliai

- Statybos rūšis: Statinio rekonstravimas (pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys, VI skyrius);

- Statinių paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklai;

- Statinio kategorija: Nesudėtingas II grupės statinys;

- Užsakovas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija;

- Statinio klasifikatorius: 2.5. nuotekų šalinimo kolektorius, nuotekų rinktuvas, nuotekų tinklų išvadas, nuotekų slėginis tinklas, drenažo tinklas ir kiti inžineriniai statiniai, atitinkantys paskirties aprašymą.

Inžineriniai vandentiekio tinklai:

- Statinių statybos vieta: K. Donelaičio g 85, Šiauliai

- Statybos rūšis: Statinio rekonstravimas (pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys, VI skyrius);

- Statinių paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklai;

- Statinio kategorija: Nesudėtingas II grupės statinys;

- Užsakovas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija;

- Statinio klasifikatorius: 2.5. nuotekų šalinimo kolektorius, nuotekų rinktuvas, nuotekų tinklų išvadas, nuotekų slėginis tinklas, drenažo tinklas ir kiti inžineriniai statiniai, atitinkantys paskirties aprašymą.

Inžineriniai elektros tinklai:

- Statinių statybos vieta: K. Donelaičio g 85, Šiauliai

- Statybos rūšis: Statinio rekonstravimas (pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys, VI skyrius);

- Statinių paskirtis: Inžineriniai elektros tinklai;

- Statinio kategorija: Nesudėtingas I grupės statinys;

- Užsakovas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija;

- Statinio klasifikatorius: Elektros tinklai

- Esama situacija:

Šiuo metu namelio statybos numatytoje vietoje yra žolynas. Šalia yra augmenija, kurią privaloma išsaugoti. Už tvoros yra elektros skydinė, nuo kurios planuojama atvesti naują elektros maitinimo kabelį. Teritorijoje nėra lietaus nuotekų tinklų, prie kurių būtų galima prisijungti, todėl būtina užtikrinti lietaus nuotekų surinkimą nuo modulinių namelių stogo. Taip pat į teritoriją, kur bus statomas administracinės paskirties namelis, reikia atvesti vandentiekį, kuris yra šalia sklypo.

- Demontavimas:

- Asfalto pjovimas – preliminarus kiekis 5,00 m.

- Demontuojama asfalto danga – preliminarus plotas 15,00 m².

- Preliminarus iškasamo ir išvežamo grunto kiekis – 0,486 m³.

- Preliminarus statybinio laužo išvežimo kiekis – 3 t.

Visi demontavimo darbai, kurie sukelia daug dulkių, turi būti atliekami naudojant siurblius, vandens laistymą ar kitas priemones, kad būtų kuo labiau sumažinta statybinių dulkių sklaida. Atliekant demontavimo darbus, turi būti užtikrintas pavojingų zonų aptvėrimas ir visų įmanomų grėsmių pašalinimas arba jų sumažinimas iki minimumo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais, teisės aktais, statybos techniniais reglamentais, taisyklėmis, higienos normomis ir kitais dokumentais.

Statybinių šiukšlių išvežimu pasirūpina rangovas. Rangovas turi užtikrinti, kad visos atliekos bus rūšiuojamos ir perduotos laikantis galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat turi būti pateiktos atliekų išvežimo pažymos.

- Montavimas, įrengimas:

- Įrengiami gręžtiniai poliai, kurių skersmuo iki 300 mm. Bendras preliminarus gręžiamų polių ilgis – 60,00 m.

- Polių betonavimas – preliminarus kiekis 4,50 m³.

- Klojiniai rostverkui ir pagrindui – preliminarus kiekis 92,00 m².

- Juostinių pamatų armavimas armatūros strypais – preliminarus kiekis 0,25 t.

- Juostinių pamatų betonavimas – preliminarus kiekis 6,90 m³.

- Smėlio pasluoksnis betono pagrindui – preliminarus kiekis 18,00 m³.

- Betono pagrindo armavimas tinklais – preliminarus kiekis 0,32 t.

- Betono sluoksnis namelio pagrindui – preliminarus kiekis 3,60 m³.

- Smėlio pagrindo įrengimas vamzdynui – preliminarus kiekis 2,50 m³.

- Vandentiekio vamzdžių montavimas tranšėjoje – preliminarus kiekis 10,00 m.

- Įspėjamosios juostos paklojimas virš įrengto vamzdyno – preliminarus kiekis 10,00 m.

- Smėlio pasluoksnis virš vamzdyno – preliminarus kiekis 2,50 m³.

- Nuotekų surinkimo vamzdyno montavimas tranšėjoje – preliminarus kiekis 10,00 m.

- Įspėjamosios juostos paklojimas – 10,00 m.

- Smėlio pasluoksnis – 3,00 m³.

- Lietaus nuotekų vamzdyno montavimas – preliminarus kiekis 40,00 m.

- Įspėjamosios juostos paklojimas – 40,00 m.

- Smėlio pasluoksnis – 2,50 m³.

- Inspekcinių šulinių montavimas – preliminarus kiekis 2 kompl.

- Smėlio pagrindo įrengimas vamzdynui – 1,20 m³.

- Kabelių apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas – 20,00 m.

- Kabelio tiesimas vamzdžiuose – 20,00 m.

- Įspėjamosios juostos paklojimas – 20,00 m.

- Smėlio pasluoksnis – 1,20 m³.

- Skaldos pasluoksnis asfalto atstatymui – 6,00 m³.

- Asfalto dangos atstatymas – 20,00 m².

- Elektros skydelio su įranga montavimas – 1 kompl.

- Įžeminimo kontūro įrengimas – 1 kompl.

- Vidinio ir išorinio kondicionieriaus blokų montavimas – po 1 kompl. kiekvienam.

- Administracinės paskirties modulinio namelio montavimas su pilna lauko ir vidaus apdaila, durimis, langais, vidaus ir lauko elektros instaliacija, apsaugine signalizacija ir prijungimu prie inžinerinių tinklų.

Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos medžiagos, detalės, kiti elementai bei darbų aprašo parengimas, reikalingi visiškam ir pilnam darbų atlikimui. Visi darbai turi būti atliekami naudojant tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas ir gaminius.

Medžiagos turi atitikti prekių rūšiai keliamus reikalavimus bei higienos normas ir būti sertifikuotos bent vienoje iš Europos Sąjungos šalių arba turėti lygiavertį dokumentą. Užsakovui pareikalavus, rangovas privalo pateikti medžiagų sertifikatus arba kitus lygiaverčius dokumentus.

Statybos darbų atlikimo eiliškumas, medžiagų ir įrengimų parinkimas turi būti iš anksto derinami su sutartyje nurodytu atsakingu asmeniu. Rangovas privalo vadovautis gamintojo įrengimo taisyklėmis, rekomendacijomis ir kitais dokumentais.

Atlikus statybos darbus, rangovas privalo pašalinti visas šiukšles, likusias medžiagas ir įrenginius iš statybvietės. Darbų metu statybvietėje turi būti nuolat palaikoma švara ir tvarka.

Atliekant montavimo darbus, turi būti užtikrintas pavojingų zonų aptvėrimas ir visų įmanomų grėsmių pašalinimas ar jų sumažinimas iki minimumo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir norminiais dokumentais.

Rangovas privalo užtikrinti statybvietėje esančių darbuotojų saugą ir sveikatą bei laikytis visų higienos normų.

MEDŽIAGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Rodikliai |
| --- | --- | --- |
|  | Nuotekų vamzdžiai | Žaliava: Polipropilenas (PP) Vardinis išorinis skersmuo DN/OD (mm) Ø110 Ø160 Ø200 Ø250 Ø315 Ø400 Ilgis 3/6 m Tankis: 0,9-0,91 g/cm³ pagal LST EN ISO 1183 Tamprumo modulis: 1700-1850 MPa pagal LST EN ISO 178 Žiedinis standumas: ≥SN8 pagal LST EN ISO 9969 Lydymosi indeksas: 0,3 g/10 min pagal LST EN ISO 1133 Linijinis plėtimasis: 0,1 mm/m ºC pagal VDE 0304 Žiedinis lankstumas: RF30 (30 % deformacija be pažeidimų) pagal DIN EN ISO 19368 Atsparumas smūgiams: Prie - 10ºC (⎈ - ledo kristalo ženklas - ice crystal), pagal LST EN 1411 Vamzdžių jungties sandarumas: iki 0,5 bar |
|  |  | Ilgalaikis atsparumas temperatūrai iki +45°C diametrams iki DN200 ir iki +35°C didesniems diametrams Trumpalaikis atsparumas temperatūrai nuo -40°C iki +95°C Gyvavimo laikas ≥50 metai Spalva: Išorė ruda, vidus baltas |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Rodikliai |
|  | Vandentiekio PE vamzdžiai | PE slėginiai vamzdžiai turi atitikti techninius reikalavimus ir standartus – DS2119, NS3622, SS3362. Vandentiekiui skirti gaminami iš tamsiai mėlyno PE100 polietileno. Techniniai duomenys: slėgio klasė PN10 (vandentiekio tinklams); elastingumo modulis 700 MPa; tankumas 943 kg/m3; šiluminis laidumas 0,36 W/mｰK. PE vamzdžius galima sujungti sudūrimo ir elektromovų pagalba. Jie yra atsparūs korozijai ir turi geras hidraulines savybes. Fasoninės dalys iš tempimui atsparaus polipropileno PP ir kalaus ketaus, pagaminto išcentriniu liejimo būdu. Vamzdynai ir fasoninės dalys turi turėti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos Respublikinio mitybos centro leidimą geriamojo vandens vandentiekiams montuoti. Kalaus ketaus fasoninės dalys iš išorės turi būti padengtos juodojo epoksidinio poliuretano sluoksniu arba jo ekvivalentu. Iš vidaus - bituminiais dažais arba epoksidiniu sluoksniu. PP fitingai pagaminti iš polipropileno grupės polimero PP-B-2, atitinkančio DIN 8076-3. |
|  | Kondicionieriaus vidinis blokas | Sieninių tipo vidinių blokų matmenys (aukštis x plotis x gylis) yra tikslinami pagal konkretų tiekėją. Šalčio agentas - Freonas R410A. Komplektą sudaro : ventiliatorius su 3-ių pakopų sūkių transformatoriumi; 230V/1/50 Hz, ventiliatoriaus instaliacinė galia - 0,030-0,2 kW (pagal įrenginio galią); korpusas dažomas pagal Užsakovo suderintą spalvą (jei neatitinka standartinės katalogo spalvos); padėklas kondensatui kauptis; Garso lygis ( ventiliatoriui veikiant didžiausiu/vidutiniu/mažiausiu greičiu): ne daugiau 45/ 40/35 dB(A). |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Rodikliai |
|  |  | varinių vamzdžių gyvatukas su aliuminio plokštelėmis; išimamas ir valomas oro filtras (G2 klasės); detalių komplektas, įrenginiui tvirtinti prie sienos; Maksimalus leistinas slėgis sistemoje Ps 40,0 bar. Maksimali leistina temperatūra sistemoje Ts 20°C |
|  | Kondicionieriaus išorinis blokas | Kintamo freono srauto kondicionavimo sistemos (VRF) išorinis blokas su inverteriniu kompresoriumi ir oru aušinamu kondensatoriumi, galingumo reguliavimo pakopos 10-100%. Funkcionalumas: - oro vėsinimas; - oro šildymas šilumos siurblio principu; - oro sausinimas; - oro šildymas ir šaldymas vienu metu. Išorinio bloko ypatybės: - trijų vamzdžių sistema; - ventiliatorių sukimosi greitis reguliuojamas. Ventiliatoriaus varikliai turi turėti apsaugą nuo vibracijos ir perkaitimo; - hermetiškas spiralinis kompresorius. Freonas R410A. Kompresorius montuojamas ant antivibracinių atramų. Automatiškai reguliuojamas kompresoriaus galingumas pagal poreikį. Su automatine atitirpinimo funkcija; - savidiagnostikos funkcija: sistema sugeba testuoti atsirandančius gedimus, tiksliai numatyti gedimo pobūdį; - turi turėti automatinę freono nuotėkio aptikimo sistemą; - turi turėti automatinę freono užpildymo funkciją; Išorinio bloko temperatūriniai darbo režimai turėtų būti neblogesni nei: - kai šaldoma nuo -10℃ iki +52℃ (lauko temperatūros); - kai šildoma nuo -20℃ iki +18℃ (lauko temperatūros); |
|  |  | - vienu metu šildant ir šaldant nuo -10℃ iki +24℃ (lauko temperatūros); - esant kritinei aplinkos temperatūrai termostatas turi išjungti sistemą, kad apsaugotų ją nuo gedimo. Temperatūrai atsistačius į normą, sistemą įsijungia nustatytu režimu. |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Rodikliai |
|  |  | - SEER ne mažesnis nei 5,20, o SCOP ne mažesnis nei 3,80 |
|  | Inspekciniai šuliniai | Šuliniai atitinka DS 2379, SS 3643, SFS 3468 standartus. d 425mm; išorinis D 476mm (s = 20 mm), žiedinis stipris SN4 -4kN/m2. Šulinių dugnai yra su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydžiu suformuotais latakais. Prie šulinio dugno galima prijungti vamzdžius, kurių D nuo 110 mm iki 560 mm. Yra specialios jungtys drenažo vamzdžių prijungimui. Visos šulinio jungtys sandarinamos guminiais žiedais. Visos jungtys išlaiko 0,5 bar slėgį. |
|  | Betonas | Polių ir pagrindo betono stiprumo klasė C30/37, aplinkos sąlygų klasė XC2 pagal LST EN 206:2013+A2:2021 |
|  | Armatūra | Poliai ir pagrindas armuojami S500 klasės armatūra pagal LST EN 10080:2006 |
|  | Kabelis CU 3x1,5 | Laidininkas: suktas lankstus, kaitinto vario, 5 klasė Gyslų skaičius: 3 Gyslos skerspjūvis: 1,5 mm2 Vardinė įtampa: 300/500V Maksimali darbinė temperatūra: 70° Apvalkas: PVC Izoliacija: PVC |
|  | Kabelis CU 3x2,5 | Laidininkas: suktas lankstus, kaitinto vario, 5 klasė Gyslų skaičius: 3 Gyslos skerspjūvis: 2,5 mm2 Vardinė įtampa: 300/500V Maksimali darbinė temperatūra: 70° Apvalkas: PVC Izoliacija: PVC |
|  | Administracinės paskirties modulinis namelis | Preliminarus modulinio namelio plotas: 30,00 m2 Modulinis namelis su vidaus ir lauko apdaila, su santechnikos prietaisais (klozetas, praustuvas, vandens šildytuvas) su vidaus ir lauko el. instaliacija, su vidaus nuotekų ir vandentiekio sistemomis, su langais, vidaus ir lauko durimis, su apsaugine signalizacija. Modulinis namelis turi būti pagamintas gamykloje, atvežus į montavimo vietą prie jo būtina prijungti inžinerinius tinklus. |
|  | Administracinės paskirties modulinis namelis | Visi namelio vidaus ir lauko sprendiniai derinami su Užsakovų. |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Rodikliai |
|  |  | Preliminarus modulinio namelio plotas: 15,00 m2 Modulinis namelis su vidaus ir lauko apdaila, su vidaus ir lauko el. instaliacija, su langais ir lauko durimis, su apsaugine signalizacija. Modulinis namelis turi būti pagamintas gamykloje, atvežus į montavimo vietą prie jo būtina prijungti inžinerinius tinklus. Visi namelio vidaus ir lauko sprendiniai derinami su Užsakovų. |
|  | Dolomito skalda | Frakcija 0/32 Atitiktis ST EN 13285; LST EN 13242 |
|  | Asfaltas | AC 11 VN, atitiktis LST EN 13108-1 |

Spalvos ir visos medžiagos derinamos su Užsakovu statybos darbų vykdymo metu.

PASTABA: Jei techninėje specifikacijoje nurodyti konkretaus gamintojo ar tiekėjo gaminiai, įrenginiai, medžiagos ar kt. galima juos keisti į analogiškus, bet ne prastesnių savybių turinčius gaminius, įrenginius, medžiagas ar kt. suderinus juos su Užsakovu.

Preliminarus administracinės paskirties modulinio namelio brėžinys

Preliminariame kiekių žiniaraštyje apimtys yra orientacinės. Faktinių statybos darbų kiekių svyravimų (neatitikimų) riziką prisiima Rangovas.

Kitos remonto darbų atlikimo sąlygos nustatytos Sutartyje.

KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Darbo aprašymas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ardymo darbai |  |  |  |
| 1.1. | Asfalto pjovimas diskiniu pjūklu | m | 5,00 |  |
| 1.2. | Demontuojama asfalto danga | m2 | 15,00 |  |
| 1.3. | Mechanizuotai iškasamo grunto kiekis | m3 | 40,50 |  |
| 1.4. | Rankiniu būdu iškasamo grunto kiekis | m3 | 4,50 |  |
| 1.5. | Perteklinio grumto išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m3 | 3,00 |  |
| 1.6. | Statybinių šiukšlių išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | t | 15,00 |  |
| 2. | Remonto darbai |  |  |  |
| 2.1. | Polių iki 300 mm skersmens gręžimas | m | 60,00 |  |
| 2.2. | Polių betonavimas | m3 | 4,50 | TS 7 |
| 2.3. | Klojiniai rostverkui ir pagrindui | m2 | 92,00 |  |
| 2.4. | Juostinių pamatų armavimas armatūros strypais | t | 0,25 | TS 8 |
| 2.5. | Juostinių pamatų betonavimas | m3 | 6,90 | TS 7 |
| 2.6. | Smėlio pasluoksnis betono pagrindui | m3 | 18,00 |  |
| 2.7. | Betono pagrindo armavimas tinklais | t | 0,32 | TS 8 |
| 2.8. | Betono pagrindas | m3 | 3,60 | TS 7 |
| 2.9. | Smėlio pagrindo įrengimas vamzdynui | m3 | 2,50 | Vandentiekiui |
| 2.10. | Vandentiekio vamzdžių montavimas tranšėjoje d32 | m | 24,00 | TS 2 |
| 2.11. | Įspėjamosios juostos paklojimas virš įrengto vamzdyno | m | 40,00 | Vandentiekiui |
| 2.12. | Smėlio pasluoksnis virš įrengto vamzdyno | m3 | 2,50 | Vandentiekiui |
| 2.13. | Vandens talpyklos montavimas su pagrindo inkaravimui paruošimu, inkaravimu ir visa reikiama įranga | kompl. | 1 | TS 3 |
| 2.14. | Smėlio pagrindo įrengimas vamzdynui | m3 | 3,00 | Nuotekoms |
| 2.15. | Nuotekų surinkimo vamzdyno montavimas tranšėjoje d110 | m | 15,00 | TS 1 |
| 2.16. | Įspėjamosios juostos paklojimas virš įrengto vamzdyno | m | 50,00 | Nuotekoms |
| 2.17. | Smėlio pasluoksnis virš įrengto vamzdyno | m3 | 3,00 | Nuotekoms |
| 2.18. | Smėlio pagrindo įrengimas vamzdynui | m3 | 2,50 | Lietaus nuotekoms |
| 2.19. | Nuotekų surinkimo vamzdyno montavimas tranšėjoje d110 | m | 10,00 | TS 1 |
| Eil. Nr. | Darbo aprašymas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis | Pastabos |
| 2.20. | Įspėjamosios juostos paklojimas virš įrengto vamzdyno | m | 40,00 | Lietaus nuotekoms |
| 2.21. | Smėlio pasluoksnis virš įrengto vamzdyno | m3 | 2,50 | Lietaus nuotekoms |
| 2.22. | Inspekcinių šulinių montavimas | kompl. | 2,00 | TS 6 |
| 2.23. | Smėlio pagrindo įrengimas vamzdynui | m3 | 1,20 | El. kabelio vamzdžiui |
| 2.24. | Kabelių apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjoje d20 | m | 20,00 | El. kabeliui |
| 2.25. | Kabelio tiesimas vamzdžiuose | m | 20,00 | TS 9, TS 10 |
| 2.26. | Įspėjamosios juostos paklojimas virš įrengto vamzdyno | m | 20,00 | El. kabeliui |
| 2.27. | Skaldos sluoksnis asfaltui | m3 | 6,00 | TS 13 |
| 2.28. | Asfalto sluoksnis | m2 | 20,00 | TS 14 |
| 2.29. | Elektros skydelio su elektros įranga montavimas | kompl. | 1 | Išorinis el. skydelis |
| 2.30. | Įžeminimo kontūro įrengimas | kompl. | 1 |  |
| 2.31. | Vidinio kondicionieriaus bloko montavimas | kompl. | 1 | TS 4 |
| 2.32. | Išorinio kondicionieriaus bloko montavimas | kompl. | 1 | TS 5 |
| 2.33. | Administracinės paskirties modulinio namelio montavimas ir prijungimas prie inžinerinių tinklų | kompl. | 1 | TS 11 |
| 2.34. | Sandėliavimo paskirties modulinio namelio montavimas ir prijungimas prie inžinerinių tinklų | kompl. | 1 | TS 12 |

PASTABA: Visi žiniaraštyje nurodyti kiekiai yra preliminarūs ir turi būti tikslinami darbų vykdymo metu.

Techninės specifikacijos priedas A

Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.1 punktu:

PASTATŲ PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR STATYBOS DARBAI

15. Pastatų projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai:

15.1. kai perkamos pastatų projektavimo paslaugos, projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“);

15.2. kai perkamos ypatingųjų ir neypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų naujos statybos visuomeninės paskirties pastatų projektavimo paslaugos, pagal Lietuvos Vyriausybės      2023 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 582 „Dėl medienos ir kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu pagamintų statybos produktų naudojimo visuomeninės paskirties pastatuose“ nuostatas, pastatas turi būti projektuojamas taikant aplinkos ministro patvirtintą Medienos ir kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu pagamintų statybos produktų naudojimo visuomeninės paskirties pastatuose nustatymo metodiką;

15.3. nauji ypatingųjų statinių kategorijai priskiriami negyvenamosios paskirties pastatai, kuriems taikomi Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakyme Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“ nustatyti privalomi minimalūs energinio naudingumo reikalavimai, turi būti projektuojami ir statomi taip, kad projektavimo, statybos ir naudojimo etapuose būtų užtikrinta atitiktis pirkimo vykdytojo pasirinktam pastato tvarumo lygiui pagal pirkimo vykdytojo pasirinktą pastatų tvarumo vertinimo sistemą (-as);

15.4. tiekėjas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus; atliekant kitus pirkimus lygiaverčiai įrodymai priimami, tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką).

Atitiktį reikalavimui įrodantis dokumentas – nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Pirkimo vykdytojas, atlikdamas supaprastintą pirkimą, priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus, ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus; atliekant kitus pirkimus lygiaverčiai įrodymai priimami, tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-11, 2025-01-30, paskelbta TAR 2025-01-30, i. k. 2025-01238

XIII SKYRIUS

STATYBINĖS MEDŽIAGOS

16. Mediena ir jos produktai:

16.1. ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

16.2. plokštėse, kuriose yra formaldehido rišamųjų medžiagų, formaldehido emisija į atmosferą E1 klasės plokštėms turi būti ne didesnė kaip 0,124 mg/m3 oro pagal bandymo metodą LST EN 13986 „Medienos skydai, naudojami statybinėms konstrukcijoms. Charakteristikos, atitikties įvertinimas ir ženklinimas“ (arba lygiavertį standartą) arba formaldehido koncentracija turi būti ne didesnė kaip 0,1 ppm pagal bandymo metodą LST EN 717-1 „Medienos skydai. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas. 1 dalis. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas kameros metodu“ (arba lygiavertį standartą).

161. Visuomeninės paskirties pastatų, suprojektuotų pagal 15.1 ir 15.2 papunkčiuose nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XII skyrius „Pastatų projektavimas ir statybos darbai“), statyboje: ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams sudaro išlaidos produktams, kurie turi aplinkosaugines produktų deklaracijas pagal LST EN 15804 „Statinių tvarumas. Aplinkosauginės produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms“ arba lygiavertį standartą ir (ar) LST EN ISO 14025:2010 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. III tipo aplinkosauginės deklaracijos. Principai ir procedūros“ arba lygiavertį standartą.

Papildyta punktu:

Nr. D1-367, 2024-10-29, paskelbta TAR 2024-10-29, i. k. 2024-18741

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-11, 2025-01-30, paskelbta TAR 2025-01-30, i. k. 2025-01238

17. Dažai:

17.1. paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip:

| Eil. Nr. | Produkto aprašymas | LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos | 15 |
| 2. | Vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos | 60 |
| 3. | Išorinių sienų mineraliniam pagrindui skirtos dangos | 30 |
| 4. | Vidaus ir (ar) išorės apdailos ir padengimo dažai medienai ir metalui | 90 |
| 5. | Vidaus apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus | 75 |
| 6. | Išorės apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus | 90 |
| 7. | Vidaus ir išorės plonasluoksniai medienos beicai | 75 |
| 8. | Gruntai ir rišamieji gruntai | 15 |
| 9. | Rišamieji gruntai | 15 |
| 10. | Vienkomponentės dangos dengimo medžiagos | 100 |
| 11. | Dvikomponentės reaktyviosios dangos, skirtos specialiam galutiniam naudojimui (pvz., grindims) | 100 |
| 12. | Dekoratyvinės dangos | 90 |
| 13. | Antikoroziniai dažai | 80 |

17.2. patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059).

18. Termoizoliacinės medžiagos:

18.1. produktas neturi išskirti šių cheminių medžiagų:

18.1.1. fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų;

18.1.2. pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H411);

18.2. produktų, pagamintų medienos pagrindu (pvz., kamštinė medžiaga, celiuliozė), gamyboje naudojama mediena ar jos dalis turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

19. Gipso plokštės:

19.1. gipso plokščių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 2 proc. perdirbtų medžiagų;

19.2. gipso plokščių gamybai naudojamas popierius turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus plaušų ar ne daugiau kaip 5 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų.

20. Plytelės:

20.1. produkto žaliavoje neturi būti pavojingų cheminių medžiagų ar jų junginių, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd,), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413), pavojingos ozono sluoksniui (EUH059);

20.2. glazūruotų plytelių prieduose naudojamo švino, kadmio ir stibio (arba jų junginių) turi būti ne daugiau kaip:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Ribinė vertė, proc. nuo glazūrų svorio |
| --- | --- | --- |
| 1. | Švinas (Pb) | 0,5 |
| 2. | Kadmis (Cd) | 0,1 |
| 3. | Stibis (Sb) | 0,25 |

21. Langai, stoglangiai ir išorinės įstiklintos durys:

21.1. ne mažiau kaip 80 proc. langų gamybai naudojamos medienos turi būti gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

21.2. visose plastikinėse detalėse, kurių masė ≥ 50 g, švino ar kadmio junginiai neturi viršyti 100 ppm;

21.3. visos plastikinės detalės, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ar lygiavertį standartą;

21.4. produkte neturi būti naudojamas  poveikį šiltnamio efektui darantis dujų užpildas, kurio globalinio šiltėjimo potencialas (GWP) > 5 (per 100 metų laikotarpį);

21.5. produktas,  naudojamas normaliomis naudojimo sąlygomis, neturi išskirti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Europos Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413).

XIV SKYRIUS

PATALPŲ APŠVIETIMAS

22. Elektros lempos: prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-17, 2024-01-16, paskelbta TAR 2024-01-16, i. k. 2024-00619

Nr. D1-11, 2025-01-30, paskelbta TAR 2025-01-30, i. k. 2025-01238

23. Patalpų apšvietimo projektavimo paslaugos:

23.1. jeigu patalpų apšvietimo įranga montuojama visame pastate, didžiausią visame pastate vartojamą apšvietimo galią padalijus iš bendro grindų ploto gauta vertė neturi viršyti šių verčių:

| Eil. Nr. | Pastatų paskirtis | Apšvietimo galios tankis, W/m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Garažų | 2,5 |
| 2. | Administracinė (teismas, paštas) | 14 |
| 3. | Kultūros (parodų centrai, muziejai, salės) | 9 |
| 4. | Specialioji (priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų) | 12 |
| 5. | Mokslo (profesinės ir aukštosios mokyklos) | 13 |
| 6. | Gydymo | 12 |
| 7. | Kultūros (bibliotekos, skaityklos) | 12 |
| 8. | Administracinė (pertvaromis atskirtos darbo vietos ) | 13 |
| 9. | Administracinė (darbo patalpa be pertvarų) | 11 |
| 10. | Specialioji (policija) | 14 |
| 11. | Specialioji (kalėjimai, tardymo izoliatoriai, pataisos darbų kolonijos) | 9 |
| 12. | Sporto (salės, klubai) | 9 |
| 13. | Gyvenamosios | 11 |
| 14. | Gyvenamosios (tik bendro naudojimo) patalpos | 6 |
| 15. | Mokslo (bendrojo lavinimo mokyklos | 8 |
| 16. | Kultūros (kita) | 13 |

23.2. jeigu patalpų apšvietimo įranga montuojama pavienėje zonoje arba tik pastato dalyje, didžiausią toje zonoje vartojamą apšvietimo įrangos galią padalijus iš bendro šios zonos grindų ploto ir 100 apšvietos vienetų (100 liuksų) gauta vertė neturi viršyti šių verčių:

| Nr. | Patalpų paskirtis | Normuotasis apšvietimo galios tankis (W/m2/100 lx) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gyvenamoji (miegamieji) | 7,5 |
| 2. | Maitinimo (valgyklos) | 3,5 |
| 3. | Garažų | 2,2 |
| 4. | Gyvenamoji (bendrojo naudojimo patalpos, įskaitant liftus ir laiptines) | 3,2 |
| Nr. | Patalpų paskirtis | Normuotasis apšvietimo galios tankis (W/m2/100 lx) |
| 5. | Kultūros (salės, konferencijų patalpos) | 2,8 |
| 6. | Sporto (salės) | 2,8 |
| 7. | Gydymo (ligoninės palatos ir apžiūros patalpos) | 4 |
| 8. | Gyvenamoji (virtuvė, valgomasis) | 5 |
| 9. | Maitinimo (restoranų virtuvės) | 2,8 |
| 10. | Mokslo (laboratorijos) | 2,8 |
| 11. | Kultūros (bibliotekos) | 3,2 |
| 12. | Poilsio (didelio ploto patalpos) | 6 |
| 13. | Poilsio (mažo ploto patalpos) | 7,5 |
| 14. | Administracinės (darbo patalpa be pertvarų) | 2,3 |
| 15. | Administracinės (pertvaromis atskirtos darbo vietos ) | 3 |
| 16. | Gamybos | 3,2 |
| 17. | Administracinės (pašto patalpos) | 3,2 |
| 18. | Specialioji (kalėjimo kameros) | 4 |
| 19. | Viešbučių (priimamasis) | 4 |
| 20. | Poilsio (kambariai, tualetų ir vonios patalpos) | 5 |

23.3. patalpose, kuriose nėra natūralaus apšvietimo, apšvietimo įrangoje privalo būti įdiegti judesio davikliai ar (ir) sumontuotos laiko relės, išjungiančios apšvietimo įrangą, kai patalpoje nėra žmonių;

23.4. bendrojo naudojimo patalpose, kuriose yra natūralus apšvietimas, apšvietimo įranga turi būti automatinė, kad apšvietimas būtų įjungiamas, stiprinamas ir prislopinamas priklausomai nuo natūralios šviesos srauto, arčiausiai langų esančią apšvietimo įrangą turi būti galima išjungti atskirai.

XV SKYRIUS

VANDENS MAIŠYTUVAI IR DUŠAI

24. Vandens maišytuvai ir dušai:

24.1. vandens maišytuvai ir dušai turi turėti momentinio vandens panaudojimo trukmės ribojimo galimybę vadovaujantis bent vienu iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:

24.1.1. trukmės kontrolės sistema: nustatyta ilgiausia vandens tekėjimo trukmė maišytuvais turi neviršyti 15 sekundžių, dušais – 35 sekundžių. Gaminys turi būti suprojektuotas taip, kad montuotojas galėtų nustatyti tekėjimo trukmę atsižvelgdamas į planuojamą gaminio naudojimo būdą;

24.1.2. davikliais valdoma sistema: santechnikos įtaisų su davikliu išjungimo atidėjimas baigus leisti vandenį maišytuvais turi neviršyti 2 sekundžių, dušais – 3 sekundžių. Santechnikos įtaisuose su davikliu turi būti įmontuotas „techninis saugumo elementas“, kuris būtų iš anksto nustatytas išjungti įtaisą ne vėliau kaip po 2 minučių, kad būtų išvengta avarijos ar nuolatinio vandens tekėjimo iš maišytuvo arba dušo, kai jie nenaudojami.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-17, 2024-01-16, paskelbta TAR 2024-01-16, i. k. 2024-00619

XVI SKYRIUS

VANDENS ŠILDYTUVAI

25. Vandens šildytuvai (<400 kW):

25.1. prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-17, 2024-01-16, paskelbta TAR 2024-01-16, i. k. 2024-00619

Nr. D1-11, 2025-01-30, paskelbta TAR 2025-01-30, i. k. 2025-01238

25.2. gaminiui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 4 metų taisymo arba pakeitimo garantija.

Tiekėjas rengdamas darbo projektą privalo taikyti Lietuvos Respublikos 2025 m. sausio 30 d., įsakymo Nr. D1-11 „Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo nuostatas, bei visus kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus.