KAUNO RAJONO, NEMUNO BASEINO NEVĖŽIO PABASEINYJE, DOMEIKAVOS KADASTRO VIETOVĖJE, ESANČIŲ, VALSTYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ, BLOGOS BŪKLĖS MELIORACIJOS INŽINERINŲ STATINIŲ REKONSTRAVIMO DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO GAUTAS KLAUSIMAS SU ATSAKYMU

ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ PAKLAUSIMUS NR. 2.

Kauno rajono savivaldybės administracijos sudaryta Nuolatinė viešųjų pirkimų komisija (toliau – komisija), atlikdama supaprastinto atviro konkurso „Kauno rajono, Nemuno baseino Nevėžio pabaseinyje, Domeikavos kadastro vietovėje esančių, valstybės nuosavybės teise priklausančių, blogos būklės melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbų viešasis pirkimas“ (toliau – Pirkimas) procedūras, 2025 m. birželio 20 d. posėdyje, nagrinėjo CVP IS elektroninėmis priemonėmis gautą tiekėjo paklausimą ir pateikia atsakymą:

Projektinė situacija: Techninio darbo projekto, techninių specifikacijų 7.9 punkto lentelėje yra pateikti reikalavimai metalinei pralaida. Pateiktuose reikalavimuose nurodyta kad pralaidos žiedinis stiprumas 12kN/m2, tačiau metalinėms pralaidoms skirtingai nei plastikinėms nėra nustatinėjamas žiedinis standumas. Plieninio vamzdžio laikomosios galios savybes apibrėžia plieno klasė, gofro dydis bei plieninio lakšto storis. Taip pat projekte nėra pateikti pralaidos brėžinys, todėl nėra aišku ar pralaidos galai bus nupjauti pagal šlaitą, taip pat gal yra reikalingos papildomos detalės (inkariniai varžtai ir kt.). Neturint pralaidos brėžinio sunku apskaičiuoti tikslią pralaidos kainą ir tinkamai įvertinti ar nebus reikalingi papildomi elementai. - Klausimas. Prašymas patikslinti: Prašome panaikinti žiedinio standumo reikalavimą iš techninių specifikacijų metalinėms pralaidoms bei pateikti pralaidos brėžinius. Esama situacija. Techninio darbo projekto, bendrosios melioracijos dalies, techninių specifikacijų 7.9 punkte pateiktoje lentelėje yra pateiktos techninės specifikacijos pralaidų vamzdžiams, tačiau reikalavimai yra pateikti tik HDPE vamzdžiams ir nėra nurodyta ar galima naudoti ne prastesnių parametrų PP vamzdžius iš išorės gofruotus ir viduje lygius pagal LST EN 13476-3 standarto reikalavimus su tokiomis pat ar geresnėmis savybėmis negu projekte nurodyta. - Atsakymas. Pridedame bendrą papildytą bei pataisytą technini darbo projektą, pirkimo sąlygų 2 priedas. Techninėse specifikacijose TS-11 pakoreguota lentelė dėl žiedinio standumo (23psl). Pridėti papildomi pralaidų brėžiniai B30-B37.

Šis Pirkimo dokumentų paaiškinimas/patikslinimas yra neatskiriama Pirkimo dokumentų dalis.