SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 1

I etapas (Gegužės g., unik. Nr. 3498-0022-5012)

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paruošiamieji ir ardymo darbai |  |  |  |  |
|  | Gatvės ašinės linijos nužymėjimas trasoje | TS 01 | m | 722,0 |  |
|  | Medžių kirtimas (<16 cm skersmens), smulkinimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | TS 01 | vnt. | 39 |  |
|  | Medžių kirtimas (16-24 cm skersmens), smulkinimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | TS 01 | vnt. | 14 |  |
|  | Medžių kirtimas (24-32 cm skersmens), smulkinimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | TS 01 | vnt. | 6 |  |
|  | Medžių kirtimas (> 32 cm skersmens), smulkinimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | TS 01 | vnt. | 3 |  |
|  | Kelmų rovimas | TS 01 | vnt. | 62 |  |
|  | Krūmų / gyvatvorių kirtimas ir smulkinimas | TS 01 | m2 | 560,0 |  |
|  | Mažosios architektūros / sporto elementų (suoliukų, šiukliadėžių) demontavimas | TS 01 | vnt. | 5 |  |
|  | Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienstiebių atramų rankiniu būdu | TS 01 | vnt. | 25 |  |
|  | Kelio ženklų metalinių atramų su betono pamatu demontavimas mechanizuotu / rankiniu būdu | TS 01 | vnt. | 18 |  |
|  | Metalinių turėklų ir tvorelių ant betono pagrindo demonatvimas | TS 01 | m | 12,0 |  |
|  | Metalinių tvorelių ant betono pagrindo demonatvimas, išsaugant medžiagas | TS 01 | m | 18,0 |  |
|  | Betoninių gatvės bordiūrų ant betono pagrindo demontavimas | TS 01 | m | 1455,0 |  |
|  | Betoninių vejos bordiūrų ant betono pagrindo demontavimas | TS 01 | m | 25,0 |  |
|  | Asfalto dangos demontavimas | TS 01 | m2 | 10660,0 | 1100,0 m3 |
|  | Betono dangos (trinkelės, plytelės) demontavimas | TS 01 | m2 | 90,0 |  |
|  | Betono dangos (trinkelės) demontavimas, išsaugant medžiagas | TS 01 | m2 | 20,0 |  |
|  | Gelžbetonio dangos demontavimas | TS 01 | m2 | 19,0 |  |
|  | Statybinių atliekų mechanizuotas pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu utilizavimui | TS 01 | t | 3440,0 |  |
|  | Žemės sankasos įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | Žemės darbai |  |  |  |  |
|  | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui | TS 02 | m3 | 300,0 |  |
|  | Dirvožemio sijojimas atskiriant šiukšles | TS 02 | m3 | 220,0 |  |
|  | Dirvožemio kasimas (perteklinio), pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį | TS 02 | m3 | 80,0 |  |
|  | Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį | TS 02 | m3 | 230,0 |  |
|  | Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui (sankasos įrengimui) | TS 02 | m3 | 230,0 |  |
|  | Sankasos planiravimas | TS 02 | m2 | 14300,0 |  |
|  | Grunto sutankinimas | TS 02 | m3 | 5005,0 |  |
|  | Neaustinės geotekstilės ≥ 150 g/m2 įrengimas | TS 02 | m2 | 6000,0 |  |
|  | Geotinklo ≥40,0 kN/m įrengimas | TS 02 | m2 | 6000,0 |  |
|  | Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (esamas gruntas sankasos įrengimui) ir paskleidimas vietoje | TS 02 | m3 | 230,0 |  |
|  | Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš karjero (geros sanklodos gruntas sankasos grunto keitimui, h=28 cm) ir paskirstymas buldozeriais | TS 02 | m3 | 976,0 |  |
|  | Plotų ir šlaitų planiravimas | TS 02 | m2 | 2000,0 |  |
|  | Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (esamos medžiagos vejos atstatymui) | TS 02 | m3 | 200,0 |  |
|  | Plotų ir šlaitų sutvarkymas, užpilant 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjant vejos sėklomis | TS 02 | m2 | 2000,0 |  |
|  | Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį | TS 02 | m3 | 11550,0 |  |
|  | Vandens nuleidimo įrenginių įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | Pralaidos |  |  |  |  |
|  | Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį | TS 03 | m3 | 72,0 |  |
|  | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas | TS 03 | m3 | 30,0 |  |
|  | Grunto sutankinimas mechanizuotu būdu | TS 03 | m3 | 30,0 |  |
|  | Plieninio apsauginio vamzdžio D1200, t≥14 mm įrengimas | TS 03 | m | 35,0 |  |
|  | Metalinės pralaidos D1000 įrengimas stūmimo – gręžimo būdu | TS 03 | m | 35,0 |  |
|  | Plieninio apsauginio vamzdžio D1400, t≥14 mm įrengimas | TS 03 | m | 38,0 |  |
|  | Metalinės pralaidos D1200 įrengimas stūmimo – gręžimo būdu | TS 03 | m | 38,0 |  |
|  | Injektuojamas betonas C25/30 | TS 03 | m3 | 28,0 |  |
|  | 10 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (po P 5-5 plokštėmis, fr. 22/32) | TS 03 | m2 | 140,0 |  |
|  | 5 cm storio smėlio-cemento mišinio įrengimas (cemento kiekis mišinyje 10%) | TS 03 | m2 | 140,0 |  |
|  | Gelžbetoninių tvirtinimo plokščių P 5-5 įrengimas | TS 03 | m2 | 140,0 |  |
|  | Monolitinis betonas C35/45 XC4 XD3 XF4 | TS 03 | m3 | 2,0 |  |
|  | Impregnuoto antiseptiku tašelio įrengimas, h = 3 cm | TS 03 | m | 64,0 |  |
|  | 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 22/32) | TS 03 | m2 | 16,0 |  |
|  | Drenažas (pokonstrukcinis) |  |  |  |  |
|  | Filtruojančios geosintetinės medžiagos įrengimas | TS 03 | m2 | 3500,0 |  |
|  | Skaldos / žvyro pagrindo po vamzdynais įrengimas fr. 5/8 | TS 03 | m3 | 58,0 |  |
|  | HDPE gofruotų perforuotų vamzdžių DN 110 su tekstilės filtru (perforacijos tipas 360º, klasė SN4) klojimas | TS 03 | m | 1440,0 |  |
|  | Drenažo vamzdžių užpylimas skaldos / žvyro sluoksniu fr. 11/16 | TS 03 | m3 | 231,0 |  |
|  | Protarpių įrengimas, drenažo vamzdžių pajungimui į šulinius | TS 03 | vnt. | 44 |  |
|  | Aklės drenažo vamzdžiams įrengimas | TS 03 | vnt. | 44 |  |
|  | Dangų konstrukcijų įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | Važiuojamoji dalis (asfalto danga, DK2) |  |  |  |  |
|  | Geotinklo (PP 40/40 kN/m) įrengimas | TS 04 | m2 | 4500,0 |  |
|  | Geotekstilės (>150 g/m2) įrengimas | TS 04 | m2 | 4500,0 |  |
|  | 68 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio įrengimas | TS 04 | m3 | 3912,0 |  |
|  | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio (fr. 0/45) įrengimas | TS 04 | m2 | 4425,0 |  |
|  | 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas | TS 04 | m2 | 4415,0 |  |
|  | 5 cm storio asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas | TS 04 | m2 | 4415,0 |  |
|  | 4 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 8 S su PMB įrengimas | TS 04 | m2 | 4415,0 |  |
|  | 25 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio (fr. 0/45) įrengimas | TS 04 | m2 | 10,0 |  |
|  | 3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas | TS 04 | m2 | 10,0 |  |
|  | 10 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelių 200x100 mm įrengimas, užtrinant siūles atsijomis | TS 04 | m2 | 10,0 |  |
|  | Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija | TS 04 | m2 | 8830,0 |  |
|  | Važiuojamoji dalis (asfalto danga, DK1) |  |  |  |  |
|  | Geotinklo (PP 40/40 kN/m) įrengimas | TS 04 | m2 | 1300,0 |  |
|  | Geotekstilės (>150 g/m2) įrengimas | TS 04 | m2 | 1300,0 |  |
|  | 71 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio įrengimas | TS 04 | m3 | 1150,0 |  |
|  | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio (fr. 0/45) įrengimas | TS 04 | m2 | 1250,0 |  |
|  | 10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas | TS 04 | m2 | 1250,0 |  |
|  | 4 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 8 S su PMB įrengimas | TS 04 | m2 | 1250,0 |  |
|  | Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija | TS 04 | m2 | 1250,0 |  |
|  | Sankryža (trinkelių danga, DK2) |  |  |  |  |
|  | Geotinklo (PP 40/40 kN/m) įrengimas | TS 04 | m2 | 200,0 |  |
|  | Geotekstilės (>150 g/m2) įrengimas | TS 04 | m2 | 200,0 |  |
|  | 68 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio įrengimas | TS 04 | m3 | 163,0 |  |
|  | 25 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio (fr. 0/45) įrengimas | TS 04 | m2 | 184,0 |  |
|  | 3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas | TS 04 | m2 | 162,0 |  |
|  | 10 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelių 200x100 mm įrengimas, užtrinant siūles atsijomis | TS 04 | m2 | 127,0 |  |
|  | 10 cm storio juodos spalvos betoninių trinkelių be nuožulų 200x100 mm įrengimas, užtrinant siūles atsijomis | TS 04 | m2 | 35,0 |  |
|  | 10 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas | TS 04 | m2 | 22,0 |  |
|  | 3 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 8 VN įrengimas | TS 04 | m2 | 22,0 |  |
|  | Nuovaža (trinkelių danga) |  |  |  |  |
|  | 54 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio įrengimas | TS 04 | m3 | 171,0 |  |
|  | 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio (fr. 0/45) įrengimas | TS 04 | m2 | 245,0 |  |
|  | 3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas | TS 04 | m2 | 245,0 |  |
|  | 8 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelių 200x100 mm įrengimas, užtrinant siūles atsijomis | TS 04 | m2 | 105,0 |  |
|  | 8 cm storio juodos spalvos betoninių trinkelių be nuožulų 200x200 mm įrengimas, užtrinant siūles atsijomis | TS 04 | m2 | 140,0 |  |
|  | Nuovaža (asfalto danga) |  |  |  |  |
|  | 52 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio įrengimas | TS 04 | m3 | 80,0 |  |
|  | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio (fr. 0/45) įrengimas | TS 04 | m2 | 120,0 |  |
|  | 8 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas | TS 04 | m2 | 55,0 |  |
|  | 5 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas | TS 04 | m2 | 65,0 |  |
|  | 3 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 8 VN įrengimas | TS 04 | m2 | 65,0 |  |
|  | Važiuojamoji dalis (asfalto danga, DK0,1) |  |  |  |  |
|  | 52 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio įrengimas | TS 04 | m3 | 45,0 |  |
|  | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio (fr. 0/45) įrengimas | TS 04 | m2 | 66,0 |  |
|  | 8 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas | TS 04 | m2 | 55,0 |  |
|  | Takas (trinkelių danga) |  |  |  |  |
|  | 29 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas | TS 04 | m3 | 661,0 |  |
|  | 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45) įrengimas | TS 04 | m2 | 1753,0 |  |
|  | 3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas | TS 04 | m2 | 1753,0 |  |
|  | 8 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelių 200x100 mm įrengimas, užtrinant siūles atsijomis | TS 04 | m2 | 83,0 |  |
|  | 8 cm storio juodos spalvos betoninių trinkelių be nuožulų 200x200 mm įrengimas, užtrinant siūles atsijomis | TS 04 | m2 | 1670,0 |  |
|  | Metalinių indikatorių įrengimas (neregių įspėjimo sistemos) | TS 04 | m2 | 25,0 |  |
|  | Metalinių indikatorių įrengimas (neregių vedimo sistemos) | TS 04 | m2 | 17,0 |  |
|  | Takas (asfalto danga) |  |  |  |  |
|  | 32 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas | TS 04 | m3 | 705,0 |  |
|  | 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45) įrengimas | TS 04 | m2 | 1692,0 |  |
|  | 5 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas | TS 04 | m2 | 1692,0 |  |
|  | 3 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 8 VN įrengimas | TS 04 | m2 | 1692,0 |  |
|  | Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija | TS 04 | m2 | 3384,0 |  |
|  | Asfalto dangos ardymas (pjaustymas) diskiniu pjūklu | TS 04 | m2 | 14,0 |  |
|  | 3 cm storio skaldos sluoksnio pašalinimas | TS 04 | m2 | 14,0 |  |
|  | 3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas | TS 04 | m2 | 14,0 |  |
|  | 8 cm storio geltonos spalvos betoninių trinkelių 200x100 mm įrengimas (neregių įspėjimo sistemos), užtrinant siūles atsijomis | TS 04 | m2 | 7,0 |  |
|  | 8 cm storio geltonos spalvos betoninių trinkelių 200x100 mm įrengimas (neregių vedimo sistemos), užtrinant siūles atsijomis | TS 04 | m2 | 7,0 |  |
|  | Esamos trinkelių dangos konstrukcijos atstatymas |  |  |  |  |
|  | Išlyginamojo skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45) įrengimas | TS 04 | m3 | 1,0 |  |
|  | 3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas | TS 04 | m2 | 8,0 |  |
|  | Esamų betoninių trinkelių įrengimas, užtrinant siūles atsijomis | TS 04 | m2 | 8,0 |  |
|  | Kiti dangų konstrukcijos įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | Asfaltbetonio dangos išilginės siūlės įrengimas klojant „karštas prie šalto“ | TS 04 | m | 925,0 |  |
|  | Prijungčių (sandarinimo siūlių) įrengimas | TS 04 | m | 1800,0 |  |
|  | Pažvyravimas sankryžų ir nuovažų zonose | TS 04 | m3 | 4,0 |  |
|  | Bordiūrai |  |  |  |  |
|  | Betoninių bordiūrų 100x15x30 cm ant C20/25-XC2-F50-W2 markės betono pagrindo įrengimas | TS 04 | m | 1577,0 |  |
|  | Granitinių bordiūrų 100x15x30 cm ant C20/25-XC2-F50-W2 markės betono pagrindo įrengimas | TS 04 | m | 107,0 |  |
|  | Betoninių bordiūrų 100x8x20 cm ant C20/25-XC2-F50-W2 markės betono pagrindo įrengimas | TS 04 | m | 2659,0 |  |
|  | Eismo organizavimo darbai |  |  |  |  |
|  | Kelio ženklų įrengimas |  |  |  |  |
|  | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d = 60,3 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas | TS 05 | vnt. | 2 |  |
|  | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d = 76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas | TS 05 | vnt. | 12 |  |
|  | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu (0 dydžio) (KŽ Nr. 303, 552 ir 553) | TS 05 | vnt. | 3 |  |
|  | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu (1 dydžio) | TS 05 | vnt. | 18 |  |
|  | Kelio ženklų skydų montavimas prie apšvietimo atramų rankiniu būdu (1 dydžio) | TS 05 | vnt. | 9 |  |
|  | Horizontalusis ženklinimas |  |  |  |  |
|  | Kelio dangos horizontalus ženklinimas baltos spalvos termoplastu | TS 05 | m2 | 180,0 |  |
|  | Kelio dangos horizontalus ženklinimas geltonos spalvos termoplastu | TS 05 | m2 | 17,0 |  |
|  | Tvorelės |  |  |  |  |
|  | Metalinių tvorelių ant betono pagrindo įrengimas, panaudojant esamas medžiagas | TS 05 | m | 18,0 |  |
|  | Metalinių tvorelių ant betono pagrindo įrengimas | TS 05 | m | 60,0 |  |
|  | Mažosios architektūros įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | Viešojo transporto sustojimo paviljono įrengimas | TS 06 | vnt. | 1 |  |
|  | Šiukšliadėžių įrengimas | TS 06 | vnt. | 1 |  |
|  | Suoliukų su šiukšliadėže įrengimas | TS 06 | vnt. | 1 |  |
|  | Želdinių įrengimo darbai |  |  |  |  |
|  | Krūmų, gėlių sodinimas (gatvės šoninėse juostose) |  |  |  |  |
|  | Podirvio paruošimas (purenimas rankiniu būdu, tręšimas organinėmis trąšomis) | TS 07 | m3 | 312,0 |  |
|  | Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (naujas dirvožemis - juodžemis) | TS 07 | m3 | 312,0 | 30 cm storiu |
|  | Krūmų sodinukai (Gulsčiasis kaulenis) | TS 07 | vnt. | 1380 |  |
|  | Krūmų sodinukai (Lanksva japoninė „Golden Princess“) | TS 07 | vnt. | 1380 |  |
|  | Krūmų sodinukai (Tunbergo raugerškis „Atropurpurea“) | TS 07 | vnt. | 1380 |  |
|  | Krūmų, gėlių sodinimas (viešose erdvėse) |  |  |  |  |
|  | Podirvio paruošimas (purenimas rankiniu būdu, tręšimas organinėmis trąšomis) | TS 07 | m3 | 7,0 |  |
|  | Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (naujas dirvožemis - juodžemis) | TS 07 | m3 | 7,0 | 30 cm storiu |
|  | Krūmų sodinukai (Šlaitinė lanksva) | TS 07 | vnt. | 28 |  |
|  | Krūmų sodinukai (Kadagys kazokinis „Tamariscifolia“) | TS 07 | vnt. | 28 |  |
|  | Gėlių sodinukai (Katžolė kekinė „Walker‘s Low“) | TS 07 | vnt. | 28 |  |
|  | Gėlių sodinukai (Soruolė pašiaušelinė BIG BOY) | TS 07 | vnt. | 28 |  |
|  | Mulčio įrengimas |  |  |  |  |
|  | Plotų planiravimas | TS 07 | m2 | 1065,0 |  |
|  | 5 cm storio pušies žievies mulčio sluoksnio įrengimas | TS 07 | m2 | 1065,0 |  |

Pastaba: sąnaudų žiniaraštis parengtas pagal sustambintus sąnaudų rodiklius.