Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

STOGO REMONTO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Esamos PVC stogo dangos remontas arba naujos klojimas, ne prastesnių savybių nei dabar įrengta. Tam tikrose vietose, kuriose danga yra pažeista arba susidėvėjusi, danga turi būti pakeista į naują. | m² | 470 |
| 2. | Stogo dangos apdirbimas | m² | 30 |
| 3. | Stogo dangos valymas (aktyvintojo skysčiu) | m² | 30 |
| 4. | PVC dangos tvirtinimas metaline juosta (atsparia atmosferiniam poveikiui) | m | 100 |
| 5. | Stogo dangos tvirtinimas tvirtinimo detalėmis (atspariomis atmosferiniam poveikiui) | vnt | 2500 |
| 6. | Skardinimo darbai (padengimas silikonu, makrofleksu, suveržimas varžtais ir t.t. (medžiagomis, skirtomis lauko darbams)) | m | 40 |
| 7. | Dangos juostų įrengimas (esamos dangos tvirtinimas ir užlydymas 20 cm dangos juosta) | m | 400 |
| 8. | Parapeto dangos demontavimas / naujos įrengimas | m | 40 |
| 9. | Parapeto skardos demontavimas / senos skardos pakartotinis primontavimas | m | 40 |
| 10. | Statybinių atliekų išvežimas | m³ | 1 |

* pateiktų darbų ir medžiagų kiekiai yra orientaciniai, t. y. nėra tikslūs. Tam, kad tiekėjas galėtų tinkamai įsivertinti visus reikiamus atlikti darbus, prieš pateikiant pasiūlymą rekomenduojama nuvykti į darbų atlikimo vietą. Kontaktinis asmuo dėl stogo apžiūros – Rimvydas Pangonis, tel. Nr.: +370 618 73786. Objekto adresas: J. Basanavičiaus g. 1B, LT-70412 Kybartai, Vilkaviškio r., el. paštas kybartupvpkel@vmvt.lt

Tiekėjas stogo remonto darbus turi vykdyti vadovaujantis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros, sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“. Visos naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos ir turi turėti atitikties sertifikatus.

Stogo remonto darbai privalo būti atliekami naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos stogo remonto darbų metu naudojamos medžiagos turi būti naujos ir nenaudotos.

Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti detalius sąmatinius skaičiavimus (lokalinę sąmatą), techninėje specifikacijoje nurodytiems darbams atlikti. Lokalinė sąmata turi būti pateikta .pdf arba .xlsx (arba lygiaverčiais) formatais.

Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.1. p. Tiekėjas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Atitiktį reikalavimui įrodantis dokumentas – nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Perkančioji organizacija priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtina, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus, ir pateikia įrodymus, kurie patvirtina, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

Darbams turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų garantija.

Iki pasiūlymo pateikimo Tiekėjui rekomenduojama atvykti apžiūrėti objektą, atlikti tikslius darbų ir medžiagų matavimus vietoje ir įvertinti galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, medžiagos, darbo sąnaudos ir transportavimo išlaidos. Prieš atvykstant būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su Perkančiosios organizacijos kontaktiniu asmeniu (Rimvydas Pangonis, tel. +370 618 73786).

1 pav. Bendras pastato vaizdas

2 pav. Negyvenamosios paskirties pastato stogas