Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas

SPORTO PASKIRTIES PASTATO STATYBOS PROJEKTO IR MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KAPITALINIO REMONTO STATYBININKŲ G. 5 VILNIUJE PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOS

TECHNINĖ UŽDUOTIS

Ištrauka iš https://maps.planuojustatau.lt/

TURINYS

1.	BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ	2

1.1. Projekto pavadinimas	3

1.2. Statytojas	3

1.3. Užsakovas	3

1.4. Projekto valdytojas	3

1.5. Projektuotojas	3

1.6. Statinio statybos rūšis	3

1.7. Statinio kategorija	3

1.8. Projekto rengimo etapai	3

1.9. Statinio adresas	3

1.10. Sklypo nekilnojamojo turto registro duomenys	3

1.11. Pastatų nekilnojamojo turto registro duomenys	3

1.12. Kultūros paveldas / saugomos teritorijos	3

1.13. Finansavimo šaltinis	3

2.	PASLAUGŲ APIMTIS	3

2.1.  Sklypo ir statinių tyrinėjimai, prisijungimo sąlygų gavimas, projektuojamo pastato planinių sprendinių suderinimas su užsakovu	3

2.2. Projektinių pasiūlymų (PP) viešinimas ir tvirtinimas	4

2.3.	Techninio darbo projekto (TDP) rengimas	4

2.4.	Bendrosios projekto ekspertizės teigiamo akto gavimas	5

2.5.	Prisijungimo sąlygas išdavusių subjektų teigiamos išvados dėl TDP gavimas.	5

2.6.	Projekto vykdymo priežiūros paslaugos	5

3.	PROJEKTO RENGIMO TIKSLAS IR REIKALAVIMAI	6

3.1.	Projekto rengimo tikslas	6

3.2.	Projekto rengimo terminas	6

3.3.	Planuojami paskirties rodikliai	6

3.4.	Techniniai reikalavimai	6

3.5.	Kiti reikalavimai	7

3.56	Pridedami dokumentai	8

3.6.1.	Kadastrinių matavimų byla	8

3.6.2.	Nekilnojamo turto registro išrašas	8

3.6.3.		 	Lietuvos žaliųjų pastatų tarybos Lietuvos pastatų tvarumo vertinimo sistemos aprašas

LPTVS 2025:1.0.........................................................................................................................8

BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ

1.1. Projekto pavadinimas (Projekto pavadinimas gali būti tikslinamas projektavimo metu) „Visuomeninių pastatų paskirties grupės, sporto paskirties pastato Statybininkų g. 5, Vilniuje statybos ir visuomeninių statinių paskirties grupės, mokslo paskirties pastato Statybininkų g. 5 Vilniuje kapitalinio remonto projektas“ (toliau-Projektas)

1.2. Statytojas Vilniaus miesto savivaldybė į. k. 111109233, Konstitucijos pr. 3, LT-09308, Vilnius

1.3. Užsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į. k. 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09308, Vilnius

1.4. Projekto valdytojas UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, į. k. 120750163, Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius

1.5. Projektuotojas Parenkamas per viešųjų pirkimų procedūrą.

1.6. Statinio statybos rūšis Nauja statyba (sporto salė), kapitalinis remontas (mokykla), Statybos rūšis gali būti tikslinama vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

1.7. Statinio kategorija Ypatingasis statinys

1.8. Projekto rengimo etapai Projektiniai pasiūlymai (toliau – PP), techninis darbo projektas (toliau- TDP)

1.9. Statinio adresas Statybininkų g. 5, Vilnius

1.10. Sklypo nekilnojamojo turto registro duomenys Žemės sklypas (unikalus Nr. 4400-2146-8420): - Kadastro Nr. 0101/0055:196 Vilniaus m. k.v; - Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita; - Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos; - Žemės sklypo plotas: 0,8669 ha.

1.11. Pastatų nekilnojamojo turto registro duomenys Pastatas - Mokykla (unikalus daikto Nr. 1095-6010-7015) - Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Mokslo. - Statybos pabaiga: 1956m. - Aukštų skaičius: 4. Bendras plotas: 3408,40 m² Pastatas neturi vertingų savybių (pagal Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžio protokolą Nr. Nr. 9-138/24(2.1.57-KPA), 2024-11-20)

1.12. Kultūros paveldas / saugomos teritorijos Nekilnojamųjų kultūros vertybių (Vilniaus senamiesčio (16073)) teritorijos apsaugos zona

1.13. Finansavimo šaltinis: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos lėšos

PASLAUGŲ APIMTIS

2.1. Sklypo ir statinių tyrinėjimai, prisijungimo sąlygų gavimas, projektuojamo pastato planinių sprendinių suderinimas su užsakovu

- Atliekami tyrimai, kurie pagrįstai laikomi būtinais statinių ir inžinerinių tinklų sprendinių projekto parengimui, statybą leidžiančių dokumentų gavimui (SLD), TDP rengimui; - Statybiniai tyrimai: statinių konstrukcijų, statinio inžinerinių sistemų, matavimai siekiant įvertinti statinio (jo dalių) techninė būklę, statybos sklypo (ar, kai reikia ir gretimos teritorijos), inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų sklypų (trasų) inžineriniai, topografiniai, geodeziniai tyrimai ir matavimai, inžineriniai geologiniai, geotechniniai tyrimai; - Atlikti visų medžių, augančių teritorijoje ir už jos ribų, jei projektuojami statiniai bei pastatai priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki medžių, inventorizacija, kurioje be medžio būklės turi būti atsižvelgiama ir į kraštovaizdinę medžių vertę. Želdiniai vertinami remiantis Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. D1-5 „Dėl Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“); - Visų projektui parengti reikalingų prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų prisijungimo sąlygų, specialiųjų architektūros, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų (jei reikalinga) išėmimas, apmokėjimas (visą sutarties galiojimo laikotarpį) ir projektavimas; - Trišalių sutarčių, kurias pateikia prisijungimo sąlygas išdavusios institucijos, projektavimo darbams pasirašymas (be papildomo užmokesčio), kurias pateikia prisijungimo sąlygas išdavusios institucijos; - Atlikti esamo pastato apmatavimus, kuriais remiantis bus rengiami projekto brėžiniai. - Parengti ir suderinti su projekto valdytoju ir statytoju projektuojamo ir remontuojamo pastatų planinius projektinius sprendinius. - Jeigu lauko inžinerinių tinklų prisijungimo sąlygos numato inžinerinių tinklų rekonstravimą ir/ar statybą, prie prisijungimo taškų, kurie yra 200 (du šimtai) ar daugiau metrų nuo projekto sklypo ribos, tokie projektavimo darbai nėra šios techninės užduoties apimtyje.

2.2. Projektinių pasiūlymų (PP) viešinimas ir tvirtinimas

- Projektinių pasiūlymų, kurių sudėtis turi atitikti statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodytą apimtį, bet neapsiriboti parengimas. - PP apimtyje turi būti pateiktos pastato vizualizacijos su aplinka. - Projektinių pasiūlymų viešinimo proceso iniciavimas ir visų būtinų procedūrų viešinimui atlikimas Statytojo vardu, tikslinimas pagal pateiktas pastabas ir siūlymus viešinimo procedūrų metu ir po jų. Viešinimo stendo prie sklypo ribos įrengimas bei kitų privalomų informavimo paslaugų apie planuojamą PP viešinimą atlikimas; - Visų būtinų paslaugų, susijusių su SLD gavimu atlikimas ir apmokėjimas (įskaitant, bet neapsiribojant sutikimų, pritarimų, derinimų gavimu). Prašymo išduoti SLD pateikimas į informacinę sistemą IS Infostatyba; - Projektinių pasiūlymų taisymas pagal derinančių institucijų privalomas pastabas; - Pritarimų ir sutikimų, reikalingų PP rengimui gavimas; - Gauti statytojo tvirtinimą parengtiems PP iki statybą leidžiančio dokumento gavimo.

- Techninio darbo projekto (TDP) rengimas

- TDP parengimo paslaugos (sudėtis turi atitikti statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodytą apimtį, bet neapsiriboti); - TDP apimtyje turi būti pateiktos pastato vizualizacijos su aplinka. - TDP sprendinių suderinimas su Projekto valdytoju, Statytoju ir Užsakovu; - Rengti tarpines ir galutines statybos darbų skaičiuojamąsias kainas, suderinti jas su Projekto valdytoju, ieškoti racionalių ir optimalių sprendinių variantų; - Visų sutikimų, pritarimų, suderinimų, leidimų gavimas, kurie reikalingi TDP rengimui; - Parengti ir atlikti poveikio aplinkai vertinimo (PAV) procedūrą, jei tai numatyta teisės aktuose. - Servitutų suformavimas, užkoordinavimas, suderinimas su statinių, patenkančių į servituto zoną, savininkais ir įforminimas, kompensacijų apskaičiavimas (servituto apmokėjimo klausimų projektuotojas nesprendžia), parengtos dokumentacijos perdavimas Statytojui (Užsakovui) ir Projekto valdytojui. - Atlikti inžinerinių tinklų apsaugos zonų nustatymo bei jų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą procedūras. Šios procedūros nevykdomos tais atvejais, kai apsaugos zona patenka į trečiosios šalies valdomą žemės sklypą ir ši šalis reikalauja piniginės kompensacijos už apsaugos zonos nustatymą, nebent užsakovas priima sprendimą tokias sąlygas tenkinti.

- Bendrosios projekto ekspertizės teigiamo akto gavimas

- TDP pateikimas bendrajai ir specialiajai (jeigu reikalinga) projekto ekspertizei ir TDP pataisymas pagal privalomąsias ekspertizės pastabas. - Papildomų, patikslintų ar pakartotinių prisijungimo prie inžinerinių tinklų ir (ar) susisiekimo komunikacijų sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimas, papildomų tyrinėjimų atlikimas (jei reikia), papildomų visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą procedūrų ir statybą leidžiančių dokumentų gavimo paslaugos, jei tai bus nurodyta projekto ekspertizės pastabose.

- Prisijungimo sąlygas išdavusių subjektų teigiamos išvados dėl TDP gavimas.

- Pateikti prašymą į IS „Infostatybą“ ir gauti teigiamą išvadą, kad techninio darbo projekto sprendiniai atitinka prisijungimo sąlygose nustatytus reikalavimus dėl susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų, prie kurių prijungiami sklypo ar kiti inžineriniai tinklai ir (ar) susisiekimo komunikacijos, savininkų, valdytojų ar naudotojų. - Papildomų, patikslintų ar pakartotinių prisijungimo prie inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimas, papildomų tyrinėjimų atlikimas, papildomų visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą procedūrų ir statybą leidžiančių dokumentų gavimo paslaugos, jei tai bus reikalinga, gavus pastabas iš prisijungimo sąlygas išdavusių subjektų.

- Projekto vykdymo priežiūros paslaugos

- Iki statinio statybos pradžios Projektuotojas Projekto valdytojui pateikia ir suderina: - Kalendorinį projekto vykdymo paslaugų (toliau – PVP) grafiką, PVP grupės sudėtį (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir visų statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų vardai, pavardės, pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai, kontaktinė informacija – telefonai, elektroniniai paštai); - Lankymosi statybvietėje laiką ir tvarką. Projektuotojas visu PVP laikotarpiu privalo lankytis statomame statinyje (statybvietėje) tokiu periodiškumu, kuris užtikrintų tinkamą PVP atlikimą, tačiau visais atvejais PVP skirti ne mažiau kaip po 1 kartą per savaitę (nebent šalys susitartų kitaip); - Paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo, pripažinimo tinkamais naudoti ir kiti statybos vykdymo dokumentai privalo būti pasirašyti, jeigu jie atitinka prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus; - Projekto valdytojui paprašius Projektuotojas rengia tarpines ataskaitas ne rečiau kaip kas 3 (tris) mėnesius. Jose glaustai aprašoma eiga, rekomendacijos ir išvados dėl vykdomų statybos darbų atitikimo projekto sprendiniams, pateikiamos pastabos, įrašytos statybos darbų žurnale ir/ar pateiktos oficialiais pranešimais, užpildoma ir pateikiama projekto sprendinių pakeitimų lentelėje; - Projektuotojas pateikia baigiamąją ataskaitą iki statinio statybos užbaigimo procedūrų LR IS „Infostatyba“ pradžios. Šioje ataskaitoje glaustai aprašoma eiga, pateikiamos rekomendacijos statinio ir jo inžinerinių sistemų eksploatavimui, užpildoma ir pateikiama baigtinė statinio Projekto (visų sudedamųjų Projekto dalių) projekto sprendinių pakeitimų lentelė. Projektuotojas kartu su statybos rangovu suformuoja ir kėlimui į LR IS „Infostatyba“ parengia statinio projekto galutines laidas, įformintas įstatymų nustatyta tvarka; - Visu PVP laikotarpiu Projektuotojas (Projekto ir projekto dalių vykdymo priežiūros vadovai) privalo imtis visų būtinų veiksmų, siekiant ištaisyti projekto klaidas, jeigu jos atsirado dėl Projektuotojo kaltės; - Esant pagrįstam Statytojo (Užsakovo) prašymui, Projektuotojas privalo dalyvauti visuose gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose ir kituose susirinkimuose ar pasitarimuose, kuriuose yra sprendžiami ar aptariami su Projekto įgyvendinimu susiję klausimai. - Pildyti projekto pakeitimų lentelę. - Projektuotojas turi bendradarbiauti su užsakovu/ valdytoju dėl klausimų atsakymo, projekto taisymo, naujos projekto laidos išleidimo (pagal poreikį) iškilusių per visą rangos darbų tiekėjų pirkimo procedūrą.

3. PROJEKTO RENGIMO TIKSLAS, REIKALAVIMAI IR TERMINAI

- Projekto rengimo tikslas: Suprojektuoti sporto paskirties pastatą – sporto salę, kuri būtų esamos mokyklos priklausinys. Esamą mokyklą perplanuoti tiek, kiek tai susiję su naujo pastato integravimu

3.2. Projekto rengimo terminas 3.2.1. Projekto parengimo paslaugų suteikimo bendras terminas – 15 (penkiolika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, nustatant Projekto parengimo paslaugų terminus taip: 3.2.2 PP parengimo paslaugos – 8 (aštuoni) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo; 3.2.3. TDP parengimo paslaugos – 15 (penkiolika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo. 3.2.4. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikiamos nuo statybos darbų vykdymo pradžios iki statinio statybos užbaigimo dokumento surašymo dienos

- Planuojami paskirties rodikliai

3.3.1. Projektuojamos sporto salės rodikliai: - Minimalūs sporto aikštelės matmenys – 28 m ilgio ir 15 m pločio, matuojant nuo aikštę ribojančių linijų vidurio krašto (papildomai turi būti numatyti užribiai). Salės aukštis iki konstrukcijų apie 7-9 m; - Sporto salė turi būti pritaikyta pradinių, pagrindinių ir vidurinio ugdymo programų klasių mokiniams bei bendruomenės poreikiams, todėl patekimas į ją turi būti ir tiesiogiai iš lauko. Salėje turi tilpti dvi klasės vienu metu; - Suprojektuoti persirengimo patalpas ir sanitarinius mazgus su dušais atskirai berniukams ir mergaitėms dviem klasėms; - Suprojektuoti sporto inventoriaus patalpą; - Suprojektuoti mokytojo persirengimo patalpą su sanitariniu mazgu ir dušu. - Suprojektuoti priedangą, apimančią sporto salės pastato rūsio aukšto plotą; - Priedangos patalpa turi būti pritaikyta kitai galimai paskirčiai, numatant visus tam reikalingus planinius ir inžinerinius projektinius sprendinius; - Priedangoje numatyti patalpą priedangos eksploatavimui reikalingoms medžiagoms ir elementams saugoti (sauso tipo ar biotualetai ir jų eksploatavimui reikalingos medžiagos, surenkamos kabinos) ir kitas reikalingas patalpas. Projekto žiniaraščiuose ir specifikacijose numatyti visas priedangai reikalingas priemones; - Sporto salės turi jungtis su esamu mokyklos pastatu. Siūloma jungties vieta – ties mokyklos antro aukšto patalpa 2-16 (pažymėta kadastriniu matavimų byloje); - Suprojektuoti du specialistų kabinetus, jei derinant pastato planinius sprendinius su užsakovu, bus nuspręsta juos projektuoti; - Techninės patalpos – pagal poreikį. 3.3.2. Remontuojamos mokyklos rodikliai: 3.3.2.1. Perplanuoti antro aukšto patalpas ties projektuojama sporto salės jungtimi. 3.3.2.2. Vietoje esamos sporto salės, kurios poreikio nebelieka, suprojektuoti kitas ugdymui skirtas patalpas: specialistų kabinetus ir patalpas pritaikytas darbui su specialiųjų poreikių vaikais, biblioteką su skaitykla arba kitas patalpas (detalus kabinetų ir patalpų poreikis bus nustatomas rengiant projektą).

3.4. Techniniai reikalavimai

3.4.1. Reikalavimai sklypo planui: 3.4.1.1. Suprojektuoti pėsčiųjų patekimą į projektuojamą sporto salę, organiškai integruojant į esamą takų tinklą; 3.4.1.2. Esant poreikiui, perplanuoti esamą susisiekimo infrastruktūrą sklype, siekiant padidinti privalomųjų želdynų plotą ar parkavimo vietų skaičių; 3.4.2. Reikalavimai projektuojamos sporto salės pastato architektūrai: 3.4.2.1. Leistinas statinio aukštis metrais nuo žemės paviršiaus – 10 m., absoliutinė altitudė – 154 m., aukštų skaičius – iki 2. Minimalus sporto salės „švarus“ aukštis – 7 m.; 3.4.2.2. Statinių architektūra turi atitikti LR Architektūros įstatymo 11 str. reikalavimus. Atsižvelgti ir reaguoti į aplinkinio užstatymo aukštingumą, charakterį, proporcijas, mastelį; pastatų architektūrinė išraiška turi būti kontekstuali aplinkai. Užtikrinti natūralių, geriausia vietinių statybinių medžiagų naudojimą; 3.4.2.3. Statinių statybos linija ne arčiau kaip 3 m. iki sklypo ribos prie Statybininkų gatvės bei pravažiavimo prie vakarinės sklypo ribos. 3.4.2.4. Projektuojami baldai turi būti ergonomiški, saugūs naudoti, šiuolaikiški, atitinkantys universalaus dizaino principus, lengvai prieinami ir komfortabilūs visoms socialinėms grupėms. Turi būti suprojektuoti visi pastato eksploatavimui reikalingi baldai ir įranga. 3.4.2.5. Pateikti skaičiavimus, pagrindžiančius akustikos reikalavimų salei atitiktį. Sporto salės patalpos didžiausios aidėjimo trukmės T60 vertė – 1,50 (125 -2000 Hz dažnių juostose); 3.4.3. Reikalavimai projektuojamos sporto salės pastato konstruktyvui: 3.4.3.1. Parengti projektiniai sprendiniai turi būti grindžiami racionalumo principais; 3.4.4. Reikalavimai projektuojamos sporto salės pastato inžinerinėms sistemoms: 3.4.4.1. Šildymas autonominis, šaltinis – šilumos siurbliai. 3.4.4.2. Karštas vanduo bus ruošiamas elektros šildytuvų pagalba (boileris). 3.4.4.3. Priedangos patalpose projektuojama autonominė mechaninė vėdinimo sistema, kuri gali būti prijungta prie pastato vėdinimo sistemos, tačiau ekstremaliosios situacijos ar karo atveju, priedangos vėdinimo sistema turi veikti autonomiškai 3.4.4.4. Numatyti galimybę atjungti visus priedangos inžinerinius tinklus nuo bendrųjų statinio ar komunalinių tinklų ekstremaliosios situacijos ar karo atveju iš priedangos patalpų. Projekto sprendiniai formuojami taip, kad priedanga būtų apsaugota nuo užtvindymo. 3.4.4.5. Ekstremaliosios situacijos ar karo atveju nutrūkus elektros tiekimui, priedangos mechaninės vėdinimo sistemos veikimas užtikrinamas nuo autonominio rezervinio elektros tiekimo šaltinio ne trumpiau kaip 5 val.. Nutrūkus autonominio rezervinio elektros tiekimo šaltinio energijai, naudojamas natūralus vėdinimas arba rankinė vėdinimo sistemos pavara. 3.4.4.6. Turi būti numatyta ir rezervinio elektros generatoriaus prijungimo iš pastato išorės galimybė. 3.4.4.7. Suprojektuoti maksimalų galimą saulės baterijų kiekį, kuris būtų montuojamas ant pastato stogo, atsižvelgti į galimą šešėliavimą. Jeigu projektavimo metu būtų priimtas sprendimas saulės baterijų neprojektuoti, projektuojant stogą vis tiek turi būti įvertinta saulės baterijų apkrova, kad būtų užtikrinta galimybė jas įrengti ateityje.

3.5. Kiti reikalavimai

356.1. Projektuotojas turi vadovautis aktualios redakcijos Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508, II skyriaus 4.1. p.: 3.5.1.1. kai perkamos pastatų projektavimo paslaugos, projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“); 3.5.1.2. kai perkamos ypatingųjų ir neypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų naujos statybos visuomeninės paskirties pastatų projektavimo paslaugos, pagal Lietuvos Vyriausybės 2023 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 582 „Dėl medienos ir kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu pagamintų statybos produktų naudojimo visuomeninės paskirties pastatuose“ nuostatas, pastatas turi būti projektuojamas taikant aplinkos ministro patvirtintą Medienos ir kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu pagamintų statybos produktų naudojimo visuomeninės paskirties pastatuose nustatymo metodiką; 3.5.1.3. nauji ypatingųjų statinių kategorijai priskiriami negyvenamosios paskirties pastatai, kuriems taikomi Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakyme Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“ nustatyti privalomi minimalūs energinio naudingumo reikalavimai, turi būti projektuojami ir statomi taip, kad projektavimo, statybos ir naudojimo etapuose būtų užtikrinta atitiktis pirkimo vykdytojo pasirinktam pastato tvarumo lygiui pagal pirkimo vykdytojo pasirinktą pastatų tvarumo vertinimo sistemą (-as); Pasirinkta pastatų tvarumo vertinimo sistema – Lietuvos žaliųjų pastatų tarybos Lietuvos pastatų tvarumo vertinimo sistema (LPTVS 2025:1.0), įvertinimo lygis – „viena žvaigždutė – gerai“; Projektas rengiamas ir įgyvendinamas taip, kad atitiktų „Viena žvaigždutė – gerai“ įvertinimo lygį pagal Lietuvos žaliųjų pastatų tarybos (toliau – Taryba) Lietuvos pastatų tvarumo vertinimo sistemą (LPTVS). LPTVS aprašas pateikiamas kaip šios užduoties priedas. Jei yra prieštaravimų tarp aprašo ir šios techninės užduoties, taikyti apraše nurodytus reikalavimus, teikti informaciją, susijusią su sistemos reikalavimų įgyvendinimu. Jei projektavimo ar rangos metu Taryba paskelbtų naują aprašo redakciją, turi būti taikomi patikslinti reikalavimai. 3.5.2. Projektas rengiamas naudojant statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodiką, vadovaujantis sutarties prieduose pateikiamais Užsakovo reikalavimais statinio informacinio modelio rengimui. 3.5.3. Projektas turi būti parengtas ir paviešintas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „TPS vartai“, laikantis BDAR, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų, t. y., neviešinant fizinių asmenų duomenų: asmens kodų, kontaktinių duomenų (telefono numerio, el. pašto adreso, gyvenamosios vietos adreso) bei kitos informacijos apie asmenį, kuri yra perteklinė (ir/ar nereikalinga) projektų tikrinimo ir viešinimo tikslais.

3.6. Pridedami dokumentai

3.6.1. Kadastrinių matavimų byla 3.6.2. Nekilnojamo turto registro išrašas 3.6.3. Lietuvos žaliųjų pastatų tarybos Lietuvos pastatų tvarumo vertinimo sistemos aprašas LPTVS 2025:1.0