ŠILUTĖS MIESTO STADIONO GATVĖS REKONSTRAVIMAS

Techninė specifikacija

- Pirkimo objektas: Šilutės miesto Stadiono gatvės rekonstravimas.

- Užsakovas: Šilutės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188723322, LT-99133 Šilutės, Dariaus ir Girėno g. 1.

- Statybos vieta: Šilutės miesto Stadiono gatvė.

- Statybos rūšis: Rekonstravimas.

- Kategorija: Neypatingasis.

bendrieji statinio rodikliai

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS |  |  |  |
| 3. | Keliai (gatvės): Stadiono g. nuo pk9+05 iki 14+95 (unik. Nr. 4400-5220-3760) |  |  |
| 3.1. | kategorija | - | D |
| 3.2. | ilgis* | km | 0,590 |
| 3.3. | važiuojamosios dalies plotis | m | 6,00 |
| 3.4. | eismo juostų skaičius | vnt. | 2 |
| 3.5. | eismo juostų plotis | m | 3,0 |
| 3. | Keliai (gatvės): Stadiono g. nuo pk14+95 iki 16+72 (unik. Nr. 4400-5488-7426) |  |  |
| 3.1. | Kategorija | - | D |
| 3.2. | ilgis* | km | 0,177 |
| 3.3. | važiuojamosios dalies plotis | m | 6,00 |
| 3.4. | eismo juostų skaičius | vnt. | 2 |
| 3.5. | eismo juostų plotis | m | 3,0 |
| 3. | Keliai (gatvės): Stadiono g. nuo pk16+72 iki 17+54 (unik. Nr. 4400-5488-7426) |  |  |
| 3.1. | Kategorija | - | D |
| 3.2. | ilgis* | km | 0,082 |
| 3.3. | važiuojamosios dalies plotis | m | 6,00 |
| 3.4. | eismo juostų skaičius | vnt. | 2 |
| 3.5. | eismo juostų plotis | m | 3,0 |
| III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS |  |  |  |
| 3. | Kiti transporto statiniai (unik. Nr. 4400-2134-2790) |  |  |
| 3.1. | Automobilių stovėjimo aikštelės plotas* | m² | 4906 |
| 3.2. | Stovėjimo vietų skaičius | vnt. | 127 |
| 3. | Kiti transporto statiniai (unik. Nr. 4400-2147-4437) |  |  |
| 3.1. | Automobilių stovėjimo aikštelės plotas* | m² | 903 |
| 3.2. | Stovėjimo vietų skaičius | vnt. | 35 |

*Žvaigždute pažymėti rodikliai, baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų

Tiekėjas teikdamas pasiūlymą Stadiono gatvės ruožo rekonstravimui turi įsivertinti pagrindinius  šiuos darbus (atkarpa nuo pk09+05 iki pk17+54):

6. Gatvės dangos konstrukcijos įrengimas:

6.1. Asfalto dangos įrengimas (šalčiui nejautrių sluoksnių įrengimas, skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinio mišinio įrengimas, asfalto dangos įrengimas), pagal techniniame darbo projekte nurodytą detalę.

6.2. Eksploatavimo juostos įrengimas (šalčiui nejautrių sluoksnių įrengimas, skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinio mišinio įrengimas, betono trinkelių įrengimas), pagal techniniame darbo projekte nurodytą detalę.

6.3. Šaligatvio (šalčiui nejautrių sluoksnių įrengimas, skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinio mišinio įrengimas, betono trinkelių įrengimas), pagal techniniame darbo projekte nurodytą detalę.

7. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti apšvietimo įrengimą, pagal techninį darbo projektą, Stadiono g. atkarpoje pk9+05 iki 17+54.

8. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti medžių pasodinimą. Medelių aukštis ne mažiau kaip 3,5 metro, kamieno skersmuo ne mažiau 12 cm., sodinamų medžių veislė Liepa mažalapė.

9. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti mažosios architektūros elementų pastatymą (pvz. pridedama).

10. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsivertina, kad šiame Stadiono gatvės rekonstravimo darbų pirkime įrengiant gatvės konstrukciją visame objekte turi būti naudojama skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 100%. NAG priemaišos iki 30 % nevertinti. Pastaba. Šiuo pirkimu nebus taikoma technologija su NAG (naudoto asfalto granulės) priemaiša, tiek su skaldos mišiniu, tiek su žvyro, kaip nurodyta techniniame darbo projekte

11. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti kelio ženklų pastatymą, perkamame Stadiono gatvės ruože.

12.  Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti lietaus nuotekų tinklų įrengimą.

13. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsivertiną pilną nuovažų įrengimą ruože pk9+05 iki 17+54.

14. Drenažo įrengimą vertinti.

15. Tiekėjas turi įsivertinti automobilių stovėjimo aikštelių (unik. Nr. 4400-2134-2790, unik. Nr. 4400-2147-4437) statybos darbus, pagal techninio darbo projekto sprendinius.

Tiekėjas teikdamas pasiūlymą nevertina šių darbų:

16. Vandentiekio tinklo įrengimo nevertinti.

17. Medžių iškirtimo nevertinti.

18. Buitinių nuotekų tinklo įrengimo nevertinti.

Tiekėjas pagal pirkimo dokumentus turi įsivertinti trūkstamus darbų kiekius, perkamiems darbams atlikti pk9+05 iki 17+54.

Darbai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai” ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais statybą. Rangovas privalo vadovautis ir visais kitais su šio kelio rekonstravimu susijusiais teisės aktais ir kitais dokumentais, taip pat naujausiais pakeitimais ir papildymais.