2 priedas

HIDROTECHNIKOS STATINIO (UŽTVANKOS),  ESANČIOS UŽTVANKOS g. 49, BARTKUŠKIO K., JAUNIŪNŲ SEN., ŠIRVINTŲ R., paprastojo remonto darbų (labai blogos BŪKLĖS ŠALINIMO DARBų)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Reikalavimai atliekant darbus:

- Rangovas, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais privalo atlikti inžinerinio statinio - užtvankos (unikalus numeris 8998-6013-2019), esančios Širvintų r. sav., Jauniūnų sen., Bartkuškio k., Užtvankos g. 49, paprastojo remonto darbus (toliau – Darbai), kaip tai numatyta šioje techninėje specifikacijoje per 90 ( devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais. Hidrotechnikos statinio kategorija 1 (ypatingas statinys).

- Rangovas privalo darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos darbų metu naudojamos medžiagos, įranga bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti.

- Rangovas privalo darbų vykdymo metu nepažeisti šalia darbų vykdymo zonos esančių komunikacijų, statinio konstrukcijų, bei kitų esančių įrenginių. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, statinio konstrukcijas, bei kitus esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, turės atstatyti savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta darbų vykdymo zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

- Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi rangovo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

- Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą. Paslaugų teikėjas taip pat privalo laikytis objekto vidaus tvarkos taisyklių, apie kurias informuoja Užsakovas.

- Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti paslaugas, privalo gauti visus valstybės ar savivaldybės institucijų reikalaujamus leidimus, sutikimus ir kitus dokumentus, reikalingus paslaugoms atlikti. Esant poreikiui, parengti paprastojo remonto (avarinės būklės šalinimo darbų) aprašą ir suderinti.

- Rangovas, atlikęs darbus, įsipareigoja iki perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po darbų atlikimo likusias statybines atliekas.

- Rangovas gali atvykti ir apžiūrėti objektą, prieš tai suderinęs dieną ir laiką su NT eksploatavimo skyriaus techninės priežiūros vykdymo grupės techninės priežiūros inžinieriumi Arūnu Pakalniškiu, tel. Nr. +370 650 39841, el. paštas arunas.pakalniskis@turtas.lt.

- Rangovas teikdamas komercinį pasiūlymą darbams, kartu privalo pateikti ir lokalinę sąmatą. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti patikslintus detalius sąmatinius skaičiavimus (toliau – Lokalines sąmatas), techninėje specifikacijoje nurodytiems darbams atlikti. Lokalinės sąmatos turi būti pateiktos pdf. arba xlsx. (arba lygiaverčiais) formatais atsižvelgiant į VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro patvirtintus (įregistruotus) darbų, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus (pagal UAB „Sistela“ ar lygiaverčių rinkinių struktūrą). Lokalinės sąmatos forma pridedama kaip Techninės specifikacijos priedas Nr. 1. Rangovui nepateikus patikslintos Lokalinės sąmatos sutartyje nustatytu terminu, Užsakovas įgyja teisę sulaikyti mokėjimus iki kol Rangovas tinkamai įvykdys minėtą prievolę.

- Užsakovas priims atliktus darbus vadovaudamasis prie Sutarties pridėta Technine specifikacija ir patikslinta Lokaline sąmata bei pasirašydamas atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodyti faktiškai atliktų darbų kiekiai.

II. Darbų aprašymas:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| Aukštutinio šlaito plokščių remontas |  |  |  |
| 1. | Vandens išsiurbimas iš šachtinių šulinių | val. | 720 |
|  | Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00 | val. | 720 |
|  | Vandens siurblys su vidaus degimo varikliu, kilnojamas | val. | 720 |
| 2. | Gelžbetoninių tvirtinimo plokščių pakeitimas, užtaisant sandūras betono mišiniu | 10 m2 | 520 |
|  | Darbo jėga su vidutine kategorija 3.58 | val. | 1352 |
|  | Hidrotechninis betonas ne prastesnis nei B25 (M300) arba lygiavertis | m3 | 36,4 |
|  | Smėlio, žvyro išlyginamasis sluoksnis. Dalelių vidutinis skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 1,5 bpl (plyšio tarp plokščių plotis)). | m3 | 520 |
|  | Geotekstilė (Medžiagos tipas-kamšytinė. Paskirtis - atskiriamoji) | m2 | 520 |
|  | Gelžbetoninės plokštės PKU 20-30 dm (plokštės storis 1,0 dm). Gelžbetoninės plokštės minimalus tankis ne mažesnis kaip 2500 kg/m3 arba lygiavertės. | vnt. | 41,6 |
|  | Autokranas iki 10 t keliamosios galios | val. | 208 |
| 3. | Kanalų dugno ir šlaitų gelžbetonio plokščių siūlių užtaisymas cementiniu skiediniu | 100 m | 7,2 |
|  | Darbo jėga su vidutine kategorija 3.67 | val. | 41,76 |
|  | Hidrotechninis betonas C30/37 arba aukštesnės klasė. | m3 | 1,8 |
| Vandens pertekliaus praleidimo šachtos remontas |  |  |  |
| 4. | Plyšių nuo 2,0 mm pločio užpildymas skiediniais, dirbant su pakabinamu lopšiu | m | 180 |
|  | Darbo jėga su vidutine kategorija 3.78 | val. | 144 |
|  | Injektuojamas skiedinys, atsparus klimatologiniams poveikiams ir skirtas injektuoti plyšius atsiradusius hidrotechniniame betone, esant slėginiam vandens tekėjimui (filtracijai) betonu. | t | 1,10 |
|  | Kompresoriai kilnojami | val. | 75,6 |
|  | Betono siurbliai | val. | 5,76 |
| 5. | Betoninio paviršiaus defektų ir (arba) pažeidimų (iki 0,5 m2 ploto ir iki 50 mm gylio) ištaisymas, kai dirbama su pakabinamu lopšiu | m2 | 110 |
|  | Darbo jėga su vidutine kategorija 2.46 | val. | 200,2 |
|  | Lakas bituminis arba kitos medžiagos metalinių konstrukcijų padengimui (lakas turi būti atsparus klimatologiniams poveikiams). | kg | 1,32 |
|  | Rišamoji medžiaga cementas CEM 52,5 R arba lygiavertis. | t | 1,023 |
|  | Hidrotechninis betonas ne prastesnis nei C30/37 arba aukštesnės klasės | m3 | 5,61 |
|  | Bespalvė vandenį atstumianti priemonė (Priemonė turi būti tinkama naudoti ant betono paviršių ir būti po vandeniu). | kg | 22 |
|  | Pneumoplaktukai, dirbant kilnojamais kompresoriais | val. | 46,2 |
| 6. | Lopšių pakabinimas ir perstūmimas, tvirtinant prie aptvarų | vnt. | 1 |
|  | Darbo jėga su vidutine kategorija 4.17 | val. | 3,8 |
|  | Montažinis lopšys su el. pavara | val. | 1 |
| Pratekėjimo dalies remontas |  |  |  |
| 7. | Plyšių nuo 0,3 mm pločio iki 40 cm gylio injektavimas epoksidinėmis dervomis, dirbant ant pastolių (žemės) | m | 600 |
|  | Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00 | val. | 90 |
|  | Epoksidinė derva, atspari klimatologiniams poveikiams ir skirta injektuoti plyšius atsiradusius hidrotechniniame betone, esant slėginiam vandens tekėjimui (filtracijai) betonu. | kg | 480 |
|  | Kompresoriai kilnojami | val. | 60 |
|  | Betono siurbliai | val. | 19,2 |
| 8. | Lentų klojiniai sudėtingos konfigūracijos pamatų betonavimui | 100 m2 | 12 |
|  | Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50 | val. | 1524 |
|  | Tepalas klojiniams impregnuoti, tankis ne mažiau 850 kg/m3, sukietėjimo temperatūra žemiau -10 C arba lygiavertis | l | 48 |
|  | Pjauta mediena klojiniams, medienos storis ne mažiau 250 mm. | m3 | 11,04 |
| 9. | Gelžbetoninių sienų, kurių storis daugiau kaip 200 mm, betonavimas, paduodant betoną siurbliu | m3 | 12 |
|  | Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50 | val. | 30 |
|  | Hidrotechninis betonas C30/37 arba aukštesnės klasės | m3 | 12,18 |
|  | Betono siurbliai | val. | 1,68 |
|  | Vibratorius giluminis | val. | 9,6 |
| Ištekėjimo dalies (ramtų, vandens energijos slopinimo šaškių) remontas |  |  |  |
| 10. | Vandens išsiurbimas iš šulinių | val. | 720 |
|  | Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00 | val. | 792 |
|  | Vandens siurblys su vidaus degimo varikliu, kilnojamas | val. | 720 |
| 11. | Lentų klojiniai sudėtingos konfigūracijos pamatų betonavimui | 100 m2 | 4,5 |
|  | Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50 | val. | 571,5 |
|  | Tepalas klojiniams impregnuoti, tankis ne mažiau 850 kg/m3, sukietėjimo temperatūra žemiau -10 C arba lygiavertis | l | 18 |
|  | Pjauta mediena klojiniams, storis ne mažiau 250 mm. | m3 | 4,14 |
| 12. | Gelžbetoniniu sienų, kuriu storis daugiau kaip 200 mm, betonavimas, paduodant betoną siurbliu | m3 | 11 |
|  | Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50 | val. | 27,5 |
|  | Hidrotechninis betonas ne prastesnis nei B25 (M300) arba lygiavertis | m3 | 11,165 |
|  | Betono siurbliai | val. | 1,54 |
|  | Vibratorius giluminis | val. | 8,8 |

III. Aplinkosauginiai reikalavimai:

Darbų vykdymui taikomas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.3 punkte numatytas aplinkosauginis principas – prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai, t. y. tiekėjas (rangovas) remonto darbų metu:

- transportuojant visas darbų vietoje susidarančias statybines atliekas iš darbų vietos naudoja daugkartinius konteinerius, išskyrus kai susidarančios atliekos turi būti perdirbamos ar vežamos į MBA;

- mažina statybinių medžiagų ir gaminių pakuočių atliekas (visos pakuotės grąžinamos tiekėjui pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ar kitokiam naudojimui);

- pakartotinai naudoja, perdirba ar kitaip naudoja darbų atlikimo procese susidariusias atliekas.

PRIDEDAMA:

TS priedas Nr. 1. Lokalinės sąmata, 1 lapas.

TS priedas Nr. 2. Ekspertizes aktas 2019 m., 42 lapai.

TS priedas Nr. 3. Bartkuškio užtvankos 2024 m. apžiūros aktas, 3 lapai.

TS priedas Nr. 4. Bartkuškio užtvankos 2024 apžiūros akto priedas, 27 lapai.

TS priedas Nr. 1.

SUDERINTA:______________ Eurai                                           TVIRTINU:______________ Eurai

ATSAKINGAS ASMUO_______________                                 ATSAKINGAS ATSTOVAS______________

20__ M._______MĖN._____D.                                                     20__ M. _________MĖN. __ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 20__-__ kainas

SĄMATA

Statinių grupė

Statinys

Žiniaraštis

Suma žiniaraščiui                                                                                                                                                                                    Eur

Lapas 1

| Sąmatos eilutė | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso |

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21,00 %

Iš viso žiniaraštyje

Sudarė:____________________________

(vardas, pavardė)