## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ UŽDUOTIS

VISAGINO MIESTO VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ ĮRANGA SU MONTAVIMU

ŠALIA DAUGIABUčIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ

- Bendri duomenys.

Pirkimo pavadinimas: Visagino miesto vaikų žaidimų aikštelių įranga su montavimu šalia daugiabučių gyvenamųjų namų.

Įrangos montavimo vieta. Visagino miesto teritorija: šalia daugiabučių gyvenamųjų namų Parko g. 6, 8, 10, Taikos pr. 12, 14, Visagino g. 27 ir Energetikų g. 36, 38, Visagine.

Pirkėjas: Visagino savivaldybės administracija, kodas 188711925, adresas Parko g. 14, Visaginas.

Montuojami šie vaikų žaidimų įrenginiai:

- Šalia daugiabučių gyvenamųjų namų Parko g. 6, 8 ir 10, Visagine, įrengiamas daugiafunkcinis žaidimų įrenginys su sportiniais elementais.

- Šalia daugiabučių gyvenamųjų namų Taikos pr. 12 ir 14, Visagine, įrengiamas žaidimų įrenginys „Kliūčių ruožas“.

- Šalia daugiabučio gyvenamojo namo Visagino g. 27, Visagine, įrengiamas žaidimų įrenginys su dviem bokšteliais, žaidimų namelis „Automobilis“ ir karuselė „Suktukas“.

- Šalia daugiabučių gyvenamųjų namų Energetikų g. 36 ir 38, Visagine, įrengiamas sporto kompleksas vaikams, švytuoklinės sūpynės dviejų vietų, karuselė suktukas- tinklas ir žaidimų įrenginys „Traukinys“.

- Esama būklė

Vaikų žaidimų aikštelės tinka vaikams nuo 3 iki 12 metų. Maži vaikai yra labai smalsūs, jie stengiasi susipažinti su juos supančia aplinka, todėl mes labai daug dėmesio skiriame saugioms, įdomioms, lavinančioms aikštelėms, kuriomis džiaugtųsi mažyliai ir jų tėvai stebėdami savo vaikus.

Šio pirkimo tikslas - pagerinti Visagino miesto teritorijoje vaikų žaidimų aikštelių infrastruktūrą ir sudaryti miesto gyventojams patogesnę ir patrauklesnę bei atitinkančią jų poreikius aplinką, kad tėvai su vaikais galėtų saugiai leisti laiką.

Numatoma vaikų žaidimų aikšteles įrengti 4 vietose: šalia daugiabučių gyvenamųjų namų Parko g. 6, 8, 10, Taikos pr. 12, 14 , Visagino g. 27 ir Energetikų g. 36, 38, Visagine.

Pirkimo objektas skaidomas į 4 pirkimo dalis, kiekvienai pirkimo objekto daliai bus sudaroma atskira pirkimo sutartis.

I pirkimo objekto dalis – vaikų žaidimų aikštelės įranga su montavimu šalia daugiabučių gyvenamųjų namų Parko g. 6, 8 ir 10, Visagine;

II pirkimo objekto dalis – vaikų žaidimų aikštelės įranga su montavimu šalia daugiabučių gyvenamųjų namų Taikos pr. 12 ir 14, Visagine;

III pirkimo objekto dalis – vaikų žaidimų aikštelės įranga su montavimu šalia daugiabučio gyvenamojo namo Visagino g. 27, Visagine;

IV pirkimo objekto dalis – vaikų žaidimų aikštelės įranga su montavimu šalia daugiabučių gyvenamųjų namų Energetikų g. 36 ir 38, Visagine;

- Bendrieji reikalavimai Pardavėjui.

Pardavėjui siūloma įvertinti visas reikalingas išlaidas įrangos montavimui, šalia įrengiamų vaikų žaidimų aikštelių yra veikiančių inžinierinių tinklų (šulinių, elektros kabelių ir t. t.). Visų priemonių įgyvendinimas turi būti atliktas iki galo.

Pardavėjas privalo parengti visą reikiamą dokumentaciją sumontuotai įrangai. Jis atsakingas už vaikų žaidimo aikštelių įrangos išdėstymo schemų ir įrangos aprašymų parengimą. Rengiant žaidimo aikštelių įrangos išdėstymo schemas ir įrangos aprašymus privaloma vadovautis įrenginių gamintojo nurodymais ir rekomendacijomis, aplink kiekvieną įrenginį turi būti užtikrinta to įrenginio saugumo zona.

Prieš atliekant įrangos montavimą, žaidimo aikštelės įrangos išdėstymo schema kartu su įrangos aprašymu turi būti suderinta su Pirkėju.

Žaidimų aikštelės turi būti įrengiamos ne arčiau kaip 10 m nuo buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, elektros tinklo įrenginių ir ne arčiau kaip 15 m atstumu nuo automobilių saugyklų ištraukiamosios vėdinimo sistemos angų.

Kainose turi būti įvertinti visi reikiami įrenginiai bei mechanizmai prekėms pagaminti, montavimas, personalo darbas, medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai, netiesioginės išlaidos, mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti pirkimo sutartyje ar atsirandantys ją vykdant.

Visi įsipareigojimai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais vaikų žaidimo aikštelės įrengimo užbaigimui ir tinkamam bei saugiam eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti šioje specifikacijoje ar ne.

Vykdant vaikų žaidimų aikštelių įrengimą, visi įrangos montavimo zonoje funkcionuojantys inžineriniai tinklai turi būti išsaugoti ir nepažeisti.

Pardavėjas turi vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, taisyklėmis, normatyvinių dokumentų reikalavimais ir įrangos gamintojų aprašymuose, instrukcijose pateiktais nurodymais.

Turi būti užtikrinta, kad visos vaikų žaidimų aikštelių įrengimo priemonės, visi skirti įrenginiai ir įranga būtų lengvai prieinami juos prižiūrintiems specialistams, turi būti palikta pakankamai vietos, skirtos įrenginių priežiūrai ir pakeitimui, užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas vaikų žaidimų aikštelių įrengimo vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, greta vaikų žaidimų aikštelių įrengimo vietos judančių žmonių apsaugą nuo įrangos montavimo laiku keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų.

Įrengiant vaikų žaidimų aikšteles ypatingą dėmesį skirti aplinkos apsaugai, vaikų žaidimų aikštelių kokybei, prieš įrengiant vaikų žaidimų aikšteles, jų įrengimo vietą pažymėti gerai matomais ženklais (matomais naktį), iškastas duobes pažymėti visą parą gerai pastebimais, matomais ženklais ir aptverti.

Pardavėjas turi pilnai atstatyti į pirminę padėtį vaikų žaidimų aikštelių įrengimo metu už įrengiamų vaikų žaidimų aikštelių ribų išardytą ar pažeistą dangą.

Vejos atsodinimas turi būti vykdomas tik užbaigus vaikų žaidimų aikštelių įrengimą.

Dokumentuose paminėti gaminių pavadinimai, markės, ar kiti apibūdinimai (nuotraukos) yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais tos pačios kokybės kitų gamintojų produktais.

Sutarties tipas – fiksuotos kainos sutartis. Pardavėjas teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti ir prisiimti visą riziką susietą su prekių tiekimu ir montavimu.

Įrengtos vaikų žaidimų aikštelės gali būti pradėtos naudoti tik jas perdavus Pirkėjui.

Įranga turi būti pateikta ir montavimas atliktas per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo. Terminas gali būti pratęstas iki 30 kalendorinių dienų tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Pardavėjo, taip pat dėl:

- pakeitimų, atliekamų vadovaujantis sutarties sąlygų nuostatomis;

- bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Pirkėjui arba Pirkėjo personalui;

Žaidimų aikštelėse turi būti pastatyti informaciniai stendai, atitinkantys Lietuvos standarto LST EN 1176 reikalavimus. Juose turi būti pateikta ši informacija: bendrasis telefono numeris, kuriuo galima skambinti įvykus nelaimei, telefono numeris atsakingo asmens, kuris prižiūri žaidimų aikštelę, žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas; kokio amžiaus vaikams žaidimų aikštelė skirta; paskutinį kartą atliktos žaidimų aikštelės įrangos pagrindinės metinės kontrolės data; kita reikalinga informacija.

Įrenginiai privalo atitikti visus ES reikalaujamus gamybos ir kokybės standartus bei turėti atitinkamus sertifikatus pagal EN 1176:2018, EN 1177:2018, EN 957-1:2006 standartus bei atitikti Higienos normos HN131:2015 reikalavimus. Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to įrenginio kodas.

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su atitikties deklaracija arba sertifikatu, nurodant:

- gamintojo rekvizitus, gamintojo atpažinimo ženklą;

- technines savybes;

- kokybines medžiagų savybes;

- spalvos nuorodą;

- įrenginio pagaminimo datą;

- galiojančių saugumo standartų taikymą.

Įrenginiams ir dangai turi būti suteikiama bendra garantija ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai.

Medžiagos turi atitikti galiojančius ES saugumo, kokybės standartus, nacionalinius saugos reglamentus, turi būti parinktos siekiant užtikrinti kaip galima ilgesnį vaikų žaidimams skirtų įrenginių intensyvios eksploatacijos lauko sąlygomis laiką bei teikiant prioritetą atsparumo vandalizmui parametrus.

Kiekvienas įrenginys turi būti pažymėtas standartą atitinkančiu žymėjimu. Žymėjime turi būti nurodytas, gamintojo pavadinimas, pagaminimo metai, įrenginio kodas, įrengimo data bei standarto numeris.

Tiekėjas privalo užtikrinti, kad įrenginys būtų tvirtas, ilgaamžis, funkcionalus, jo sudedamosios dalys būtų tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Šis reikalavimas taikomas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, (toliau – Aprašas):

- Aprašo 4.4.4.3 p.: prekei pagaminti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai - žaidimų įrenginiams ir kitai įrangai gaminti negali būti naudojamos aplinkai pavojingos medžiagos, metalai, sudarantys toksiškus oksidų sluoksnius ir žvynelius, turi būti apsaugoti netoksiška danga; neturi būti naudojamos medžiagos, žinomos kaip sukeliančios paviršinį užsiliepsnojimą (Įrenginiai privalo atitikti visus ES reikalaujamus gamybos ir kokybės standartus bei turėti atitinkamus sertifikatus pagal EN 1176:2018, EN 1177:2018, EN 957-1:2006 standartus bei atitikti Higienos normos HN131:2015 reikalavimus. Sertifikate privalo būti nurodytas būtent to įrenginio kodas.).

- Aprašo 4.4.4.4.p.: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. (Tiekėjas pasiūlyme gali nurodyti papildomą garantiją prekei);

Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Pirkėjui iki darbo pradžios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų užbaigimo.

Pardavėjas privalo taikyti aplinkos apsaugos priemones nurodytas šioje techninėje specifikacijoje.

Rekomenduojama apsilankyti vaikų žaidimų aikštelių įrengimo vietose, susipažinti su visa reikalinga informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei visas aplinkybes. Dėl vietų apžiūros kreiptis į Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus inžinierių statybai Viktor Voronin tel. mob. +370 386 36 069, el. p. viktor.voronin@visaginas.lt.

Teritorijų schemos ir esama būklė

- Parko g. 6, 8 ir 10

Planuojama vaikų žaidimų aikštelės vieta šalia daugiabučių namų Parko g. 6, 8 ir 10.

Esama vietos, šalia daugiabučių namų Parko g. 6, 8 ir 10, būklė.

Planuojamos vietos, šalia daugiabučių namų Parko g. 6, 8 ir 10, schema su esamais inžineriniais tinklais.

- Taikos pr. 12 ir 14

Planuojama vaikų žaidimo aikštelės vieta šalia daugiabučių namų Taikos pr. 12 ir 14.

Esama vietos, šalia daugiabučių namų Taikos pr. 12 ir 14 , būklė.

Planuojamos vietos, šalia daugiabučių namų Taikos pr. 12 ir 14 , schema su esamais inžineriniais tinklais.

- Visagino g. 27

Planuojama vaikų žaidimo aikštelės vieta šalia daugiabučio namo Visagino g. 27

Esama vietos, šalia daugiabučio namo Visagino g. 27, būklė.

Planuojamos vietos, šalia daugiabučio namo Visagino g. 27, schema su esamais inžineriniais tinklais

- Energetikų g. 36 ir 38

Planuojama vaikų žaidimo aikštelės vieta šalia daugiabučių namų Energetikų g. 36 ir 38.

Esama vietos, šalia daugiabučių namų Energetikų g. 36 ir 38, būklė.

Planuojamos vietos, šalia daugiabučių namų Energetikų g. 36 ir 38, schema su esamais inžineriniais tinklais.

ĮRENGINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Įrenginiai privalo turėti galiojantį atitikties sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią įrangos atitiktį joms taikomų standartų EN 1176:2017 (2018) (įskaitant visas įrenginio dalis) ir EN 1176-5:2019, ir (ar) LST EN 1176:2017 (2018), ir (ar) LST EN 1176-11:2014, ir (ar) LST EN 1176-5:2019, ar tapačių standartų reikalavimams bei surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba. Sertifikate ar gamintojo standartų atitikties deklaracijoje privalo būti nurodytas būtent to įrenginio kodas ar kiti techniniai duomenys, kad būtų galima identifikuoti konkretų įrenginį.

Įrengus vaikų žaidimų aikšteles Pirkėjui pateikiami standartų atitikimą liudijantys dokumentai - įrenginių sertifikatai ar gamintojo atitikties deklaracijos, liudijančios atitikimą įrenginiams taikomų standartų ir Higienos normos HN 131:2015 reikalavimus.

Kiekvienas įrenginys turi būti pažymėtas standartą atitinkančiu žymėjimu. Žymėjime turi būti nurodytas, gamintojo pavadinimas, pagaminimo metai, įrenginio kodas, įrengimo data bei standarto numeris.

- Aikštelė. Parko g. 6, 8 ir10

- Esama padėtis: Objekto reljefas ganėtinai lygus, vyraujantis gruntas – žolė, smėlis.

- Įrenginių pavadinimai ir reikalavimai.

Daugiafunkcinis žaidimų įrenginys su sportiniais elementais Orientacinio pobūdžio nuotrauka Išmatavimai: Ilgis – ne mažiau 1100 cm (±10%) Plotis – ne mažiau 1000 cm (±10%) Aukštis – ne mažiau 490 cm (±10%) Saugos zona – ne mažiau 1500 x 1300 cm (±10%). Kritimo aukštis –2,3 m (±10%) Amžiaus grupė – 5 - 12 metų. Konstrukcija: - Konstrukcija medinė, su metalinėmis kojomis, kurios įbetonuojamos; - Stulpai iš klijuotos medienos ne mažiau 10 cm x10 cm, kuri yra impregnuota, nudažyta aplinkos poveikiui atspariais dažais; - Kiti elementai iš cinkuoto metalo ir/ar milteliniu būdu padengto vamzdžio; - Armuotas lynas (skersmuo ne mažiau Ø16 mm) su polipropilenu sujungtas plastikiniais elementais; - Laipiojimo siena, bokštelių sienelės, tiltelių tvorelės pagamintos iš klijuotos medienos plokštės ar lygiavertės medžiagos ne mažiau 21mm; - Konstrukcijos stulpų viršutinė dalis uždengta polietileno dangteliais, kad medienos paviršius būtų apsaugotas nuo atmosferos sąlygų. - Kiti elementai iš plieninio vamzdžio, cinkuoto ir/ar dažyto milteliniu būdu; Įrenginį sudaro: - 3 vnt. bokštelių su stogeliais; - 2 vnt. stacionarių tiltelių su apsaugine medine tvorele; - 1 vnt. judančio tiltelio su apsaugine tvorele; - 3 kompl. užlipimo laipteliai su turėklais, ne mažiau po 5 pakopas. Laiptelių pagrindas drėgmei atspari mediena, apsaugota nuo slydimo; - 1 vnt. plastikinis sraigtinis uždaras nusileidimo vamzdis ne mažiau 2 metrų aukščio; - 1 vnt. nusileidimo čiuožykla apie 1,5 m aukščio iš nerūdijančio plieno skardos; - 1 vnt. integruotas sporto gimnastikos įrenginys: erdvinis laipiojimo tinklas "Voratinklis", "Švediškos" sienelės, kopimo virvė, virvinės kopėčios, gimnastikos žiedai; - 1 vnt. integruotas sporto gimnastikos įrenginys: viršutinis laipiojimo tinklas, "Švediška" sienelė; - 1 vnt. kopimo-nusileidimo stulpas; - 1 vnt. ėjimo rankomis įrenginys; - 1 vnt. „Alpinisto“ siena su ertmėmis; Elementų konstrukcijos turėtų būti: - užapvalintais kampais ir briaunomis, kurie negalėtų sužeisti; - visi varžtai padengti plastikiniais dangteliais; - Stovimosios plokštumos-neslidžios dangos su faktūriniu paviršiumi; - medžiagos atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui, Lietuvos klimatinėms sąlygoms; - Įbetonuojamas pamatas pagamintas iš metalo, kuris apsaugo medieną nuo tiesioginio kontakto su žeme, taip apsaugant jį nuo puvimo ir prailginant gaminio ilgaamžiškumą.

Smūgį silpninanti danga (Priedas Nr. 1 ) – 195 m2.

- Aikštelė. Taikos pr. 12 ir 14

- Esama padėtis: Objekto reljefas ganėtinai lygus, vyraujantis gruntas – žolė.

- Įrenginių pavadinimai ir reikalavimai.

Žaidimų įrenginys „Kliūčių ruožas“ Orientacinio pobūdžio nuotrauka Išmatavimai : Ilgis –970 cm (±10%); Plotis –100 cm (±10%); Aukštis –150 cm (±10%); Saugos zona –1300 x 400 cm(±10%); Kritimo aukštis –0,65 m (±10%); Amžiaus grupė – 5-12 metų. Konstrukcija: - Konstrukcija medinė, su metalinėmis kojomis, kurios įbetonuojamos; - Stulpai iš klijuotos medienos ne mažiau 10 cm x10 cm, kuri yra impregnuota, nudažyta aplinkos poveikiui atspariais dažais; - Armuotas lynas (skersmuo ne mažiau Ø16 mm) su polipropilenu sujungtas plastikiniais elementais; - Platformos grindys pagamintos iš medienos lentų ar lygiavertės medžiagos ne mažiau 40mm; - Konstrukcijos stulpų viršutinė dalis uždengta polietileno dangteliais, kad medienos paviršius būtų apsaugotas nuo atmosferos sąlygų. - Kiti elementai iš plieninio vamzdžio, cinkuoto ir/ar dažyto milteliniu būdu; Įrenginys susideda iš: - 4vnt. platformų; - 1 vnt. judančio tiltelio su grindimis ir apsaugine armuoto lyno tvorele; - 4 vnt. pusiausvyros lavinimo apvalių elementų, kurių pagrindas drėgmei atspari fanera, apsaugota nuo slydimo; - 1 vnt. pusiausvyros ėjimo buomas, su apsaugine armuoto lyno tvorele; - Pagalbinės rankenos ar turėklai prie kiekvieno elemento pradžios/pabaigos; Elementų konstrukcijos turėtų būti: - užapvalintais kampais ir briaunomis, kurie negalėtų sužeisti; - visi varžtai padengti plastikiniais dangteliais; - Stovimosios plokštumos-neslidžios dangos su faktūriniu paviršiumi; - medžiagos atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui, Lietuvos klimatinėms sąlygoms; - įbetonuojamas pamatas pagamintas iš metalo, kuris apsaugo medieną nuo tiesioginio kontakto su žeme, taip apsaugant jį nuo puvimo ir prailginant gaminio ilgaamžiškumą; - Įbetonuojamas pamatas pagamintas iš metalo, kuris apsaugo medieną nuo tiesioginio kontakto su žeme, taip apsaugant jį nuo puvimo ir prailginant gaminio ilgaamžiškumą.

- Aikštelė. Visagino g. 27

- Esama padėtis: Objekto reljefas ganėtinai lygus, vyraujantis gruntas – žolė.

- Įrenginių pavadinimai ir reikalavimai.

Žaidimų įrenginys su dviem bokšteliais. Orientacinio pobūdžio nuotrauka Išmatavimai: Ilgis – 650 cm (±10%); Plotis – 370 cm (±10%); Aukštis – 250 cm (±10%). Saugos zona – 1000 x 700 cm (±10%); Kritimo aukštis – 0,95 m (±10%); Amžiaus grupė – 3 - 7 metų. Konstrukcija: - Konstrukcija medinė, su metalinėmis kojomis, kurios įbetonuojamos; - Stulpai iš klijuotos medienos ne mažiau 10 cm x10 cm, kuri yra impregnuota, nudažyta aplinkos poveikiui atspariais dažais; - Armuotas lynas (skersmuo ne mažiau Ø16 mm) su polipropilenu sujungtas plastikiniais elementais; - Platformų tvorelės, apsauginiai tiltelių turėklai pagaminti iš klijuotos medienos plokštės ar lygiavertės medžiagos ne mažiau 21mm; - Konstrukcijos stulpų viršutinė dalis uždengta polietileno dangteliais, kad medienos paviršius būtų apsaugotas nuo atmosferos sąlygų. - Kiti elementai iš plieninio vamzdžio, cinkuoto ir/ar dažyto milteliniu būdu; Įrenginys susideda iš: - 3vnt. platformų; - 2 vnt. bokšteliai su keturšlaičiu stogeliu ir uždara tvorele; - 2 vnt. tilteliai su apsaugine uždara tvorele; - 2 vnt. čiuožimo kalneliai iš nerūdijančio plieno, skirtingo aukščio, su apsauginiais borteliais; - 2 vnt. medinių laiptelių komplektų su turėklais; Elementų konstrukcijos turėtų būti: - Užapvalintais kampais ir briaunomis, kurie negalėtų sužeisti; - Visi varžtai padengti plastikiniais dangteliais arba naudojami varžtai saugiomis galvutėmis; - Medžiagos atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui, Lietuvos klimatinėms sąlygoms; - Įbetonuojamas pamatas pagamintas iš metalo, kuris apsaugo medieną nuo tiesioginio kontakto su žeme, taip apsaugant jį nuo puvimo ir prailginant gaminio ilgaamžiškumą. Žaidimų namelis „Automobilis“. Orientacinio pobūdžio nuotrauka Išmatavimai: Ilgis – ne mažiau 180 cm (±10%); Plotis – ne mažiau 120 cm (±10%); Aukštis – ne mažiau 120 cm (±10%); Saugos zona – ne mažiau 480 x 420 cm. (±10%); Kritimo aukštis – 0,63 m (±10%); Amžius grupė – 5 - 12 metų. Konstrukcija: - Konstrukcija medinė, su metalinėmis kojomis, kurios įbetonuojamos; - Stulpai iš klijuotos medienos ne mažiau 10 cm x10 cm, kuri yra impregnuota, nudažyta aplinkos poveikiui atspariais dažais; - Armuotas lynas (skersmuo ne mažiau Ø16 mm) su polipropilenu sujungtas su plastikiniais elementais; - Korpuso konstrukcija ir elementai pagaminti iš klijuotos medienos plokštės ar lygiavertės medžiagos ne mažiau 21mm; - Kiti elementai iš plieninio vamzdžio, cinkuoto ir/ar dažyto milteliniu būdu; Įrenginys susideda iš: - 1vnt. pagrindinė konstrukcija; - 2 vnt. suoliukai išdėstyti vienas už kito; - 4 vnt. pagalbinės įlipimo rankenos; - Dekoratyvios detalės ir elementai atspindintys vaizduojamą objektą. Elementų konstrukcijos turėtų būti: - Užapvalintais kampais ir briaunomis, kurie negalėtų sužeisti; - Visi varžtai padengti plastikiniais dangteliais; - Medžiagos atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui, Lietuvos klimatinėms sąlygoms; - Įbetonuojamas pamatas pagamintas iš metalo, kuris apsaugo medieną nuo tiesioginio kontakto su žeme, taip apsaugant jį nuo puvimo ir prailginant gaminio ilgaamžiškumą; Suktukas - karuselė. Orientacinio pobūdžio nuotrauka Išmatavimai: skersmuo– ne mažiau 160 cm (±10%); Aukštis – ne mažiau 70 cm (±10%); Saugos zona – ne mažiau 550 cm(±10%); Kritimo aukštis – 0,42 m (±10%); Amžius grupė – 3 - 12 metų. Konstrukcija: - Konstrukcija pagaminta iš plieninio vamzdžio, cinkuoto ir/ar dažyto milteliniu būdu; - Kiti elementai pagaminti iš klijuotos medienos plokštės ar lygiavertės medžiagos ne mažiau 21mm; - Stovimosios plokštumos – neslidžios dangos su faktūriniu paviršiumi; Įrenginys susideda iš: Horizontaliai besisukanti aplink savo ašį konstrukcija; Sukamasi sėdimoje padėtyje. Sėdimos dalies pagrindas - ištisinis suoliukas. Turi būti su atraminiais turėklais skirtais laikytis sukantis; Su vairu karuselės viduryje. Elementų konstrukcijos turėtų būti: - Užapvalintais kampais ir briaunomis, kurie negalėtų sužeisti; - Visi varžtai padengti plastikiniais dangteliais; - Medžiagos atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui, Lietuvos klimatinėms sąlygoms; - Įbetonuojamas pamatas pagamintas iš metalo, kuris apsaugo medieną nuo tiesioginio kontakto su žeme, taip apsaugant jį nuo puvimo ir prailginant gaminio ilgaamžiškumą.

Smūgį silpninanti danga (Priedas Nr. 1 ) – 70 m2.

- Aikštelė. Energetikų g. 36 ir 38

- Esama padėtis: Objekto reljefas ganėtinai lygus, vyraujantis gruntas – žolė.

- Įrenginių pavadinimai ir reikalavimai.

Sporto kompleksas vaikams. Orientacinio pobūdžio nuotrauka Išmatavimai: Ilgis – ne mažiau 260 cm (±10%); Plotis – ne mažiau 260 cm (±10%); Aukštis – ne mažiau 220 cm (±10%); Saugos zona – ne mažiau 560 x 560 cm. (±10%); Kritimo aukštis – 1,95 m (±10%); Amžius grupė – 4 - 10 metų. Konstrukcija: - Konstrukcija medinė, su metalinėmis kojomis, kurios įbetonuojamos; - Stulpai iš klijuotos medienos ne mažiau 10 cm x10 cm, kuri yra impregnuota, nudažyta aplinkos poveikiui atspariais dažais; - Armuotas lynas (skersmuo ne mažiau Ø16 mm) su polipropilenu sujungtas plastikiniais elementais; - Siena laipiojimui pagaminta iš klijuotos medienos plokštės ar lygiavertės medžiagos ne mažiau 21mm; - Konstrukcijos stulpų viršutinė dalis uždengta polietileno dangteliais, kad medienos paviršius būtų apsaugotas nuo atmosferos sąlygų. - Kiti elementai iš plieninio vamzdžio, cinkuoto ir/ar dažyto milteliniu būdu; Įrenginys susideda iš: - 1vnt. viršutinė tinklo siena; - 1 vnt. kopimo virvė; - 1 vnt. nusileidimo vamzdis; - 1 kompl. gimnastikos žiedai; - 2 kompl. „švediškos“ sienelės; - 1 vnt. prisitraukimų skersinis; - 1 vnt. tinklo kopėtėlės; - 1 vnt. alpinizmo sienelė; Elementų konstrukcijos turėtų būti: - Užapvalintais kampais ir briaunomis, kurie negalėtų sužeisti; - Visi varžtai padengti plastikiniais dangteliais; - Medžiagos atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui, Lietuvos klimatinėms sąlygoms; - Įbetonuojamas pamatas pagamintas iš metalo, kuris apsaugo medieną nuo tiesioginio kontakto su žeme, taip apsaugant jį nuo puvimo ir prailginant gaminio ilgaamžiškumą; Švytuoklinės sūpynės dviejų vietų. Orientacinio pobūdžio nuotrauka Išmatavimai: Ilgis – ne mažiau 350 cm (±10%); Plotis – ne mažiau 180 cm (±10%); Aukštis – ne mažiau 230 cm (±10%); Saugos zona – ne mažiau 740 x 350 cm (±10%); Kritimo aukštis – 1,35 m (±10%); Amžius grupė – 4 - 12 metų. Konstrukcija: - Konstrukcija medinė, su metalinėmis kojomis, kurios įbetonuojamos; - Stulpai iš klijuotos medienos ne mažiau 10 cm x10 cm, kuri yra impregnuota, nudažyta aplinkos poveikiui atspariais dažais; - Skersinis pagamintas iš plieninio vamzdžio, cinkuoto ir/ar dažyto milteliniu būdu; - elementai pagaminti iš klijuotos medienos plokštės ar lygiavertės medžiagos ne mažiau 21mm; Įrenginys susideda iš: - Laikančioji konstrukcija – stulpai, 4 vnt.; - Horizontalus skersinis laikantis sėdynes - cinkuoto metalo, apsaugotas nuo rūdijimo; - Sėdimoji dalis - sėdynės vidus metalinis (ar lygiavertis), aplietas guma, atspari gamtiniam poveikiui; Elementų konstrukcijos turėtų būti: - Užapvalintais kampais ir briaunomis, kurie negalėtų sužeisti; - Visi varžtai padengti plastikiniais dangteliais; - Medžiagos atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui, Lietuvos klimatinėms sąlygoms; - Įbetonuojamas pamatas pagamintas iš metalo, kuris apsaugo medieną nuo tiesioginio kontakto su žeme, taip apsaugant jį nuo puvimo ir prailginant gaminio ilgaamžiškumą; Suktukas - tinklas. Orientacinio pobūdžio nuotrauka Išmatavimai: skersmuo– ne mažiau 120 cm (±10%); Aukštis – ne mažiau 70 cm (±10%); Saugos zona – ne mažiau 550 cm (±10%); Kritimo aukštis – 0,36 m (±10%); Amžius grupė – 3 - 12 metų. Konstrukcija: - Konstrukcija iš plieninio vamzdžio, cinkuoto ir/ar dažyto milteliniu būdu; - Armuotas lynas (skersmuo ne mažiau Ø10 mm) su polipropilenu. Įrenginys susideda iš: - Horizontaliai besisukanti aplink savo ašį konstrukcija; - Sukamasi sėdimoje ir/ar gulimoje padėtyje. Sėdimoji dalis pagaminta iš armuoto lyno (skersmuo ne mažiau Ø10 mm) su polipropilenu, PE (polietilenas), plienas. Elementų konstrukcijos turėtų būti: - Užapvalintais kampais ir briaunomis, kurie negalėtų sužeisti; - Visi varžtai padengti plastikiniais dangteliais; - Medžiagos atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui, Lietuvos klimatinėms sąlygoms; - Įbetonuojamas pamatas pagamintas iš metalo, kuris apsaugo medieną nuo tiesioginio kontakto su žeme, taip apsaugant jį nuo puvimo ir prailginant gaminio ilgaamžiškumą; Žaidimų įrenginys „Traukinys“. Orientacinio pobūdžio nuotrauka Išmatavimai: Ilgis – ne mažiau 580 cm (±10%); Plotis – ne mažiau 120 cm (±10%); Aukštis – ne mažiau 230 cm (±10%); Saugos zona – ne mažiau 930 x 420 cm (±10%). Kritimo aukštis – 0,65 m (±10%); Amžius grupė – 3- 10 metų. Konstrukcija: - Konstrukcija medinė, su metalinėmis kojomis, kurios įbetonuojamos; - Stulpai iš klijuotos medienos ne mažiau 10 cm x10 cm, kuri yra impregnuota, nudažyta aplinkos poveikiui atspariais dažais; - Kiti elementai iš cinkuoto metalo ir/ar milteliniu būdu padengto vamzdžio; - Armuotas lynas (skersmuo ne mažiau Ø16 mm) su polipropilenu sujungtas plastikiniais elementais; - Platformų tvorelės pagamintos iš klijuotos medienos plokštės ar lygiavertės medžiagos ne mažiau 21mm; - Konstrukcijos stulpų viršutinė dalis uždengta polietileno dangteliais, kad medienos paviršius būtų apsaugotas nuo atmosferos sąlygų. Įrenginys susideda iš: - 3vnt. platformos su apsauginėmis tvorelėmis; - 1 vnt. nameliai su stogeliu; - 1 vnt. judantis tiltelis su grindimis ir apsaugine armuoto lyno tvorele (lyno skersmuo ne mažiau Ø16 mm); - 1 vnt. čiuožimo kalnelis iš nerūdijančio plieno, su apsauginiais borteliais; - Dekoratyvios detalės ir elementai atspindintys vaizduojamą objektą. Elementų konstrukcijos turėtų būti: - Užapvalintais kampais ir briaunomis, kurie negalėtų sužeisti; - Visi varžtai padengti plastikiniais dangteliais; - Medžiagos atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui, Lietuvos klimatinėms sąlygoms; - Įbetonuojamas pamatas pagamintas iš metalo, kuris apsaugo medieną nuo tiesioginio kontakto su žeme, taip apsaugant jį nuo puvimo ir prailginant gaminio ilgaamžiškumą;

Smūgį silpninanti danga (Priedas Nr. 1 ) – 57 m2.

Priedas Nr. 1

| Dangos įrengimas. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Smūgį silpninanti birių medžiagų (smėlio) danga 322 m2. 1.Turi būti įrengta apsauganti nuo traumų ir vandens kaupimosi smėlio danga (frakcija 0-4 mm). 2. Sluoksnio storis ne mažiau 30 cm, nukasant atitinkamą sluoksnį esamo grunto / augalinį sluoksnį. 3. Danga turi atitikti saugumo reikalavimus keliamus vaikų žaidimo aikštelių įrengimui, LST EN 1177:2017 (2018) arba jiems lygiavertį standartą. |  |

Pastabos:

- Atliekų išvežimo ir utilizavimo kiekius montuojant įrangą skaičiuoja Pardavėjas.

- Prieš perduodant vaikų žaidimo aikštelę Pirkėjui, Pardavėjas turi atlikti vaikų žaidimo aikštelės patikrinimą ir gauti naudojimo sertifikatą pagal EN 1176:2018, EN 1177:2018, EN 957-1:2006 standartus bei Higienos normos HN131:2015 reikalavimus

- Žiniaraštis.(Parko g. 6, 8 ir 10 ).

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Daugiafunkcinis žaidimų įrenginys su sportiniais elementais. | vnt. | 1 |
| 2. | Smūgį mažinančios dangos įrengimas. | m2 | 195 |

Pastabos:

- Grunto išvežimo kiekius iš objekto skaičiuoja Pardavėjas.

- Statybinių šiukšlių išvežimo ir utilizavimo kiekius skaičiuoja Pardavėjas.

- Prieš perduodant vaikų žaidimų aikštelę Pirkėjui, Pardavėjas turi atlikti vaikų žaidimo aikštelės patikrinimą.

- Žiniaraštis.(Taikos pr. 12 ir 14).

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Žaidimų įrenginys „Kliūčių ruožas“ | vnt. | 1 |

Pastabos:

- Statybinių šiukšlių išvežimo ir utilizavimo kiekius skaičiuoja Pardavėjas.

- Prieš perduodant vaikų žaidimų aikštelę Pirkėjui, Pardavėjas turi atlikti vaikų žaidimo aikštelės patikrinimą.

- Žiniaraštis. (Visagino g. 27 ).

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Žaidimų įrenginys su dviem bokšteliais | vnt. | 1 |
| 2. | Žaidimų namelis „Automobilis“ | vnt. | 1 |
| 3. | Suktukas- karuselė | vnt. | 1 |
| 4. | Smūgį mažinančios dangos įrengimas. | m2 | 70 |

- Statybinių šiukšlių išvežimo ir utilizavimo kiekius skaičiuoja Pardavėjas.

- Prieš perduodant vaikų žaidimų aikštelę Pirkėjui, Pardavėjas turi atlikti vaikų žaidimo aikštelės patikrinimą.

- Žiniaraštis (Energetikų g. 52 ir 54).

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sporto kompleksas vaikams. | vnt. | 1 |
| 2. | Švytuoklinės sūpynės dviejų vietų | vnt. | 1 |
| 3. | Suktukas- tinklas | vnt. | 1 |
| 4. | Žaidimų įrenginys „Traukinys“ | vnt. | 1 |
| 5. | Smūgį mažinančios dangos įrengimas. | m2 | 57 |

Pastabos:

- Statybinių šiukšlių išvežimo ir utilizavimo kiekius skaičiuoja Pardavėjas.

- Prieš perduodant vaikų žaidimų aikštelę Pirkėjui, Pardavėjas turi atlikti vaikų žaidimo aikštelės patikrinimą.