TECHNINĖ UŽDUOTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Mažeikių rajono savivaldybės administracija |
| 2. | Pirkimo objektas | – Projektiniai pasiūlymai (toliau – PP). – Techninio darbo projekto parengimas (toliau – TDP). – Projekto vykdymo priežiūros paslaugos. – Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis. |
| 3. | Projekto pavadinimas | Plinkšių globos namų filialui skirtų patalpų įrengimo kapitalinio remonto projektas, keičiant paskirtį iš mokslo paskirties į gyvenamąją (pritaikant įvairioms socialinėms grupėms), Vyšnių g. 4, 89366 Šerkšnėnų k., Šerkšnėnų sen., Mažeikių r. sav. Pastaba: projekto pavadinimas gali būti tikslinamas projekto rengimo metu vadovaujantis statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8 punkto reikalavimais. |
| 4. | Statinio adresas | Vyšnių g. 4, 89366 Šerkšnėnų k., Šerkšnėnų sen., Mažeikių r. sav. |
| 5. | Statinių grupės sudėtis | Projektuojami Plinkšių globos namų filialo pastato kapitalinio remonto darbai, keičiant paskirtį iš mokslo į gyvenamąją (įvairioms socialinėms grupėms |
| 6. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | - Sklypo plotas – 0,4716 ha. - Žemės sklypo paskirtis – kita. - Naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos. - Bendras pastato plotas: 944,33 m2. - Pastato aukštų skaičius – 1. - I a. plotas – 478,28 m2. - Rūsys – yra. - Rūsio plotas – 466,05 m2. - Šildymo sistema: vietinis centrinis šildymas. - Vandentiekis ir nuotekų šalinimas – Biologinis nuotekų valymo įrenginys. - Statinio paskirtis – Mokslo. - Būsima pastato paskritis – Gyvenamoji (skirta įvairioms socialinėms grupėms). |
| 7. | Statinio statybos rūšis | Statinio kapitalinis remontas. Pastaba: projekto rūšis gali būti tikslinama projekto rengimo metu vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8 punkto reikalavimais. |
| 8. | Statinio kategorija | Ypatingasis statinys |
| 9. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis | Sienos – gelžbetonio plokštės. Stogas – metalas. |
| 10. | Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus | Atsižvelgiant į planuojamų patalpų paskirtį – senelių globos namai, būtina esamas patalpas perplanuoti, suremontuoti ir pritaikyti numatomai tikslinei grupei. Pastate būtina įrengti liftą (ar kitą kėlimo įrenginį), kuris leistų patekti iš pirmo aukšto į rūsyje esančias patalpas. Siekiant pagerinti gyventojų aptarnavimo sąlygas, planuojama įrengti 10 lubinių keltuvų gyventojų pakėlimui į ir iš lovos. |
| 11. | Lėšų dydis projekto realizavimui | 547 042,14 Eur su PVM. |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 12. | Perkamų paslaugų apimtis: | – PP sudedamųjų dalių sudėtis ir sprendinių detalumas privalo atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedo reikalavimus. – PP apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti (jei reikalinga) ir TDP parengti. – Rengiamas TDP pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedo reikalavimus. TDP detalumas turi būti pakankamas, kad būtų galima vykdyti rangos darbų pirkimą. – TDP dalys nustatomos atsižvelgus į projektuojamo statinio specifiką. – Projektuojant visus statinio sprendinius (projektiniuose pasiūlymuose, techniniame darbo projekte ir visose jų dalyse) būtina užtikrinti, kad pastatas atitiktų STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ nustatytus reikalavimus žmonėms su negalia. – Visuose projekto rengimo etapuose privaloma remtis teisės aktų redakcijomis, galiojančiomis sprendinių rengimo metu. 1. projektiniai pasiūlymai: – bendroji; – architektūros. 2. Techninis darbo projektas, kurį sudaro šios dalys: – konstrukcijų; – technologijos; – vandentiekio ir nuotekų šalinimo; – šildymo ir vėdinimo ir oro kondicionavimo; – elektrotechnikos; – elektroninių ryšių (komunikacijų) dalis; – gaisro aptikimo ir signalizavimo; – gaisrinės saugos; – žaibosaugos; – statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; – statinio interjero; – AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) (Jei ESO dalis nėra techninio darbo projekto dalis – žymėti kaip atskirą paslaugą). |
| 12.1. | projektavimo paslaugos | – Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. – Atlikti PP viešinimą pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyrių. – PP parengimas, derinimų atlikimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas (jei reikalinga) ir su tuo susijusių išlaidų, įskaitant valstybines rinkliavas, apmokėjimas; susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų valdytojų išvadų dėl TDP sprendinių gavimas. – TDP sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) privalo būti tarpusavyje suderinti. Atskiri projekto dokumentai ir dalys neturi prieštarauti vieni kitiems. Ypatingas dėmesys skiriamas projekto dokumentų – sąnaudų kiekių žiniaraščių – kiekių duomenų atitikčiai projekto sprendiniams. – TDP techninėse specifikacijose nurodyti konkrečius reikalavimus statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), statybos ir montavimo darbams ir darbų kokybei, nenurodant konkrečių gamintojų, numatyti kokybės kontrolei (leistinus nuokrypius, jų įvertinimo metodus ir rodiklius). Pastaba: Į projektavimo paslaugos apimtį įeina TDP pataisymai pagal statytojo (užsakovo) pastabas, pagal TDP ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą derinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat TDP klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai. |
| 12.2. | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | – užsakyti ir gauti statinio konstrukcijų būklės tyrimus ir vertinimą. – specialiųjų architektūros reikalavimų, visų reikalingų prisijungimo sąlygų, rašytinių pritarimų, išvadų gavimas Statytojo (Užsakovo) vardu. – esant poreikiui numatyti inžinerinių tinklų iškėlimo, atitraukimo, apsaugojimo ar kt. darbus, atsižvelgiant į inžinerinių tinklų ir susisiekimo prisijungimo sąlygas. Esant esamų inžinerinių tinklų nepakankamiems galingumams, diametrams ir kt. Projektuotojas privalo Projekte užtikrinti jų galingumo, diametrų padidinimą, iškėlimą, paklojimą futliaruose ir t.t. |
| 12.3 | Projekto vykdymo priežiūra | – Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir visais kitais su šios sutarties įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Paslaugos Teikėjas teikdamas paslaugų sutartyje numatytas paslaugas privalo vadovautis tik galiojančių teisės aktų aktualiomis redakcijomis. Paslaugos Teikėjui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su vykdomos sutarties įgyvendinimu. – TDP sprendinių pakeitimai atliekami pagal statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VI skyriaus nuostatas. – Paslaugos turi būti teikiamos per visą projekto statybos darbų laikotarpį iki projektų užbaigimo. |
| 13. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | Bendras paslaugų atlikimo terminas – 59 mėnesiai: – Bendra PP ir TDP parengimo maksimali trukmė –12 mėnesių. – Projektų vykdymo priežiūros paslaugos: projektų vykdymo priežiūra atliekama visą rangos darbų vykdymo laikotarpį (nuo rangos darbų pradžios iki pabaigos). |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 14. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | – Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. –TDP rengimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis visais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir norminiais dokumentais, reglamentuojančiais statybos projektavimą ir statybą, įskaitant, bet neapsiribojant, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Aplinkos apsaugos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais (STR), projektavimo normomis, Lietuvos standartais (LST) ir kitais privalomais dokumentais. – TDP numatomos medžiagos, įranga bei darbų technologijos turi būti šiuolaikiškos ir ekonomiškos, užtikrinti esminius statinio reikalavimus, statinio paskirčiai būtinas savybes bei tenkinti minimalius normatyvinių dokumentų reikalavimus. |
| 15. | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei) | Reikia suprojektuoti šiuos sprendinius: Prieinamumo gerinimas žmonėms su negalia: - Numatyti liftą (arba kitą kėlimo įrenginį), užtikrinantį žmonių su negalia saugų ir patogų patekimą į rūsyje įrengtas patalpas, atitinkantį galiojančius statybos techninius reglamentus bei prieinamumo reikalavimus. Žmonių aptarnavimo sąlygų gerinimas: - Suprojektuoti 10 vnt. lubinių keltuvų, skirtų užtikrinti žmonių perkėlimą į/iš lovos.. Pastato remonto darbai: Patalpų remonto darbai, užtikrinantys jų tinkamą eksploatavimą: I a. patalpos turi būti perplanuotos numatant: – 10 dviviečių kambarių; – Kiekvienai dviejų gyvenamųjų kambarių zonai priskirti WC ir dušą; – Virtuvė; – Valgykla gyventojams (numatant virtuvėlę ir savarankiškai maisto gamybai); – Vonia; – Personalo WC; – Užimtumo kambarys gyventojams; – Poilsio kambarys gyventojams; – Darbuotojų kabinetai – 2 vnt.; – Medicinos kabinetas; – Darbuotojų rūbinė. I-ojo aukšto remontuojamas patalpų plotas: ~475 kv. m Rūsyje bus įrengiamos šios patalpos: R-3 – laiptinė; R-13 – sanitarinė patalpa; R-15 – personalo persirengimo patalpa; R-16 – masažuotojo kabinetas; R-17 – kompensacinės technikos patalpa; R-18 – kineziterapijos patalpos; R-20 – sensorinė patalpa; R-21 – skalbykla; R-22 – patalynės ir rūbų sandėlis. Kitų patalpų paskirtis ir būklė išlieka nepakitusi. Bendras remontuojamas rūsio patalpų plotas: ~148 kv. m Elektros įkrovimo įrenginio (stotelės): – Elektros įkrovimo stotelės įrengimo lauke numatymas – 22 kW (elektromobilio įkrovimui). |
| 16. | Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | Planuojama teritorija nepatenka į saugomą teritoriją, nekilnojamojo kultūros paveldo teritoriją ar apsaugos zoną. |
| 17. | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | – Viso pastato, aukštų ir patalpų išplanavimo sprendiniai turi atitikti norminių teisės aktų reikalavimus ir būti pritaikyti asmenų su negalia poreikiams. – Pastato erdvės formuojamos pagal universalaus dizaino principus, pritaikant jas įvairių naudotojų interesams. – Rengiant projektą vadovautis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, tarptautiniu standartu ISO 21542:2011 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“. – Visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, t. y. jie neišskiriami iš kitų. |
| 18. | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis | – Projektuotojas, įvertindamas projektavimo galimybes (bet neapsiribodamas jomis), turi užsakovui siūlyti įvairias projektines alternatyvas. – Projekto rengimo metu paaiškėjus, kad kai kurių šios techninės užduoties reikalavimų neįmanoma įvykdyti, Paslaugų teikėjas (Projektuotojas) raštu apie tai turi informuoti Užsakovą (Statytoją) ir kartu vadovaudamiesi protingumo ir teisingumo principais priimti logišką sprendimą dėl projektavimo užduoties koregavimo. |
| 18.1. | bendroji daliai | – Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, apibrėžtos sudėties ir apimties. |
| 18.2. | sklypo sutvarkymo (sklypo plano) | – |
| 18.3. | architektūros daliai | – Patalpų lubų, grindų ir sienų tvarkymas, dangų tipą parenkant pagal atitinkamos patalpos paskirtį. – Pateikti projektuojamų erdvių apdailos medžiagų, spalvinius sprendinius. Pateikti patalpų sienų, lubų išklotines. – Lifto (ar kito kėlimo įrenginio) įrengimas. – Visi projektiniai sprendiniai turi derėti tarpusavyje. – Turi būti įvertinti planuojamos įsigyti įrangos matmenys ir techninė specifikacija (pvz., skalbimo ir džiovinimo mašinos bei jų numatoma įrengimo vieta). – Projektiniai sprendiniai pateikiami 2D brėžiniuose. |
| 18.4. | konstrukcijų daliai | – Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, apibrėžtos sudėties ir apimties. – Patalpų lubų ir sienų tvarkymas, dangų tipą parenkant pagal atitinkamos patalpos paskirtį. – Esant poreikiui numatomas angų platinimas ar naujų angų ir durų įrengimas laikančiosiose sienose. – Užtikrinamas patekimas iš pirmo aukšto į rūsį, įrengiant liftą (ar kito kėlimo įrenginio) pastato viduje. – Projektavimo eigoje ieškoti ir siūlyti optimaliausius sprendinius, juos derinti su Statytoju (Užsakovu). |
| 18.5. | technologijos daliai | Projektuojant liftą: 1. Lifto (ar kito kėlimo įrenginio) tipas ir paskirtis: Lifto (ar kito kėlimo įrenginio) paskirtis – keleivinis (pritaikytas asmenims su negalia). Keliamoji galia – 630 kg / 8 žmonės. Kabinos dydis – turi atitikti asmenų su negalia prieinamumo reikalavimus (orientaciniai matmenys: 1100 × 1400 × 2100 mm). Durų tipas – automatinės slankiojančios durys su anga, ne mažesne kaip 900 mm, pritaikyta asmenų su negalia patekimui. 2. Valdymo sistema: Valdymas – elektromechaniniai durų atidarymo bei uždarymo mygtukai, padėties indikacija. Kita: Brailio raštas, Perkrovos davikliai, Durų kontrolė – foto užuolaida, Nešantys lynai: Plieniniai dengti polimerine danga, Kabinos aukšto padėties indikatoriai (kabinoje ir pagrindiniame aukšte), Valdymas gaisro atveju pagal EN 81- 73, Pasikalbėjimo įrenginys tarp kabinos ir valdymo spintos, Avarinis apšvietimas, Kabinos atvykimo gongas, Balso sintezatorius, Išankstinis durų atidarymas, EN81-70, Galimybė prijungti prie išorinio elektros energijos šaltinio, Kuprinės tipo lifto (ar kito kėlimo įrenginio) pakabinimo sistema (tik ant vienos šoninės šachtos sienos) STR 2.01.01(4):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Naudojimo sauga" ir STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. Lietuvos higienos norma HN 39:2016 „Liftai ir jų priežiūra“. Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas. Elektros įkrovimo stotelės įrengimo lauke numatymas – 22 kW (elektromobilio įkrovimui) – stotelė turi atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, STR reikalavimus, elektros įrenginių eksploatacijos taisykles, elektromobilių infrastruktūros techninius reikalavimus, EN/IEC standartus, elektros įrenginių saugos normas. Personalo iškvietimo sistemos įrengimo numatymas: – Sistema skirta greitam ir patikimam įstaigos personalo iškvietimui užtikrinti. – Atitiktis teisės aktams: turi atitikti Lietuvos higienos normų, elektros saugos, elektroninių ryšių reglamentų ir duomenų apsaugos (BDAR/GDPR) reikalavimus. – Pritaikymas: sistema turi būti pritaikyta konkrečioms patalpoms (palatos, sanitariniai mazgai, koridoriai, personalo kambariai). |
| 18.6. | susisiekimo daliai | – |
| 18.7. | vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai | – Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, apibrėžtos sudėties ir apimties. – Projektuojami nauji vidaus vandentiekio ir lietaus nuotekų tinklai. |
| 18.8. | šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai | – Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, apibrėžtos sudėties ir apimties. – Šildymas – įvertinamas ir nustatomas naujo šildymo katilo reikalingas galingumas bei jo tinkamumas. Projektuojami šildymo vamzdynai, radiatoriai ir (ar) kiti elementai. Konkretus šildymo būdas parenkamas pagal patalpų naudojimo pobūdį, atsižvelgiant į sprendinių ekonomiškumą ir praktiškumą, bei suderinus su užsakovu. – Šilumos šaltinis – vietinė centrinio šildymo sistema. – Įvertinama esama patalpų vėdinimo sistema. Esant galimybei, ji pritaikoma arba adaptuojama pagal projekto poreikius. Jei esama sistema neatitinka keliamų reikalavimų ar nėra galimybės jos pritaikyti, projektuojama nauja vėdinimo (rekuperacijos) sistema. |
| 18.9. | dujotiekio daliai | – |
| 18.10. | elektrotechnikos daliai | – Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, apibrėžtos sudėties ir apimties. – Rengiamas elektros įvado projektas (jei reikalinga – šiuo metu įvesta galia 57 kW), vadovaujantis gautomis ESO prisijungimo sąlygomis. Įvertinti viso objekto galingumą ir abonentinėje dalyje projektuoti elektros įvadą į pastatą reikiamo skerspjūvio kabeliais. – Projektuojama elektros instaliacija su visa būtina įranga, ekonomiškas patalpų apšvietimas įvairiais režimais (šviestuvų tipas – LED). – Elektros lizdai prieinamose vietose turi būti uždengti specialiomis apsaugos priemonėmis. – Bendro naudojimo patalpose numatyti sensorinio LED apšvietimo įrengimą atskiromis zonomis. – Žaibosauga. Projektuoti, vadovautis galiojančiais norminiais dokumentais bei sprendimais. – Įvertinti planuojamos įsigyti įrangos elektros galios poreikį. |
| 18.11. | elektroninių ryšių (komunikacijų) dalis (įskaitant, bet neapsiribojant): | – Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, apibrėžtos sudėties ir apimties. – Projektuojama serverinė, vietinis belaidis ryšys. – Sistema skirta greitam ir patikimam įstaigos personalo iškvietimui užtikrinti. |
| 18.12. | gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis (įskaitant, bet neapsiribojant): | – Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, apibrėžtos sudėties ir apimties. – Projektuojama gaisrinės signalizacijos sistema vadovaujantis galiojančiais norminiais dokumentais. |
| 18.13. | gaisrinės saugos dalis (įskaitant, bet neapsiribojant): | – Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, apibrėžtos sudėties ir apimties. – Numatyti visos priešgaisrinės inžinerinės įrangos naudojimui būtinų priemonių projektavimą, evakuacijos planų parengimą, vadovaujantis galiojančiais norminiais dokumentais. |
| 18.14. | pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis (įskaitant, bet neapsiribojant): | – Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, apibrėžtos sudėties ir apimties. |
| 18.15. | statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (įskaitant, bet neapsiribojant): | – Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, apibrėžtos sudėties ir apimties. – Projektuotojas parengia Projekto detalius sąmatinius skaičiavimus ir sąnaudų kiekių žiniaraščius, suvestinį statybos skaičiuojamosios kainos apskaičiavimą. – Po statybą leidžiančio dokumento gavimo (jei reikalingas), iki viešojo statybos darbų pirkimo pradžios pasikeitus statinių statybos skaičiuojamųjų kainų lygiui, Statytojui (Užsakovui) arba Projekto valdytojui pavedus, Projektuotojas turės perskaičiuoti statybos skaičiuojamąją kainą tuo metu galiojančiu kainų lygiu. |
| 18.16. | statinio interjero | Atitikimas normoms: Projektas turi atitikti galiojančius Lietuvos teisės aktus, statybos techninius reglamentus, higienos ir saugos normas (pvz., STR 2.05.01:2007, HN normos, priešgaisrinės saugos reikalavimai). Suderinamumas su paskirtimi: Interjeras turi būti pritaikytas konkrečiai pastato paskirčiai (pvz., gydymo, globos, gyvenamasis, administracinis ar kt.). Medžiagos ir apdaila: Ilgaamžiškumas: naudoti kokybiškas, atsparias nusidėvėjimui ir lengvai valomas medžiagas, ypač viešosiose ir intensyviai naudojamose zonose. Higiena: patalpose, kuriose keliami didesni higienos reikalavimai, naudoti apdailos medžiagas, atsparias drėgmei, lengvai dezinfekuojamas, neakumuliuojančias dulkių ar purvo. Aplinkosauga: Pirmenybė teikiama medžiagoms, turinčioms atitikties sertifikatus (pvz., EPD, A+ ar pan.), mažai išskiriančioms LOJ (lakiuosius organinius junginius). Spalviniai ir dizaino sprendimai: Spalvų parinkimas: Spalviniai sprendimai turi derėti tarpusavyje ir atitikti patalpų funkciją (pvz., raminančios spalvos poilsio kambariuose, aktyvesnės – užimtumo ar darbo zonose). Ergonomika: Baldų, įrangos ir dekoro elementų išdėstymas turi būti patogus, saugus ir pritaikytas vyresnio amžiaus grupių bei žmonių su negalia poreikiams. Saugumas ir prieinamumas: Neslidžios grindys: Ypač sanitarinėse, koridoriuose, įėjimuose. Prieinamumas žmonėms su negalia: Žemesnės durų rankenos, platesni praėjimai, kontrastinės grindų žymės, turėklai, patogus pasiekti jungikliai ir pan. Evakuacija: Aiškiai žymėti evakuacinius kelius, naudoti nedūžtančias medžiagas ar papildomą saugumą (pvz., apsauginius kampus, atitvarus). Papildomi reikalavimai: Integracija su inžinerinėmis sistemomis: Sienų, grindų ir lubų konstrukcijose turi būti numatytos nišos ar praėjimai inžinerinėms komunikacijoms (apšvietimas, signalizacija, kondicionavimas). Techninė dokumentacija: Projektuotojas turi pateikti detalius interjero brėžinius, vizualizacijas, apdailos ir medžiagų žiniaraščius, spalvų paletę. |
| 18.17. | kita | – |
|  | Reikalavimai susiję su „Žaliųjų pirkimų“ nuostatų įgyvendinimu bei statinio tvarumo kriterijai | – Projekto sprendiniai rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu“ (toliau – Tvarkos aprašas). TDP techninėse specifikacijose nurodytos medžiagos turi atitikti Tvarkos aprašo XII; XIII; XIV, XV, XVI, XVIII skyrių reikalavimus. |
| 19. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | – Prieš projektavimą būtina apžiūrėti objektą, kad būtų tinkamai įvertinta esama situacija. – Suderinus projektinius sprendinius su Mažeikių rajono savivaldybės administracija, atlikti teisės aktais nustatytas viešinimo procedūras. – Visi projektiniai sprendiniai ir naudojamos medžiagos projektavimo metu turi būti derinami su užsakovu. |
| 20. | Pageidaujami ekonominiai rodikliai | – |
| 21. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas | – Projektavimas vykdomas dviem etapais – rengiami projektiniai pasiūlymai ir techninis darbo projektas. |
| 22. | Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija | – |
| 23. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine (lietuvių) kalba. |
| 24. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | – Projektuotojas turi pateikti parengto projekto vieną popierinį egzempliorių ir dvi elektronines laikmenas su aprašomąja dalimi (PDF formatu) ir brėžiniais (PDF ir DGN ar DWG formatais). – Užsakovui turi būti perduotos parengtos darbinės failų versijos su neapribota galimybe juos redaguoti: skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir *.xls, arba kt. analogiškais formatais), Projekto sudedamųjų dalių projektinių sprendinių brėžiniai, gimtuoju programinės įrangos formatu (*.dgn, *.rvt; *.pln; *.db, arba kt. analogiškais formatais), tekstinės dalys (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiškais formatais). – Visi Projekto sudedamųjų dalių sudėtyje esantys dokumentai, kuriuose yra fizinių asmenų ar kiti neviešinami duomenys, privalo būti nuasmeninti. |
| 25. | Ekspertizės atlikimas | – TDP bendroji ekspertizė atliekama visam projektui. – Projektuotojas privalo pataisyti TDP pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas. |
| 26. | Projektavimo užduoties priedai | 1 priedas. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas; 2 priedas. Kadastro byla. 3 priedas. Virtuvės įranga. 4 priedas. Skalbimo ir džiovinimo mašinos. |