Pirkimo sąlygų 2 priedas

PADELIO TENISO MASTAIČIUOSE RANGOS DARBAI SU SUPAPRASTINTO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMU PIRKIMAS

Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bendrastatybiniai darbai | - Grunto kasimas, pervežimas - Įrengti padelio aikštelės drenažą - Sąnkasos įrengimas – lyginimas, tankinimas, geotekstilės klojimas - Padel korto pamatas, ne mažiau 40x40 cm armuotas betonas, išorės dydis ne mažesnis 20.83x10.86 m - Pirmo sluoksnio dangos įrengimas išklojant 16-32 mm frakcijos skaldą ne mažiau 50 cm. storio ir ją sutankinant su vibroplūktuvu. - Vidurinio sluoksnio dangos įrengimas išklojant 4-16 mm frakcijos skalda. Sluoksnio storis ne mažiau kaip 2 cm. - Padel dangai įrengti ne mažiau 8 cm smėlio-cemento mišino (smėlbetonio) kietą pagrindą, armuotą ne mažiau 3 mm armavimo tinklu ir plastikine fibra. Pagrindo nuolydžiai formuojami voko forma su 0.6 proc. nuolydžiu (paklaida +- 0,5 proc.) |
| 2. | Padel konstrukcijos | - Padel korto dydis ne mažesnis 20.03x10.06 m, kortas turi atitikti WPT ir FIP standartus - Padel kortas ne mažiau kaip 2 mm storio cinkuoto plieno profiliais, miltelinis dažymas metalo konstrukcijoms arba kitu būdu dengtas, bet apsaugantis metalo konstrukcijas nuo surūdijimo - Padel tinklo stovai, su tempimo mechanizmais bei padel tinklu - Padel aikštelės stiklai: ne plonesniu10 mm grūdintu apsauginiu stiklu su tvirtinimo skylėmis montavimui, viso - 18 vienetų 1995x3000 mm. Visi stiklai turi būti paženklinti CE ženklu pagal UNE- EN 12150-2:2005 reikalavimus - Padel aikštelės grotos pagamintos iš suvirinto 50x50/4 tipo plieninio tinklo arba lygiaverčio, pagaminto iš ne plonesnės 3,8 mm cinkuotos vielos (EN10.204:2004- 3.11) - Visos korto metalinės konstrukcijos dengtos antikoroziniu gruntu |
| 3. | Padel danga | - Padel korto danga ne mažiau kaip 46‘200 dygsnių į kvadratą į kvadratinį metrą, dangos aukštis ne mažiau 10 mm ir 10’000 dTex. - Danga monofilamentinė, sudaryta iš monofilamento tiesios struktūros ne mažiau nei 6’000 dTex, ir Monofilamento 4.000 dTex (arba lygiavertė, kuri kokybiškai atitiktų šiuos parametras) su gretasiene struktūra ir keturiais asimetriniais mazgeliais, kurie kartu veikia kaip horizontalus stabilizatorius. Šereliai nuo 160 mikronų storio ir 0,8 mm pločio. - Spalva – mėlyna. - Danga užpildoma kvarciniu smėliu, kiekis 7-8 kg į kvadratinį metrą. Danga turi būti sertifikuota laboratoriškai pagal GREENGUARD / GREENGUARD GOLD arba lygiavertė. - Įrengti tinklą prie padelio aikštelės sienos, kad nebūtų išmušti kamuoliukai iš aikšelės ribų ir saugiai atsimuštų į tinklą. |
| 4. | Padel apšvietimas | - LED žibintai su vertikaliomis ne mažesnėmis 6 m aukščio atramomis I formos padeliui ne mažiau 4 x 200W av. ~ 211Lx |
| 5. | Garantija | Suteikti garantijas įrangai pagal gamintojų nuostatas, 10 metų garantiją paslėptiems darbams ir 5 metų garantija paviršiniams darbams |
| 6. | Supaprastintas techninis darbo projektas | Parengti supaprastintą techninį darbo projektą |
| 7. | Būtina statinio dokumentacija | Po darbų užbaigimo, Tiekėjas turės atlikti ir pateikti būtinus dokumentus (statinių kadastrinė byla ir įregistravimas Registrų centre, statinių geodezinis kontrolinis planas, žemės sklypo topografinis planas po statybų integruotas TIIIS sistemoje, statybos užbaigimo deklaracija), statinių įregistravimui ir pridavimui Užsakovui. |
| 8. | Elektroninis statybos žurnalas | Turi būti vedamas elektroninis statybos žurnalas su Statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijomis. |