Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. AUTOMATIZUOTA HISTOLOGINIŲ STIKLELIŲ  MARKIRAVIMO SISTEMA

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Paskirtis | Pavieniui ir seka spausdinti objektyvinius stiklelius. Peržiūrėti objektyvinių stiklelių duomenis, kurti skirtingus užrašus, gaunamus iš patologijos tyrimų informacinės sistemos. |
| 1.2. | Žymėjimo metodas | Rašalinis, lazerinis arba lygiavertis. |
| 1.3 | Reikalavimai spausdintuvui | Rašalinio spausdintuvo raiška - ne mažiau kaip 180/360 dpi. Lazerinio spausdintuvo raiška - ne mažiau 600dpi, turi atitikti IEC 61010-1 IR IEC 60825-1 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Bangos ilgis ne mažiau 1064 nm. Spinduliuotės galia – ne mažiau 3 vatai. |
| 1.4 | Brūkšninių kodų formatas | Spausdinti brūkšninius kodus ir raidinius numerinius kodus. |
| 1.5 | Spausdinimo greitis | Ne mažiau 14 stiklelių per minutę. |
| 1.6 | Stiklelių dėklo talpa | Ne mažiau 100 stiklelių |
| 1.7 | Atspausdintų stiklelių talpa | Ne mažiau 10 stiklelių ant dėklo, išdėstomų pavieniui. |
| 1.8 | Naudojimui tinkamo objektinių stiklelių storio, dydžio diapazonas. | Storis 1±0,2 mm. Dydis 25±1 x 75±1 mm. |
| 1.9 | Prisijungimas | Turi būti galimybė prisijungti prie ligoninės LIS. |
| 1.10 | Įranga turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished) | Pristatymo dieną pagaminta ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. |
| 1.11 | Garantijos laikotarpis | ≥ 24 mėn. |
| 1.12 | Naudojimo instrukcija ir/ar vartotojo vadovas | Būtina. Pateikti kartu su įranga originalo ir lietuvių kalbomis |
| 1.13 | CE ženklinimas | Būtina. |

2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. AUTOMATIZUOTA HISTOLOGINIŲ KASEČIŲ MARKIRAVIMO SISTEMA

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Paskirtis | Pavieniui ir seka spausdinti histologines kasetes. Galimybė kurti skirtingus užrašus, gaunamus iš patologijos tyrimų informacinės sistemos. |
| 2.2. | Žymėjimo metodas | Rašalinis, lazerinis arba lygiavertis. |
| 2.3 | Reikalavimai spausdintuvui | Rašalinio spausdintuvo raiška - ne mažiau kaip 180/360 dpi. Lazerinio spausdintuvo raiška - ne mažiau 600 dpi, turi atitikti IEC 61010-1 IR IEC 60825-1 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Bangos ilgis ne mažiau 1064 nm. Spinduliuotės galia – ne mažiau 3 vatai. |
| 2.4 | Brūkšninių kodų formatas | Spausdinti brūkšninius kodus ir raidinius numerinius kodus. |
| 2.5 | Spausdinimo greitis | Ne mažiau 10 histologinių kasečių per minutę. |
| 2.6 | Histologinių kasečių dėklo talpa | Ne mažiau 200 kasečių. |
| 2.7 | Kasečių dėklų talpa | Ne mažiau 10 histologinių kasečių ant dėklo, išdėstomų pavieniui. |
| 2.8 | Histologinių kasečių spausdinimas | Galimybė histologines kasetes spausdinti su dangteliais. |
| 2.9 | Prisijungimas | Turi būti galimybė prisijungti prie ligoninės LIS. |
| 1.10 | Įranga turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished) | Pristatymo dieną pagaminta ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. |
| 1.11 | Garantijos laikotarpis | ≥ 24 mėn. |
| 2.10 | Naudojimo instrukcija ir/ar vartotojo vadovas | Būtina. Pateikti kartu su įranga originalo ir lietuvių kalbomis |
| 2.11 | CE ženklinimas | Būtina. |

Bendrieji reikalavimai:

1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų /bukletų/ brošiūrų ir techninių aprašymų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.