Paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarties specialiųjų sąlygų

1 priedas

GAMTOTVARKOS PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė

| Paslaugų gavėjas arba Regioninis padalinys | VĮ Valstybinių miškų urėdija Druskininkų regioninis padalinys (toliau Paslaugų gavėjas). |
| --- | --- |
| Paslaugos | Paslaugų gavėjas perka gamtotvarkos paslaugas (toliau – Gamtotvarkos paslaugos) 2024 metams. Numatomų pirkti gamtotvarkos paslaugų technologinės savybės/paslaugų aprašymas nurodytas 2 lentelėje. |
| Paslaugų kiekis/apimtys | Pirkimo objekto dalių paslaugų apimtys nurodytos Gamtotvarkos paslaugų techninės specifikacijos 1 priede. Nurodytos Gamtotvarkos paslaugų apimtys yra preliminarios ir skirtos tik pasiūlymų kainai apskaičiuoti ir laimėtojui nustatyti. Sutarties galiojimo laikotarpiu apimtys gali svyruoti ±30 proc. Pirkimo objektas skaidomas į dalis neskaidomas. |
| BVPŽ klasifikatoriaus kodas | 77200000-1 Miškininkystės paslaugos |
| Paslaugų teikimo vieta | VĮ Valstybinių miškų urėdijos teritorijoje |
| Paslaugų teikimo terminas | Nuo Sutarties įsigaliojimo (sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius) iki 2025 m.sausio 31 d. su galimybe pratęsti 2 kartus po 12 mėn. |
| Paslaugų teikėjas | Tiekėjas, su kuriuo sudaryta Sutartis gamtotvarkos paslaugų teikimui |

Numatomų pirkti Paslaugų technologinės savybės/paslaugų aprašymas:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Paslaugų technologinės savybės/paslaugų aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimai su biomasės išgabenimu | Prieš pradedant vykdyti paslaugą Paslaugų gavėjas pateikia Paslaugos teikėjui rašytinį kvartalų ir sklypų sąrašą su nurodytais plotais ir paslaugų atlikimo terminais. Paslaugos gavėjas parodo Paslaugos teikėjui natūroje kiekvieno ploto ribas. Paslauga – Biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimai su biomasės išgabenimu (sumedėjusios augalijos kirtimas, retinimas ar ataugančių atžalų šalinimas). Įgyvendinant priemonę kertama sumedėjusi augalija: krūmai ir medžiai ir jų atžalos. Darbai atliekami motoriniais pjūklais, krūmapjovėmis ar kitais rankiniais įrankiais. Nukirstų nelikvidinių medžių ir krūmų kelmų aukštis ne daugiau 5 cm, likvidinių medžių kelmų aukštis ne daugiau kaip 10 cm, kelmų pjūvis – horizontalus. Biomasė turi būti sutvarkyta ir pašalinta iš teritorijos. Susmulkinti, sukrauti į krūvas ir palikti arba deginti nupjautą sumedėjusią augaliją tvarkomuose plotuose ir už jų ribų draudžiama. Iškirsta biomasė išgabenama iš tvarkomos teritorijos ribų ir sandėliuojama suderintoje su Paslaugos gavėju vietoje ne toliau kaip 1 km atstumu nuo paslaugos atlikimo vietos. Išgabenta biomasė lieka Paslaugos gavėjui kaip biokuras arba apvalioji mediena. Konkretiems biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimams išsamius paaiškinimus (įskaitant ir paslaugos vykdymo laikotarpį) pateikia Paslaugos gavėjas. Atliekant biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimus gali būti gaminama ir ištraukiama likvidinė mediena. Paslaugų atlikimo vietoje (biržėje) atliekant darbus ir gaminant likvidinės medienos sortimentus privaloma, laikytis: Miško darbų saugos taisyklių DT 1-96; gaminti medienos sortimentus, kurie yra apibūdinti galiojančiuose standartuose bei techninėse sąlygose; laikytis privalomų darbuotojų bei asmenų, esančių Paslaugų atlikimo vietoje, saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų; priešgaisrinės saugos reikalavimų, Lietuvos nacionalinio FSC miškų valdymo standarto (toliau – FSC) reikalavimų bei kitų su paslaugos atlikimu susijusių LR teisės aktų Už pagamintus ir ištrauktus likvidinės medienos sortimentus yra apmokama, pagal bazinius paslaugų įkainius. Už darbų saugą ir individualių apsaugos priemonių naudojimą paslaugos teikimo metu atsakingas Paslaugos teikėjas. Suteiktų paslaugų kiekio apskaitos vnt. – ha iškirstas plotas ir m³ pagamintos bei ištrauktos į miško sandėlį likvidinės medienos. Paslauga laikoma atlikta, kai biomasė (ar medienos sortimentai) išgabenti į Paslaugos gavėjo nurodytą vietą. |

| Techninės specifikacijos 1 priedas PRELIMINARŪS GAMTOTVARKOS MAKSIMALŪS PASLAUGŲ ĮKAINIAI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr | Paslaugos pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus bazinis įkainis EUR be PVM** |
| 1 | Biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimai su biomasės išgabenimu | Hektaras | 588,00 € |
| 2 | Biologinės įvairovės palaikymo kirtimai su biomasės išgabenimu – likvidinės medienos gamyba ir ištraukimas | Kietmetris | 17,50 € |

Techninės specifikacijos

2 priedas

BAZINIŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ KOREGAVIMO KOEFICIENTAI

Biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimams be biomasės išgabenimo ir Biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimams su biomasės išgabenimu taikomi sekantys koregavimo koeficientai:

kai iškertama iki 100 erdm/ha – 0,8;

iškertant sumedėjusią augmeniją 101-200 erdm/ha – 1,0;

iškertant sumedėjusią augmeniją 201-300 erdm/ha – 1,6,

iškertant sumedėjusią augmeniją daugiau nei 300 erdm/ha – 2,0;

darbus atliekant Kuršių Nerijoje papildomai taikomas koeficientas – 1,2;

darbus atliekant 0,5 ha ir mažesniuose objektuose, nutolusiuose nuo artimiausio tvarkomo objekto daugiau kaip 5,0 km, taikomas papildomas koeficientas – 1,5.

________________________________